应急预案版本号：2023年第一版

应急预案编号：2023001

赤壁市泉欣新材料有限公司

突发环境事件应急预案文件

编制单位：赤壁市泉欣新材料有限公司

发 布 人：余达齐

批准日期：2023年11月20日

执行日期：2023年11月20日

合厂区的实际情况下编制的。是在充分结合相关专家意见的基础上形成的，现就预案编制的有关情况做一下说明。

- 1、预案编制的依据和意义

《突发环境事件应急预案》是依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等法律法规和有关规定编制的，同时参照《湖北省突发环境事件应急预案》、《咸宁市突发环境事件应急预案》，结合我公司实际情况，经过多次讨论修改完成的，具有较强的针对性、规范性和可操作性。

- 2、预案的编制原则

编制本预案我们坚持了以下几个基本原则：

（1）坚持以人为本，预防为主。把保障全体职工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少突发环境事件造成的人员伤亡作为首要任务。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事件防范和处理能力。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府生态环境主管部门的指导，使突发性环境污染事件应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源造成的环境污染，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事件造成的危害范围与社会影响相适应。

（3）依靠科学，依法规范。采用先进技术，听取各方面的意见和建议，实行科学民主决策。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

（4）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，为本公司和其他企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

- 3、预案编制的简要过程概述

赤壁市泉欣新材料有限公司成立了以企业主要负责人为领导的应急预案编制工作组，针对可能发生的事件类别和应急职责，结合部门职能分工抽调预案协作人员。人员来自相关职能部门和专业部门，包括应急指挥、环境风险评估、生产过程控制、安全、组织管理、监测、消防、医疗急救、防护等各方面的专业人员和企业内部、外部专家。

在各项调查分析结果的基础上，针对可能发生的环境污染事件类型和影响范围，编制了本应急预案。对应急机构职责、人员、技术、装备、设施、物资、救援行动及其指挥与协调等方面预先做出具体安排。

- 预案重点内容说明

预案共分9个部分，分别为：总则、组织机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、应急培训和演练、责任与奖惩、保障措施、附则。其中：

总则：包括编制目的，明确了预案编制的目的、要达到的目标和作用等；编制依据：明确了预案编制所依据的国家法律法规、规章制度，部门文件，有关行业技术规范标准，以及企业关于应急工作的有关制度和管理办法等。适用范围：规定了应急预案适用的对象、范围，以及环境污染事件的类型、级别等。事件分级：对突发环境事件进行了分级；工作原则：明确了应急工作应遵循预防为主、减少危害等原则。

预防与预警：明确了区域内容易引发重大突发环境事件的危险源、危险区域。要求进行调查、登记、风险评估，组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。应急指挥机构确认可能导致突发环境事件的信息后，要及时研究确定应对方案，通知有关部门、单位采取相应措施预防事件发生。明确了应急组织机构成员根据自己的职责需开展的预防和应急准备工作。早发现、早报告、早处置的原则，对重点排污口进行例行监测。

应急响应：明确了应急响应的流程和步骤，根据事件紧急和危害程度，对应急响应进行分级。确立不同级别预案的启动条件、信息报告。现场处置的方式、方法等等。

应急措施：明确了事件现场的保护措施；包括应急人员的安全防护和受灾群众的安全防护、疏散措施及患者医疗救护方案等。明确了受灾人员的安置，配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估等。

应急保障：制定了应急资源建设及储备目标，落实责任主体，明确了应急专项经费来源，确定外部依托机构，针对应急能力评估中发现的不足制定了措施。有应急保障计划，应急专家、应急队伍、应急资金、应急物资配备、调用标准及措施、应急通讯、应急技术等等。

应急培训和演练：包括本企业开展的应急培训计划、方式和要求、宣传、告知等工作。明确了应急演练的方式、频次等内容，制定了企业预案演练的具体计划，并组织策划和实施，演练结束后要做好总结，适时组织有关企业和专家对部分应急演练进行观摩和交流等等。

附则：明确了预案签署人，预案解释部门，预案实施时间等。

- 5、意见采纳情况

赤壁市泉欣新材料有限公司成立了应急预案编制小组，针对可能发生的事件，特别是现场应急处置等内容，广泛征求了各部门人员的意见与建议并采纳。

- 7、评审情况

预案编制完成了，公司组织了公司各部门人员召开了内部评审会议，根据自评意见进行了相关修改。修订完成后，公司邀请了有关部门和相关专业人员进行了外部评审。预案经评审完善后，公司主要负责人进行了签署发布。

前  言

赤壁市泉欣新材料有限公司在赤壁市经济开发区中伙光谷产业园区，建设高分子材料、塑胶制品项目。占地面积20000m2，总建筑面积14000m2。总投资5000万元，其中环保投资24万元。新建1条年产800t高分子色片生产线、1条年产500t高分子色饼生产线和1条年产200t高分子色膏生产线。

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）中第十条：“企业在编制环境应急预案前应开展环境风险评估”和《突发环境事件应急管理办法》（生态环境部令第34号）中第八条：“企业事业单位应当按照国务院生态环境主管部门的有关规定开展突发环境事件风险评估，确定环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施”，同时赤壁市泉欣新材料有限公司为查清目前存在的环境风险隐患，科学评估环境风险防控能力，客观界定环境风险等级，并为环境安全达标建设提供参考依据，特进行其突发环境事件风险评估的编制工作。

根据本公司的环境影响评价报告，并现场核实了企业建设情况以及周边环境敏感目标的分布情况，结合企业的生产工艺流程、生产设备、原辅料消耗情况及储存情况、产排污情况、危险化学品储存状况，并根据专家审批会修改意见编制完成了《赤壁市泉欣新材料有限公司突发环境事件应急预案》（备案稿）。

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4事故分级	2

1.5企业环境风险分级	4

1.6应急预案体系	4

1.7工作原则	5

1.8应急预案关系说明	6

1.9应急预案编制程序	7

2.组织机构及职责	10

2.1环境应急组织体系	10

2.2企业应急组织机构及职责	10

2.3企业内部应急保障	10

3预防与预警	18

3.1危险源监控和预防	18

3.2信息监测	21

3.3预警行动	21

3.4预警发布与解除	29

3.5预警措施	30

4信息报告与通报	31

4.1公司内部信息报告	31

4.2信息上报	31

4.3报告内容	31

4.4信息报告	31

5应急响应与措施	32

5.1分级响应机制	33

5.2应急措施	34

5.3应急准备	37

5.4应急监测	39

5.5应急终止	45

5.6应急终止后的行动	46

5.7新闻发布	48

5.8应急处置措施汇总	49

6应急培训和演练	51

6.1培训	51

6.2演练	52

6.3企业应急演练回顾性分析	55

6.4预案修订	55

7责任与奖惩	57

7.1奖励	57

7.2惩处	57

8保障措施	58

8.1通信保障	58

8.2应急物资保障	58

8.3应急队伍保障	58

8.4经费保障	59

8.5医疗卫生保障	59

8.6交通运输保障	59

8.7技术保障	59

9附则	60

9.1名词与术语	60

9.2预案解释	60

9.3预案的修订	60

9.4应急预案的备案	61

9.5预案的实施	61

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区雨污管线图

附图3  厂区风险源及应急资源分布图

附图4  大气环境风险受体分布图

附图5  水环境风险受体分布图

附图6  污水排放路径图

附图7  应急监测点位图

附件

附件1  应急预案承诺书

附件2  应急救援指挥组织机构

附件3  企业内部应急救援指挥成员名单

附件4  企业外部应急救援联系单位一览表

附件5  企业应急救援装备物资配备一览表

附件6  项目危险物质的危险性

附件7  咸宁市环境应急管理专家库名单

附件8  企业突发环境事件报告单（格式）

附件9  企业突发环境时间应急预案启动令（格式）

附件10  企业突发环境事件应急预案关闭令

附件11  企业应急资源管理制度

- 1总则

- 1.1编制目的

为建立健全赤壁市泉欣新材料有限公司突发环境事件应急机制，针对可能发生的突发环境事件，确保赤壁市泉欣新材料有限公司能迅速、有序、高效的开展应急处置、控制、减轻和消除环境危险，减少人员伤亡和经济损失，促进全面、协调、可持续发展，特制订本预案。

- 1.2编制依据

- 1.2.1有关环境保护法律、法规、技术规范及标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，自2018年1月1日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订，2018年10月26日实施；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年4月29日第二次修订，自2020年9月1日起施行；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行；

（6）《危险化学品安全管理条例》，2013年12月7日第二次修正；

（7）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（8）国家生态环境部文件环发[2015]4号《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（生态环境部令第17号），自2011年5月1日实施；

（10）《国家突发公共事件总体应急预案》（国发[2005]11号）；

（11）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（12）《湖北省突发公共事件总体应急预案》（鄂政发[2006]24号）；

（13）《湖北省突发环境事件应急预案》（鄂政发[2010]72号）；

（14）《湖北省生态环境厅突发环境事件应急预案》（鄂政办[2013]309号）；

（15）《咸宁市突发环境事件应急预案》；

（16）《赤壁市突发环境事件应急预案》；

（17）《中华人民共和国消防法》，2021年4月29日修正；

（18）国家生态环境部文件环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7年3日；

（19）国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知（国办函[2014]119号）；

（20）国家生态环境部文件环发[2015]4号《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知；

（21）湖北省生态环境厅办公室文件鄂环办[2015]126号省环保厅关于转发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的通知；

（22）生态环境部令第34号《突发环境事件应急管理办法》，2015年6月5日起施行；

（23）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（24）《危险化学品名录》（2015版）；

（25）《国家危险废物名录》（2021年版）。

- 1.2.2标准、技术规范

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），自2019年3月1日起施行；

（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（3）《化学品分类和标签规范》（GB30000-2013）；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18507-2023）。

- 1.2.3其它参考资料

- 《赤壁市泉欣新材料有限公司高分子材料、塑胶制品项目环境影响报告表》及其批复（赤环函[2015]71号）；

（2）企业其他相关工程技术资料。

- 1.3适用范围

本预案适用于赤壁市泉欣新材料有限公司由于各类事故、自然灾害造成的废气、废水、固废等环境污染、破坏事件；在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的爆炸、火灾、大面积泄漏等事故；因自然灾害造成的危及人体健康的环境污染事故。本报告不包含项目辐射检测设备产生的辐射风险事故及其源项分析。

- 1.4事故分级

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）事件分级要求，按照事件严重程度，突发环境分为特别重大、重大、较大和一般四级，具体分级标准见表1-1。

表1-1  突发环境事件分级标准一览表

| 类别 | 具体情形 |
| --- | --- |
| 特别重大突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的； （3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； （4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的； （5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。 |
| 重大突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； （4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； （5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件 |
| 较大突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； （4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； （5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； （6）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件 |
| 一般突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的； （4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的； （5）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的 |

为方便公司对突发事故进行积极响应及管理，本预案按照发生事故的影响范围、严重程度及应急响应所需动用的资源，将事故分为厂外级（事故影响到厂外水体及周边环境）、厂区级（事故可控制在厂区内）、车间级（事故可控制在所在作业区）。

- 1.4.1厂外级（事故影响到厂外水体及周边环境）

凡符合下列情形之一的，为厂外级环境事件：

（1）突发事件引起火灾、爆炸事故，超出公司控制范围，需要外部力量应急救援；

（2）废气净化系统设备故障、管道破损，废气未经处理直接排放之厂区外；

- 1.4.2厂区级（事故可控制在厂区内）

凡符合下列情形之一的，为厂区级事件：

（1）突发事件引起火灾、爆炸，公司可控；

（2）废气净化系统设备故障、管道破损等，废气处理效率降低不能达标排放；

- 1.4.3车间级（事故可控制在所在装置区）

凡符合下列情形之一的，为车间级环境事件：

（1）突发事件引起火灾、爆炸，可及时控制并采取补救措施；

（2）废气净化系统设备故障、管道破损等，废气处理效率降低但能达标排放。

表1-2  企业突发环境事件分级一览表

| 环境风险源及事件概述 |  |  | 事件分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险源及风险单元 |  | 突发环境 事件情景 | 特别重大 环境事件 | 重大突发 环境事件 | 较大突发 环境事件 | 一般突发 环境事件 |
| 废气处理装置 | 废气处理设施 | 废气非正常排放 |  |  | √ |  |
|  | 废气收集、排放管道 | 火灾、爆炸 及次生环境事件 | √ | √ |  |  |
| 废气处理装置、生产车间、原料仓及成品仓等 | 火灾、爆炸 | 火灾、爆炸 及次生环境事件 | √ | √ |  |  |

| 环境风险源及事件概述 |  |  | 事件分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险源及风险单元 |  | 突发环境 事件情景 | 特别重大 环境事件 | 重大突发 环境事件 | 较大突发 环境事件 | 一般突发 环境事件 |
| 生产车间 | 废气处理设施 | 废气非正常排放 |  | √ | √ | √ |
|  | 物料暂存间 | 火灾、爆炸 及次生环境事件 |  | √ | √ | √ |
| 生产车间、危废间等 | 火灾、爆炸 | 火灾、爆炸 及次生环境事件 | √ | √ | √ |  |

- 1.5企业环境风险分级

根据《赤壁市泉欣新材料有限公司突发环境事件风险评估报告》分析结论：本企业突发环境事件风险等级为一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）。

- 1.6应急预案体系

为应对赤壁市泉欣新材料有限公司可能发生的突发环境事件，采取相应的应急准备措施，并在发生紧急状态后作出响应，以减少环境影响，制定了本应急预案，主要内容包括：总则、公司基本情况、环境风险源及风险评价、组织机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、应急培训和演练、奖惩、保障措施、预案的评审备案发布和更新、预案的实施和生效时间。

本预案是赤壁市泉欣新材料有限公司生产过程中突发事件引起的突发环境事件的处置，和企业安全生产事故应急救援预案、赤壁市突发环境应急预案构成企业的应急预案体系。各应急预案之间相互衔接协调。

此外，应急预案涉及企业多个组织与部门，特别是突发环保事件时不可能完全确定其属性，使应急救援行动充满变数，多数情况下，应急救援行动都必须寻求外部力量的救援。因此，企业与各相关救援单位、政府部门间的联动就显得尤为重要，本预案确定联动机制见图1-1：

图1-1  应急预案体系图

- 1.7工作原则

赤壁市泉欣新材料有限公司突发环境污染事故应急救援工作遵循“以人为本，预防为主；统一领导、分类管理、分级响应；科学应对，高效处置”的原则。

（1）以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故发展全过程的综合管理和紧急处置能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）统一领导，分类管理，分级响应。接受政府生态环境主管部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）科学应对，高效处置。在事故抢险救援中始终将确保人身安全和健康放在第一位，在做好人员防护的情况下，采取科学合理的方法，迅速、有序、高效的开展应急处置，控制、减轻和消除环境危害，减少人员伤亡和经济损失，将事故损失最大限度地降低。

- 1.8应急预案关系说明

本企业突发环境事件应急工作实行“预防为主，预防与应急相结合；救人第一，环境优先”的工作原则；根据可能发生的事故和突发环境风险物质的数量和种类制定了本应急预案。本应急预案为突发环境综合预案，环境综合预案中主要包括火灾事故引发的次生环境问题等情景的现场处置措施。

1、企业突发环境事件应急预案与其它预案关系图

企业突发环境事件应急预案与其它预案关系见见图1-2。

图1-2  企业突发环境事件应急预案与其它预案关系图

本预案应与咸宁市及赤壁市突发环境污染事件应急预案衔接，当企业发生厂外级环境污染事件时，根据赤壁市突发环境污染事件应急预案的相关规定，及时配合市政府展开预案实施。

2、赤壁市泉欣新材料有限公司突发环境事件应急预案

突发环境事件：是指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

突发环境事件应急预案：是指企业针对可能发生的突发环境事件，为避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，确保迅速、有序、高效地开展风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复而预先制定的工作方案。侧重点为环境风险，包含应急准备工作、风险控制工作和应急处置工作以及事后恢复工作。

本预案适用主体为赤壁市泉欣新材料有限公司厂区范围内所有发生或可能发生的环境风险管理，事件类别为突发火灾事件引起的大气、水体、土壤污染事故的应急处置与事后处理。工作内容包括预警、应急处置、后期处置、监测等。定位于控制并减轻、消除污染，针对性强，侧重点在环境事件，同时与政府应急预案协调一致、相互配合。

3、赤壁市泉欣新材料有限公司安全生产应急措施

本预案适用主体为赤壁市泉欣新材料有限公司厂区范围内所有发生或可能发生的安全生产事故的应急处置与事后处理。侧重点为安全事件。

4、相互关系

由于上述五种预案的特点，其中《湖北省突发公共事件总体应急预案》的级别高于《咸宁市突发环境污染事件应急预案》，《咸宁市突发环境污染事件应急预案》的级别高于《赤壁市突发环境污染事件应急预案》。《赤壁市突发环境污染事件应急预案》的级别高于企业突发环境应急预案和安全生产应急措施。企业突发环境应急预案和安全生产应急措施不同却又有相互交叉部分，交叉部分相互支持。

①为赤壁市突发环境污染事件应急预案与赤壁市泉欣新材料有限公司突发环境事件应急预案交叉部分，整体上后者服从于前者。前者范围广，后者针对性强。

②为赤壁市突发环境污染事件应急预案与赤壁市泉欣新材料有限公司企业安全生产管理措施交叉部分，整体上后者服从于前者。前者范围广，后者针对性强。

③和④企业突发环境应急预案和安全生产管理措施交叉部分，特指既能引发环境事故又能引发安全事故的事件，比如火灾、爆炸、液体泄漏等，本项目指火灾事故。其中③是三个预案都包含的部分，比重较少。

- 1.9应急预案编制程序

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的规定，公司成立了突发环境事件应急预案编制小组，参照下面的程序编制本预案，具体见图1-3。

图1-3  环境应急预案编制程序

1、全面分析企业的环境危险因素，确定可能发生的事故类型及危害程度。

2、针对危险源和事故危害程度，制定相应的防范措施。

3、客观评价本公司的应急能力，掌握可利用的社会应急资源情况。

4、制定相关专项应急预案和现场和处置方案，建立应急预案启动体系。

5、明确应急救援后置处置措施。

6、应急预案经专家评审后到上级生态环境主管部门备案。

- 2.组织机构及职责

为了降低或避免特殊情况下环境危害事故所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发性环境污染事故，及时的组织抢险和救援，必须建立环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责，应急组织的建立必须遵循应急机构人员职能不交叉的原则，细分各成员进行应急响应的任务，在面对突发环境事件时，能够正确的、规范的、准确的实施环境应急措施。

- 2.1环境应急组织体系

应急领导小组是应急工作中的领导核心。最重要的任务是：当发生突发环境事件时要立即承担起指挥、领导、协调整个事故应急的统筹安排，统一部署、组织指挥并有效实施。

企业成立应急指挥部，专门负责重大环境安全事故的应对与处置，指挥部成员由生产部、总经办、采购部、工程部第一责任人担任，下设信号联络组、抢险救援组、医疗救护组、现场警戒组、环境监测组、工艺控制组、物资保障组等7个队伍，分别由各部门经理组成。

发生紧急事故时，企业迅速在事故现场附近安全地带设立临时指挥部，由厂长谭永贤任总指挥，负责全公司应急救援工作的组织和调度，厂长谭永贤不在时，质检主管聂云青为临时总指挥，全权负责现场指挥，事故应急处理期间，企业范围内一切救援力量与物资必须服从调派。所有部门都有职责参与应急救援，根据各自职能特点和现场应急需要，企业成立7个专业救援队伍。具体组成见附件2。

- 2.2企业应急组织机构及职责

依据突发环境事件的类别、对环境污染的危害程度的级别的评估，设置分级应急救援组织机构，负责组织实施突发环境事件应急救援工作。制定、完善内部档案管理制度，对其编写管理流程、更改、归档、保管、运行及检查等进行制定及完善。

（1）应急救援组织机构

总指挥：谭永贤

副总指挥：聂云青

组长：宋洁、谭安宁、肖文秀、王四华、谢蓓、王志华。

发生突发环境污染事件时，以指挥部为中心，负责公司应急救援工作的组织和指挥。如总指挥不在企业时，副总指挥全权负责指挥工作。

（2）应急救援指挥领导小组职责

负责企业生产事件应急救援预案的制定、修订；组织应急救援专业队伍，并组织实施和演练；检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。

指挥部人员职责

总指挥—厂长（谭永贤）

组织指挥全企业的突发环境事件应急救援工作，负责与生态环境、安监、水务、消防等政府有关部门联系、沟通，并指挥启动公司突发环境事件应急救援预案。

副总指挥—质检主管（聂云青）

协助总指挥负责救援具体工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。向总指挥提出救援过程中技术方面应考虑和采取的安全措施。

生产安全主要负责人

--负责事件应急处理时生产系统的开停车调度工作；

--负责事件现场的通讯联络和对外联系；

--必要时代表指挥部对外发布有关信息；

--协助副总指挥负责工程抢险、抢修任务的指挥，可以对公司内人员、资源配置、应急队伍进行调动；

--负责指挥事件的报警、情况通报、事件处理工作；

--负责指挥事件的现场及有关有害物扩散区的清洗、监测、检查工作，污染区处理直至无害。

行政部

--负责指挥因突发环境事件造成的现场救助。

--负责事件现场划定禁区的警戒指挥工作，维护治安保卫。

--负责对突发环境事件发生后公司内道路交通管制工作，协调人员紧急撤离的安全疏散工作。保证人员的安全撤离。

采购部

--负责指挥抢修救援物资的供应调配工作。

（3）现场指挥机构及职责

在发生突发环境事件，现场成立现场应急救援指挥部，指挥部下设信号联络组、抢险救援组、医疗救护组、现场警戒组、环境监测组、工艺控制组、物资保障组等7个应急救援队伍工作组。

①信号联络组

组长：宋洁

职责：协助总指挥、副总指挥做好各工作小组的协调、指挥工作。

②抢险救援组

组长：谭安宁

职责：对事件采取控制措施，实施源强堵源堵截工作，并负责受伤人员抢救，并接应到医疗救护组。

③医疗救护组

组长：肖文秀

职责：负责受伤人员的现场救护及送院治疗工作。

④现场警戒组

组长：王四华

职责：负责现场治安、交通管制、设立警戒、人员疏散工作。

⑤环境监测组

组长：谢蓓

职责：负责污水排放废水监测工作及废气排放废气监测工作。

⑥工艺控制组

组长：谭永贤

职责：实施工艺源强堵源工作，并负责厂区内火灾、爆炸等灭火工作，并配合抢险救援组对事件采取控制措施。

⑦物资保障组

组长：王志华

职责：负责救援物资的供应工作。

- 2.3企业内部应急保障

- 2.3.1应急通信保障

表2-1  应急内部救援组织机构名单联系电话一览表

| 部门 | 组长 | 组长联系方式 | 组长职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 谭永贤 | 15918306619 | 厂长 |
| 副总指挥 | 聂云青 | 13531697352 | 质检主管 |
| 信号联络组 | 宋洁 | 18671588832 | 人事 |
| 抢险救援组 | 谭安宁 | 15107883721 | 总务主管 |
| 医疗救护组 | 肖文秀 | 13197409628 | 采购 |
| 现场警戒组 | 王四华 | 18565174050 | 生产组长 |
| 环境监测组 | 谢蓓 | 15327823383 | 出纳 |
| 工艺控制组 | 谭永贤 | 15918306619 | 厂长 |
| 物资保障组 | 王志华 | 18674132533 | 仓管 |

- 2.3.2应急队伍保障

公司组建突发环境事故应急处理办公室（设在会议室），管理日常工作。办公室由总指挥和各应急处理小组长构成，作为应急处理指挥部，总指挥负责统筹管理，由于企业人员规模中等，每个小组各设有1-3名成员，指挥所在应急处理小组协助总指挥完成指挥部的应急处理工作。发生一般事故时，应急处理指挥部负责全厂应急处理工作的组织、指挥和协调，指挥部设在会议室。应急组织机构见附件2。

- 2.3.3应急物资保障

1）应急设备的配置

生产区内各岗位配备一定数量的应急设备和防护用品，以便在发生安全事故时，能快速、正确的投入到应急救援行动中，及时控制事态的发展。应急物资与装备见表2-2。

2）应急设备的管理

所有应急器材由物资保障组管理，保证完好、有效、随时可用。建立应急器材台账，记录所有应急设备、器材的名称、型号、数量、所在位置、检验日期等，应急状态下由应急指挥小组统一调配。

应急物资/设施设备应放在应急柜或者显眼位置，以便于突发环境问题时，保证应急人员第一时间启用，有助于其快速、正确的投入到应急救援行动中。应急柜设置专门管理人员负责，负责人为谢孟珍。此外，应急行动结束后，企业需做好对人员、设备和环境的清理净化。企业应根据可能发生的事故类型和危害程度，须备足、备齐应急设施、设备与物资，企业现有应急物资/设施设备，见下表。

表2-2  企业现有应急物资及装备一览表

| 序号 | 应急处置设施（备）和物资名称 | 规格 | 数量 | 配置场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救医药箱（含跌打损伤、烫伤药品） | 20*30*40CM | 1个 | 生产车间 |
| 2 | 担架 | 3*1M | 2个 | 生产车间 |
| 3 | 口哨 | 军用型 | 1个 | 生产车间 |
| 4 | 铁锹 | 方型 | 1个 | 生产车间 |
| 5 | 沙子 | 移动式圆桶，50KG | 1桶 | 生产车间 |
| 6 | 安全出口标识 | 反光贴 | 20块 | 生产车间与仓库 |
| 7 | 手电筒 | 4个 | 4个 | 办公室 |
| 8 | 警戒线 | / | 2卷 | 生产车间 |
| 9 | 对讲机 | 手提式 | 1对 | 办公室 |
| 10 | 防毒面具 | 活性炭式 | 5个 | 生产车间 |
| 11 | 防尘面具 | 可更换滤心 | 5个 | 生产车间 |
| 12 | 防护眼镜 | 树脂型 | 5个 | 生产车间 |
| 13 | 手提干粉灭器 | MFZ/ABC4、4KG | 30个 | 生产车间及仓库 |
| 14 | 消防栓及消防水带 | 20m | 20个 | 生产车间及仓库 |
| 15 | 创口贴 | / | 10片 | 办公室 |
| 16 | 酒精 | / | 2瓶 | 办公室 |
| 17 | 酒精棉片 | / | 50片 | 办公室 |
| 18 | 云南白药 | / | 2瓶 | 办公室 |
| 19 | 藿香正气水 | / | 5盒 | 办公室 |
| 20 | 烫伤药 | / | 5盒 | 办公室 |

- 2.3.4其他保障

1）交通运输保障

公司设置商务车一辆，用于调运有关应急救援人员、装备和物资。

2）治安保障

安全保卫组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时请求当地派出所协助事故灾难现场治安警戒和治安管理。

3）定期组织救援演练和学习，每年演练1次，提高指挥水平和救援能力。

4）按培训规定，对全公司员工进行经常性的应急常识教育，对周边人员进行相应的应急知识宣传。

5）待补充的应急物资保障

根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）中对应急救援物资的总体配备要求、作业场所配备要求、企业应急救援队伍配备要求的情况结合厂区现有风险应急物资情况，同时考虑企业自身实际运行规模等实际条件制约，企业还应补充相应物资清单如下：

表2-3  企业应补充应急物资清单

| 序号 | 类别 | 名称 | 主要用途 | 配备情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救生及防护 | 防化手套 | 防化，防冲击，保护手部接触安全 | 5副 |
| 2 |  | 防噪声耳塞 | 降低噪音 | 5个 |
| 3 | 破拆 | 破拆工具组 | 灾害现场破拆作业 | 1套 |
| 4 |  | 无齿锯 | 切割金属和混凝土材料 |  |
| 5 |  | 手动破拆工具组 | 灾害现场破拆作业 |  |
| 6 | 运输及收容 | 有毒物质密封桶 | 装载有毒有害物质，可防酸碱，耐高温 | 10个 |
| 7 | 吸收材料 | 吸附垫 | 小范围内的吸附酸、碱和其他腐蚀性液体 | 2箱 |
| 8 |  | 活性炭 | 吸附泄露、大小呼吸过程、装卸过程中产生的废气 | 若干 |
| 9 | 其他 | 风向标 | 厂区最高建筑物顶部应设置一处风向标，便于观察当日风向，根据风向确定相应的防治及操作措施 | 1处 |
| 10 |  | 雨水切换阀 | 防止受污染的水外排 | 1个 |

- 2.3.5外部救援资源

- 2.3.5.1外部救援

当事故扩大化需要外部力量救援时，政府应急救援部门，可以发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

①生态环境主管部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

②公安部门

协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

③消防队

发生火灾事故时，进行灭火的救护。主要有公司内部消防队，必要时求助赤壁市消防救援大队。

④电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

⑤医疗单位

提供伤员救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员，距离较近的赤壁市人民医院7.02km，可提供医疗救护，且有蛟龙桥路、中伙大道、赤壁大道等城镇主、次干道和医院相连，交通便利。

图2-1  项目至赤壁市人民医院路线图

企业外部应急救援组织机构名单及联系电话详见下表。

表2-4  厂外应急部门通讯录

| 类别 | 序号 | 部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 救援力量 | 1 | 火警 | 119 |
|  | 2 | 公安部门 | 110 |
|  | 3 | 医疗急救中心 | 120 |
|  | 4 | 咸宁市应急管理局 | 0715—8256891 |
|  | 5 | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 0715-5355351 |
|  | 6 | 赤壁市环境监测站 | 0715-5234312 |
|  | 7 | 赤壁市消防救援大队 | 0715-5210119 |
|  | 8 | 赤壁市应急管理局办公室 | 0715-5353630 |
|  | 9 | 赤壁市人民政府值班室 | 0715-5353105 |
|  | 10 | 赤壁高新技术产业园区管委会 | 0715-5069001 |
|  | 11 | 赤壁市人民医院 | 0715-5369000 |
|  | 12 | 赤壁市第二人民医院 | 0715-5222605 |
| 单位互助 | 1 | 湖北凯米多智创科技有限公司（西侧） | 0715-5269697 |
|  | 2 | 赤壁市宏威汽车配件有限公司（东侧） | 18668276666（夏冰） |
|  | 3 | 赤壁市嘉晖塑业有限公司（南侧） | 18186967677（颜朝辉） |
| 管理部门 | 1 | 咸宁市生态环境局 | 0715-8271319 |
|  | 2 | 湖北省生态环境厅 | 027-87861455 |

注：由于公司目前无监测能力，因此发生突发环境事件时，需委托经本区域生态环境主管部门认定的社会检测机构或生态环境主管部门所属环境监测机构对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

- 2.3.5.2专职队伍救援

一旦发生重大环境事件，本单位抢救抢险力量不够时，或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量支援。

- 3预防与预警

- 3.1危险源监控和预防

- 3.1.1企业危险源

- 根据赤壁市泉欣新材料有限公司风险评估报告结论，企业不涉及的危险化学品物质。3.1.2企业危险源监控和预防措施

针对上述可燃物质需采取一定的措施，在人员安全第一，环境优先的原则下，企业火灾事故的预防主要包括可燃物质监控和预防措施两个方面。

3.1.2.1火灾事故监控措施

1、生产车间有专人监管。区域消防设施、相应的标志标识是否完好，专人定期检查并做好记录。

2、定期检查，各班组操作人员是否带火种进入生产车间及仓库，生产车间、仓库的应急消防设施是否按照规定位置摆放，应急物资是否补充齐全等。经巡检没有问题后做好巡检记录，若存在有安全和环境风险隐患时，事故发现人及时向仓储主任汇报，及时采取相应措施进行防护。

3、生产车间及仓库设有安全警示标志，并配备有应急消防设施。针对该类应急抢险物资进行定期统计。

4、应急物资的配给，由物资部门管理员负责进行定期监察，正常情况下，交接班时检查1次，检查内容主要有消防器材的摆放，急救箱、事故物资等。

3.1.2.2火灾事故预防措施

（1）物质储存环节危险预防措施

1、仓库周边设置有监控、警示牌及消防栓等应急设施。

2、仓库设有静电接地装置，装卸作业时将地链接地，同时设置有人防静电装置。

3、仓库各类原料分区域放置，严禁禁忌物相邻或近距离储存。

4、仓库有严格的物料出入库记录及监视制度；接头、安全阀等设有定期维护制度；

5、区域设置有应急电源，在突然停电情况下，可快速实现电路导通，防止停电而导致的风险事故发生，保证生产设备运行的稳定性。

（2）操作区环节危险预防措施

1、操作均设置有操作规范、相应的标志标识及注意事项，员工必须严格遵守操作规程。

2、做好设备维护保障工作，严格按照制定的巡视维护保养内容对本厂设各进行巡查和定期维护。

3、工作人员要提高警惕，搞好防火、防盗、防破坏等工作，门卫人员要严格履行其职责，切实搞好安全防范工作，严禁外来人员自由出入，人员来往必须登记备案。

4、设各发生故障时，以悬挂“禁用牌”标志提醒操作工，暂停使用。

5、定期组织操作人员进行泄露、火灾、爆破等事故演练；定期巡检各消防设施及应急装备是否完好。

（3）管理环节危险预防措施

1、建立健全安全责任制，制定并完善安全生产规章制度和操作规程。

2、定期组织安全环保知识学习，学习内容包括“四懂四会”、防火、防电、防毒的安全知识，加强急救措施的学习，提高员工综合素质。

3、对工作人员每年进行安全生产教育和培训1次，并定期进行理论和实践考核，保证工作人员具备必要的安全生产知识，并熟悉安全生产规章制度和安全生产规程。

4、值班人员交接时应由交班人员陪同接班人员进行生产设施运行及设备巡视检查。交接时应对生产设施运行状况及设各运行状况进行详细交底，并做好交接记录。

5、工作人员严格按照规程进行操作，并按照要求穿工作服和使用劳动防护用品，对劳动保护用品如防尘口罩、防腐手套等进行定期检查，以确保其有效性。

6、严格执行巡回检查制度，当班人员在正常情况下，每班对设备、工艺运行状况、厂区安全巡视不少于一次，如发现异常情祝应立即采取措施并及时上报，并作好记录。

7、对新职工上岗前进行业务技能培训后上岗，关键性岗位经上级业务部门培训后经考试合格，方可持证上岗。

8、建立对突发性应急预案不断演练机制，及时消除安全隐患，预防发生事故。

（4）职业卫生环节危险预防措施

1、工作人员配备必要的个人防护用品和应急药箱，配备必要的药品及各用防护用具，发生小事故时能采取自救措施。

2、工作环境保持干净整洁，强化管理，规范操作，及时排除各类安全隐患，将危险事故的发生率降到最低。

3、交班人员在交接前应将值班室及所属卫生区卫生打扫干净。

4、生产场所要保持整洁，定期进行清扫，生产操作工的双手、衣着应保持整洁，由仓储主任或操作区卫生检查人员负责检查。

（5）运输环节危险预防措施

1、运输车辆各驾驶员要注意休息，及时换班驾驶，保证精力充沛，行驶中集中精力，相互监督，相互提醒，提高自身安全意识，谨慎行车。

2、针对刹车问题，要充分利用发动机的牵阻作用控制好车速，避免频繁、连续使用刹车制动，合理利用排气制动，严禁空挡滑行；定期检查刹车制动系统性能，及时做好维修或更换；有条件的情况下，途中可作短时间的休息。

3、防止车辆爆胎，一是使用优质的轮胎，二是时常检查胎压情况、磨损情况，及时冲压、减压及更换，三是行车中要注意轮胎散热，靠边停车要小心，避免轮胎挤压。

4、针对水温过高，驾驶员要特别注意仪表盘内的发动机水温表读数，及时加水降温，发现异常，及时维修排除故障。

5、对于高温引起的车辆自燃、货物自燃、爆炸风险，要严格检查车辆各项安全技术指标，更换老化线路，保证防火用具齐全有效；严禁车辆动火和在车辆附近吸烟，远离火源或危险源；在每日最高温度时，可适当将车辆停放到阴凉处降温，避开高温段行车。

6、出现恶劣天气，车辆应该根据实际情况就近停车躲避骤风急雨，躲避时还应注意不要在突出建筑物及树木下，防止雷击，选择好安全地点；在南方行车，要及时了解天气及路况情况，规避危险路段。

7、出发前做好基本设施的检查，及时发现暴露的问题。

（6）其他环节危险预防措施

1、雷雨及高低温大气时应重点检查废气处理装置区及操作区的各项安全防范设施，注意天气变化情况，防止电击起火，泄露等安全事故的发生。

2、根据各个区域岗位制度的相应操作细则及其奖惩制度严格执行，并将环境突发事故中各岗位人员相应的应急工作纳入其日常工作的职责范围之内。企业仓储主任、安全人员、操作人员工作岗位详细工作职责如下：

针对上述危险源需采取一定的措施，在人员安全第一，环境优先的原则下，企业危险源的预防主要包括危险源监控和预防措施两个方面。

表3-2  企业厂区内总经理助理、安全人员、操作人员工作岗位职责

| 岗位名称 | 岗位职责 |
| --- | --- |
| 总经理助理 | 1、每月召开一次安全会议，做好会议记录，及时解决会上所提出的问题，解决不了的报上级领导，所解决的问题及解决方法附在会议记录后。否则罚款50元。 2、每周对各库区的消防器材，设施等物品进行清理。 3、对现场人员的工作调配，现场安全管理履行管理职责。有权对下级按有关规定进行处罚或向上级领导汇报。 4、对公司的入库货物进行监督，与主管货物的采购部经理协同对货物进行负责，进货前要认真检查货物入库通知单、磅单（公司内部有转库单及化验单）签字后方可卸货。做好卸车台账。 5、认真完成上级领导下达的工作任务。 6、对区域内发生岗位级事故即蓝色预警时及时有效发布通知，并组织应急救援工作、终止通知，及时向上级领导汇报厂区内突发环境事件的发展态势及突发事故的大小； 7、日常演习过程中，组织厂区内员工进行突发环境事故演习和学习厂区内物料的相关理化性质及其泄露、爆炸、火灾、中毒等情形的相关知识及措施。 |
| 安全员岗位职责 | 1、安全员受总经办经理直接管理，认真执行《安全操作规程》；协助做好每次、每周的地线检测，安全设施的清点及更换维修。监督操作人员更正。 2、在班组作业中，认真按《安全操作规程》的要求，做好进出货物的安全保障。如没有按规程作业，有权要求停止作业。 3、安全员不参与直接装卸，主要做好安全监督管理工作。 4、现场车辆调配，保证发货现场一车一发。 5、发货现场无闲杂人员，安全员须清理现场无关人员，发货中保证有三人在岗。 6、发货前，检查车辆情况，必须做到车停稳、熄火，拉起手刹，防火罩已带，车辆熄火，无关人员离场。 7、对车辆除锈，做好静电接地，监督操作人员作业。 8、协助仓储主任的工作，配合其组织员工的日常学习及演习。 |
| 操作人员 | 1、作业人员应穿工作服，戴手套、口罩等必要的防护用具，操作中轻搬轻放，防止摩擦和撞击。 2、各项操作不得使用能产生火花的工具，作业现场应远离热源与火源。 3、操作易燃液体需穿防静电工作服，禁止穿带钉鞋。 4、大桶不得直接在水泥地面滚动。 5、积极配合和参加公司组织的突发环境事件的演习。 6、按照厂区内规章制度进行操作，装卸过程中进行防静电检查、防漏检查，装卸途中严格遵守规章制度，装卸后及时关闭各阀门及其他设施。 7、突发环境事故时，泄露或者火灾等情况时，及时汇报上一级领导；少量泄露时，及时根据理化性质采取一定的措施，将泄露物及时收装在容器中或通过围堰将泄露物导流至事故池中；发生火灾时，在灭火和抢救时，应站在上风头，佩戴防毒面具或自救式呼吸器。如发现头晕、呕吐、呼吸困难、面色发青等中毒症状，立即离开现场，移到空气新鲜处或做人工呼吸，重者送医院诊治。 8、积极学习各物料的理化性质，熟练掌握其泄露、储运等情况的操作主要事项和发生火灾的灭火方式及其灭火器的选用。 |

- 3.2信息监测

企业的信息监测应按照早发现、早报告、早处置的原则，对厂区危险源进行巡查和维护。针对危险源的监测监控的方式主要有现场排查、定期巡视、日常维护等。

针对废气处理设施排气筒应进行定期监测，对生产的各环节进行生产安全检查和巡查，定期对设备进行维护和检修，对于存在安全隐患和环境风险的设施、设备及时进行修理，防患于未然。

- 3.3预警行动

- 3.3.1预警的条件

（1）突发事件引发火灾、爆炸事故，公司可控；

（2）突发事件引起火灾、爆炸事故，超出公司控制范围，需要外部力量应急救援；

（3）废气处理设施故障、管道破损，废气处理效率降低但能达标排放情况；

（4）废气处理设施故障、管道破损，废气未经处理直接外排大气环境。

- 3.3.2预警级别

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。赤壁市泉欣新材料有限公司预警情况见表3-3。

表3-3  赤壁市泉欣新材料有限公司预警情况一览表

| 预警类型 | 事故类型 |
| --- | --- |
| 蓝色 | 废气处理设施设备故障、管道破损，废气处理效率降低但能达标排放情况 |
| 黄色 | （1）厂区突发事件引起火灾、爆炸，影响范围不超出公司厂区范围，公司可控； （2）废气处理系统设备故障，废气处理效率降低不能达标排放，可立即停止生产，公司可控。 |
| 橙色 | （1）厂区突发事件引起火灾、爆炸，影响范围超出公司厂区范围，公司可控； （2）厂区物料发生泄漏，可及时采取补救措施； |
| 红色 | （1）厂区突发事件引起火灾、爆炸，超出公司控制范围，需要外部力量应急救援； （2）废气处理设施设备故障、管道破损，废气未经处理直接外排至大气环境； |

进入预警状态后，事故有关部门应当采取如下措施：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）发布预警公告。一般环境事故启动蓝色预警；较大环境事故启动黄色预警；严重环境事故启动橙色预警；重大环境事故启动红色预警。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到伤害的人员，并进行妥善安置。

指令各环境应急救援队伍进入应急状态，环境监测小组立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（4）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（5）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

- 3.3.3事故初判

如果发生以上情形之一时，由公司内部专家初步判定事态发展趋势以及可能发生的事故，并与公司的应急领导小组及时沟通，以便事故发生时及时启动相应的应急响应。

- 3.3.4预警方式

公司在生产车间设置报警器，涉及有毒有害物质的区域内设对讲系统，发生事故时采用电话或对讲系统来通知和发布预警信息。

- 3.3.5预警报告程序

预警方式依据初步判断的预警级别，采用以下报告程序：

（1）事故的最先发现者或现场人员应立即将事故情况向应急指挥部现场指挥、总经办负责人汇报，汇报的内容包括事故地点、人员伤亡、事故概况；

（2）现场指挥在接到事故报告后，应立即采取措施，组织进行抢救，并根据现场情况，做出妥善的工艺处理以免事态扩大；

（3）应急小组负责人接到事故报告后，如需组织内部消防、医疗力量参与救护，应及时与医疗救护组取得联系，通知相关人员迅速赶赴现场，参与救护。如发生人员中毒需外部消防、医疗救护力量帮助时，现场人员应迅速通知医疗救护组组长：肖文秀13197409628，拨打120急救电话，请求支援；

（4）事故部门负责人根据事故的严重性及时将事故情况报告给分管生态环境主管部门的领导，分管生态环境主管部门的领导到现场后，根据事故的严重性，判断是否启动应急预案，并及时向赤壁市泉欣新材料有限公司领导汇报；

（5）公司领导根据事故的严重性，决定是否启动突发环境事故应急预案，如发生一般以上突发性环境污染事件，公司领导应赴现场组织指挥，并启动环境事故应急预案，成立指挥部，组织事故处理，力争将事故损失降低到最小程度，同时将事故情况及时向上级有关部门报告。

- 3.3.6预警程序责任人

预警程序包含预警的等级、预警信息的发布、接受、调整、解除、发布的内容等。具体对应内容与责任人见表3-4。

表3-4  企业内部预警程序及责任人一览表

| 预警分级 | 预警信息发布责任人 | 预警信息接收人 | 发布内容 | 预警信息调整责任人 | 解除程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝色 | 应急副指挥 | 生产部工作人员 | 事件危害程度、紧急程度、发展态势、时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施 | 应急副指挥 | 应急总指挥喊话通知仓库或装车栈台工作人员 |
| 黄色 | 应急总指挥 | 厂区应急救援小组、政府部门 | 事件危害程度、紧急程度、发展态势、时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施 | 应急总指挥 | 应急总指挥电话通知厂区应急救援小组、政府部门 |
| 红色 | 应急总指挥 | 厂区应急救援小组、政府部门 | 事件危害程度、紧急程度、发展态势、时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施 | 应急总指挥 | 应急总指挥电话通知厂区应急救援小组、政府部门 |
|  | 应急总指挥 | 消防部门、应急互助救援协议单位 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施。 | 应急总指挥 | 应急联络组电话通知消防部门、应急互助救援协议单位 |
|  | 应急总指挥 | 周边可能受影响的企业、单位、商铺 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、可能造成的影响 | 应急总指挥 | 应急联络组电话通知周边可能受影响的企业、单位、商铺 |

- 3.3.7企业内部监控预警方案

根据赤壁市泉欣新材料有限公司突发环境风险评估报告结论，结合赤壁市泉欣新材料有限公司可能发生的突发环境事件情景，结合事件危害程度、紧急程度和发展态势，对企业内部预警级别、预警发布与解除、预警措施等进行总体安排，制定赤壁市泉欣新材料有限公司内部监控预警方案如下：

1、蓝色预警级别

当预警级别为蓝色，由当班组长向副指挥发布预警信息。汇报事件危害程度、紧急程度、发展态势、时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施。然后生产经理指挥车间人员开展应急工作。预警与解除方式为电话通知或车间喊话。

2、黄色预警级别

当预警级别为黄色，由应急总指挥向应急救援指挥小组发布预警信息。告知事件危害程度、紧急程度、发展态势、时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施。然后生产总监指挥车间人员开展应急工作。预警与解除方式为电话通知。

3、红色预警级别

当预警级别为红色级别，政府部门和应急队伍的预警信息由应急总指挥发布。通知咸宁市生态环境局赤壁市分局、赤壁市人民政府等政府部门，指挥应急小组和联络组开展应急工作。报告内容包括企业及周边概况、事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施、请求支持的内容等。预警与解除方式为电话通知。

消防部门、应急救援协助单位的预警信息由应急联络组发布。报告内容包括企业及周边概况、事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施、请求支持的内容等。预警与解除方式为电话通知。周边可能受影响的居民、企业、商铺的预警信息由应急联络组发布。报告内容包括企业及周边概况、事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况以及影响。一为预警方式为电话通知，二为通过消防车鸣笛或政府部门部门、媒体的力量更有效地大范围预警事故发生时，有可能影响的1000m范围内的居民与企业。由抢险救援组组长谭安宁（15107883721）负责及时通知居民与企业的负责人，由消防车通知消防车进行喊话，按应急逃生路线并结合实时风向集中进行避险逃生。

企业内部监控预警方案见表3-5。

表3-5  企业内部监控预警方案

| 预警分级 | 预警人员 | 预警内容 | 预警方式 | 预警措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝色 | 值班班长→应急副指挥 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施。 | 电话 | 救火、避免火灾造成环境影响 |
| 黄色 | 应急总指挥→公司应急救援小组 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施。 | 电话 | 根据突发环境事件应急预案采取相应的救火、采取措施降低火灾引起大气污染 |
| 红色 | 应急总指挥→公司应急救援小组 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施。 | 电话 | 根据突发环境事件应急预案采取相应的救火、采取措施降低火灾引起大气污染 |
|  | 应急总指挥→政府部门 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施。 | 电话 | 寻求政府部门的帮助 |
|  | 应急总指挥→消防部门、其他外部救援单位 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施。 | 电话 | 寻求政府部门的帮助 |
|  | 应急总指挥→周边可能受影响的企业、单位、商铺 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、可能造成的影响 | 电话、消防车喊话、电视、广播等 | 应急联络组电话通知周边可能受影响的企业、单位、商铺 |

- 3.3.8企业内部专项监控预警方案

本项目可能发生的突发环境事故为火灾引发的次生环境污染，主要表现为燃烧烟尘、含有毒有害物质的消防废水向环境空气、水体和土壤泄漏引起的环境污染事故。针对这一最大可信事故，制定如下专项预警方案，具体见下表。

表3-6  火灾引发的大气环境污染预警方案表

| 预警分级 | 预警条件 | 预警人员 | 预警内容 | 预警方式 | 信息接受方 | 应对主体 | 主要作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄色 | 局部火灾事故引发的大气环境污染 | 应急副指挥→ 应急总指挥 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施。 | 电话 | 厂区应急指挥部 | 厂区应急救援队伍 | 救火、避免火灾造成环境影响 |
| 红色 | 发生大面积火灾事故引发的大气环境污染 | 应急副指挥→ 应急总指挥 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施。 | 电话 | 厂区应急指挥部 | 厂区应急救援队伍 | 救火、采取措施降低火灾引起大气污染 |
|  |  | 应急总指挥→通讯联络组→消防队、其他外部救援单位 | 事故时间、地点、事故涉及物质 | 电话 | 消防队、其他外部救援单位 | 消防队、其他外部救援单位 | 救火、减少人员伤亡、保障生产财产、避免火灾继续对环境造成影响 |
|  |  | 通讯联络组→1000m周围可能受影响的居民、企业等 | 事故时间、地点、可能对其造成的影响 | 电话、消防车鸣笛示警 | 周围可能受影响的居民、企业、商铺 | 周围可能受影响的居民、企业、商铺 | 撤离危险地带 |

表3-7  火灾引发的水体环境污染预警方案表

| 预警分级 | 预警条件 | 预警人员 | 预警内容 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝色 | 化粪池内水位超过总容积1/2 | 应急副指挥→应急总指挥 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施。 | 指挥部安排将消防废水转移到储水罐中，逐量排入市政污水管网 |
| 黄色 | 化粪池水位接近临界水位；但未溢出 | 应急副指挥→应急总指挥 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施。 | 指挥部安排将消防废水转移到储水罐中，逐量排入市政污水管网 |
| 橙色 | 发生极端降雨天气，化粪池有水溢出 | 应急副指挥→应急总指挥 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施。 | 指挥应急队伍，将雨水排放口堵住，将水截留在厂内；同时安排将厂区地面的水暂时转移到储水罐中，待事故解除后，逐量排入市政污水管网 |
| 红色 | 地下水水质任一特征污染物浓度超过《地下水环境质量标准》III类标准浓度值 | 应急副指挥→应急总指挥 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施。 | 这种情况一般是检测过后，此时应立即联系生态环境主管部门说明情况，协助生态环境主管部门处理污染事故。 |
|  |  | 应急副指挥→应急总指挥→政府部门 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施以及检测报告。 |  |
|  |  | 生态环境主管部门→周围可能受影响的居民、企业、商铺 | 水质状况，水质使用范围、是否对饮用水有影响 |  |

表3-8  火灾引发的土壤环境污染预警方案表

| 预警分级 | 预警条件 | 预警人员 | 预警内容 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝色 | 消防废水泄露 | 应急副指挥→应急总指挥 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施。 | 雨污分流后，通过管道引至市政污水管网，地面根据泄露物质的理化性质选择合理的吸附材料，后采用抹布或其他物质擦拭干净 |

项目产品、原料简单，土壤泄漏污染可能性不大，泄露危害主要是通过土壤进入地下水污染水体。由于仓库、生产区域地面进行了硬化，同时设置有雨污分流管道，防渗措施良好，泄漏一般为岗位级事故，可及时处理。

- 3.3.9向外部应急/救援力量报告

厂区发生险情时，经应急总指挥授权后，立即由应急办公室负责以电话形式报告政府、生态环境、公安消防、安监、卫生部门及环保企业等单位。

报告包括下列内容：

①联系人的姓名和电话号码；

环境突发事件应急联系电话：15918306619

应急联系人：谭永贤

②发生事件的单位名称和地址；

③险情发生的时间、地点以及险情现场情况；

④事件类型，险情的简要经过；

⑤主要污染物和数量；

⑥当前状况，如污染物的传播介质和传播方式，是否会影响相邻单位及可能的程度；

⑦险情已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；

⑧需要采取何种应急措施和预防措施的建议。

- 3.3.10向邻近单位及人员发出警报

事件可能影响到邻近单位或人群的情况下，应当自行或协助地方政府向周边邻近单位、社区、受影响区域人群发出警报信息以及报警方式。

表3-9  周边受影响居民及企业信息通报表

| 1 | 通报人 | 宋洁/电话：18671588832 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 通报单位 | 企业周边受环境风险事件影响的居民及企业负责人 |
| 3 | 事件原因 | 讲明企业发生事件原因 |
| 4 | 事件内容 | 企业发生环境污染事件事件、过程、危害性等内容 |
| 5 | 事件类型 | 大气污染事件/水污染事件 |
| 6 | 事件等级 | 特别重大/重大/较大/一般环境事件 |
| 7 | 解决方案 | 对环境事件的应对措施 |
| 8 | 是否需要转移或外部支援 | 是/否 |

- 3.3.11预警措施

当企业收集到的有关信息能够证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，必须要按照本应急预案执行，并根据突发环境事件发生的部位、涉及危险品的危险等级程度以及预计可能造成的危险程度，将企业的预警分为3级。主要预警的方式有警示灯、通讯设备、手动报警器等。

进入预警状态后，企业根据可能发生或者己经发生的突发环境事件的危害程度，立即采取应急防范措施，根据事故的大小和危险程度的不同，尽快向上一级生态环境主管部门、地方政府进行事故现场情况汇报。企业应当迅速采取以下措施：

1.发布预警公告：事故发生后首先按照指挥长的命令通过警铃、喇叭等通知全厂工作人员，根据危险情况由对应的工序发布相应的预警通知：地区级预警由赤壁市人民政府负责发布，公司级预警由企业应急指挥长负责发布，岗位级预警由行政总监负责发布。

2.应急救援队伍立即进入应急状态，及时对安全隐患进行排查。

3.保证所需物资和设备供应，确保应急物资材料按时按人发放到位。

4.针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止或限制可能导致危害扩大的行为和活动。

5.在受事故影响范围内根据需要迅速设立危险警示牌（或设置危险隔离带），禁止非抢险人员靠近和进入，以免造成更多不必要的危害。

6.火灾的预防措施

（1）厂区危险物质的安全管理

定期对仓库、废气处理装置等进行防火安全检查，检查内容、时间、人员应有记录保存。定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。在此基础上，还应注意：建筑物发生火灾时，为避免室内人员由于火烧、烟尘中毒和房屋倒塌而遭到伤害必须尽快撤离；室内的物资财富也要尽快抢救出来，以减少火灾损失；同时，消防人员也要迅速接近起火部位。为此，都需要完善建筑物的安全疏散设施，为安全疏散创造条件。

（2）火灾的控制

严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。在原料仓库、成品仓库、生产车间布置一定数量灭火器材。

（3）建立专门的风险管理机构，负责企业的风险管理工作。

（4）按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电器设备，并采取静电接地措施。在较高建、构筑物上设避雷装置。

（5）建立一整套风险防范制度。包括风险预防制度（生产安全制度、财务安全制度）、风险控制制度（各种灾害事故应急预案）、风险转移制度（规定某些事项必须办理风险转移，包括保险转移和非保险转移）等。其中风险预防制度的作用是预防损失发生；风险控制制度的作用是发生事故后有一套办法可以把损失控制在最小范围内，防止事故漫延扩大。

（6）加强对职工的风险教育，严禁员工在原料仓库使用手机、吸烟、使用明火等。

（7）定期检修、维护保养，保持设备的完好状态，作业人员要穿戴好防护用品。

- 3.4预警发布与解除

- 3.4.1预警发布

预警信息经公司应急救援指挥部办公室收集，经应急救援指挥部批准发布。

- 3.4.2预警解除

污染事故得到控制，应急救援指挥部下达预警警报解除命令。组织关闭警报，通过电话、对讲机等通讯方式宣布预警解除命令，通知内部各部门解除警戒，进入善后处理阶段。

预警解除后，应急救援指挥部应继续履行职能，做好应急组织和善后处置。

- 3.5预警措施

24小时有效报警装置：各部门报警器。

收集到的有关信息证明突发性环境污染事故即将发生或发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。进入预警状态后，应当采取的措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告；

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各应急救援队伍进行应急状态，立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

（5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行动和活动；

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

- 4信息报告与通报

- 4.1公司内部信息报告

（1）事故发生后，事故现场人员应当立即向有关负责人报告，按照事故发现人、部门领导、公司领导顺序逐级上报；

（2）发生生产环保事故、自然灾害事故造成人员伤亡，事故部门负责人应在第一时间内向当班班长、应急指挥中心调度室、公司分管领导进行汇报；

（3）公司应急预案救援信号主要通过电话报警，应急指挥部通过电话或对讲机向全中心发布救援指令；

（4）发生未遂事故，在现场处置结束后，事故部门、总经办应及时将事故情况向公司领导、有关部门进行通报，发布取消应急状态指令；

- 4.2信息上报

突发环境事件已经或可能对外环境造成影响时，应当立即向咸宁市生态环境局赤壁市分局、咸宁市生态环境局、湖北省生态环境厅报告。

由企业管理办公室根据应急领导小组如实进行报告，不得迟报、谎报、瞒报和漏报；

咸宁市生态环境局赤壁市分局电话：0715-5355351

咸宁市生态环境局电话：0715-8271319

湖北省生态环境厅电话：027-87861455

- 4.3报告内容

（1）突发环境事件发生的时间、地点以及类型；

（2）发生事故时正在进行的生产工序、可能涉及的危险化学品的种类，

（3）排放污染物的种类、数量、人员伤亡情况、直接经济损失；

（4）突发环境事件已经对大气、水域及土壤外部环境造成影响的范围、潜在的危害程度，事件可能的转化方式及趋向；

（5）已经采取的应急措施；

（6）可能受影响的区域及采取的措施建议；

- 4.4信息报告

- 4.4.1信息通报内容

对可能受到事故影响的单位，应在事故发生后进行及时通报，通报内容包括：

（1）突发事件的性质；

（2）突发环境事件对人体健康的影响；

（3）自我保护的措施及注意事项；

（4）决定疏散时，应告知公众疏散时间、路线、随身携带物、交通工具及目的地。

- 4.4.2信息通报的联络方式

表4-1  外部应急力量互联互动一览表

| 类别 | 序号 | 部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 救援力量 | 1 | 火警 | 119 |
|  | 2 | 公安部门 | 110 |
|  | 3 | 医疗急救中心 | 120 |
|  | 4 | 咸宁市应急管理局 | 0715—8256891 |
|  | 5 | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 0715-5355351 |
|  | 6 | 赤壁市环境监测站 | 0715-5234312 |
|  | 7 | 赤壁市消防救援大队 | 0715-5210119 |
|  | 8 | 赤壁市应急管理局办公室 | 0715-5353630 |
|  | 9 | 赤壁市人民政府值班室 | 0715-5353105 |
|  | 10 | 赤壁高新技术产业园区管委会 | 0715-5069001 |
|  | 11 | 赤壁市人民医院 | 0715-5369000 |
|  | 12 | 赤壁市第二人民医院 | 0715-5222605 |
| 单位互助 | 1 | 湖北凯米多智创科技有限公司（西侧） | 0715-5269697 |
|  | 2 | 赤壁市宏威汽车配件有限公司（东侧） | 18668276666（夏冰） |
|  | 3 | 赤壁市嘉晖塑业有限公司（南侧） | 18186967677（颜朝辉） |
| 管理部门 | 1 | 咸宁市生态环境局 | 0715-8271319 |
|  | 2 | 湖北省生态环境厅 | 027-87861455 |

- 5应急响应与措施

- 5.1分级响应机制

按照事故可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事故应急响应分为一级应急状态（重、特大事故），二级应急状态（较大事故），三级应急状态（一般或轻微事故或事件）。

- 5.1.1一级响应

适用于发生火灾或大面积泄漏事故，造成有毒、有害污染物大量泄漏并已扩散到周边环境，周边区域环境面临重大威胁，需要全体人员疏散撤离和影响周边社区或企事业单位的事故、事件。事故已超过公司自身处理能力，需要上级部门统一协调才能进行有效处置。

发生以下厂外级事故时，应启动一级响应：

- 原辅料发生火灾，超出公司控制；

- 废气处理设施设备故障、管道破损，废气未经处理直接外排至大气环境。

对于厂外级环境事件，事故影响超出企业控制范围的，启动一级应急响：由应急总指挥谭永贤执行；并应根据严重的程度，由公司总指挥谭永贤报环保主管咸宁市生态环境局赤壁市分局，由相应部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施。如赤壁市相关政府部门成立现场应急指挥办公室时，企业应急指挥中心移交指挥权并说明事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥。企业的应急抢险队伍全力配合政府应急队伍的工作。

- 5.1.2二级响应

发生以下厂区级事故时，应启动二级响应：

（1）突发事件引发火灾、爆炸，可控制在厂区内；

（2）废气净化系统设备故障，废气处理效率降低不能达标排放，可立即停止生产，公司可控；

对于厂区级环境事件，企业可通过自身的应急能力将事件控制在厂区内，则启动二级响应，由副总指挥（聂云青）负责指挥，组织相关应急小组开展应急工作，视现场情况，副总指挥可指令授予应急指挥小组某成员行使总指挥职权。

- 5.1.3三级响应

适用于单个环境危险源发生事故，毒害污染物少量泄漏，公司内局部区域环境面临威胁，不会对外部造成影响，不会发生人员伤亡情况。

发生以下事故时，应启动三级响应：

（1）废气处理设施设备故障、管道破损，废气处理效率降低但能达标排放；

（2）突发事件引发火灾，可控制在车间区内。

三级应急指挥由副总指挥（聂云青）负责指挥负责指挥，或者授权的部门其他负责人指挥应急处置。

上报

是

否

否

启动预案

不启动预案

事故现场

中控室应急指挥部

当班值班长

信息反馈

警情判定

响应级别

一级响应

一级总指挥

一级应急措施

政府预案

应急解除

协助

二级响应

二级总指挥

二级应急措施

应急解除

事态是否得到控制

三级响应

三级总指挥

三级应急措施

事态是否得到控制

应急解除

是

咸宁市生态环境局赤壁市分局

图5-1  赤壁市泉欣新材料有限公司发环境事件应急响应程序

- 5.2应急措施

- 5.2.1大气污染事件保护目标的应急措施

赤壁市泉欣新材料有限公司大气污染事件主要为火灾、爆炸事件产生的废气及废气治理设施故障产生的废气。

火灾、爆炸事件废气危险物逸散量大，不易控制，模型预测可能会超标的，应当一方面处理逸散的污染物，另一方面通知厂内应急小组，由应急监测组指挥应急监测人员对可采用便携式检测仪监测的污指标进行先期现场监测，作为前期判定污染物的依据，同时立即联系外部监测机构为企业进行规范的应急监测，若监测结果超标，再根据污染物类型确定防护措施和方法；对于逸散量大，毒性严重，根据模型预测严重超标的污染物，一方面由应急领导小组指挥各救援小队救险，另一方面通知上级相关部门，指挥临近企业、社区做好防范措施，同时通知应急监测小组对目标区域进行监测；若火灾爆炸事件十分严重，威胁到受保护区域人的生命安全，应当由应急监测小组组长立即通知有关部门，根据事态的严重程度安排该区域的人员疏散，同时划定隔离区。

废气治理设施故障造成未经处理废气排放事件危险物逸散量较小，不易控制，应当一方面处理逸散的污染物，另一方面通知企业应急小组及咸宁市生态环境局赤壁市分局，组织技术人员对环境保护目标进行监测。若监测结果超标，再根据污染物类型确定防护措施和方法；对于逸散量大，毒性严重，根据模型预测严重超标的染物，一方面由应急领导小组指挥各救援小队救险，另一方面通污知上级相关部门，指挥临近企业、社区做好防范措施，同时通知应急监测小组对目标区域进行监测。

- 5.2.2水污染事件保护目标的应急措施

赤壁市泉欣新材料有限公司水污染事件主要为消防废水超标排放至陆水河。

发生事故时，现场人员应立即报告应急指挥中心，指挥人员到达现场立即组织人员进行自救，防止事故扩大；必要时向咸宁市生态环境局赤壁市分局、咸宁市安监局等相关部门报告。

（1）立即通过阀门关闭雨水排口；

（2）将废水通过废水管道排入市政污水管网。

- 5.2.3人员紧急疏散和撤离应急措施

事故应急救援组到达事故现场后，听从现场指挥安排，对可能发生事故场所设施及周围情况依据现场环境监测结果引导和疏散现场无关人员至安全区域，在疏散撤离过程中小组成员根据预案要求的疏散、撤离方式方法，要做的主要工作有：

（1）清点事故现场人员是否为事故发生前人数；

（2）紧急疏散非事故现场人员至安全区；

（3）作出抢救人员撤离前、撤离后的报告；

（4）通知周边区域单位、村民疏散撤离并告知方式方法

- 5.2.4危险区的隔离应急措施

事故应急救援组根据事故的情况和指挥部的要求，设定紧急隔离危险区的距离，紧急隔离危险区边界警戒线为黄黑带，划分疏散区、下风向疏散区，在事故现场周围设防，加强警戒和巡逻；对在紧急隔离危险区内的交通道路进行管制，劝服通行车辆和人员绕道而行。

- 5.2.5应急救援队伍的调度及物资保障

应急救援队伍的调度及物资保障统一由应急指挥部协调，突发环境事件时主要采取下列行动：

（1）结合实际启动并实施相应级别的应急预案，及时向上级有关部门报告；

（2）协调组织应急救援力量开展应急救援工作；

（3）需要其他应急救援力量支援时，向有关部门请求；

（4）现场配备的应急救援器材，主要有防毒面具、各种应急药品、应急排污泵等。

- 5.2.6受伤人员救治方案

根据突发环境事件的级别，受伤人员的伤害程度以及附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，该企业的应急救治方案具体如下：

针对轻微的物理伤害、轻度化学灼伤以及轻微的中毒情况，在现场进行及时预处理后（物理伤害进行消毒止血；化学药品接触皮肤或进入眼内及时用清水冲洗；轻微的中毒要及时离开现场，接触新鲜空气，保持呼吸道通畅；误食者用清水漱口，给饮牛奶或蛋清），尽快送到附近医院做进一步的处理。

针对物理或化学伤害严重或中毒严重者，都要在临时处理的同时迅速送往附近医院进行治疗。

（1）现场急救注意事项

选择有利地形设置急救点；做好自身及伤病员的个体防护；防止发生继发性损害；应至少2-3人为一组集体行动，以便相互照应；进入毒物污染区要注意安全。参加救援人员需佩戴防毒面具。

（2）现场处理

迅速将患者从现场转移至空气新鲜处，中毒者脱离染毒区后，应在现场立即着手急救。呼吸困难时给氧，呼吸停止者赶快做人工呼吸。剧毒品不适宜用口对口法时，可用史氏人工呼吸法。心脏停止跳动的，立即拳击心脏部分的胸壁或作胸外心脏按摩；人工呼吸与胸外心脏按摩可同时交替进行，直至恢复自主心搏和呼吸。

（3）彻底清除毒物污染，防止继续吸收

脱离污染区后，立即脱去受污染的衣物。对于皮肤、毛发甚至指甲缝中的污染，都要注意清除。对能由皮肤吸收的毒物及化学灼伤，应在现场用大量清水或其他备用的解毒、中和液冲洗。毒物经口侵入体内，应及时彻底洗胃或催吐，除去胃内毒物，并及时以解毒药物减少毒物的吸收。使用特效药物治疗时，对症治疗，严重者送医院观察治疗。

- 5.3应急准备

（1）突发环境事件发生后，事发企业应急指挥长应在第一时间赶赴现场，组织企业应急抢险组组织人员进行先期处置，控制事态。

（2）如需赤壁市环境监测站配合进行环境事故应急监测的，企业应急指挥长应及时联系赤壁市环境监测站，请求立即组织相关力量赶赴现场协助处置。

（3）咸宁市生态环境局赤壁市分局有关负责人必要时应负责督促企业应急处置工作。

（4）要求企业在重点岗位设置厂区内应急处置卡，主要风险物质存放区设置发生不同风险应急级别时对应急联系人、联系电话。

（5）设置应急处置卡。

表5-1  企业突发环境事件现场应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述： 1、本企业生产过程或因操作不当，或因天气原因，均有可能发生火灾爆炸事件，此类事件不仅对人群造成生命危害，还可能伴生危险化学品泄漏及次生大量环境问题。 - 本企业生产过程产生的废气通过污染物治理设施处理后外排。可能出现的最坏情景是：污染物治理设施失效，废气未经处理的情况下排入周边环境。 |  |  |
| 应急程序 | 应急处置操作 | 责任岗 |
| 报告程序 | 发生突发环境事件时，现场人员发现突发环境事件后，应该在10分钟内通知场区所有人员，同时在1小时内向人民政府和生态环境主管部门报告，立即组织进行现场监测。查清有关基本情况后向有关政府部门进行续报，处理结果报告在事件处理完毕后立即向所在地人民政府及相关部门上报。 | 谭永贤15918306619 |
| 上报内容 | 应急指挥中心应及时向政府相关部门以邮件或传真形式发送快报，报告采用书面形式，情况紧急时，可先电话报告，随后补报书面报告，报告的内容主要包括： （1）项目具体名称； （2）姓名及联系方式； （3）事件发生的时间、地点和现场情况； （4）事件的简要经过； （5）人员伤亡和财产损失情况的初步估计； （6）事件原因的初步分析； （7）事件发生后已经采取的措施、效果及下一步工作方案； （8）其他需要报告的事项。 |  |
| 预案启动 | 总指挥组织召开紧急预案启动会议，企业全体应急成员、应急指挥中心成员参加，由总指挥下达启动预案命令，由副指挥对险情进行通报，对应急行动技术方案、安全事项、任务、物资准备等工作进行强调，根据事态的发展情况和采取措施的效果，当应急相应终止后，预警可解除。 | 谭永贤15918306619 |
| 排查 | 每日安排人员对厂区原料库区、产品库区、生产车间、阀门进行巡查，排查火灾隐患、泄露隐患等 | 聂云青13531697352 |
| 控源截污 | 大气污染事件 ①立即停止车间生产，减少粉尘及有机废气排放； ②加大风机风量，加速废气扩散，避免高浓度废气在短时间内的聚集，影响生产人员健康； ③救援人员在做好个人防护的前提下，对出现故障的废气处理设施进行排查，分析故障原因，对破损部位进行修补或更换； ④发生事故，现场人员应立即报告应急指挥中心，指挥人员到达现场立即组织人员进行自救，防止事故扩大；向咸宁市生态环境局赤壁市分局、赤壁市应急管理局等相关部门报告，请求支援。 企业火灾、爆炸事件 ①发生事故，现场人员应立即报告应急指挥中心，指挥人员到达现场立即组织人员进行自救，防止事故扩大，并立即向公安消防机构报火警，并派人接应消防车辆，以及咸宁市生态环境局赤壁市分局、赤壁市应急管理局等相关部门报告，请求支援。 ②应急疏散组人员立即通知周边居民、社区，组织人员紧急从上风向撤离，到指示地点进行集合，清点人数并向应急指挥中心汇报，确保没有人员被困（或滞留）在生产区域。以火灾现场200m为半径设立警戒线，现场主要出入点设人员把守，禁止一切与救援无关的人员进入警戒区域。 ③安排人员在入厂道路上引导外部救援单位车辆进入厂区。公安消防到来后，由公安等部门组织抽调力量负责组织实施，并维持员工集合点的治安秩序。 ④应急抢险组和应急救援组应立即将雨水总闸关闭，消防废水流入市政污水管网。 ⑤应急监测人员应对警戒线周边的SO2、NOX、CO等气体含量进行取样分析，结果随出随报，防止含量过高发生次生灾害。 | 谭安宁15107883721 |
| 监测 | （1）现场监测应当优先使用试纸、气体检测管，水质速测管及便携式测定仪。 （2）对于现场无法进行监测的，应当尽快向县环监站求助，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。 | 谢蓓15327823383 |
| 后勤保障 | 在应急状态下，由企业应急指挥中心统一调配使用并及时补充。企业根据突发事件应急抢险救援需要，落实配备堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。其他保障还应包括人力资源保障、资金保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障等。 | 王志华18674132533 |
| 恢复处置 | 生产恢复包括： （1）对受伤人员安排后期救治； （2）按企业、地方政府事件调查组的要求，接受调查；按照管理权限立即组织开展事件调查工作； （3）组织进行灾难评估，符合条件的，尽快恢复生产； （4）企业根据评估损失情况，编制恢复和重建计划，由企业有关部门进行审批； 环境恢复与重建工作的程序包括： （1）场区内部建立事件环境恢复与重建领导小组，编制环境恢复与重建实施方案，报送企业领导小组审定后实施。 （2）对事件现场进行环境恢复与重建。有毒物质泄漏、燃烧、爆炸事件应急处置现场均应设洗消站，对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水等进行集中处理，对应急处置人员用过的器具进行洗消。利用救灾资金对损坏的设备、仪表、管线等进行维修，积极开展灾后重建工作。 （3）按照突发性环境污染事件的影响范围、受灾群众范围，制定安置方案，妥善安排受灾群众的生活。 | 谭永贤15918306619 |
| 注意事项：应特别注意应急人员防护措施、危险状况发生后的防护措施等 |  |  |

- 5.4应急监测

- 5.4.1应急监测的组织机构

特大、重大环境风险事故发生、抢险应急的同时，应急监测组负责对事故现场进行侦察检测，应急监测工作程序如下：

（1）任务接收（分析、传达等全部要同步上岗）

接公司环保应急事故现场指挥部下达的应急监测任务后，由应急监测组按本预案启动应急监测工作程序，下达应急监测指令，现在采用人员、分析人员和报告传达人员均做好准备工作。

（2）任务下达、人员安排及准备工作

应急监测组人员接到指令后，应委托有资质的监测单位对事发区域进行现场监测，事故处理完毕后应委托咸宁市环境监测站进行事故处理验收监测。

（3）现场采样及监测

应急监测组人员及受委托的有资质监测单位接到应急监测任务通知后立即携带所需的仪器设备、采样器具、试剂、药剂、防护装备和所需的监测预案、标准、方法、规范等资料，赶赴事故现场进行调查、监测和采样。采样时服从现在指挥人员指挥，所采样品必须具有代表性。必要时穿戴防护用品。

（4）现场情况报告制度

应急监测组人员到达现场进行污染状况调查后，及时了解污染状况，听从现场指挥人员确定采样点，并建议是否增加监测点位、项目和频次，是否增加现场监测人员和仪器。对无法监测或不具备监测条件和能力的项目时，应向上一级部门报告，提请上级环境监测机构协调解决。现场监测和分析数据需现场报告时，数据直接报告现场指挥人员。

（5）样品的保存与运输

①在采样前根据样品性质、成份和环境条件，根据水环境监测技术规范要求加入保存剂。

②在现场工作开始前确定好样品的运输方式以防延误分析时机。

③在运输前核实样品标签是否完整，所有样品是否全部装车，做好现场采样记录。

④样品运输必须由专人送达分析室，防止样品损坏或致污。移交样品时，应进行核对并办妥交接手续。

（6）实验室分析

实验室人员接到分析样品后，及时、准确、快捷地完成样品分析，做好原始记录，提交分析报告。

（7）报告编制与提交

实验室人员要以最快的速度提交报告，审核后迅速交报告传达人员送至现在指挥部，同时按规定报上级有关部门。

（8）应急监测终止程序

应急监测组接到现场指挥部的指令后方能宣布应急监测终止，并根据事故现场指挥部的指令或安排正常的环境监测或跟踪监测。

（9）信息保存、发布

每次应急监测原始记录和报告应建挡，并按工作程序存入公司档案室。由公司指派专人发布污染事故消息、监测结果。

- 5.4.2应急准备与事故预警

环境监测小组成员的联系电话应确保24小时畅通。各室应根据各自职责，制定严格的管理规章制度和应急工作程序，做好突发性环境事件应急监测的前期基础保障工作，发生事故时应确保能及时派出监测人员。

- 5.4.3应急监测要求

- 5.4.3.1启动

本站在接到应急指挥中心或领导小组的命令或事故报告后，各小组应立即行动，详细了解污染事故的有关情况，包括事发地点、事发原因、人员伤亡情况及初步的污染状况等，按照分级响应的原则，立即根据已有情况进行技术综合分析，并结合事故发生地的气象和地区特点初步判断事故的等级、危险及危害程度、污染物扩散范围和扩散速度，同时启动应急监测。

- 5.4.3.2应急监测技术方案的确定

（1）到达现场后，应急监测组根据现场情况在最短的时间内依据应急监测技术规范要求及有关专家意见，提出应急监测实施方案，确认监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求、数据管理和结果报告等。

（2）一般情况下应急监测可分三个阶段制定不同的应急监测实施方案，即污染物定性阶段、定量和定污染范围阶段、监控污染状况进展并评价阶段。

（3）监测点位设置原则

1.布点原则

①采样段面（点）的设置一般以环境污染事故发生地点及其附近为主，同时必须注重人群和生活环境，考虑饮用水源地、居民住宅区空气、农田土壤等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的。

②对被环境污染事故所污染的地表水、地下水、大气和土壤均应设置对照断面（点）、控制断面（点），对地表水和地下水还应设置削减断面。尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。

2.布点采样方法

A.对于环境空气污染事故

①应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、当时盛行风向以及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特点在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。在距事故发生地最近的工厂、职工生活区及邻近村落或其他敏感区域应布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点的位置。

②对于应急监测用采样器，应经常予以校正（流量计、温度计、气压表），以免情况紧急时没有时间进行校正。

③利用检气管快速监测污染物的种类和浓度范围，现场确定采样流量和采样时间。采样时，应同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算为标准状态下的体积。

B.对于地表水环境污染事故

①监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度（或流速）和现场具体情况（如地形地貌等）进行布点采样，同时应测定流量。

②对厂区周边河流监测应在事故发生地、事故发生地的下游布设若干点，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面（点）。如河流流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采样；在事故影响区域内饮用水和农灌区取水口必须设置采样断面（点）。

（4）监测项目确定原则

根据本项目的生产情况和危险化学品储存状况。本项目的监测因子如下：

监测因子：pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮；有机废气（以非甲烷总烃计）。

（5）监测方法确定原则

①污染物定性阶段为迅速查明突发事件污染物的种类、污染程度，应充分利用现场快速监测方法。

水环境污染事故优先选择检测试纸、水质检测管、便携式水质检测仪器等现场快速应急检测仪器设备。

②定污染范围阶段，为确定污染程度和污染范围，可采取现场快速监测方法和室内标准分析方法相结合的方式。

③监控污染状况阶段，应尽可能采用现场采样室内标准方法分析的形式，以对污染进行全面、科学的评价。

主要污染物现场以及实验室应急监测方法见表5-2。

表5-2  主要污染物应急监测方法

| 监测项目 | 推荐监测方法 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- |
| pH | 便携式pH计法 | 便携式PH测定仪 |
| NH3-N | 纳氏试剂分光光度法（HJ535） | 分光光度计 |
| CODcr | 重铬酸盐法（HJ828-2017） | 回流管 |
| 悬浮物 | 重量法（GB11901-1989） | FA2004 电子天平 HKTS-A-007 |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法（无组织：HJ604-2017 有组织：HJ38-2017） | 9790Ⅱ型气相色谱 仪HKTS-A-004 |

（6）监测频次的确定原则

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据大气污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2h采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6h一次；应急终止后可24h一次进行取样，直至影响完全消除后方可停止取样。

表5-3  各环境要素监测频次表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 长江在事件发生地、事件发生地下游的混合处 | 初始加密监测，视污染物浓度递减 | 两次监测浓度均低于同等级地表水标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 长江事件发生地上游的对照点 | 1次/应急期间 | 以平行双样数据为准 |
| 大气 环境 | 事件发生地污染物 浓度的最大处 | 初始加密监测，视污染物浓度递减 | 连续监测2次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 事件发生地最近的居民居住区或其他敏感区） | 初始加密监测，视污染物浓度递减 | 连续监测2次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 土壤 | 事件发生地的下风向 | 4次/天 | 连续监测2～3天 |
|  | 事件发生地上风向对照点 | 1次/应急期间 | — |
|  | 事件发生地受污染的区域 | 1次/应急期间 | 清理后送有资质单位处置 |
|  | 受事件污染水质灌溉的区域 | 1次/应急期间 | 清理后送有资质单位处置 |
|  | 对照点 | 1次/应急期间 | — |

- 5.4.3.3现场采样与监测

（1）按照应急监测实施方案和技术规范的要求对可能被污染的空气、水体、土壤等进行应急监测，可使用检测管、便携式监测仪器等快速检测手段，在尽可能短的时间内对污染物质的种类、污染物的浓度、污染的范围以及可能造成的危害做出判断，并给出监测结果。

（2）无法进行现场监测或必须送回实验室分析的样品，应快速送回实验室进行分析，分析人员对样品复核无误后，以最快的速度进行分析，并将监测结果交应急监测质控组。

（3）现场采集的样品，要做唯一性标识，采样人员应在现场填写采样原始记录表。样品分析结束后，剩余的样品应按技术规范要求予以保存。

- 5.4.3.4应急监测人员的安全防护

应根据突发性环境污染事故的特性，为应急监测人员装备适当的安全防护措施。

（1）对于有毒有害气态污染物，应重点采用呼吸道防护措施，主要装备有正压式氧气（空气）呼吸器、防毒防尘面具、滤毒设备以及浸水的棉织物等；

（2）对于易燃易爆气体或液体，应重点采用阻燃防护服和防爆设备（包括采用各类具有可选择便携式水质检测仪器进行现场监测，结合遥感遥防爆安全等级的检测仪器设备）等措施，主要装备有各种规格的阻燃式全身防化服等；

（3）对于易挥发的有毒有害液体，应重点采用全身防妒措施，主要装备有各种规格的全身防化服等；

（4）对于不挥发的有毒有害液体，应重点采用隔离服防护措施，主要装备有各种规格的防化服等。

- 5.4.3.5应急监测质量保证

（1）对应急监测人员按照生态环境主管部门要求持证上岗，依据有关技术标准及管理规定进行环境监测工作；

（2）要求应急监测人员严格按仪器操作规程和《环境监测技术规范》要求，实施监测分析，并对各自的测定结果负责，实验分析方法采用国家标准方法或国家推荐方法，现场分析方法采用《环境污染事故应急监测行动方案》附件中确定的环境污染事故现场应急监测方法；

（3）样品采集人员根据监测计划按国家标准规定的方法对污染物进行取样，对取好的样品妥善保存立即送回化验室进行定量分析。将所需的试剂准备好，对所需设备进行仔细的检查，需要预热的仪器和设备应预热准备。待样品送到立即进行样品分析，为了保证样品分析结果的可信性，在分析全程空白和空白样基础上，对样品进行加密，同时做质控样，在可能的情况下多做一些平行样和加标回收。并按要求认真填写采样单、分析测试原始记录和报表。

- 5.4.3.6应急监测结果报告

（1）报送内容和报送时间

按照应急监测工作制度的要求，在突发环境事件应急监测期间，应急监测数据按规定的时间将应急监测工作情况、监测数据结果报告，以专题报告的方式上报现场指挥中心。为防止产生负面影响，保证正确引导舆论，所有的应急监测信息应统一上报咸宁市生态环境局赤壁市分局，经生态环境主管部门审核确认后专题报送咸宁市环境监测站，必要时可直接报送咸宁市生态环境局、湖北省生态环境厅直至中华人民共和国生态环境部，任何人不得私自向外发布任何有关应急监测的数据和信息。

（2）报送方式

应急监测工作情况报告为WORD文件，监测数据为EXCEL文件。WORD文件和EXCEL文件均须注明拟稿人、审核人和签发人，并以电子邮件方式进行报送。

- 5.4.3.7援助请求

当污染事件超出本站应急监测能力时，应及时由应急监测领导小组向市环境监测站请求支援。

当应急监测工作需要外系统支援时，由应急监测领导小组申请赤壁市突发环境事件应急领导小组协调解决。

- 5.4.3.8应急监测的终止

在接到应急指挥中心应急工作终止通知后，应急监测领导小组可确认应急监测工作的终止，并及时向现场应急监测小组下达应急监测工作结束的通知。

应急状态结束后，现场应急监测小组应根据现场指挥中心的要求和现场实际情况，继续进行环境监测和跟踪评价工作，直至自然过程或其他补救措施无需继续进行为止。

- 5.5应急终止

- 5.5.1应急终止条件

符合下列所有条件后，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事件产生的条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

除已启动上级应急预案需由上级政府决定应急结束外，环境污染事故应急结束由赤壁市泉欣新材料有限公司环境污染事故应急指挥部实施。

- 5.5.2应急终止程序

（1）确认终止时机由事件责任部门提出，经现场指挥小组批准，并上报当地政府。

（2）现场指挥小组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急状态终止后，应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

- 5.5.3跟踪监测和评估

应急状态终止后，根据事故等级，由赤壁市泉欣新材料有限公司、咸宁市生态环境局赤壁市分局根据实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

- 5.6应急终止后的行动

- 5.6.1善后处置

- 5.6.1.1伤亡人员的安置与抚恤

（1）对企业员工，做好受伤人员及家属的救治抚恤工作，对全企业员工做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，并及时对环境应急员工办理意外伤害保险赔偿事宜。以保证企业人心稳定，快速投入正常生产。

（2）对周围单位及群众受伤人员，妥善救治受伤人员、妥善安置死亡人员，做好家属抚恤工作，及时做好伤害赔偿工作。

（3）协调社会力量，恢复正常生产、生活秩序。

- 5.6.1.2调用物资的清理与损失补偿

（1）组织物资供应部门对调用物资进行及时清理。

（2）清查事故造成的环境损失，对环境损失进行补偿，对进行环境治理与恢复所需费用进行支付。

（3）清查事故造成的经济损失，根据国家政策进行补偿。

- 5.6.1.3社会救助

（1）整理救助财务，制定补偿发放方案，及时发放。

（2）协调保险公司，及时对损失者进行保险理赔。

（3）制定恢复生产方案，核算并筹集恢复生产所需资金。

- 5.6.2调查与评估

- 5.6.2.1环境影响评估

组织环境监测、环境评价机构及相关部门或专家对事故进行污染损失评估。弄清污染状况和污染覆盖面，确定事故的波及范围和影响程度，对事故污染的经济损失进行评估，报上级部门。环境影响评估一般包括以下几个方面：

（1）污染物扩散范围、污染程度，残留污染物量；

（2）受到环境污染影响的人群、动植物，受到影响的后果、危害；

（3）残留污染物的清除方法；

（4）事故后期环境恢复措施及进行相关监测。

- 5.6.2.2原因调查

应急指挥中心或者委托成立事故调查组，调查一般事故的原因。

如果事故级别较大，事故调查主要协助和配合上级有关部门对重特大事故进行现场勘查、调查取证；协助和配合上级有关部门对重特大事故进行调查分析；协助和配合上级有关部门对重特大事故进行处理。

通过事故原因调查，确定事故的责任主体。

- 5.6.2.3实施赔偿

根据事故污染损失的评估结果和事故调查的结果，确定事故赔偿数额和相应的赔偿人，按法定程序进行赔偿。

- 5.6.2.4调查总结

调查总结的主要内容如下：

（1）环境污染事故等级：事故发生的原因；事故责任的界定；事故污染途径及范围。

（2）事故污染情况及后果；事故造成的损失；环境应急总任务及部分任务完成情况。

（3）是否符合保护公众、保护环境的总要求。

（4）采取的重要防护措施与方法是否得当；出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度是否与任务相适应；环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理。

（5）发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响。

（6）有何经验及教训；需要得出的其他结论等。

（7）最后提出相关建议，包括：今后污染源控制工作要求：污染区域的环境恢复方案；应急预案修订的内容等。

- 5.6.3次生灾害防护

在事故处理取证结束后，应立即对事故现场进行洗消，清洗事故现场残留物及污染物。残留物要放在指定地点保管，待事故调查结束后再行处理；污染物洗消废水、残液应注意收集，严禁直接排出厂界外，残液作为危险废物交由有资质的单位处置。

洗消工作包括现场洗消和参加救援人员的洗消。

- 5.6.4秩序恢复重建

现场恢复是指事故影响得到初步控制后，为使企业生产、工作尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。当应急阶段结束后，从紧急情况恢复到正常状态需要时间、人员、资金和正确的指挥，这时对恢复能力的预先估计将变得很重要。

应急恢复从应急救援工作结束时开始。决定恢复时间长短的因素包括：破坏与损失的程度；完成恢复所必需的人力、财力和技术支持；相关法律、法规；其他因素(天气、地形、地势等)。

通常情况下，重要的恢复活动主要有以下几种：恢复期间管理、事故调查、现场警戒和安全、安全和应急系统的恢复、员工的救助、法律问题的解决、损失状况评估、保险与索赔、工艺数据的收集以及公共关系等。

企业现场恢复工作如下：

（1）加强管理，统一协调事后恢复工作，加快恢复工作进程；

（2）对现场泄漏装置、容器中残余物质进行安全处置，可以再次使用的装置、容器，要清洗干净后放置好备用；不可以再次使用的，亦要严格清洗消毒后，定点放置，避免污染环境或造成安全隐患。

（3）现场清理，对可能受到影响的设备、地面、管道进行清洗，避免腐蚀；清洗后的水运送至污水处理站处理。

（4）废弃物处理，现场应急处理以及恢复时产生的废水、废物等要严格按照生产废水、固废的处理方法和原则进行处理，避免造成二次污染。

（5）事故调查，调查事故发生原因，避免事故再次发生。

（6）现场警戒和安全，恢复完全前禁止无关人员进入。

（7）应急系统恢复，比如应急池等；处理应急过程。

（8）其他事后恢复工作。

- 5.7新闻发布

- 5.7.1新闻发言人

（1）赤壁市泉欣新材料有限公司对外新闻发言人为副总指挥聂云青（13531697352）；

（2）现场对外新闻发言人由现场应急指挥部指定。

- 5.7.2新闻发布原则

在新闻发布过程中，应遵循以下原则：

（1）遵守国家法律、法规；

（2）实事求是，客观公正；

（3）发布及时，内容详实。

- 5.7.3新闻发布形式

新闻发布形式主要包括接受记者采访、举行新闻发布会，向媒体提供新闻稿件等。

- 5.7.4新闻发布内容

（1）事故发生的时间、地点、原因、事故类别；

（2）事故的损失和人员伤亡情况；

（3）事故的影响等；

（4）事故救援组织、措施、进展等情况。

- 5.8应急处置措施汇总

赤壁市泉欣新材料有限公司应急处置处理一览表见表5-4。

表5-4  赤壁市泉欣新材料有限公司事故情况下风险应急处置措施一览表

| 单元 | 风险事故 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 突发事故 | 突发事故引发的火灾、爆炸 | ①发生事故，现场人员应立即报告应急指挥中心，指挥人员到达现场立即组织人员进行自救，防止事故扩大。并立即向公安消防机构报火警，并派人接应消防车辆，以及向咸宁市生态环境局、咸宁市生态环境局赤壁市分局、赤壁市应急管理局等相关部门报告，请求支援。 ②应急疏散组人员立即通知周边居民、社区，组织人员紧急从上风向撤离，到指示地点进行集合，清点人数并向应急指挥中心汇报，确保没有人员被困（或滞留）在生产区域。以火灾现场200m为半径设立警戒线，现场主要出入点设人员把守，禁止一切与救援无关的人员进入警戒区域。 ③安排人员在入厂道路上引导外部救援单位车辆进入厂区。公安消防到来后，由公安等部门组织抽调力量负责组织实施，并维持员工集合点的治安秩序。 ④应急抢险组和应急救援组应立即将雨水总闸关闭，消防废水排入市政污水管网。 ⑤应急监测人员应对警戒线周边的SO2、NOX、CO等气体含量进行取样分析，结果随出随报，防止含量过高发生次生灾害。 |
| 废气处理系统 | 厂区废气处理系统设备故障、管道破损 | ①立即停止生产加工，减少生产废气排放； ②加大风机风量，加速废气扩散，避免高浓度废气在短时间内的聚集，影响生产人员健康； ③救援人员在做好个人防护的前提下，对出现故障的废气处理设施进行排查，分析故障原因，对破损部位进行修补或更换； ④发生事故，现场人员应立即报告应急指挥中心，指挥人员到达现场立即组织人员进行自救，防止事故扩大；向咸宁市生态环境局赤壁市分局、赤壁市应急管理局等相关部门报告，请求支援。 |

- 6应急培训和演练

- 6.1培训

内部应急培训分三个层次进行。

- 6.1.1部门级培训

部门级培训是及时处理事故、紧急避险、自救互救的重点环节，同时也是事故早发现、早报告的关键，一般物料泄漏在这一层次能够及时处理而避免。

部门级培训每年开展两次，培训内容：

（1）针对可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急处理，避险、报警方法等；

（2）针对岗位可能导致的人身伤害类别，现场进行紧急救护方法；

（3）针对岗位可能发生的事故，如何采取有效控制事故和避免事故扩大化；

（4）针对岗位可能发生的事故，学会如何选择、使用防护装备和消防器材；

（5）掌握本岗位可能接触的危险化学品、职业危害、急救方法。

- 6.1.2装置级培训

以设备和设施为单位，对设备和设施负责人、专业工程师、部分负责人进行培训，使每个成员熟练使用现场装备，熟悉应急救援及事故处理基本路程和方法，对事故进行可靠控制。

装置级培训每年开展两次，培训内容：

（1）包括部门培训的内容；

（2）本设备、设施各类专项应急救援预案，事故时按照预案有条不紊组织应急救援；

（3）针对设备、设施实际情况，熟悉如何有效控制事故，避免事故扩大或失控；

（4）针对可能启动一级应急响应救援程序时，本设备、实施需采取的各类响应措施（如组织人员疏散、撤离、警戒、隔离、向中心报警等）；

（5）如何启动本设备、设施应急救援响应的程序；

（6）事故控制洗消方法。

- 6.1.3指挥级培训

应急领导小组成员及各职能组负责人，每年进行一次，培训内容包括：

（1）熟悉公司应急预案；

（2）如何启动公司应急救援预案程序；

（3）依据应急救援的职责和分工，如何组织本部门（专业组）负责的应急救援，如何与其他部门（专业组）配合；

（4）如何组织应急救援物资；

（5）申请外部救援的报警方法，以及发布事故消息、组织周边社区、政府部门的疏散方法；

（6）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场清消方法。

- 6.2演练

- 6.2.1桌面演练

公司应急管理办公室组织桌面演练每季度一次，参加人员为总指挥、副总指挥、指挥部各专业组应急管理人员，检验指挥员和各专业组应急管理人员应急管理职责是否明确，是否熟悉本部门以及管理业务，检验指挥部应变、协调、处置能力，预案的可行性，同时检验培训效果；

- 6.2.2实战演练

由应急指挥中心办公室策划组织实战演练，参加人员为总指挥、副总指挥、指挥部各专业组应急管理人员、各相关单位及应急队伍，检验预案的可实施性，检验指挥员和各专业组应急管理人员贯彻执行预案的哪里，检验各种施救手段、措施、设施是否有效完好，能否满足实战需要，同时检验培训效果。演练的内容应包括：

（1）事故应急抢险，现场救护，危险区域隔离，交通管制，人员疏散；

（2）应急救援人员进入事故现场的防护指导；

（3）通讯和报警讯号的联络，报警与接警；

（4）新闻发布和向政府、友邻单位的通报；

（5）事故的善后处理；

（6）当时当地的气象情况对周围环境对事故危害程度的影响。

突发环境事件应急预案每年演练一次。

演练后，应急指挥办公室要有总结，包括演练的时间、地点、预案名称、演练目的、演练过程及评估、存在的问题、整改措施、预案的不符合项、预案修订意见等内容，并形成总结报告。

- 6.2.3频次

企业的突发环境事科应急演习涉及班组级和公司级，其演习频次如下：

1）班组级演习主要为进行熟悉应急行动或完成某项应急任务所需要技能而进行的单项演习，如报警、通报程序的演习、岗位紧急处理措施的演习、紧急疏散行动的演习等等，单项演习的频次在每年至少4次。

2）公司级演习主要进行需要厂内多个应急组织之间或与某些外部应急组织之间相互协作进行的演习，及针对公司级预案全部或大部分应急功能进行的综合性演习。演习的频次每年至少1次。

表6-1  公司预案培训内容一览表

| 培训层级 | 培训内容 | 培训频次 |
| --- | --- | --- |
| 班组级 | ①针对各岗位可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急停工、避险、报警的方法。②针对各岗位可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法。③针对各岗位可能发生的事故，如何采取有效措施控制事故和避免事故扩大化。④针对可能发生的事故应急救援必须使用的防护装备例如正压自给式呼吸器、防毒面具等，学会熟练使用。⑤针对可能发生的事故学习消防器材和各类设备的使用方法。⑥掌握生产单元存在危险化学品特性、健康危害、危险性、急救方法。 | 每季开展一次培训，每年至少4次 |
| 公司级 | ①包括班组级培训所有内容。②掌握应急救援预案，事故时按照预案有条不紊地组织应急救援。③针对生产单元生产实际情况，熟悉如何有效控制事故，避免事故失控和扩大化。④各部门依据应急救援的职责和分工开展工作。⑤组织应急物资的调运。⑥申请外部救援力量的报警方法，以及发布事故消息，组织周边企业、居民的疏散的方法等。⑦事故现场的警戒和隔离，以及事故现场的清洗和消除方法。 | 每年进行1次培训 |

- 6.2.4演习的记录及总结

企业每年进行的演习应进行影像记录，主要记录演习参与人员，事故发生及合理处置的全过程；演练结束后由各应急小组组长组织对“应急响应”的有效性进行评价，总结演练暴露问题清单及解决措施，必要时对“应急响应”的内容进行调整或更新。演练过程、评价和更新的记录应予以存档。供生态环境主管部门及行政管理部门检查。

- 6.2.5演习的设计

（1）演练分类

应急演习根据演习规模不同总的可以分为桌面演习、功能演习和全面演习。下面具体介绍：

①桌面演习（口头演习）

桌面演习的特点是对演习情景进行口头演习，一般是在会议室内举行。由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演习活动。其主要目的是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

具体到本企业，可以由应急领导小组发起组织，总经理负责具体实施。如由总经理负责制定口头演习计划，编写桌面演习方案和演习内容，演习参加人员，制定学习演习的时间安排，定期组织人员实际学习等。负责人还要将含有上述内容的计划方案报告应急领导小组，经批准后组织实施。实施结束，还应汇总所有参加人员为口头演习所作的书面报告，总结每次口头演习活动的经验和实效，对活动提出新的改进应急响应建议。以书面的形式报告应急领导小组，为功能演习和全面演习做准备。

②功能演习

功能演习主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力为主。功能演习比桌面演习规模要大，主要针对需动员更多的应急人员、机构和更多组织的参与。一般情况下不在单个工段内部开展功能演习。

③全面演习

全面演习是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织应急运行能力的演习活动。全面演习一般要求持续几个小时，采取交流互动方式进行。演习过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其他相关方面开展实战性演习，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。全面演习完成后，除采取口头评论、报告外，还应提交正式的书面报告。

本企业组成的以总经理为指挥长的应急预案指挥部在组织筹划本企业的应急演习活动，确定采取哪种类型的演习方法时，首先应重视的主要因素有以下6个方面：

1）预先筹划的“应急预案和响应程序工作”的进展情况。

2）本企业面临风险的性质和大小。

3）本企业现有应急响应能力。

4）应急演习成本及资金筹措状况。

5）应急组织投入的资源状况。

6）国家及地方政府部门颁布的有关应急演习的规定。

（2）演练内容

①固态环境风险物质泄漏事故的应急处置、液态风险物质泄漏事故的应急处置、废气处理设备故障的应急处置、厂内运输过程发生事故的应急处置、火灾事故的应急处置。

②通信及报警信号的联络；

③急救及医疗；

④污染受体的监测与化验；

⑤防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

⑥各种标志、设置警戒范围及人员控制；

⑦厂区交通控制及管理；

⑧污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

⑨向上级报告情况及向友邻单位通报情况；

⑩事故的调查以及善后工作。

（3）演练范围与频次

应急指挥部每年组织1次指挥演练，1次单项演练，1次综合演练。

- 6.3预案修订

按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）第十二条规定，企业环境应急预案每三年进行一次回顾性评估，随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案。有下列情形之一的，及时进行修订：

1.面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

2.应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

3.环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

4.重要应急资源发生重大变化的；

5.在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

6.其他需要修订的情况。

应急预案更改、修订程序：应急预案的修订由赤壁市泉欣新材料有限公司根据上述情况的变化和原因，向领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

企业应当于环境应急预案修订后20日内将新修订的预案报原预案备案管理部门重新备案；预案备案部门可以根据预案修订的具体情况要求修订预案部门或者企事业单位对修订后的预案进行评估。

- 7责任与奖惩

- 7.1奖励

（1）对事故应急救援工作中做出积极贡献的专业组或个人予以奖励；

（2）及时发现事故或事故隐患的专业组或个人予以奖励；

（3）能迅速投入抢险救援工作，对减少损失、防止事故扩大化的专业组和个人予以奖励；

（4）其他有利于应急救援工作表现的专业组或个人予以奖励。

具体奖励办法由企业根据具体情况予以决定。

- 7.2惩处

（1）未按规定采取预防措施，应急反应迟缓、应急物资不充分、应急组成员严重不足等情况予以处罚；

（2）专业技术水平不高，未能积极有效的进行事故应急救援工作的专业组或个人予以处罚；

（3）未按规定及时采取处置措施，或处置不当造成事故扩大化的专业组或个人予以处罚；

（4）迟报、谎报、瞒报、漏报有关信息，或应急工作中有其他失职、渎职行为的，未按规定及时发布事故警报的队伍或个人予以处罚；

（5）其他。

具体处罚办法由企业根据具体情况予以决定。

- 8保障措施

- 8.1通信保障

（1）公司内部各部门、生产部门或岗位均设有内线电话，岗位之间可内线通过，一般情况下可满足应急救援通讯需要；

（2）应急人员还应配备对讲机、手机等多种通讯方式，如在事故中通讯线路破坏，应立即使用其他通讯方式进行联系，公司应急组织机构成员名单及电话详见附件3；

（3）在突发环境事件后，应急救援通讯联络组立即赶赴现场，保证通信畅通；

（4）应急行动小组成员一律保持24小时可通讯联络状态，确保能够及时沟通信息，对讲机需防爆，以利于指挥人员与消防、抢修、抢险人联系。

（5）各生产部门、各应急救援小组配备的对讲机应经常检查，充足电，保证事故状态下使用；

（6）如果所有通讯工具出现故障，通讯联络组迅速以办公室为主组成联络组，保证总指挥、应急指挥办公室、各专业救援组之间的信息畅通；

（7）公司建立有通讯广播，当发生突发事件时，可第一时间通过广播向工厂内所有员工传达危险警示，并指导有序疏散。

- 8.2应急物资保障

赤壁市泉欣新材料有限公司应急物资见附件5。

为保障救援工作及时有效，各应急救援队伍必须根据工作职责和针对危险目标需要，准备好抢险抢修、个体防护、防堵防漏、医疗救援、通讯联络等器材，确保配备齐全，平时应有专人维护、保管、定期检查、检测。保证各项救援器材处于完好状态，确保发生紧急事件时可用、实用、好用。

各应急阀门、管线的日常维护由抢险救援组负责，负责人为：谭安宁，联系方式为：15107883721。

应急物资巡查由物资保障组负责，负责人为：王志华，联系方式为：18674132533。

- 8.3应急队伍保障

（1）设置应急救援组，保障应急救援工作。信号联络组、抢险救援组、医疗救护组、现场警戒组、环境监测组、工艺控制组、物资保障组等7个应急救援队伍，各组长负责本组的日常管理、建设。一旦发生事故，企业的各应急救援队员可紧急集合，参与救援。

（2）组织应急培训，切实提高应急能力。应急人员的培训，以内部培训为主。由公司应急指挥办公室组织实施、另外公司应根据需要对部分员工进行急救、消防等外部培训。

（3）组织应急演练。应急指挥办公室根据工作需要组织相应的应急演练。通过演练练指挥、练协作、练技术、练战法，检验应急程序的科学性、指挥体制的合理性、人员编制的整体性、组织接口的协调性，以及某些重大技术问题。

- 8.4经费保障

应急救援经费按国家相关法律法规文件等按一定比例从赤壁市泉欣新材料有限公司安全生产费用中列支，安全费用不够时从成本中列支。赤壁市泉欣新材料有限公司财务部在事故状态下必须保证应急救援所需的经费，经费的使用由赤壁市泉欣新材料有限公司总经办和财务部共同监督使用。

- 8.5医疗卫生保障

为保证医疗救护，赤壁市泉欣新材料有限公司应与赤壁市人民医院建立协作关系，组建医疗救护队负责应急救援中医疗卫生工作。

- 8.6交通运输保障

赤壁市泉欣新材料有限公司应配备1台车辆及驾驶员，在应急救援时可以作为人员运输、应急物资运输工具。

- 8.7技术保障

（1）赤壁市泉欣新材料有限公司各部门应加强应急监测、动态监控和应急处置的能力，保证环境污染突发事件的有效处置；

（2）在应急响应状态下，应急救援应与当地政府配合，得到当地生态环境、公安、医疗、交通、气象等部门的技术支持。

- 9附则

- 9.1名词与术语

- 9.1.1突发环境事件

指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危机人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的时间。

- 9.1.2环境风险

指发生突发环境事件的可能性及突发环境事件造成的危害程度。

- 9.1.3环境风险物质

指《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A突发环境事件风险物质及临界量清单中的化学物质。

- 9.1.4环境风险单元

指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

- 9.1.5事故排水

指事故状态下排出的含有泄漏物、以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清净下水、雨水或消防水等。

- 9.1.6应急救援

指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

- 9.2预案解释

本预案由赤壁市泉欣新材料有限公司总经办负责解释。

- 9.3预案的修订

总经办负责本预案的修订和管理，赤壁市泉欣新材料有限公司应每三年对本预案进行一次修订，此外，有下列情形之一的，应当及时对本预案就行修订：

（1）单位名称、隶属关系、经济性质、法人代表等发生变化的；

（2）单位工作职责、产品方案和工艺流程、涉及环境风险物质的种类或数量、环境风险防范措施发生变化的；

（3）应急组织体系发生变化或者应急工作职责进行调整的；

（4）外部环境、可能受影响的环境受体、区域环境规划或环境功能区域发生变化的；

（5）有关环境保护和环境风险应急管理法律、法规、规章、标准或规范性文件发生变化的；

（6）发生突发环境事件并造成环境污染的；

（7）突发环境事件应急处置过程中发现响应程序存在问题的；

（8）应急演练评估报告提出要求修订的；

（9）当地政府或上级主管部门要求修订的。

- 9.4应急预案的备案

按照生态环境部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）要求，在预案报送备案前组织专家对本预案进行评估，待专家审查通过后报咸宁市生态环境局赤壁市分局备案。

- 9.5预案的实施

本预案自发布之日起实施。