|  | 应急预案编号： | CBKJ-YJYA-01号 |
| --- | --- | --- |
|  | 应急预案版本号： | 2024年第（1）版 |
| 突发环境事件应急预案 |  |  |
| 赤壁创博科技有限公司 |  |  |
| 2024年5月 |  |  |

赤壁创博科技有限公司

突发环境事件应急预案

赤壁创博科技有限公司

2024年5月

| 《赤壁创博科技有限公司突发环境事件应急预案》编制工作组成员名单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 编制单位： | 赤壁创博科技有限公司 |  |
|  | 编制组成员： | 王冬梅、邱新民、饶小敏、吴俊波 |  |
|  | 审核人员： | 王大兵、刘 伟、杨赤佳、王万学 |  |

- 目  录

1、总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.2.1 法律法规	1

1.2.2 标准、技术规范	2

1.2.3 其它参考资料	3

1.3 适用范围	3

1.4 事故分级	3

1.5 应急预案体系	5

1.5.1 本项目应急预案组成	5

1.5.2 风险应急预案的衔接	5

1.5.3 风险防范措施的衔接	6

1.6 应急工作原则	6

2、事故风险描述	8

2.1基本情况	8

2.2 风险识别	8

2.1.1 物质危险性识别	8

2.1.2 生产系统危险性识别	9

2.1.3 风险物质识别	9

2.3环境风险评价工作级别	10

2.4 可能发生的突发环境事件及其后果分析	10

3、应急组织机构及职责	12

3.1 内部应急组织机构与职责	12

3.1.1 内部应急组织机构	12

3.1.2 内部应急组织机构职责	12

3.1.3 内部应急组织机构指挥与协调	16

3.1.4应急组织机构人员替岗及更新	17

3.2外部指挥与协调	17

4、预防与预警	18

4.1 预防工作	18

4.1.1管理制度	18

4.1.2预防设施	18

4.2 预警发布与行动	19

4.2.1预警级别	19

4.2.2预警发布	19

4.2.3预警措施	20

4.2.4 事故初判	20

4.2.5 预警方式	20

4.2.6 预警报告程序	20

4.3 预警解除	21

5、信息报告与通报	22

5.1 公司内部信息报告	22

5.2 周边企业及居民信息报告	22

5.3 信息上报	22

5.4 报告内容	22

5.5 信息报告	23

6、应急响应与措施	25

6.1先期处置	25

6.2 分级响应机制	25

6.2.1 社会级响应（一级响应）	25

6.2.2 公司级响应（二级响应）	26

6.2.3 车间级响应（三级响应）	26

6.2.4扩大应急响应级别条件	28

6.3 应急措施	29

6.3.1 突发环境事件现场应急措施	29

6.3.2 危险区的隔离应急措施	31

6.3.3 人员紧急疏散和撤离应急措施	32

6.3.4 受伤人员现场救护、救治与医院救治	32

6.4 应急监测	32

6.4.1 生产运营监测	33

6.4.2 事故应急监测	33

6.5 应急终止	33

6.5.1应急终止条件	33

6.5.2应急终止程序	34

6.5.3应急终止后的行动	34

6.6后期处置	34

6.6.1 善后处置	35

6.6.2 评估与总结	35

7、应急培训和演练	36

7.1 培训	36

7.1.1 企业员工培训	36

7.1.2 应急小组培训	36

7.1.3 应急指挥人员培训	36

7.1.4 周边群众的宣传	36

7.2演练	36

7.2.1应急演练的类型	37

7.2.2应急演练的参加人员	37

7.2.3演练实施的基本过程	37

7.2.4演练内容及频次	37

7.2.5演练结果评价	38

7.2.6演练注意事项	38

8、 环境风险事故应急处置卡	40

8.1应急指挥中心应急处置卡	40

8.2环保设施故障应急处置卡	41

8.3火灾事故应急处置卡	42

9、责任与奖惩	44

9.1 奖励	44

9.2 惩处	44

10、保障措施	45

10.1 通信保障	45

10.2 应急物质保障	45

10.3 应急队伍保障	45

10.4 经费保障	46

10.5 医疗卫生保障	46

10.6 交通运输保障	46

10.7 技术保障	46

10.8其他保障	46

11、附则	47

11.1名词与术语定义	47

11.2预案的解释	48

11.3预案的修订	48

11.3.1修改与更新	48

11.3.2评审与发布	48

11.3.3预案管理	49

11.4应急预案的备案	49

11.5预案的实施	49

附件、附图和附录

附件：

附件1 项目环评批复

附件2 建设单位营业执照

附件3 企业应急组织机构成员情况

附件4 企业应急物资情况

附件5 生产原辅材料消耗情况

附件6 各级环境事件信息通报联系方式一览表

附件7项目备案证

附件8 项目排污登记回执

附件9突发环境事件应急演练记录表

附件10 突发环境事件应急演练考核记录表

附图：

附图1 企业地理位置图

附图2 企业平面布置示意图

附图 3企业周边关系图

附图4 赤壁市城东污水处理厂纳污管网图

附图5项目风险源分布图

附图6 企业周边环境风险受体分布示意图

附图7 厂区救援队伍行动路线图

附图8 厂区疏散撤离路线图

附图9厂区应急物资分布图

附图10厂区项目高程图

附录：

附录1 专家意见

附录2 打分表

- 突发环境事件应急预案发布令

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，建立健全赤壁创博科技有限公司环境安全应急体系，确保在发生突发环境事故时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，避免和最大程度地减轻突发事件对环境造成的损失和危害，结合公司实际情况，制定本《赤壁创博科技有限公司突发环境事件应急预案》。

本预案经公司领导办公会议讨论通过，现批准发布，自发布之日起实施。

厂区内所有部门均应严格遵守执行。全体职工要认真组织学习，定期组织演练，提出完善建议，不断修订预案，保持预案的针对性、实用性、科学性、有效性和应急救援能力，保证厂区生产安全稳定运行。

批准人：

年     月     日

- 突发环境事件应急预案编制说明

环境应急预案，是指企业为了在应对各类事故、自然灾害时，采取紧急措施，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，而预先制定的工作方案。

国家生态环境部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》规定：环境保护主管部门对以下企业环境应急预案备案的指导和管理，适用本办法：

（一）可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；

（二）生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；

（三）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；

（四）尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业；

（五）其他应当纳入适用范围的企业。

以上企业应当编制环境应急预案。省级环境保护主管部门可以根据实际情况，发布应当依法进行环境应急预案备案的企业名录。

依据国家生态环境部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，对企业《突发环境事件应急预案》编制要求为：重点突出，针对性强，程序简单，步骤明确，保证事件发生时，能及时启动，有序实施，并统一指挥，责任明确。

一、编制过程概述

为做好环境风险排查及突发环境风险应急工作，该公司成立了突发环境事件应急预案编制工作组，并在收集了建设项目的设计方案、环境影响报告表（报批稿）及其批复、项目竣工环保验收监测报告、项目相关图纸等资料，现场调查核实了项目建设情况、应急资源调查情况以及周边环境风险受体的分布情况，征求了关键岗位员工意见和周边可能受影响的居民代表意见后，结合项目的生产工艺流程、生产设备、原辅料消耗情况及储存情况、产排污情况及厂区所涉及的主要危险化学品储存状况，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的要求，编制完成了《赤壁创博科技有限公司突发环境事件应急资源调查报告、风险评估报告及应急预案》。现呈报咸宁市生态环境局赤壁市分局备案。

二、重点内容说明

1、编制目的：建立健全环境污染事件应急机制，提高我司应对涉及公共危机的突发环境污染事件的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进公司全面、协调、可持续发展，做到事件发生时应急措施稳健有序。

2、编制依据：根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《国家突发公共事件总体应急预案》《国家突发环境事件应急预案》《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关的法律、行政法规，以及我公司的生产工艺特性，厂区地形地貌等，编制此预案。

3、适用范围：本预案适用于公司范围内生产经营过程中发生或可能发生的突发环境事件，主要包括：危废泄露造成的水体、大气、土壤污染事故；废水处理设施故障造成的水体环境污染事故；废气处理设施故障造成的大气环境污染事故；火灾、爆炸引起的次生/衍生的水体、大气污染事故；自然灾害导致的环境污染事故所进行的应急预案。

4、工作原则：公司在建立突发环境污染事件应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：坚持以人为本、安全第一；坚持统一领导、集中指挥，坚持快速反应、相互支援，坚持信息准确、客观公布，坚持平战结合，有序运转。

三、征求意见及采纳情况说明

我公司在应急预案编制过程中征求了各部门领导的意见，以及专家、地方环境应急机构的建议。

经修订后的应急预案由总经理签字发布批准令，本单位内各部门组织学习和演练，贯彻实施，并按规定报咸宁市生态环境局赤壁市分局备案。

四、评审情况说明

2024年 5月 28 日，赤壁创博科技有限公司组织技术评估会，对企业突发环境事件风险评估报告、应急预案及应急资源调查报告进行技术评审。

会后，根据《赤壁创博科技有限公司突发环境事件应急预案》的专家评审意见，企业对报告进行了修改完善，同意企业报送地方环境管理部门备案。

在编制过程中，非常感谢赤壁创博科技有限公司及咸宁市生态环境局赤壁市分局的支持和帮助。

- 专家意见及修改清单

专家意见见附录 1，打分表见附录 2。

评审情况详见专家评审意见，对意见的采纳及修改情况如下：

| 序号 | 评审意见 | 采纳情况 | 修改说明 | 修改索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充和说明项目厂区地形、高程、地表径流和雨污水受纳水体，进一步核实评价范围内居民点和水环境敏感目标等风险受体分布情况并附图 | 已采纳 | 已补充 | 已补充厂区地形高程图，详见附图10，项目环境保护目标见风险评估报告标3-4，以及附图3、附图6 |
| 2 | 完善厂区围堰、雨水总排口截流等环境风险三级防控措施及其调查内容 | 已采纳 | 已补充 | 已补充企业环境风险三级响应防控措施，详见报告章节6.2分级响应机制P25-28 |
| 3 | 完善应急机构设置和应急监测计划，补充外部应急专家构成和联系方式 | 已采纳 | 已完善 | 企业内部救援机构设置有5个小组，详见风险评估报告表4-17，外部救援单位及构成见风险评估报告表4-18，应急监测计划表见风险应急预案表6-3，P33 |
| 4 | 完善带风险源标识的总平面布置图，图上明确危险源、危废暂存场、救援物资储备处等设施，以及厂区分区防渗图、环保设施分布图等 | 已采纳 | 已完善 | 厂内风险源分布图见附图5，企业无危险废物产生，仅建设有一般固废暂存间，位置明细详见附图2，应急物资分布图见附图9，环保设施分布图见附图2，企业个生产车间内部均采用防渗漆防渗，具体防渗照片见应急资源调查报告P13-14 |
| 5 | 完善应急预案的管理，明确应急物资和设施检修、更换的控制性要求；充实和细化应急演练计划 | 已采纳 | 已完善 | 应急预案管理及演练计划见应急预案章节7、应急培训和演练 |

赤壁创博科技有限公司

- 2024年5月28日

- 1、总则

## 1.1 编制目的

为全面贯彻落实“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的环境保护方针，建立健全赤壁创博科技有限公司突发环境事件应急机制，规范应急管理工作和应急响应程序，提高对突发环境事件的应对能力，快速高效地做好突发环境事件的救援工作，保障公众生命健康和财产安全，维护社会稳定。特制定本预案。

本突发环境事件应急预案作为事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据，公司应切实加强和规范环境风险源的监控和环境污染事件的应急措施。

## 1.2 编制依据

- 1.2.1 法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年01月01日修订施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年01月01日修订实施；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年06月05日修订实施；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年04月29日修订，2020年09月01日施行；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年08月30日通过，自2007年11月01日起施行；

- 《中华人民共和国消防法》，1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号），2013年12月07日修订施行；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号），2013年10月25日施行；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号），2015年6月5日起施行；

- 《突发事件应急预案管理办法》国办发〔2024〕5号 ，  2024年1月31日；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），2015年01月08日施行；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号），2011年05月01日施行；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年01月08日施行；

- 《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号），2014年12月29日施行；

- 《湖北省突发公共事件总体应急预案》（鄂政发[2006]24号）；

- 《湖北省突发环境事件应急预案》（鄂环办函〔2021〕1号）；

- 《湖北省生态环境厅突发环境事件应急预案》（鄂环办〔2021〕80号）；

- 《咸宁市突发环境事件应急预案》；

- 国家环境保护部文件环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》；

- 国家环境保护部文件环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7年3日；

- 湖北省环境保护厅办公室文件鄂环办[2015]126号省环保厅关于转发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的通知；

- 《企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南（试行）》（环境保护部公告 公告2016年第74号）。

- 1.2.2 标准、技术规范

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），自2019年03月01日起施行；

- 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

- 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

- 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

- 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值》第1部分：化学有害因素（GBZ2.1-2007）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18507-2001）及其修改单。

- 《危险化学品目录（2015版）》；

- 《危险货物品名表》（GB 12268-2012）；

- 《国家危险废物名录（2021年版）》。

- 1.2.3 其它参考资料

- 山东顺泽建设项目管理公司编制的《赤壁创博科技有限公司镀膜机配件加工项目环境影响报告表》，2020年8月；

- 咸宁市生态环境局赤壁市分局（原赤壁市环境保护局）《关于赤壁创博科技有限公司镀膜机配件加工项目环境影响报告表的批复》（赤环函〔2020〕63号），2020年9月27；

- 湖北通明环保科技有限公司《赤壁市创博科技有限公司镀膜机配件加工项目环境竣工环境保护验收监测表》，2021年1月；

- 赤壁创博科技有限公司提供的其它相关资料。

## 1.3 适用范围

本评估报告适用于赤壁创博科技有限公司厂区内，因各类事故、自然灾害造成的废气、废水、固废（包括危险废物）、危险化学品、有毒有害化学品等环境污染、破坏事件；在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的爆炸、火灾、大面积泄露等事故及其引发的二次灾害事故；因自然灾害造成的危及人体健康的环境污染事故。

企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（二）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（三）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（四）重要应急资源发生重大变化的；

（五）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（六）其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

## 1.4 事故分级

根据国务院办公厅关于印发的《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）事件分级要求，按照事件严重程度，突发环境分为特别重大、重大、较大和一般四级，具体分级标准见表1-1。

表1-1  突发环境事件分级标准

| 类别 | 具体情形 |
| --- | --- |
| 特别重大突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的； （3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； （4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的； （5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。 |
| 重大突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； （4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； （5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件 |
| 较大突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； （4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； （5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； （6）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件 |
| 一般突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的； （4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的； （5）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的 |

据企业生产情况及自身特点，企业可能发生最严重的环境事件符合上表中的“一般突发环境事件”。鉴于表1-1中的分类依据主要从经济损失及社会影响角度考虑，事件级别的判定往往需待事件发展到一定程度甚至消除之后才能进行，不利于事件前期的应急处置。现根据企业实际情况，为方便企业对突发环境事件进行积极响应及管理，本预案将主要依据事件的影响范围及应急响应所需动用的资源，对本项目可能发生的环境事件重新分级，具体分为社会级事件、公司级事件、车间级事件，具体事件类型划分见表1-2。

表1-2  企业突发环境事件分级

| 事件等级 | 事件可控性 | 具体事件类型 |
| --- | --- | --- |
| 社会级事件 | 重大环境污染，对厂外环境造成影响，需借助外部资源 | （1）污水治理设施故障导致生活污水超标排放，超标污水进入管网可能对下游污水处理厂进水水质带来影响； （2）废气治理设施故障导致废气超标排放，超标废气进入环境，给大气环境造成污染； （3）大暴雨天气将厂内原辅料等冲出，受污染的雨水直接进入市政管网，造成污染影响。 |
| 公司级事件 | 较大环境事件，影响主要集中在厂区范围内，需借助厂区综合资源 | （1）污水治理设施故障导致生活污水超标排放，但及时发现异常并安排人员对污水治理设施进行清掏修复，超标污水未流到厂外； （2）废气治理设施故障导致废气超标排放，及时发现异常后对相应生产线停产，安排专业人员进行维修，待修复后重新开始生产，产生的废气经大气稀释后不对厂外环境造成影响。 |
| 车间级事件 | 一般污染事件，影响能控制在车间内或生产工段，仅需借助车间内部资源 | （1）污染治理设施故障但及时发现后立即抢修后污染物可正常排放，不对厂区环境造成影响； （2）电路老化导致某个车间线路故障或线路起火，但不影响其它车间正常用电，情况一经发现可立即进行灭火及线路抢修。 |

根据《赤壁创博科技有限公司突发环境事件风险评估报告》分析结论，本企业厂区环境风险等级为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

## 1.5 应急预案体系

- 1.5.1 本项目应急预案组成

为应对赤壁创博科技有限公司可能发生的突发环境事件，采取相应的应急准备措施，并在发生紧急状态后作出响应，以减少环境影响，制定了本应急预案，主要内容包括：总则、公司基本情况、环境风险源及风险评价、组织机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、应急培训和演练、奖惩、保障措施、预案的评审备案发布和更新、预案的实施和生效。

- 1.5.2 风险应急预案的衔接

（1）应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事故时，公司通讯联络组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向公司应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

（2）应急救援保障的衔接

公共援助力量：厂区可以联系咸宁市赤壁市管理委员会、区消防救援大队、区应急管理局和咸宁市人民政府、市应急管理局、市环境监测中心站以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

（3）应急培训计划的衔接

企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合湖北省以及咸宁市、咸宁市赤壁市开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与咸宁市赤壁市应急管理局取得联系。

（4）公众教育的衔接

企业对公司内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和咸宁市赤壁市相关单位的交流。如发生事故，可更好地疏散人群、防护污染。

- 1.5.3 风险防范措施的衔接

（1）消防及火灾报警系统的衔接

公司内消防设施与区消防站配套建设；公司内采用电话报警，火灾报警信号报送至公司内消防安全负责人，必要时报送至咸宁市赤壁市消防救援大队。

（2）应急救援物资的衔接

当企业应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在公司应急指挥部或赤壁市应急管理局协调下向其他企业请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从区内调度，对其他单位援助请求进行帮助。

## 1.6 应急工作原则

赤壁创博科技有限公司突发环境污染事故应急救援工作应遵循“以人为本，预防为主；统一领导、分类管理、分级响应；科学应对，高效处置”的原则。

- 坚持以人为本、预防为主原则。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防，及时控制，消除隐患，提高突发性环境污染事故发展全过程的综合管理和紧急处置能力。尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

- 坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使公司突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

- 科学应对，高效处置。在事故抢险救援中始终将确保人身安全和健康放在第一位，采取科学合理的方法，迅速、有序、高效的开展应急处置，控制、减轻和消除环境危害，减少人员伤亡和经济损失，将事故损失最大限度地降低。

- 预防为主，平战结合。保持常态下的应急意识，平时按规定组织演练，坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

- 2、事故风险描述

## 2.1基本情况

项目名称：镀膜机配件加工项目

公司名称：赤壁创博科技有限公司

建设地点：赤壁经济开发区赤马港工业园区富康路

行业类别：金属表面处理及热处理加工C3360

产品方案：年加工镀膜机配件2700套

总 投 资：200万元

## 2.2 风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），风险识别内容包括以下两个方面：

（1）物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

（2）生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

- 2.1.1 物质危险性识别

根据公司实际情况，对照《危险化学品目录》（2015年版），建设项目所用原辅材料中不含危险化学品。危险化学品的性质详见突发环境事件风险评估报告中第4.1章节。

①易制毒化学品辨识结果

根据中华人民共和国国务院令第445号《易制毒化学品管理条例》规定，结合本项目储存使用危险化学品实际情况进行分析：本项目不涉及易制毒化学品。

②剧毒化学品辨识结果

对照《危险化学品目录》（2015版），结合本项目储存使用危险化学品实际情况进行分析：本项目不涉及剧毒化学品。

③重点监管的危险化学品辨识

根据国家安全生产监督管理总局（安监总管【2011】95号）公布的《首批重点监管的危险化学品名录的通知》及（安监总管【2013】12号）《国家安监总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》进行辨识：本公司所用原材料不涉及重点监管的危险化学品。

- 2.1.2 生产系统危险性识别

赤壁创博科技有限公司生产系统及其危险性识别见表2-1。

表2-1  生产设施风险识别一览表

| 序号 | 设施名称 | 所在岗位 | 危险物质 | 可能发生的事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 烘干 | 烤箱 | 火灾、爆炸伤害 |

赤壁创博科技有限公司生产的产品为镀膜机挡板。项目生产工艺为“原料+喷砂+冲洗+烘干”，生产工艺中不涉及电镀等工艺。其生产工艺流程及产污节点详见突发环境事件风险评估报告中第4.2.2章节。

- 2.1.3 风险物质识别

事故环境风险物质清单及临界量见《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A。

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录A中对应的临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

（1）

式中：w1,w2,...,wn——每种风险物质的存在量，t；

W1,W2,...,Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1） Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2） 1≤Q＜10，以Q1表示；

（3） 10≤Q＜100，以Q2表示；

（4） Q≥100，以Q3表示。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A突发环境事件风险物质及临界量清单，该项目涉及危险化学品的临界量、实际贮量及Q值见表2-2。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A突发环境事件风险物质及临界量清单，本项目不涉及危险化学品，无环境风险物质。本项目涉及多种风险物质，Q值最为0。

## 2.3环境风险评价工作级别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价项目的物质危险性和工艺危险性、环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作等级划分为一、二、三级和简单分析，见表2-3所示。

表2-2  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| 备注 | a、简单分析，在描述风险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |

赤壁创博科技有限公司位于本项目位于赤壁市经济开发区赤马港工业园赤马大道威盾工业园三栋，所在地周边为工业企业，不属于环境敏感地区，不存在重大危险源，工艺简单，环境风险潜势较低，为Ⅰ级，故环境风险评价工作等级为简单分析。

## 2.4 可能发生的突发环境事件及其后果分析

该项目可能发生的风险事故种类、严重程度及影响范围见表2-3和表2-4。

表2-3  该项目事故风险一览表

| 序号 | 突发事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件的最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原辅料泄露 | 本项目原辅料暂存于原辅料库内，固态危废直接放置于原辅材料仓库内。若因为操作管理不当或其它原因造成原辅料在收集或暂存过程中泄漏或遗漏，可能对周边水体或土壤造成不利影响。 |
| 2 | 废水污染治理设施异常事故 | 本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后经市政管网进入赤壁市城东污水处理厂处理；产品冲洗废水经沉淀池沉淀后通过园区污水管网进入赤壁市城东污水处理厂处理。若污水治理设施发生故障可能导致废水未经有效处理直接排放入管网，可能对下游污水处理厂进水水质带来影响。 |
| 3 | 废气污染治理设施异常事故 | 该企业产生废气污染物为颗粒物，废气通过旋风除尘+滤筒除尘+2套布袋除尘+2根15m高排气筒高空排放。若废气治理设施发生故障可能导致废气未经有效处理直接排放进入外环境，对周边环境空气造成危害。 |
| 4 | 爆炸、火灾事故 | 车间内存在多种生产设备仪器，若因为操作不当或线路老化等原因造成机器或线路起火，从而引发火灾，不仅可能对厂区及周边人员造成伤亡，燃烧产物也可能对大气环境造成严重影响。 |
| 5 | 自然灾害 | 本地区最有可能出现的自然灾害为暴雨，本企业原辅料均由密封储存，均存放于专门的暂存区域，发生暴雨时雨水进入库房中可能导致雨水受污染后溢出。 |

表2-4  事故发生可能性大小、严重程度及影响范围

| 事故 类型 | 事故成因 | 发生的 可能性 | 严重 程度 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物泄露 | 若因为操作管理不当或危废收集容器破裂造成危险废物泄露。 | 小 | 社会级 | 原辅材料容器破裂，未及时处理导致原辅材料流入库房外，甚至流入地表水体中污染水体环境 |
|  |  | 小 | 公司级 | 原辅材料溢流于库房地面，发现后得到及时收集处理，将影响消除于厂内 |
|  |  | 中 | 车间级 | 原辅材料被截留于库房内，及时发现处理后可清除污染。 |
| 废水污染治理设施异常事故 | 生活污水处理设施故障导致生活污水超标排放。 | 小 | 社会级 | 超标污水进入管网可能对下游污水处理厂进水水质带来影响。 |
|  |  | 小 | 公司级 | 及时发现超标污水排放异常情况并安排人员对污水治理设施进行清掏修复，超标污水未流到厂外。 |
|  |  | 中 | 车间级 | 污水处理设施异常被及时发现后立即抢修后污染物可正常排放，不对厂区环境造成影响。 |
| 废气污染治理设施异常事故 | 废气除尘设备故障导致废气超标排放。 | 小 | 社会级 | 超标废气进入环境，给大气环境造成污染。 |
|  |  | 中 | 公司级 | 及时发现废气排放异常后对相应生产线停产，安排专业人员进行维修，待修复后重新开始生产，产生的废气经大气稀释后不对厂外环境造成影响。 |
| 爆炸及火灾事故 | 泄露的化学品形成液池，遇明火发生池火燃烧事故。 | 小 | 社会级 | 火灾爆炸后引起人员伤亡，爆炸浓烟进入环境导致异味产生，大量污染物进入环境造成大气环境污染。 |
|  | 电路老化导致线路起火。 | 小 | 车间级 | 电路故障不影响其它车间正常用电，情况一经发现可立即进行灭火及线路抢修。 |
| 自然灾害 | 地区多发暴雨。 | 小 | 社会级 | 大暴雨天气将厂内原辅料等冲出，受污染的雨水直接进入市政管网，造成污染影响。 |

- 3、应急组织机构及职责

为能有效预防突发环境事故发生，并能做到在事故发生后迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，公司按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则成立了应急救援小组。当发生突发事故时，应急救援小组能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。

## 3.1 内部应急组织机构与职责

- 3.1.1 内部应急组织机构

赤壁创博科技有限公司内部应急组织机构由应急指挥部、应急办公室、应急救援小组组成，发生突发环境事件时应成立现场应急指挥部。机构设置情况见图3-1。

图3-1  应急组织机构图

- 3.1.2 内部应急组织机构职责

- 3.1.2.1 应急指挥部

a．组成人员

总 指 挥：王万学

副总指挥：王大兵

b．应急指挥部职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件应急处置的方针、政策及有关规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案并交由上级环保主管部门进行审批和备案；

（3）组建突发环境事件应急处置队伍；

（4）负责应急防范设施（备）的建设，以及应急处置物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的物资储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急处置的各项准备工作，督促、协助内部相关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的更新；

（7）批准本预案的启动和终止；

（8）确定现场指挥人员；

（9）协调事故现场有关工作；

（10）负责人员、资源配置和应急队伍的调动；

（11）及时向上级环保主管部门报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

（12）接受上级应急指挥部门或政府的指令和调动，协助事故处理。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结；

（13）负责保护事故现场及相关数据；

（14）有计划地组织实施突发环境事件应急处置的培训和应急预案的演习，负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训。

c．总指挥职责：

（1）组织制定和实施环境污染突发事故应急救援预案；

（2）负责迅速召集和组织救援队伍及货源配置；确定事故状态下各级人员的职责和任务范围；

（3）批准预案的启动与终止；

（4）布置事故现场有关工作，组织查清危险源、污染所产生的原因以及估算危害程度。指挥协调各部门进行危险源、污染源的控制，降低事故人员伤亡和财产损失；

（5）负责环境污染事故的处置和救援的全面指挥、评估事故的规模、决定是否需要外部应急救援力量的支援；

（6）安排部署对有可能受影响区域的通报工作；指导员工防护、组织员工安全撤离、联系控制撤离周边居民；

（7）负责安排向上级部门递交事故报告和事故应急救援报告，组织指挥部成员及时总结事故应急行动的经验和教训；

（8）组织安排人员培训和预案演练工作；

（9）组织安排现场保护和现场清理工作和危险隐患的消除工作；

（10）负责安排组织预案的审批与更新。

d．副总指挥职责：

（1）协助总指挥开展事故现场应急救援的各项具体工作，并及时向总指挥汇报事故现场具体情况；

（2）负责事故现场应指挥工作，进行应急任务分配和人员调度，有效利用各种应急资源，保证在最短时间内完成应急行动；

（3）指挥相关部门或车间采取紧急措施和安全性停车；

（4）负责具体实施预案的演练以及启动、终止工作；

- （5）在总指挥未能立即到达事故现场的情况下，负责应急救援的总指挥工作，组织抢险3.1.2.2 应急工作组

公司应急工作组负责人详见表3-1。

表3-1  赤壁创博科技有限公司内部应急救援指挥成员名单及联系方式

| 机构 | 姓 名 |  | 职 务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急救援总指挥 | 王万学 |  | 总经理 | 13922812240 |
| 应急救援副总指挥 | 王大兵 |  | 副总经理 | 18171800027 |
| 成员 | 郭金绿 |  | 人事行政 | 19186308872 |
| 抢险救援组 | 组长 | 吴俊波 | 生产经理 | 15377177073 |
|  | 组员 | 王兵 | 组装技术员 | 13129902265 |
| 通讯联络组 | 组长 | 刘伟 | 加工领班 | 18756012250 |
|  | 组员 | 杨赤佳 | 加工领班 | 15071197282 |
| 后勤保障组 | 组长 | 曾建国 | 人事行政 | 13689543979 |
|  | 组员 | 刘斌 | 生产文员 | 13476953125 |
| 医疗救护组 | 组长 | 李锡岗 | 仓库主管 | 15342651176 |
|  | 组员 | 邱岳蒲 | 会计 | 15872032927 |
| 事故调查组 | 组长 | 王冬梅 | 生产经理 | 15271974606 |
|  | 组员 | 邱新民 | 注塑领班 | 1377155363 |
|  | 组员 | 饶小敏 | 品质工程主管 | 15271303552 |

- 3.1.2.3 职责

表3-2  应急工作组职责一览表

| 应急救援指挥部人员 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 总指挥 | （1）组织制定和实施环境污染突发事故应急救援预案； （2）负责迅速召集和组织救援队伍及货源配置；确定事故状态下各级人员的职责和任务范围； （3）批准预案的启动与终止； （4）布置事故现场有关工作，组织查清危险源、污染所产生的原因以及估算危害程度。指挥协调各部门进行危险源、污染源的控制，降低事故人员伤亡和财产损失； （5）负责环境污染事故的处置和救援的全面指挥、评估事故的规模、决定是否需要外部应急救援力量的支援； （6）安排部署对有可能受影响区域的通报工作；指导员工防护、组织员工安全撤离、联系控制撤离周边居民； （7）负责安排向上级部门递交事故报告和事故应急救援报告，组织指挥部成员及时总结事故应急行动的经验和教训； （8）组织安排人员培训和预案演练工作； （9）组织安排现场保护和现场清理工作和危险隐患的消除工作； （10）负责安排组织预案的审批与更新。 |
| 副总指挥 | （1）协助总指挥开展事故现场应急救援的各项具体工作，并及时向总指挥汇报事故现场具体情况； （2）负责事故现场应指挥工作，进行应急任务分配和人员调度，有效利用各种应急资源，保证在最短时间内完成应急行动； （3）指挥相关部门或车间采取紧急措施和安全性停车； （4）负责具体实施预案的演练以及启动、终止工作； （5）在总指挥未能立即到达事故现场的情况下，负责应急救援的总指挥工作，组织抢险。 |
| 抢险救援组 | （1）接受总指挥和现场指挥的安排和调动，负责确定伤亡人员的情况等； （2）负责现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却、抢救伤员及事故后对被污染区域的洗消工作； （3）安排小组队员参与预案演练工作。 |
| 通讯联络组 | （1）负责安排危化品使用岗位通讯器材的日常维护； （2）接受指挥部的安排和调动，接到事故救援预案启动命令后，立即响应并通知各应急小组，传达总指挥的使命。同时确保应急通讯畅通； （3）需要外部协助时负责对外联系； （4）安排小组队员参与预案演练工作。 |
| 后勤保障组 | （1）负责组织应急处理所需物资的供应，包括应急抢险物资和人员防护用品，组织车辆运送污染防治物资。 （2）安排小组队员参与预案演练工作。 |
| 医疗救护组 | （1）负责安排急救药品、器材的日常保管和维护； （2）对组员进行应急救援技能和危化品知识及其危害特性的培训，掌握应急状态下的救援程序； （3）接受指挥长和现场指挥的安排和调动，在应急状态下，安排组员迅速进入事故现场进行医疗救护。 |
| 事故调查组 | （1）查明事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况，查明事故原因和性质； （2）确定事故责任，提出对事故责任着的处理建议，提出防止事故发生的措施建议； （3）提出事故调查报告； （4）安排小组队员参与预案演练工作。 |

- 3.1.3 内部应急组织机构指挥与协调

A、车间级突发环境事件应急指挥与协调

（1）当发生车间级突发环境事件时，由当值领导组织应急处置，现场应急负责人由当值领导临时担任。

（2）现场应急负责人组织当班人员抢修、堵漏，控制污染源，把污染范围控制到最小，避免造成二次污染，不启动全厂应急预案。

B、公司级突发环境事件应急指挥与协调

（1）当发生公司级突发环境事件时，由当值领导向所有应急工作组传达应急指挥部应急启动指令，并通知公司应急救援小组成员到达应急岗位。

（2）在公司应急指挥部及各应急救援小组未到达事件现场以前，事件现场人员按以下要求开展应急行动：

①现场指挥由当时的当值领导（现场应急负责人）临时担任，当总指挥赶到后，立即移交指挥权；

②公司应急指挥部指令未到达前，按一般突发环境事件情况进行指挥、协调，开展应急处置工作，当公司应急指挥部指令到达后，现场应急负责人立即贯彻执行；

③事件当事人和已到达事件现场的其他人员应听从现场应急负责人的统一指挥。

（3）当公司应急指挥部成员以及各应急救援小组到达事件现场后，按以下要求开展应急行动：

①应急指挥部总指挥或授权人员到达事件现场后，立即接管现场应急指挥；

②现场应急负责人立即向到达现场的指挥人员简要汇报应急处置情况，并协助指挥；

③各应急救援小组负责人立即贯彻应急指挥的指令，带领本小组成员开展应急处置；

④事件现场参与初始应对的先期处置人员回到各应急救援小组，听从各自工作小组负责人的指挥。

C、社会级突发环境事件应急指挥与协调

（1）当发生社会级突发环境事件时，通讯联络组人员根据指挥部指令立即向外部单位及政府应急办公室发送请求启动政府应急预案的传真，并同时电话通知政府应急联系人；

（2）在政府应急指令到达前，按照较大突发环境事件进行指挥、协调，开展应急处置工作，应急办公室保持与政府环保等相关部门的联系，并随时传达上级指令；

（3）当政府应急办公室应急指令到达后，公司应急指挥部贯彻执行政府应急办公室的应急指令；

（4）当政府应急指挥人员到达现场后，公司应急总指挥部或授权指挥人员应及时报告目前应急处置状况，说明需要支持的项目等等，并协助上级进行统一指挥。

- 3.1.4应急组织机构人员替岗及更新

建立职务代理人制度：当公司总指挥不在岗时，由副总指挥履行应急指挥部总指挥职责，副总指挥不在岗时，由被授权的应急工作组组长履行应急指挥部职责；应急救援小组人员不在岗时，由其职务代理人履行其职责。建立人员更新制度：当公司人员发生变动时，应急组织人员应根据实际情况进行实时更新。

## 3.2外部指挥与协调

公司与咸宁市赤壁市经济开发区管理委员会等政府部门之间建立应急联动机制。在公司发生突发环境事件，公司内部应急组织在采取措施的同时，根据本预案中的信息报告程序向咸宁市赤壁市经济开发区管理委员会等政府部门报告。报告的内容包括事故发生的时间、事故的起因、事故的污染源、已造成的损失和污染情况、已采取的应急措施等。

当公司发生社会级突发环境事件，污染事故超出公司应急处置能力，需请求外部救援时，经应急指挥部批准后，由公司联络人员向周边单位及咸宁市赤壁市经济开发区管理委员会等政府部门发出请求救援信息，并及时报告相应环保管理部门寻求救援信息和技术支持，由政府部门或应急管理局决定是否启动各自预案，统筹配置政府单位和周边企业单位应急救援组织机构、队伍、装备和物资，共享区域应急资源。

一旦启动政府部门应急预案，公司应急组织由政府部门应急指挥部统一指挥。由公司应急指挥部负责人负责联络并汇报事故处置情况，配合咸宁市赤壁市经济开发区管理委员会和环保部门等政府部门的应急处置汇报工作。

当周边企业向本公司请求支援时，经应急指挥部批准后，公司应急办公室负责通知公司应急救援队伍支援，并由周边企业应急指挥部统一指挥。

- 4、预防与预警

公司应加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控，建立突发事件预警机制，做到“早发现、早报告、早处置”。

## 4.1 预防工作

- 4.1.1管理制度

目前，公司已成立安全生产小组，建立生产部加强对切削液管理、加工中心日常维护单、设备使用维护注意事项、机器规范作业指导书、标准作业规范书，设置管理看板于车间内，给所有员工以警示及约束作用，并设置岗位责任制，明确各岗位职责。

建议公司建立日常监测计划，定期对污染物进行监测，加强对各污染物的排放记录及管理；建议公司制定《应急演练制度》，并组织员工定期进行安全生产及环境事件应急演练，提高应急小组应急能力。

- 4.1.2预防设施

根据本项目突发环境事件风险评估报告，公司已采取以下预防措施。

表4-1  环境风险预防措施一览表

| 事故 | 现有环境风险防范和应急措施 |
| --- | --- |
| 原辅材料泄露 | ①库房已做防渗等处理，外部设计为防风、防雨结构； ②强化对库房的管理，确保有专人负责原辅材料使用相关事宜。 |
| 废水污染治理设施异常事故 | ①定期开展环境监测，对废水污染物排放情况进行监测，保证废水处理的有效性，多观察出口废水颜色情况及异味情况，有异常时及时发现并处理； ②厂区设有安全生产相关标志标牌，厂内多处张贴安全生产相关警示标志，并建设多种安全生产管理制度。 |
| 废气污染治理设施异常事故 | ①定期开展环境监测，对废气污染物排放情况进行监测，定期检修废气除尘设备，保证废气处理的有效性，多观察出口废气情况及周边情况，有异常时及时发现并处理； ②厂区设有安全生产相关标志标牌，厂内多处张贴安全生产相关警示标志，并建设多种安全生产管理制度。 |
| 爆炸、火灾事故 | ①定期对车间内包括仓储区域等处地面进行维护保养，定期对厂区电力线路进行检修，发现破损情况应及时进行更换和修理； ②企业已对员工进行使用操作培训，严禁车间内烟火，避免因操作不当造成原料失火等事故； ③加强对员工的技术培训，确保规范作业，避免因人为操作不当导致地面、管路或其他设施的损坏。 |
| 自然灾害 | 厂区建设有排水系统，当暴雨来临时迅速整理好厂区并安排撤离。 |

## 4.2 预警发布与行动

- 4.2.1预警级别

根据本项目突发环境事件风险评估报告，按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，项目突发环境事件被分为社会级事件、公司级事件、车间级事件，对应的预警级别由高到低也可分为社会级预警、公司级预警、车间级预警，各级预警对应的警示颜色依次为橙色、黄色、蓝色。

赤壁创博科技有限公司预警情况见表4-2。

表4-2  赤壁创博科技有限公司预警情况一览表

| 预警级别 | 警示颜色 | 事故类型 |
| --- | --- | --- |
| 社会级事件 | 橙色 | （1）原辅材料盛装容器破裂，未及时处理导致原辅材料流入库房外，甚至流入地表水体中污染水体环境； （2）污水治理设施故障导致生活污水超标排放，超标污水进入管网可能对下游污水处理厂进水水质带来影响； （3）废气治理设施故障导致废气超标排放，超标废气进入环境，给大气环境造成污染； （4）大暴雨天气将厂内原辅料冲出，受污染的雨水直接进入市政管网，造成污染影响。 |
| 公司级事件 | 黄色 | （1）原辅材料盛装容器破裂，原辅材料溢流于库房地面，发现后得到及时收集处理，将影响消除于厂内； （2）污水治理设施故障导致生活污水超标排放，但及时发现异常并安排人员对污水治理设施进行清掏修复，超标污水未流到厂外； （3）废气治理设施故障导致废气超标排放，及时发现异常后对相应生产线停产，安排专业人员进行维修，待修复后重新开始生产，产生的废气经大气稀释后不对厂外环境造成影响。 |
| 车间级事件 | 蓝色 | （1）原辅材料盛装容器破裂，原辅材料被截留于库房内，及时发现处理后可清除污染； （2）污染治理设施故障但及时发现后立即抢修后污染物可正常排放，不对厂区环境造成影响； （3）电路老化导致某个车间线路故障或线路起火，但不影响其它车间正常用电，情况一经发现可立即进行灭火及线路抢修。 |

注：结合企业及项目自身特点，本项目可能发生最严重的环境事件为“一般突发环境事件”。

- 4.2.2预警发布

根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。当收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，由公司突发环境事故应急指挥部总指挥确认并同意后发布预警信息，并按照相关应急预案执行。

- 4.2.3预警措施

进入预警状态后，事故有关部门应当采取如下措施：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）发布预警公告。社会级事件启动社会级预警（橙色预警），公司级事件启动公司级预警（黄色预警），车间级事件启动车间级预警（蓝色预警）。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到伤害的人员，并进行妥善安置。指令各环境应急救援队伍进入应急状态，事故调查小组立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（4）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（5）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

- 4.2.4 事故初判

如果发生以上情形之一时，由公司应急总指挥初步判定事态发展趋势以及可能发生的事故，并与公司的应急领导小组及时沟通，以便事故发生时及时启动相应的应急响应。

- 4.2.5 预警方式

项目突发环境事故从最初发现到发布预警信息流程：巡查人员在日常巡查过程中发现异常情况，并将相应情况以口头、电话或对讲机的形式通告办公室，由办公室来通知总指挥发布预警信息。

- 4.2.6 预警报告程序

预警方式依据初步判断的预警级别，采用以下报告程序：

（1）事故的最先发现者或现场人员立即将事故情况向应急指挥部现场指挥汇报，汇报的内容包括事故地点、人员伤亡、事故概况；

（2）现场指挥在接到事故报告后，立即采取措施，组织进行抢救，并根据现场情况，做出妥善的工艺处理以免事态扩大；

（3）现场指挥接到事故报告后，如需组织内部消防、医疗力量参与救护，及时与各应急救援小组取得联系，通知相关人员迅速赶赴现场，参与救护。如发生火灾、人员中毒需外部消防、医疗救护力量帮助时，现场人员应迅速通知公司负责人，拨打119火警、120急救电话，请求支援；

（4）公司领导根据事故的严重性，决定是否启动突发环境事故应急预案，如发生公司级以上突发性环境污染事件，公司领导赴现场组织指挥，并启动环境事故应急预案，成立指挥部，组织事故处理，力争将事故损失降低到最小程度；

（5）根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，及时请求上一级应急救援指挥机构启动更高一级应急预案。

## 4.3 预警解除

当引起预警的条件消除和各类事故隐患排除后，事故无继发的可能，事故危害程度已消除，由公司突发环境事故应急指挥部总指挥确认并同意后解除。

解除方式：广播通知、召开会议、下发文件通知、电话通知等。

- 5、信息报告与通报

## 5.1 公司内部信息报告

（1）事故发生后，事故现场人员立即向有关负责人报告，按照事故发现人、办公室值班人员、公司领导顺序逐级上报；

（2）发生生产环境事故、自然灾害事故造成人员伤亡，事故负责人应在第一时间内向应急指挥部、公司领导进行汇报；

（3）公司应急预案救援信号主要通过电话报警，应急指挥部通过电话或对讲机向全公司发布救援指令；

（4）发生未遂事故，在现场处置结束后，事故部门、安环部应及时将事故情况向公司领导、有关部门进行通报，发布取消应急状态指令。

## 5.2 周边企业及居民信息报告

对可能受到事故影响的周边企业单位和居民，应在事故发生后及时进行通报，通报可以以电话、喇叭、广播等形式进行，需通知到可能受影响的所有人。通报内容包括：

（1）突发事件的性质；

（2）突发环境事件可能造成的污染影响和对人体健康的影响；

（3）自我保护以及自救措施及注意事项；

（4）决定疏散时，应告知公众疏散时间、路线、随身携带物、交通工具及目的地。

## 5.3 信息上报

突发环境事件已经或可能对外环境造成影响时，应当立即向咸宁市生态环境局赤壁市分局、咸宁市生态环境局、湖北省生态环境厅报告。

由企业领导根据应现场情况如实进行报告，不得迟报、谎报、瞒报和漏报；

咸宁市生态环境局赤壁市分局：0715-5882548

咸宁市生态环境局：0715-8898870

湖北省生态环境厅：027-87861455

## 5.4 报告内容

（1）突发环境事件发生的时间、地点以及类型；

（2）发生事故时正在进行的生产工序、可能涉及的危险化学品的种类；

（3）排放污染物的种类、数量、人员伤亡情况、直接经济损失；

（4）突发环境事件已经对大气、水域及土壤外部环境造成影响的范围、潜在的危害程度，事件可能的转化方式及趋向；

（5）已经采取的应急措施；

（6）可能受影响的区域及采取的措施建议；

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向咸宁市生态环境局赤壁市分局、咸宁市生态环境局报告。

## 5.5 信息报告

公司内针对不同等级环境事件，信息通报的部门和联系方式见下表5-1。

表5-1  各级环境事件信息通报联系方式一览表

| 事件级别 | 通报部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 车间级事件 | 厂内应急指挥办公室 | 13922812240/18171800027 |
| 公司级事件 | 厂内应急指挥办公室 | 13922812240/18171800027 |
|  | 赤壁市人民政府办公室 | 0715-5353105 |
|  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 0715-5882548 |
|  | 赤壁市应急管理局 | 0715-5353630 |
|  | 赤壁市消防救援大队 | 0715-5210119 |
| 社会级事件 | 厂内应急指挥办公室 | 13922812240/18171800027 |
|  | 赤壁市人民政府办公室 | 0715-5353105 |
|  | 赤壁市水利和湖泊局 | 0715-5351315 |
|  | 赤壁市应急管理局 | 0715-5353630 |
|  | 赤壁市消防救援大队 | 0715-5210119 |
|  | 赤壁市中医院 | 0715-5251228 |
|  | 赤壁市人民医院 | 0715-5369000 |
|  | 咸宁市高新技术产业开发区管委会 | 0715-8121107 |
| 社会级事件 | 咸宁市生态环境局 | 0715-8898870 |
|  | 咸宁市环境保护监测站 | 0715-8898763 |
|  | 咸宁市应急管理局 | 0715-8256891 |
|  | 咸宁市消防救援支队 | 0715-8900180 |
|  | 湖北省生态环境厅 | 027-87861455 |
|  | 湖北省公安消防总队 | 027-87269999 |
|  | 市长热线 | 12345 |
|  | 火警 | 119 |
|  | 公安部门 | 110 |
|  | 急救电话 | 120 |

- 6、应急响应与措施

## 6.1先期处置

事故发生后，事故发生现场人员应当积极采取有效的措施，进行先期处置，先期处置措施详见表4-1。

## 6.2 分级响应机制

根据公司实际情况，根据可能发生的环境事件危害程度、波及范围、影响大小、需要投入的应急救援力量，对应公司突发环境事件分级，本预案将响应分为三级：社会级响应（社会级事件）、公司级响应（公司级事件）、车间级响应（车间级事件）。

表6-1 项目分级响应情况一览表

| 响应级别 | 事故分级 | 事故类型 | 应急资源 | 响应队伍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | Ⅰ级 | 火灾或爆炸引起的次生/衍生的环境污染事故：不完全燃烧产生的烟尘废气飘散至厂外大气环境中，对局部大气环境造成污染影响；灭火及洗消过程产生的废水经雨水管网流至厂外水体，破坏其水环境质量。 | 公司难以控制需要社会力量参与应急 | 应急指挥中心 所有职能小组 社会力量 |
|  |  | 物料大量泄漏事故：原辅材料大量泄漏在外环境（土壤、水体） |  |  |
|  |  | 废水处理设施失效，进入市政管网对赤壁市城东污水处理厂产生冲击 |  |  |
| 二级 | Ⅱ级 | 物料泄漏事故：原辅料泄漏在厂区内 | 公司可控制，需要几个部门或全公司力量参与 | 应急指挥中心 所有职能小组 |
|  |  | 发生火情，但初期即被扑灭 |  |  |
|  |  | 废气超标排放 |  |  |
|  |  | 废水处理设施失效，但导入事故池贮存 |  |  |
| 三级 | Ⅲ级 | 物料泄漏事故：原辅料漏事故，经处理截留在对应仓储区内部 | 仅需要事故发生主管部门参与应急，可申请公司其它部门支援 | 抢险救援组、 应急保障组 |
|  |  | 废气外排指标变大，但仍然合格 |  |  |
|  |  | 废水处理设施失效，但及时关闭闸门 |  |  |

- 6.2.1 社会级响应（一级响应）

适用于社会级事件，即公司内污染物（废气、废水等）超标排放至厂外，并对厂外环境质量造成影响，事故的处理一般需求助上级管理部门。

发生以下事故时，应启动社会级响应：

（1）原辅材料盛装容器破裂，未及时处理导致原辅材料流入库房外，甚至流入地表水体中污染水体环境；

（2）污水治理设施故障导致生活污水超标排放，超标污水进入管网可能对下游污水处理厂进水水质带来影响；

（3）废气治理设施故障导致废气超标排放，超标废气进入环境，给大气环境造成污染；

（4）大暴雨天气将厂内原辅料或危废等冲出，受污染的雨水直接进入市政管网，造成污染影响。

对于社会级环境事件，事故影响超出企业控制范围的，启动社会级应急响应，由公司应急总指挥执行；并根据严重的程度，由应急总指挥报咸宁市生态环境局赤壁市分局、咸宁市生态环境局，由相应部门决定启动相关应急预案、并采取相应的应急措施。咸宁市赤壁市相关政府部门成立现场应急指挥办公室时，企业应急指挥部移交指挥权并说明事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥；企业的应急救援小组全力配合政府应急救援队伍的工作。

- 6.2.2 公司级响应（二级响应）

适应于公司级事件，即污染物超标排放，但短期内能查明超标原因并加以校正，且能将污染控制在厂区内。公司内救援力量及物资一般能满足救援需求。

（1）原辅材料盛装容器破裂，原辅材料溢流于库房地面，发现后得到及时收集处理，将影响消除于厂内；

（2）污水治理设施故障导致生活污水超标排放，但及时发现异常并安排人员对污水处理设施进行清掏修复，超标污水未流到厂外；

（3）废气治理设施故障导致废气超标排放，及时发现异常后对相应生产线停产，安排专业人员进行维修，待修复后重新开始生产，产生的废气经大气稀释后不对厂外环境造成影响。

对于公司级环境事件，企业可通过自身的应急能力将事件控制在厂区内，则启动公司级响应，由公司副总指挥负责指挥，组织相关应急小组开展应急救援工作。根据现场情况，副总指挥可指令授予现场指挥或应急小组某成员行使总指挥职权。

- 6.2.3 车间级响应（三级响应）

适用于车间级事件，即事故发生后可现场及时修复处理，不影响正常生产。即单个环境危险源发生事故，毒害污染物少量泄漏，公司内局部区域环境面临威胁，不会对外部造成影响，不会发生人员伤亡情况。

发生以下事故时，应启动车间级响应：

（1）原辅材料盛装容器破裂，原辅材料被截留于库房间内，及时发现处理后可清除污染；

（2）污染治理设施故障但及时发现后立即抢修后污染物可正常排放，不对厂区环境造成影响；

（3）电路老化导致某个车间线路故障或线路起火，但不影响其它车间正常用电，情况一经发现可立即进行灭火及线路抢修。

对于车间级应急响应启动现场处置方案，及时告知部门负责人，并进行有效监控，根据事故发展决定是否上报和扩大应急。车间级应急指挥由公司安环部门员工指挥，或者授权部门其他负责人指挥应急处置。

赤壁创博科技有限公司突发环境事件应急响应程序见下图6-1。

上报

是

否

否

启动预案

不启动预案

事故现场

应急指挥部

当班值班班长

信息反馈

警情判定

响应级别

一级响应

总指挥

一级应急措施

政府预案

应急解除

协助

二级响应

副总指挥

二级应急措施

应急解除

事态是否得到控制

三级响应

指派人员

三级应急措施

事态是否得到控制

应急解除

是

武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局

图6-1 赤壁创博科技有限公司突发环境事件应急响应程序

- 6.2.4扩大应急响应级别条件

（1）车间级响应扩大到公司级响应

当事件有进一步扩大、发展趋势，超出车间级应急救援能力时，事故负责人立即通知应急指挥部，及时调整应急响应级别。

（2）公司级响应扩大到社会级响应

当污染事故有进一步扩大、发展趋势，超出公司应急救援能力或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，在决定进入社会级应急状态之后，公司应急指挥部应当立即将有关情况报告咸宁市赤壁市经济开发区管理委员会、咸宁市生态环境局赤壁市分局，并视情况向外部请求必要的支持和帮助，由政府部门应急处理指挥机构进行紧急动员，迅速调集救援力量，指挥各成员单位、相关职能部门，根据政府部门应急预案组成各个应急行动小组，并按照政府部门应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作。

## 6.3 应急措施

- 6.3.1 突发环境事件现场应急措施

项目突发环境事故按其影响发生机理，主要可分为危险化学品及危废泄漏，火灾、爆炸事故，污染物超标排放事故、自然灾害四类，具体应急措施如下：

- 6.3.1.1原辅材料泄漏

该企业涉及碳化硅、棕刚玉等原辅料。直接放置于原辅材料库房内，由企业专人管理。一旦发现原辅材料泄漏，立即采取以下应急处理措施：

①发现人员立即通知周围人群，并上报公司安全环保负责人。

②尽可能切断泄漏源，封堵泄露点。防止物料流入下水道、排洪沟等限制性空间。

③若原辅料发生泄漏后，由于无人发现导致泄漏物料已经进入雨水管网，应立即封堵泄漏点，同时堵截雨水排口，再将厂区雨水沟内物料收集起来作为危废暂存，根据雨水排口物料沾染情况及物料储存桶内剩余物料量，大致估算已进入市政雨水管网的物料量，量多则使用清水冲洗管网。

- 6.3.1.2 污染物超标排放事故

（1）处理原则：

当污染治理设施发生故障时，根据事故发展历程，公司在总体上应按以下原则进行应急响应。

①污染治理设施设有专业人员巡查维护管理。若发现污染物排放不达标或污染物状态不正常，工作人员应马上向车间主管报告。

车间主管应根据污染物排放浓度的情况，组织人员进行处理修复。

若污染治理设施故障在1小时内检修成功，则重新恢复治理设施的运行，事故应急解除。

②若在1小时内无法修复成功，负责人马上向应急指挥部总指挥报告。

应急指挥部人员马上到现场确认，暂停污染物处理设施，同时用广播、对讲机或手机通知本公司员工，让涉及到的相关生产线做好暂停生产的准备。

若污染处理设施故障短时间内抢修成功，则重新恢复污染治理设施的运行，事故应急解除。

若短时间内无法修复成功，则总指挥必须根据实际情况决定是否停止生产，继续对其进行抢修，直至抢修成功。

（2）具体处理措施：

值班人员发现废水或废气排放出现异常，立即通知当班值班领导，当班值班领导组织技术人员对污染治理设施各部位进行排查，查出有问题部位后，若能马上处理恢复正常，则可以继续生产；若不能则应马上通知生产部，生产部领导应组织专业人员对有问题的部位进行修复，直至污染物排放浓度在达标的前提下保证稳定后再开始恢复正常生产。

- 6.3.1.3 火灾、爆炸事故

（1）处置原则：

A、火灾、爆炸事故应急处理应本着抓住有利时机，第一时间扑灭小火；

B、先控制、后灭火；先冷却保护着火部位及周围受影响的设备设施，后集中力量统一歼灭；

C、先外围、后中间；先上风、后下风；

D、救人第一，救人与灭火同时进行；

E、灭火时，人员应在上风向、不要呆在低洼地带、穿戴好防护用具的原则下进行处理。

（2）具体处理措施：

A、发现火情后，现场值班人员应保持冷静，辨明方向和火势大小，迅速使用起火现场或附近车间的灭火器、消防栓等各种消防器材在第一时间进行灭火，力争把火控制、扑灭在初期阶段。同时呼喊周围人员参与到灭火和报警，并将事故报告给应急指挥部及现场主管人员；

B、总指挥（副总指挥或现场指挥）接到火灾事故报告后，下令拉响厂内警报器；

C、在岗职工听到警报器鸣响，首先将本岗位生产处理至安全状态，其他职工立即赶赴紧急集合点集合待命；

E、总指挥（副总指挥、或现场指挥）根据火势情况下令灭火，现场指挥率应急救援小组人员携带厂内灭火器材赴事故现场增援，参加灭火；

F、总指挥（副总指挥、或现场指挥）同时下令抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组等救援小组进入各自岗位开展工作；

G、抢险救援组和医疗救护组向起火部门员工发出通报，迅速地指导人员疏散撤离，对送风、电源作出处理，停止其运行或部分停止使用，疏散隔离组成员在起火地点周围15米处拉警戒带、放置警戒标志划分警戒区，禁止无关车辆通行和外来人员出入，并迎接和引导消防车辆进入火灾现场；严格保护火灾现场，并严防趁火打劫。医疗救护组成员对火灾现场伤员进行护理，对重伤者要立即送往医院；紧急抢救、包扎伤员、协助医务救护人员到场救护由办公室人员负责，运送伤员工作由经理办公室领导负责。

I、灭火期间如有人员受伤，应以先抢救伤员为主；火灾扑灭后，应留有人员观察现场情况，防止复燃；

J、物资保障组负责保障救火过程的物资保障，本着“特事特办、手续从简”的原则，及时将各车间和办公区域内存储的救援物资运送到事故现场。

K、经认真检查确认火灾已彻底扑灭后，总指挥（副总指挥、或现场指挥）宣布火灾事故警报解除，进入事故调查与生产恢复阶段（因需要保留现场暂不能恢复生产的除外）。

L、火灾现场洗消过程产生的洗消废水采用沙袋堵截或截留阀截留，再挖坑收容或泵入收集箱内，废水沉淀后逐步导入到市政管网。

- 6.3.1.4 自然灾害

（1）处置原则：

多观察、早预防，以人为本，优先人身安全，其次财产安全。

（2）具体措施：

A、日常多关注天气预报，发现天气预警或者天气异常时，提前进行安排部署，做好随时转移的准备；

B、已经开始发生自然灾害的情况下，在保证人身安全的前提下，尽可能将物料转移至高地，减少物料随暴雨冲出的可能；

C、暴雨下大之前，将厂内人员进行转移，首先确保所有人的生命安全；

D、暴雨结束后，回到厂区进行物料清点，将完好无损的物料进行妥善收纳，已经被损毁或被冲出的物料进行统计，上报至应急管理部门以及生态环境部门。

- 6.3.2 危险区的隔离应急措施

事故应急救援组根据事故、火灾的情况和应急指挥部的要求，设定紧急隔离危险区的距离，紧急隔离危险区边界警戒线为黄黑带，划分上风向疏散区和下风向疏散区，在事故现场周围设防，拉警戒线，加强警戒和巡逻；对在紧急隔离危险区内的交通道路进行管制，劝服通行车辆和人员绕道而行。

- 6.3.3 人员紧急疏散和撤离应急措施

事故应急救援组到达事故现场后，听从现场指挥安排，对可能发生事故场所设施及周围情况依据现场环境监测结果引导和疏散现场无关人员至安全区域，在疏散撤离过程中小组成员根据预案要求的疏散、撤离方式方法，要做的主要工作有：

（1）清点事故现场人员是否为事故发生前人数；

（2）紧急疏散非事故现场人员至安全区；

（3）作出抢救人员撤离前、撤离后的报告；

（4）通过广播或电话等形式通知周边村民、小区居民疏散撤离并告知撤离的方式方法。

- 6.3.4 受伤人员现场救护、救治与医院救治

疏散人员：在疏散时，使受伤人员有次序地撤离现场。

（1）寻找人员的方法和地点：

进入室内主动呼喊，观察动静，注意倾听辨别哪儿有呼救声、喘息声、呻吟声，要注意搜寻出口（如门窗、走廊等处）；在车间寻人时，注意机器和设备附近。

（2）救人的方法：

①对于神志清醒，但在烟雾中辨不清方向或找不到出口的人员，可指明通道，让其自行脱险，也可直接带领他们撤出；

②当救人通道被切断时，应借助消防梯、安全绳等设施将人救出；

③遇有烟火将人员围困在建筑物内时，应借助消防水枪开辟出救人通道，并做好掩护；抢救人员也可以用浸湿的衣服等将被救者和自己的外露部位遮盖起来，防止被火焰灼伤；

④每个车间内均配备有常用药品，当发生人员受伤的情况，首先可由受伤人员自己或其他工作人员协助使用药物自行进行先期救治，避免伤势恶化，再根据伤势判断是否送医救治。

## 6.4 应急监测

因公司不具备监测能力，当突发环境事件发生时，应委托有资质的监测单位赴事故现场进行环境监测。由咸宁市环境监测中心站及委托第三方等有资质的第三方检测机构根据实际情况确定监测方案，及时开展针对环境事件的环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确的进行处理。公司应急工作小组配合监测单位，提供应急监测所需的资料及物资，并根据监测单位的分析结果，向应急指挥部汇报。

- 6.4.1 生产运营监测

本项目生产运营监测计划详见表6-2。

表6-2  项目日常监测计划一览表

| 监测类别 | 采样点位 | 项目 | 采样频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类 | 每年1次 |
| 有组织排放废气 | 废气排气筒 | 颗粒物 | 每年1次 |
| 无组织排放废气 | 厂界上、下风向 | 颗粒物 | 每年1次 |
| 噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 每年1次 |

- 6.4.2 事故应急监测

当公司内发生突发环境事件造成大气、水环境污染时，应委托有资质单位对事发区域进行现场监测，连续监测至事故处理完毕，且事故处理完毕后应委托资质监测单位进行事故处理验收监测，监测达标后方可解除预警。

其应急监测计划见下表6-3。

表6-3  公司内事故应急监测方案一览表

| 突发事件类型 | 监测项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染治理设施故障事故 | 废气 | 废气排气筒 | 颗粒物 | 事故发生后应连续取样，监测污染物排放变化情况，初始为6次/天，随着污染物浓度下降逐渐降低频次，直到事故结束，恢复正常 |
| 污染治理设施故障事故、危废泄露事故 | 废水 | 废水总排口 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类、粪大肠菌群 | 事故发生后应连续取样，监测水质变化情况，初始为4次/天，随着污染物浓度下降逐渐降低频次，直到事故结束，恢复正常 |
| 火灾、 爆炸事故 | 大气 | 厂界四周无组织监测点 | 颗粒物 | 事故发生后应连续取样，监测空气质量变化情况，初始为6次/天，随着污染物浓度下降逐渐降低频次，直到事故结束，恢复正常 |
|  | 废水 | 雨水排口 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类、粪大肠菌群 | 事故发生后应连续取样，监测水质变化情况，初始为4次/天，随着污染物浓度下降逐渐降低频次，直到事故结束，恢复正常 |

## 6.5 应急终止

- 6.5.1应急终止条件

符合下列条件之一，应急救援即可终止：

（1）当事故得到控制，事故条件已经消除；

（2）污染源的泄露或释放已降到规定限值之内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发的可能。

- 6.5.2应急终止程序

（1）现场应急救援小组确认终止事件，报应急指挥部批准；

（2）应急指挥部下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续配合咸宁市环境监测中心站进行跟踪环境监测和总结评估工作。

- 6.5.3应急终止后的行动

（1）通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除。

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

（3）应急指挥部配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

（4）编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

（5）根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

（6）参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（7）进行环境危害调查与评估，对周围大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。

（8）对于由于本厂的环境事故而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

（9）根据事故调查结果，对公司现有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

（10）做出污染危害评估报告，设置应急事故专门记录人员，建立专门的报告制度档案，设专门的部门负责管理，并上报当地政府。

## 6.6后期处置

后期处置包括善后处置、评估与总结等。

- 6.6.1 善后处置

（1）突发环境事件发生后，对受伤人员，企业应给予关心，安定受伤者的情绪，对受伤人员进行补偿等工作。

（2）对外部群众人员，要做好受污染区域内群众的思想工作，安定群众情绪，并尽快开展善后处置工作，包括人员安置、补偿、宣传教育等工作。

（3）对突发环境事件产生的污染物（火灾残渣、消防废水）进行分类收集、清理。

（4）对于此次事故，公司总经理组织有关部门分析事故原因，汲取事故教训，指挥部要将事故情况进行登记、整理和存档。做好突发环境事件记录和突发环境事件后的交接工作，制订切实可行的防范措施，防止类似事故发生。

（5）组织有关专家对受灾范围进行科学评估，做好疫病防治、环境污染清除、生态恢复等工作。

（6）积极开展在保险公司的理赔工作，做好现场保护工作。

（7）维修、保养应急仪器设备。

（8）开展恢复生产的工作，对于被事故损坏的建筑物和设施、装备需委托专业部门进行检测评估，满足安全生产条件后，方可进行恢复或生产。

（9）根据专家建议，开展生态恢复工作。

- 6.6.2 评估与总结

应急终止后，公司应进行下列评估与总结：

（1）评价所有的应急日志、记录、书面信息等；

（2）评价造成应急状态的事故，应急办公室负责调查事故原因，防止出现类似事故；

（3）评价应急期间所采取的一切行动；

（4）根据实践的经验，修改现有的应急计划和程序；

（5）应急终止后，应急负责人应在二周内向公司应急指挥部提交事故的总结报告；

（6）根据总结报告，由应急指挥部组织各应急救援小组商讨应急预案修订方案，由技术人员负责落实应急预案具体修订工作。

- 7、应急培训和演练

## 7.1 培训

开展面向职工的应对环境突发事故相关知识培训。将环境突发事故预防、应急指挥、综合协调等作为重要内容，以提高厂内人员应对环境突发事故的能力，并积极参加上级部门举办的相关培训活动。重点按照专项应急预案的要求进行培训和演练。

- 7.1.1 企业员工培训

（1）培训内容：环境污染事故的报警程序、紧急处理、个体防护、逃生、疏散、现场抢救的基本知识等内容；

（2）培训时间：每年不少于6小时；

（3）培训方式：课堂教学、案例分析、综合讨论等。

- 7.1.2 应急小组培训

（1）培训内容：应急响应程序、现场警戒、火灾扑救、堵漏操作、消防设备使用、监测设备的使用、中毒人员的救护、现场处置方法等内容；

（2）培训时间：每年不少于10小时；

（3）培训方式：课堂教学、案例分析、综合讨论等。

- 7.1.3 应急指挥人员培训

（1）培训内容：邀请专家就环境突发事故的指挥、决策、各部门、各应急小组配合等内容；

（2）培训时间：每年不少于2次，每次不少于2小时；

（3）培训方式：课堂教学、案例分析、综合讨论等。

- 7.1.4 周边群众的宣传

（1）宣传培训内容：什么情况下要疏散、如何疏散，疏散过程中的注意事项等；

（2）培训时间：每年不少于2次，每次不少于1小时；

（3）培训方式：口头宣传、张贴海报、发放宣传册、应急救援知识讲座等。

## 7.2演练

适时组织开展应急预案的演练，培训应急队伍、落实岗位责任、熟悉应急工作的指挥机制、决策、协调和处置的程序，检验预案的可行性和改进应急预案。从而提高应急反应和处理能力，强化配合意识。

- 7.2.1应急演练的类型

（1）桌面演练：按照应急预案要求讨论紧急情况时采取的行动，应急救援指挥部和救援小组负责人及关键岗位人员参加。

（2）功能演练：针对某项应急响应行动举行演练活动，一般可在事故应急救援指挥部进行，也可现场演练。

（3）全面演练：针对本预案全部或大部分应急响应功能，检验评价应急小组应急行动能力。

- 7.2.2应急演练的参加人员

（1）参演人员：在应急组织中承担具体任务的人员。

（2）控制人员：控制时间进度的人员。

（3）模拟人员：演练过程中扮演或代替应急组织和部门的人员。

（4）评价人员：对演练进展情况予以记录的人员。

（5）观摩人员：来自有关部门、外部机构及观众。

- 7.2.3演练实施的基本过程

（1）准备阶段：确定演练日期、目标、范围、方案、确定演练现场规则，指定评价人员，安排后勤工作，分发评价人员工作文件，培训评价人员，讲解方案。

（2）实施阶段：演练过程中记录参演小组的表现。

（3）总结阶段：评价人员访谈参演人员，汇报演练结果，编写书面评价报告，参演人员自我评价，举行会议通报不足项，编写总结报告，提出整改补救措施。

- 7.2.4演练内容及频次

应急预案演练由公司应急指挥部组织，每年组织一次全面演练，根据本公司突发环境事件的情形和可能发生的突发环境事件，设置演练内容，详见下表7-1：

表7-1  应急演练基本情况一览表

| 潜在的事故类型 | 演练形式 | 演练内容 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸事故次生/伴生环境污染事故 | 综合演练 | ①消防灭火、消防废水收集； ②报警、报告程序； ③现场应急处置、紧急疏散、洗消； ④向上级报告情况及向相关单位通报情况等。 | 全公司 |
| 原辅料泄露 | 实战演练 | ①个人防护措施佩戴； ②迅速转移原辅料至安全地带； ③报警、报告程序、现场应急处置等； ④车间紧急停工，中和池检修； ⑤无关人员的撤离以及有关撤离工作的演习、急救与医疗； ⑥上报上级消防及应急管理部门，联合疏散演练。 | 全公司、附近居民及市消防、应急管理部门 |
| 污染物事故排放 |  |  |  |

- 7.2.5演练结果评价

每次演练结束后应急指挥部的负责人要对预案演练效果进行分析评价，提交演练报告，提出有针对性的内容、要求和措施，以便提高员工的应急处理能力，做到持续改进。可以从以下几方面进行评价：

①演练方案制定的合理性。

②应急预案以及应急响应程序内容是否完善，是否与演练结果有冲突之处，是否有需要修订之处。

③应急预案相关参加人员素质是否能满足应急响应的要求，是否需要进一步培训。

④应急响应资源能否满足，如通讯器材、报警设施、消防器具等是否需要添置或更新。

- 7.2.6演练注意事项

（1）在演练过程中，应让熟悉危险设施的现场人员、有关安全管理人员一起参加。

（2）一旦事故应急救援预案编制完成以后，应向所有职工以及外部应急服务机构公布。

（3）与危险设施无关的人，如企业聘请的顾问、镇政府安全监督管理的人员也应作为管理员监督整个演练过程。

（4）每一次演练后，应核对突发环境事件应急救援预案规定的内容是否都被检查，找出不足和缺点。检查主要包括下列内容：

①在事故期间通讯系统是否能运作；

②人员是否安全及时撤离；

③应急服务机构能否及时参与事故抢救；

④能否有效控制事故进一步扩大。

- 环境风险事故应急处置卡

- 8.1应急指挥中心应急处置卡

| 应急指挥中心应急处置卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应程序 | 处置措施 |  |  |  |
| 预警 | 收到预警信息后根据危害程度、影响范围，确定预警级别，批准发布预警信息。 |  |  |  |
| 应急启动 | 按照危险程度、影响范围是否超出矿区范围，控制能力或危及人员数量等因素，确定突发事件应急响应级别。 |  |  |  |
|  | 根据突发事件类型、危害程度、影响范围，下达相应应急预案启动命令。 |  |  |  |
| 应急救援 | 组织召开应急救援指挥中心工作会议，批准应急救援方案，指挥应急救援工作。 |  |  |  |
|  | 直接向副总指挥、各职能小组组长了解情况和下达命令。 |  |  |  |
| 资源调配 | 根据应急救援需要，批准调用应急资源。 |  |  |  |
| 扩大应急及应急联动 | 应急能力无法满足应急处置需求时，请求外部应急支援，协调区域内应急资源。 |  |  |  |
|  | 影响范围超出厂区范围，将事故及可能影响范围等情况向应急部门报告，请求支援和协调。 |  |  |  |
| 应急结束 | 组织评估，确认事态得到控制，危险消除，下令应急结束，恢复现场，恢复正常秩序。 |  |  |  |
| 处置评估 | 组织应急处置评估，根据评估情况修编应急预案和应急制度。 |  |  |  |
| 总指挥外出期间，由应急救援指挥中心副总指挥代为行使应急工作职责。 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务 | 办公电话 | 移动电话 |
| 王万学 |  | 总指挥 | / | 13922812240 |
| 王大兵 |  | 副总指挥/现场指挥 | / | 18171800027 |

## 8.2环保设施故障应急处置卡

| 类别 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故 类型 | 事故情景设置 | 废气净化装置失效、生产废水处理装置（沉淀池）失效 |  |
|  | 环境风险物质 | 颗粒物；生产废水（COD等） |  |
| 应急程序 |  | 应急处置操作 | 责任岗位 |
| 报告程序 |  | 事故发现人、车间/部门负责人、公司领导层逐级上报 车间/部门负责人上报应急指挥中心 | 第一发现人、部门负责人 |
| 上报内容 |  | 时间、地点、事件类型、事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案启动 |  | 由公司副总指挥（现场指挥）负责指挥，根据现场情况组织相关应急职能小组开展应急工作。 | 副总指挥 |
| 排查 |  | 车间/部门负责人马上组织人员对废气净化设施及管线、污水处理设施进行检查，尽快查出故障所在，并进行检修和处理 | 部门负责人 |
| 控源截污 | 断源 | 废气处理设施故障： 关停废气产生的相关生产装置，在必要时将其他的生产装置进行关停； 废水处理设施故障： 关停生产废水产生的相关装置 | 抢险救援组、后勤保障组 |
|  | 截流 | 废水处理设施故障： 抢险救援组及时封堵（挡水板、应急沙袋等）废水口，及时将事故废水导入应急空桶贮存。 | 抢险救援组、后勤保障组 |
| 应急监测 |  | 废气： 监测因子：颗粒物 监测点位及频次：以事故点为中心，根据地理特点、风向及其他自然条件，在事故点及下风向影响区域按一定间隔布设 2～4 个点采样，初始加密监测，视污染物浓度递减，连续监测 2 次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止。 废水： 监测因子：pH、COD，SS 监测点位及频次：污水事故排放点内设1个点位，事故初期2h/次，直至污水处理设施恢复正常运行 |  |
| 应急物资与装备 |  | 手套、防护靴、水泵、应急空桶等 |  |
| 疏散与撤离 |  | 一般情况不需疏散；如发生废气倒灌进入生产车间的情景，应立即疏散车间内工作人员 |  |
| 应急注意事项 |  | 职工需认识到环保设施正常运行的重要性，一旦发生运行故障，需立即向责任人和上级领导汇报。 |  |

## 8.3火灾事故应急处置卡

| 火灾事故应急处置卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应程序 | 情形（现象） | 处置措施 | 责任人 |
| 发现 | 发生焦煳味 | （1）值班人员应立即通知厂区在值领导，安排人员进行检查、处置； （2）通知抢险救援小组及消防队。 | 值班人员 |
|  | 发生冒烟或明火 | （1）在职领导应立即通知抢险救援小组及消防队； （2）厂区在值领导，安排人员进行检查、处置。 | 在职领导 |
|  | 发生影响到机组负荷的火险时 | （1）在职领导向安全主任汇报，立即启动公司应急通讯网络； （2）应急指挥部、各部门、各专业抢险队成员在规定时间内到位。 | 值班人员和厂区在值领导 |
| 先期处置 | 发生焦糊味、冒烟或明火 | （1）发生火灾时，现场人员立即向消防队报警；同时使用现场配备的消防器材进行初期火灾的补救，判断起火原因，通过在安全位置停运设备、停电、关门等措施，控制明火蔓延； （2）消防队赶到现场后立即向现场指挥汇报，在专业人员陪同下进行火情侦察，下达灭火作战指令； （3）保卫人员设置警戒线，禁止人员进入危险区； （4）在厂区在值领导的指挥下，现场抢险队员应分为两组，一组配合消防队灭火（向消防人员提供专业知识）；另一组负责转运周围易燃物品到安全地带，不可转移的易燃设备旁，要采取降温、隔离等措施。 | 值班人员、在值领导、安全主任 |
| 汇报 | 发生焦糊味、冒烟或明火 | 汇报当值运行负责人和厂区在值领导—安排人员核实—确认明火或相关数据已显示异常—在职领导通知消防队、启动应急通讯网络—公司领导宣布应急行动开始—各专业抢险队到位、应急指挥领导小组成立—召开应急会议、明确前线指挥人员、组建现场工作组及其他应急处置工作小组等—按分工开展工作。 | 值班人员 |
| 应急响应 | 达到社会级、公司级预警标准并发生焦糊味、冒烟或明火的 | 由值班人员汇报生产总监批准后启动应急响应。 | 值班人员 |
|  | 达到车间级预警标准并发生焦糊味、冒烟或明火的 | 由在职领导启动应急响应。 | 在职领导 |
|  | 达到社会级、公司级预警标准并发生明火的 | 由领导小组组长指定前线指挥人员负责现场处置，并组织有关人员召开应急会议，部署警戒、疏散、信息发布、现场处置及善后等相关工作，各专业抢险队按照职责进行处置。其他情况由在职领导负责上述工作。 | 安环领导 |
| 应急结束 | 应急结束终止条件 | （1）事件现场得到控制，事件条件已经消除； （2）环境监测数据符合有关标准； （3）事件所造成危害已经彻底消除，无继发可能； （4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要； （5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害。 当满足以上五个条件后，由指挥部总指挥宣布应急行动正式结束，各项管理工作进入正常运作，现场应急指挥机构予以撤销。 扑灭大火及洗消过程产生的洗消废水采用沙袋堵截截留，再挖坑收容或泵入收集箱内，废水沉淀后逐步导入到市政管网。 | 值班人员 |
| 注意事项：（1）应急处置时注意防止中毒、窒息、烧烫伤； （2）及时将着火部位进行隔离，防止火灾进一步扩大； （3）不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得进入危险区域； （4）应急救援结束后要全面检查，确认现场无火灾隐患。 |  |  |  |

- 9、责任与奖惩

## 9.1 奖励

在环境事件应急救援工作中有下列表现之一的，按公司规定给予奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的；

（3）对事件应急准备与相应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他突出贡献的。

具体奖励办法由企业根据具体情况予以决定。

## 9.2 惩处

在环境事件应急救援工作中应加强事故管理和责任追究：

（1）未按规定采取预防措施，应急反应迟钝、应急物资不充分、应急组成员严重不足等情况予以处罚；

（2）专业技术水平不高，未能积极有效的进行事故应急救援工作的专业组或个人予以处罚；

（3）未按规定及时采取处置措施，或处置不当造成事故扩大化的专业组或个人予以处罚；

（4）迟报、谎报、瞒报、漏报有关信息，或应急工作中有其他失职、渎职行为的，未按规定及时发布事故警报的队伍或个人予以处罚；

（5）其他。

具体处罚办法由企业根据具体情况予以决定。

- 10、保障措施

## 10.1 通信保障

（1）公司内部各部门或岗位均设有内线电话，岗位之间可内线通过，一般情况下可满足应急救援通讯需要；

（2）应急人员配备了对讲机、手机等多种通讯方式，如在事故中通讯线路破坏，应立即使用其他通讯方式进行联系，公司应急组织机构成员名单及电话见附件3；

（3）在突发环境事件后，信息联络组立即赶赴现场，保证通信畅通；

（4）应急行动小组成员一律保持24小时可通讯联络状态，确保能够及时沟通信息，对讲机需防爆，以利于指挥人员与消防、抢修、抢险人联系。

（5）各部门、各应急救援小组配备的对讲机应经常检查、充足电，保证事故状态下使用；

（6）如果所有通讯工具出现故障，通讯联络组迅速以办公室为主组成联络组，保证总指挥、应急指挥办公室、各专业救援组之间的信息畅通。

## 10.2 应急物质保障

赤壁创博科技有限公司现有应急物资见附件4。

为保障救援工作及时有效，各应急救援队伍必须根据工作职责和针对危险目标需要，准备好抢险抢修、个体防护、防堵防漏、医疗救援、通讯联络等器材，确保配备齐全，平时应有专人维护、保管、定期检查、检测。保证各项救援器材处于完好状态，确保发生紧急事件时可用、实用、好用。

## 10.3 应急队伍保障

（1）设置抢险救援组、通讯联络组、后勤保障组、医疗救护组、事故调查组5个应急救援队伍，各组长负责本组的日常管理、建设。一旦发生事故，企业的各应急救援队员可紧急集合，参与救援。

（2）组织应急培训，切实提高应急能力。应急人员的培训，以内部培训为主。由公司应急指挥办公室组织实施、另外公司应根据需要对部分员工进行急救、消防等外部培训。

（3）组织应急演练。应急指挥办公室根据工作需要组织相应的应急演练。通过演练练指挥、练协作、练技术、练战法，检验应急程序的科学性、指挥体制的合理性、人员编制的整体性、组织接口的协调性，以及某些重大技术问题。

## 10.4 经费保障

应急救援经费应按国家相关法律法规文件等按一定比例从赤壁创博科技有限公司安全生产费用中列支，安全费用不够时从成本中列支。赤壁创博科技有限公司财务部在事故状态下必须保证应急救援所需的经费，经费的使用由赤壁创博科技有限公司管理部门共同监督使用。

## 10.5 医疗卫生保障

公司常备医疗急救用品，并成立医疗救护组，当发生突发环境事件时，视受伤情况，可由医疗救护组先行处理抢救，重伤人员应及时送附近医院。充分利用就近医疗机构，组织实施医疗救治工作和各种预防控制措施。通过与当地医院协议和定期联系，保障社会应急医疗救护资源，支持现场应急救治工作。

## 10.6 交通运输保障

公司配备了1台车辆及驾驶员，在应急救援时可以作为人员运输、应急物资运输工具，并由专人负责维护和保养，时刻保持车况良好，由后勤组负责人统一调度，确保发生突发环境事件时能够立即赶赴现场，完成应急救援任务。

## 10.7 技术保障

（1）赤壁创博科技有限公司各部门加强应急监测、动态监控和应急处置的能力，保证环境污染突发事件的有效处置；

（2）在应急响应状态下，应急救援与当地政府配合，得到当地环保、公安、医疗、交通、气象等部门的技术支持。

## 10.8其他保障

项目地处赤壁市赤马港园区赤壁大道威盾工业园三栋，交通方便，附近有多家工厂、企业，他们的应急物资、应急人员均可作为事故应急救援外部社会资源，可供使用。

- 11、附则

## 11.1名词与术语定义

（1）应急预案：是指各级人民政府及其部门、基层组织、企事业单位、社会团体等为依法、迅速、科学、有序应对突发事件，最大程度减少突发事件及其造成的损害而预先制定的工作方案。

（2）突发环境事件：指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（3）突发环境事件风险物质：指《企业突发环境事件风险分级方法》附录A 突发环境事件风险物质及临界量清单中的化学物质。

（4）环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（5）应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

（6）应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

（7）应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

（8）泄露处理：是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄露时的所采取的应急处置措施。泄露处理要及时得当，避免重大事件的发生。泄露处理一般分为泄露源控制和泄露物处置两部分。

（9）应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

（10）应急演习：为检验应急计划的有效性，应急准备的完善性，应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练），综合演习和指挥部，现场应急组织联合进行的联合演习

（11）恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

## 11.2预案的解释

本预案由赤壁创博科技有限公司应急指挥部组织制定，解释权归赤壁创博科技有限公司。

## 11.3预案的修订

本突发环境事件应急救援预案是应急救援工作的指导性文件，同时又具有法律权威性，对预案的制定、修改、更新、批准和发布作出明确的管理规定。保证定期对本预案进行评审，针对实际情况的变化以及预案中暴露的缺陷，不断更新、完善和改进。

- 11.3.1修改与更新

随着企业生产发展、生产环境的改变以及预案演练的进行，发现预案中存在的不足项，并按照有关法律法规的规定，根据实际需要和情势变化，依据有关预案编制指南或者编制修订框架指南对环境应急预案进行修订。公司安全主管负责本预案的修订和管理，公司应每三年对本预案进行一次修订，此外，有下列情形之一的，应当及时对本预案进行修订。

（1）单位名称、隶属关系、经济性质、法人代表等发生变化的；

（2）单位工作职责、产品方案和工艺流程、涉及环境风险物质的种类或数量、环境风险防范措施发生变化的；

（3）应急组织体系发生变化或者应急工作职责进行调整的；

（4）外部环境、可能受影响的环境受体、区域环境规划或环境功能区域发生变化的；

（5）有关环境保护和环境风险应急管理法律、法规、规章、标准或规范性文件发生变化的；

（6）发生突发环境事件并造成环境污染的；

（7）突发环境事件应急处置过程中发现响应程序存在问题的；

（8）应急演练评估报告提出要求修订的；

（9）当地政府或上级主管部门要求修订的。

- 11.3.2评审与发布

预案一经制定，应召集各方面有关人员、聘请有关专家对预案的可实用性进行评审，评审时必须结合生产现场实际，有针对性地找出预案的不足项，进行整改、补充、完善，知道预案确实完整，内容齐全，有可靠的可行性和使用性，预案可以向突发环境事件应急救援有关组织和部门发布，以备演练和一旦发生事故应急启动。

- 11.3.3预案管理

突发环境事件应急预案一经建立，就需要有与之相适应的管理机制对其进行管理，预案管理不是广义的普通管理，它包括预案本身的管理和救援组织、救援物资、救援体系等的管理，也包括随着企业生产的发展和企业规模的扩大，企业生产设备、设施的增加与更新，生产技术的改革与进步，场所的扩充与迁移，从业人员的流动与增减等诸多因素的产生而补充、整改、完善预案的不足项，保证预案的可行性与可靠性及完整性，确保应急启动的随时性。

## 11.4应急预案的备案

按照环境保护部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发［2015］4号）要求，本预案正式实施后，报东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局备案。

## 11.5预案的实施

本预案自发布之日起实时生效。