| 应急预案编号： | DXDZ2024001号 |
| --- | --- |
| 应急预案版本号： | 2024年第（1）版 |

突发环境事件应急预案

赤壁市德讯电子有限公司

二〇二四年十二月

赤壁市德讯电子有限公司突发环境事件

应急预案编制小组成员名单

| 编制单位： | 赤壁市德讯电子有限公司 |
| --- | --- |
| 编制组成员： | 徐东升、余薇、宋五洲、叶亚丽、沈文 |

编制说明

赤壁市德讯电子有限公司位于咸宁市赤壁市瑞通大道富康路16号赤壁市曙光生态农业科技有限公司内，租赁赤壁市曙光生态农业科技有限公司1栋1层厂房（以下简称1#车间）和1栋4层厂房的2~4层（以下简称2#车间），项目投资11000万元，建筑面积约8000平方米，年产蓝牙耳机120万件。项目生产过程中产生的环境风险物质和环境污染因子对周围环境有一定影响，处置不当会对厂区及周边生态环境造成破坏，为加强企业风险管理有效预防突发环境事件的发生，确保在环境污染事件发生时及时予以控制、保护环境，赤壁市德讯电子有限公司组织编制了《赤壁市德讯电子有限公司突发环境事件应急预案》。

- 一、编制过程概述

- 根据2014年修订的《中华人民共和国环境保护法》第四十七条规定，企业单位应按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案，以及环境保护部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的规定，向环境排放污染物的企事业单位，生产、贮存、经营、使用、运输化学危险品的企事业单位，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业事业单位，以及其他可能发生突发环境事件的企业事业单位，应当编制环境应急预案。

- 因此，赤壁市德讯电子有限公司于2024年10月开展《突发环境事件应急预案》的编制工作，成立了预案编制小组，收集了项目环评报告等资料，并现场调查核实了企业建设情况及周边环境敏感目标的分布情况，结合企业的生产工艺流程、产排污情况、污染防治措施、危险化学品的使用情况。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求，于2024年11月编制完成了《赤壁市德讯电子有限公司突发环境事件应急预案（送审版）》，现呈报环境保护行政主管部门审查。编制程序见下图。

- 突发环境事件应急预案编制程序图

- 二、重点内容说明

本突发环境事件应急预案包括综合环境应急预案和现场专项应急处置预案二部分组成。其中综合环境应急预案预案中根据湖北省生态环境厅办公室文件鄂环办[2015]126号省环保厅关于转发《企业事业单位突发环境事件应急预案手续相关问题处理意见的函》等相关文件的要求编制了《突发环境事件风险评估报告》专题附件。

（1）综合环境应急预案分十个部分，分别为总则、企业概况、应急组织机构与职责、预防与预警机制、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、应急保障、预案管理、附则等。

（2）总则包括编制目的、编制依据、事件分级、适用范围、工作原则、应急预案关系等。

（3）在应急预案外部衔接关系中对互相衔接的外部预案关系进行了说明，外部衔接的预案明确了本预案的上级预案为《咸宁市突发环境事件应急预案》《赤壁市突发环境事件应急预案》。

（4）在应急组织指挥体系与职责中，根据本企业内部组织架构，设立突发环境应急指挥部，下设指挥部办公室、疏散警戒组、事故救援组、环境监测组、医疗救护组、后勤保障组、信息联络组等，明确了各个应急工作组和现场应急工作小组的工作职责。

（5）预防与预警部分本着预防为主的原则，对危险源的监控和企业环境风险预防措施提出明确要求。对预警条件、预防措施是结合本企业的具体情况制定。针对本企业生产经营的特点，对危险源监控、总平面布置和建筑方面安全防范措施、营运过程风险防范措施等作了重点阐述。

（6）在应急处置部分制定了有效先期处置措施来防止污染物的扩散，根据本企业发生突发环境事件的危害程度、影响范围和本企业对事件的可控能力，对突发环境事件进行了响应分级，明确了各级突发环境事件的应急响应程序和启动程序，并结合企业的实际情况制定了应急监测方案。

（7）在应急终止章节中，明确了突发环境事件应急处置的条件、应急终止的程序和事故现场的保护措施、事故后的生态环境恢复措施、事故现场清洁净化和环境恢复的方法和要求等。

（8）在后期处置环节中，明确了应急设备维护保养、撤离和交接程序、受灾人员的安置和赔偿、恢复与重建、事后评估与总结、事故损失调查和责任认定等相关内容。

（9）在应急保障章节中，制定了为应对突发环境事件应急处置所能需提供的人力资源保障、资金保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、通信与信息保障、科学技术保障和其他必要的保障资源和措施。

（10）在企业内部监督管理中，制定了突发环境事件应急预案演练方式、演练组织与级别、演练准备、演练频次与范围、演练内容等演练要求，同时制定了各应急组织宣教培训要求、培训主要内容和员工在突发环境事件应急救援处置的奖励、惩罚、追究刑事责任的情形。

（11）参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）编制本应急预案。在编制《突发环境事件风险评估报告》过程中，在经充分了解企业基本情况、周边环境风险受体情况、涉及环境风险物质情况、生产工艺及污染源状况、厂区安全生产管理现状、现有环境风险防控与应急措施情况、现有应急物资与装备、救援队伍情况等情况后，在借鉴国内外同类企业突发环境事件有关经验教训的情况下，对企业突发环境事件做出情景分析和假设，确定最大可信事故，并对突发环境事件情景的源强、释放环境风险物质的释放途径、突发环境事件后果、风险防控与应急措施、应急资源配置情况进行了详细的分析；同时对本企业现有环境风险防控和应急措施差距进行分析，提出了完善环境风险防控和应急措施的实施计划。

- 三、征求意见及采纳情况说明

在编制《赤壁市德讯电子有限公司突发环境事件应急预案》过程中，征求了本企业各部门负责人和职工意见，沟通后积极采纳相关意见并进行修改。同时征求了可能受影响居民和单位的意见，主要针对突发环境事件发生时居民的联系、撤离等以及周边居民的应急环境保护，积极采纳所征求意见并对预案进行了完善。

- 四、评审情况

2024年11月16日，赤壁市德讯电子有限公司组织专家对《赤壁市德讯电子有限公司突发环境事件应急预案》（上会稿）进行了评审，评审专家一致认为该预案引用的法律、法规、标准正确，总体符合本企业对突发环境事件应急需求。评审会后，公司根据专家意见进行了修改，于2024年12月形成《赤壁市德讯电子有限公司突发环境事件应急预案》（备案稿），现呈报咸宁市生态环境局赤壁市分局备案。

- 表4-1 突发环境事件应急预案修改对照表

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 | 索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步核实项目实际建设情况，核实完善厂区平面布局情况和产品原辅材料使用情况，核查企业实验检测分析、危废等环节涉及环境风险物质，核实Q值。 | 重新核对项目实际建设、布局和原辅材料、产品及中间产品、污染物等情况，确定涉及的环境风险物质，核实Q值。 | 《风险评估报告》第7章 企业突发环境事件风险等级（P45）；第3.1节 公司基本信息（P5）；第3.3节 涉及环境风险物质情况（P11） |
| 2 | 结合实际完善外部可依托的应急物资内容调查;进一步梳理现有风险防控措施及差距分析，针对性完善整改计划内容。 | 结合实际完善外部可依托的应急物资内容调查;进一步梳理现有风险防控措施及差距分析，针对性完善整改计划内容; | 《风险评估报告》表5.4.3-1 环境应急资源差距分析（P43）；表5.5-1 需要整改内容一览表（P43） |
| 3 | 结合风险评估企业主要风险源和事故情形完善环境风险隐患排查重点区域环节和内容。 | 结合风险评估企业主要风险源和事故情形完善环境风险隐患排查重点区域环节和内容; | 《风险评估报告》第4.2 节突发环境事件情景源强分析（P27） |
| 4 | 分析企业与周边企业及园区基础设施的依托关系，结合企业及园区实际情况，分析应急池建设等短期内计划建设的措施实施的可行性，完善环境风险防控与应急措施整改目标及实施计划。 | 分析与园区基础设施的依托关系，分析应急池建设可行性，完善环境风险防控与应急措施整改目标及实施计划 | 《风险评估报告》表5.4.3-1 环境应急资源差距分析（P43）；表5.5-1 需要整改内容一览表（P43） |
| 5 | 按照《应急物资调查指南》的要求，分类完善应急物资调查表，充实企业须补充的应急物资清单等，并补充应急物资检修、保养、更换相关制度情况。 | 按照《应急物资调查指南》的要求，补充应急物资调查表，明确需补充的应急物资，完善应急物资管理维护更新制度。 | 《应急资源调查报告》表3.2.2-2 企业需补充应急物资一览表（P5），表5-2应急资源调查表（P12），《应急资源调查报告》第4章环境应急资源管理维护更新（P8） |
| 6 | 进一步规范文本及附图附件。 | 核对文本和附图附件。 | / |

目  录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.2.1 有关环境保护法律、法规、技术规范及标准	1

1.2.2 标准、技术规范	2

1.2.3 其它参考资料	2

1.3 适用范围	3

1.4 事故分级	3

1.4.1 国家分级	3

1.4.2 本项目分级	5

1.5 应急预案体系	5

1.5.1 本项目应急预案组成	5

1.5.2 风险应急预案的衔接	6

1.5.3 风险防范措施的衔接	7

1.6 工作原则	7

2 企业概况	9

2.1 公司概况	9

2.2 地理位置及自然条件	10

2.2.1 地理位置	10

2.2.2 地形、地貌	10

2.2.3 气候、气象	10

2.2.4 水文、水系	11

2.2.5 自然资源	11

2.3 生产基本情况	12

2.4 生产工艺流程及设备	14

2.4.1 主要生产设备	14

2.4.2 生产工艺流程	15

2.5 污染物的产生及排放	16

2.6 周边环境概况	17

2.6.1 环境空气质量现状	17

2.6.2 地表水环境现状	18

2.6.3 声环境质量现状	18

2.6.4 主要环境保护目标	18

2.7 风险识别	19

2.8 可能发生的突发环境事件及其后果分析	19

3 应急组织机构与职责	20

3.1 环保管理流程	20

3.2 应急组织体系	20

3.3 内部应急组织机构的职责	21

3.4 外部指挥与协调	25

4 预防与预警机制	26

4.1 预防	26

4.1.1 管理制度保障	26

4.1.2 环境风险隐患排查和监控	26

4.1.3 事件的预防措施	27

4.2 预警行动	29

4.2.1 预警分级	29

4.2.2 预警信息发布	30

4.2.3 行动	30

4.3 报警、通讯及联络方式	31

4.3.1 报警联络方式	31

4.3.2 内部通讯方式	31

5 信息报告与通报	33

5.1 内部信息报告	33

5.1.1 事故信息报告	33

5.1.2 事故信息通报	33

5.1.3 电话通报及联系词内容	33

5.2 外部信息报告	34

5.3 报告内容	34

5.4 信息通报的联络方式	35

6 应急响应与措施	36

6.1 分级响应机制	36

6.1.1 一级响应	36

6.1.2 二级响应	38

6.1.3 三级响应	39

6.2 响应程序	40

6.3 启动应急响应	41

6.4 应急处置	42

6.4.1 火灾爆炸伴/次生环境事件应急处置	43

6.4.2 化学品泄漏应急处置	48

6.4.3危废泄漏事故应急处置	46

6.4.4 废气治理设施故障应急处置	48

6.5 应急疏散与受伤人员现场救护	49

6.5.1 应急疏散	49

6.5.2 受伤人员现场救护	50

6.6 应急队伍调度及物资保障	51

6.7 扩大应急	52

6.8 应急监测	52

6.8.1 应急监测能力与监测方案	52

6.8.2 监测方法及标准	52

6.8.3 应急监测布点及采样要求	53

6.9 应急终止	54

6.9.1 应急终止条件	55

6.9.2 应急终止程序	55

6.9.3 监测和评估	55

7 后期处置	56

7.1 善后处置	56

7.1.1 应急设备维护、保养	56

7.1.2 撤点、撤离和交接程序	56

7.1.3 受灾人员的安置和赔偿	56

7.1.4 恢复与重建	56

7.2 评估与总结	56

8 应急保障	58

8.1 人力资源保障	58

8.2 财力保障	58

8.3 物资保障	59

8.4 通信保障	59

8.5 基本生活保障	59

8.6 人员防护	59

8.7 医疗急救保障	60

8.8 交通运输保障	60

8.9 治安维护	60

8.10 与周边单位及县级别应急预案关系	60

9 预案管理	61

9.1 应急预案演练	61

9.1.1 演练分类	61

9.1.2 演练内容	61

9.1.3 演练范围与频次	61

9.2 宣教培训	61

9.2.1 应急组织机构的培训	61

9.2.2 应急救援队伍的培训	62

9.2.3 操作人员的培训	62

9.2.4 公众教育	62

9.3 责任与奖惩	63

10 附则	64

10.1 术语和定义	64

10.2 预案解释	65

10.3 应急预案的修订	65

10.4 应急预案的备案	66

10.5 预案的实施与生效时间	66

附件

附件1 内部应急相关方联系电话

附件2 环境应急支持单位和应急场所信息

附件3 咸宁市环境应急管理专家库名单

附件4 环境应急物资装备清单

附件5 突发环境事件报告单

附件6 突发环境事件应急预案演练记录表

附件7 突发环境事件应急预案演练考核记录表

附件8 应急处置卡

附件9 专家评审意见

附件10 打分表

附图

附图1 地理位置图

附图2 厂区平面布置及雨污管网图

附图3 车间平面布置

附图4 应急响应流程图

附图5 应急物资分布图

附图6 疏散路线图

- 1 总则

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）和《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号），赤壁市德讯电子有限公司为查清企业目前存在的环境风险隐患，科学评估环境风险防控能力，客观界定环境风险等级，提高环境应急能力，同时为适应突发环境污染事故应急处置需要，促进本企业环境应急预案体系建设，充分发挥应急预案在事故预防和应急处置中的作用，切实提高本企业的应急处置能力，明确各个部门的应急工作职能，及时、科学、有效地指挥、协调应急救援工作，提高应急救援反应速度，在现场调查核实企业建设情况以及周边环境敏感目标的分布情况，生产设备、原辅料消耗情况及储存情况、产排污情况和应急人员物资储备情况基础上，于2024年12月编制完成了《赤壁市德讯电子有限公司突发环境事件风险评估报告》和《赤壁市德讯电子有限公司突发环境事件应急预案》。

- 1.1 编制目的

为进一步加强赤壁市德讯电子有限公司环境安全管理，提高突发环境事件的应对和处置能力，增强企业预警、现场处置能力，规定不同情景下应急处置人员的职责和分工，明确预警和处置措施，根据本公司生产的实际情况，在发生突发环境事件时快速、有序、高效地开展应急救援工作，最大限度降低事故发生和降低财产损失，迅速恢复正常生产，做到事故发生时应急措施稳健有序，特制订本应急预案。

- 1.2 编制依据

- 1.2.1 有关环境保护法律、法规、技术规范及标准

（1）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（2）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（3）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（4）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号）；

（5）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

（6）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急〔2019〕17号）；

（7）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告 2016年第74号）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（9）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；

（10）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（11）《湖北省环境保护厅突发环境事件应急预案》（鄂环办[2021]80号）；

（12）《咸宁市突发事件总体应急预案（修订稿）》（咸政发[2012]21号）；

（13）《咸宁市突发环境事件应急预案》（咸宁市政府办，2021年6月24日发布）；

（14）《赤壁市突发环境事件应急预案》（2020年2月28日发布）。

- 1.2.2 标准、技术规范

（1）《危险化学品目录》（2022年调整版）；

（2）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（3）《国家危险废物名录》（2021版）。

（4）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（6）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单；

（8）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（9）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（10）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（11）《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB42/1538-20198）；

（12）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单；

（13）《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）；

（14）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

（15）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（16）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）。

- 1.2.3 其它参考资料

（1）《赤壁市德讯电子有限公司年产120万件电子产品生产线建设项目环境影响评价报告表》及其批复，2024年9月；

（2）赤壁市德讯电子有限公司提供的其它资料。

- 1.3 适用范围

本应急预案适用于赤壁市德讯电子有限公司发生的各类突发环境事件应急救援、及周边企业突发环境事件需要请求支援时的应急联动。可能发生的环境事件包括企业可独立处置和需要外界力量参与两类。

若突发环境事件超过本企业处置能力时，应实施应急联动，在进行先期处置的同时，由应急总指挥向上级申请启动上级应急预案，配合执行上级的应急指挥部所要求的工作。

若周边企业单位发生突发事故或上级有关部门需要本企业应急支持时，本企业全力配合赤壁市生态环境部门、县政府或其他上级主管部门的调度，全面贯彻执行政府部门的应急指令。

- 1.4 事故分级

- 1.4.1 国家分级

根据《国家突发环境事件应急预案》，按照事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件、重大环境事件、较大环境事件和一般环境事件。

一、特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

3.因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

4.因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

5.因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

7.造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

二、重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

3.因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

4.因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

5.因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

7.造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

三、较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

3.因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

4.因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

5.因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

6. Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

7.造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

四、一般突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

1.因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

3.因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

4.因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

5. Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成院区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

6.对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 1.4.2 本项目分级

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）事件分级要求，结合本公司的实际情况，按照可能发生的突发环境事件的性质、严重程度、可控性和影响范围，本预案将突发环境事件分为三级，依次为一级、二级、三级。

具体分级指标见表1.4.2-1。

表1.4.2-1  突发环境事件分级标准一览表

| 事件分级 | 分级标准 |
| --- | --- |
| 重大环境事件 （一级，厂外级） | 火灾爆炸：电气线路、电气设备老化、故障，油墨、乙醇、各类胶水等化学品泄漏，引发大规模火灾爆炸，造成废气和消防废水严重污染周边环境，事故影响超出厂区控制范围、依靠厂区应急力量无法控制的。 |
| 较大环境事件 （二级，厂区级） | （1）火灾爆炸：电气线路、电气设备老化、故障，油墨、乙醇、各类胶水等化学品泄漏，引发火灾爆炸，废气和消防废水污染周边环境，事故影响依靠厂区应急力量能够及时控制的。 （2）化学品泄漏：油墨、乙醇、各类胶水等化学品发生泄漏，污染周边环境，事故影响依靠厂区应急力量能够及时控制的。 （3）废气治理设施故障：集气罩、活性炭吸附装置等废气治理设备大范围故障、失效，事故影响依靠厂区应急力量能够及时控制的。 |
| 一般环境事件 （三级，车间级） | （1）化学品泄漏：油墨、乙醇、各类胶水等化学品少量泄漏，事故影响控制在厂区局部，事发车间或部门能够及时控制的。 （2）废气治理设施故障：集气罩、活性炭吸附装置等废气治理设备故障、失效，事发车间或部门能够及时控制的。 （3）危废泄漏：随意丢弃危废，或一般固废与危废混装，导致危废弃置、泄漏，污染周边环境，事发车间或部门能够及时控制的。 |

- 1.5 应急预案体系

- 1.5.1 本项目应急预案组成

为应对赤壁市德讯电子有限公司可能发生的突发环境事件，采取相应的应急准备措施，并在发生紧急状态后作出响应，以减少环境影响，制定了本应急预案，主要内容包括：总则、企业概况、应急组织机构与职责、预防与预警机制、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、应急保障、预案管理、附则。

结合赤壁市德讯电子有限公司内部组织架构和经营管理体系，突发环境事件应急预案包括综合环境应急预案和重点岗位的现场处置预案二部分组成（表1.5.1-1）。本应急预案属于综合应急预案（突发环境事件应急预案）。企业同时制定了安全事故应急救援预案，加强安全生产管理。环境应急预案与安全事故应急救援预案之间相互协调，互为补充完善。

综合环境应急预案是总体阐述本公司突发环境事件的应急组织机构和职责、预案体系及相应程序、事件预防及应急保障、应急培训及预案演练等内容，是应对突发环境事故，开展应急处置工作的综合性文件。

现场处置预案是针对某个突发环境事故防控措施制定的处置方法。包括突发环境事件的危害、常见故障及事故特征、现场处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。

表1.5.1-1 公司应急预案体系清单

| 应急预案类型 | 数目 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 综合应急预案 | 1 | 赤壁市德讯电子有限公司突发环境事件应急预案 |
| 现场处置预案 | 1 | 现场处置应急预案 |

- 1.5.2 风险应急预案的衔接

1、应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事故时，公司信息联络组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向相关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向公司应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

2、应急救援保障的衔接

（1）公共援助力量：企业还可以联系赤壁市应急管理局、赤壁市消防队、赤壁市人民医院、咸宁市生态环境局赤壁市分局、咸宁市生态环境局、咸宁市公安局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

（2）专家援助：企业依托省、市、县有关专家，建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

3、应急培训计划的衔接

企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合赤壁市、咸宁市、湖北省开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与区域应急组织取得联系。

4、公众教育的衔接

企业对厂区及周边公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和区域相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散人群、防护污染。

5、与上下级应急预案的衔接

本企业突发环境事件应急预案在应急组织体系建立、预防预警机制、信息上报、应急响应与处置等环节与《赤壁经济开发区突发环境事件应急预案》《赤壁市突发环境事件应急预案》等相互衔接，本预案在原则上要符合上述预案的总体要求，在执行中，下级预案要服从上级预案的需要。

当企业发生突发环境事件超出控制，需要外界力量支持时（或周边企业发生突发事件，需要本企业应急力量支援时），本企业的应急组织在采取措施的同时根据本预案的报警程序向当地政府和有关环保部门应急指挥部上报、请求支援，实现本预案与上级应急预案的衔接，并实施与上级的应急联动。

本预案和外部应急预案衔接图如下：

图1.5.2-1本预案与地方政府应急预案衔接图

- 1.5.3 风险防范措施的衔接

（1）消防及火灾报警系统的衔接

采用电话报警，火灾报警信号报送至企业消防负责人，必要时报送至赤壁市消防队。

（2）应急救援物资的衔接

当企业应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在应急指挥中心或县应急中心协调下向其他企业请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从县内调度，对其他单位援助请求进行帮助。

- 1.6 工作原则

企业在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）以人为本，安全第一。环境应急的首要任务是保障员工身体健康、生命安全，减轻环境危害，减少财产损失，做好救援人员防护。

（2）统一领导，分级负责。在企业应急指挥部统一指挥下，各应急小组、各部门结合日常职责和权限，负责有关环境事故的应急管理和应急处置工作。

（3）依靠科学，依法规范。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

（4）预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故灾难应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、装备完善、预案演练等工作。

- 2 企业概况

- 2.1 公司概况

赤壁市德讯电子有限公司位于咸宁市赤壁市瑞通大道富康路16号赤壁市曙光生态农业科技有限公司内，租赁赤壁市曙光生态农业科技有限公司1栋1层厂房（以下简称1#车间）和1栋4层厂房的2~4层（以下简称2#车间），项目投资11000万元，建筑面积约8000平方米，年产蓝牙耳机120万件。

企业基本信息见表2.1-1，建设内容见表2.1-2。

表2.1-1企业基本信息一览表

| 单位名称 | 赤壁市德讯电子有限公司 | 地址 | 咸宁市赤壁市瑞通大道富康路16号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 437315 | 生产经营场所地址 | 咸宁市赤壁市瑞通大道富康路16号赤壁市曙光生态农业科技有限公司内 |
| 统一社会信用代码 | 91422302MAD59EPYXJ | 地理坐标 | 113度56分08.293秒，29度43分29.164秒 |
| 行业类别 | C2319包装装潢及其他印刷 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 C3952音响设备制造 | 主要生产线 | 年产120万件电子产品生产线 |

表2.1-2主要建设内容一览表

| 序号 | 工程类别 | 工程名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 注塑区 | 位于1#车间，面积约120m2，内置注塑机、干燥机，用于生产耳机壳等 |
|  |  | 拌料破碎区 | 位于1#车间，面积约30m2，内置拌料机、废料机、干燥机，用于生产耳机壳等 |
|  |  | 丝印房 | 位于2#车间二楼，面积120m2，内置丝印机，用于注塑件丝印 |
|  |  | 组装测试区 | 位于赁2#车间三楼，面积800m2，内置点胶机、热缩机、烙铁、测试仪等设备，用于蓝牙耳机的测试组装 |
| 2 | 储运工程 | 仓储区1# | 位于1#车间内北侧，面积为200m2，用于储存注塑原辅材料及成品 |
|  |  | 液体物料仓库 | 位于2#车间2楼北侧，面积8m2，用于存储项目液体物料 |
|  |  | 仓储区2# | 位于丝印房西侧，面积为700m2，用于储存丝印、组装工序中除液体物料以外的原辅材料及成品 |
| 3 | 辅助工程 | 办公区1# | 位于1#车间东北角，面积10m2，作为办公场所 |
|  |  | 办公区2# | 位于2#车间3楼东南角，面积150m2，作为办公场所 |
| 4 | 公用工程 | 供水 | 由当地供水管网提供 |
|  |  | 排水 | 进行雨污分流，污水依托厂区化粪池处理达标后通过市政污水管网排至赤壁市城东污水处理厂处理。 |
|  |  | 供电工程 | 项目用电由当地供电局提供 |
| 5 | 环保工程 | 废气 | 上料、破碎粉尘经集气罩收集后引至布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放 |
|  |  |  | 注塑成型废气经集气罩收集后通过管道引至二级活性炭吸附装置后经15m高排气筒（DA002）排放 |
|  |  |  | 丝印废气经集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置后经20m高排气筒（DA003）排放 |
|  |  |  | 点胶、擦拭有机废气经集气罩收集后通过管道引至二级活性炭吸附装置后经20m高排气筒（DA003）排放 |
|  |  |  | 焊接烟尘无组织排放 |
|  |  | 废水 | 厂区内办公生活污水经化粪池（位于赤壁市曙光生态农业科技有限公司南侧，设计处理规模为32m3/d）处理，后经市政污水管网排入赤壁市城东污水处理厂处理 |
|  |  | 固体废物 | 一般工业固体暂存于一般工业固废暂存间（位于2#车间3楼中部，面积为10m2），定期进行合理处置； 危险废物分类暂存于危废暂存间（位于2#车间2楼北侧，面积为5m2），定期移交给有资质的单位处置；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理 |
|  |  | 噪声 | 采用低噪声设备、生产设备全部位于室内且采用隔声、减震、消声等措施 |

- 2.2 地理位置及自然条件

- 2.2.1 地理位置

赤壁市位于湖北东南部、武汉市南部、长江中下游南岸，地处东经113°32'~114°13'，北纬29°28'~29°59'之间。东连咸安、南临崇阳，西接湖南临湘，北临嘉鱼、洪湖。赤壁市不仅是湘、鄂、赣三省交界的边缘重镇，而且是长江沿线和京广线经济开发带接点、三国旅游线与三峡旅游的交汇点，还是北上京、津，南下湘、粤的交通要道，东抵宁沪、西临巴蜀。市区东北距武汉112km，南距湖南岳阳90km。全市总面积1723km2。本项目位于咸宁市赤壁市瑞通大道富康路16号。

- 2.2.2 地形、地貌

赤壁市是幕阜余脉与江汉平原过渡地带，地形大势为西南至东南一带偏高，西北至东北一带略低，形成自南向北倾斜，山地、丘陵、岗地、平原依次排列。南部为海拔500m左右的低山群，大小山丘共百余座，其中最高的为赵李桥境内的柘坪观音尖，海拔852m。中部为海拔200m左右的丘陵岗地。西北部滨江湖地区为海拔50m左右的冲积平原，最低处神山镇的西梁咀聂家，海拔只有19.3m。

- 2.2.3 气候、气象

赤壁市属典型的亚热带季风气候区。由于季风环境影响，冬季盛行大陆来的极地气团，夏季盛行海洋来的热带气团，春夏两季为季风交替的过渡时期，年最多风向为东北风。由于地理位置、大气环流、地形的相互作用，形成雨量丰富，光照充足，气候温和，四季分明，严寒期短，无霜期长的气候特点。全市年平均气温16.9℃，多年平均降水量1500mm，无霜期247~261天。

- 2.2.4 水文、水系

赤壁市雨量充沛，湖泊众多，河港纵横，自流泉广布，水资源比较丰富。长江干流赤壁段全长24.69km，平均年过境水量6409亿m3。市内自南向北有潘河、陆水、汀泗河纵贯全境，与黄盖湖、柳山湖、西梁湖等大小湖泊相连，并注入长江，构成黄盖湖、陆水、西凉湖三大水系，流域面积4500km2。全市地表水主要来自降雨径流，陆水河丰水年径流量161000×104m3，平水年径流量126200×104m3，枯水年径流量89700×104m3，多年平均径流量达133400×104m3，多年平均枯水水位26.46m，枯水流量99.2m3/s，枯水流速0.185m/s。赤壁市地下水资源较丰富，有自流泉90处，总流量5.7m3/s，年产水9500×104m3。赤壁市丰富的水资源与地形组合在一起，形成环山错湖的地域特色。

- 2.2.5 自然资源

土壤以红壤土和水稻土为主。红壤土：赤壁市地处亚热带，高温多雨，植被繁茂，这是形成红壤土的良好环境。由于高温多雨，造成碱性物质的大量流失。那些不好活动的铁、锰等化学元素也常呈水化状态而有所移动。在移动时一遇干旱就脱水变成红色氧化铁和褐色氧化锰而固定下来，在干湿交替的变化中，经过铁锰风化层的反复积累而形成红壤土。水稻土：主要形成在热带和亚热带红土区域，是长期种植水稻所形成的一种耕作土壤。其主要特点是：有强烈的氧化还原作用，铁锰的淋溶沉淀作用十分显著，有机质的积累作用较强，含量大都为2.5~4.0%，肥力较强，是重要的产粮土壤。

赤壁市地带性植被是亚热带常绿阔叶与落叶阔叶混交林带，群落植被资源丰富、门类较齐全。全市现已查明的生物资源有2024种，其中树种300种，花卉115种，农作物品种358个，蔬菜品种60个，药用动、植物678种，天敌资源133种，水生生物180种，野生动物51种，珍稀动物52种，畜禽30种，草类67种。素有楠竹之乡、茶叶之乡、苎麻之乡、猕猴桃之乡、鱼米之乡的美称

赤壁市非金属矿产资源丰富，主要矿种有石灰石、煤、地下热水温泉、天然石英沙(河沙)，石灰石保有资源量64425.3万吨，煤保有资源量1335.71万吨；金属矿种主要有铁矿8处、锑矿2处、铜矿1处。赤壁市地表水资源量12.845亿立方米，地下水资源量2.559亿立方米，减去重复量2.139亿立方米，水资源总量13.265亿立方米，全市人均占有水资源量2551立方米，高于全国和全省平均水平。为充分利用水资源，新中国成立后，兴建大批蓄、引、提水工程，在一般干旱情况下，可保证全市工农业生产和人民生活用水。

- 2.3 生产基本情况

项目产品方案见表2.3-1。

表2.3-1 产品方案一览表

| 产品名称 | 型号 | 产量（万件/年） | 产品质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓝牙耳机 | DM02 | 50 | 《头戴耳机通用规范》（GB/T14471-2013） |
|  | K02BS | 10 |  |
|  | K02PRO | 10 |  |
|  | G06 | 30 |  |
|  | BW01 | 20 |  |
| 合计 |  | 120 |  |

本项目生产使用的原辅材料详见表2.3-2。原辅材料理化性质见附件。

表2.3-2 主要原辅材料一览表

| 序号 | 原料名称 |  | 年消耗量 | 最大储存量 | 主要成分 | 使用工序 | 储存位置 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注塑车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ABS塑料（ABS15E1） |  | 150t | 3t | ABS | 注塑成型 | 袋装，颗粒状；仓库1# | 外购 |
| 2 | ABS塑料（ABS758） |  | 10t | 1t | ABS |  |  |  |
| 3 | ABS工程塑料 |  | 10t | 1t | PC+ABS |  |  |  |
| 4 | POK塑胶料 |  | 10t | 1t | POK |  |  |  |
| 5 | PC改性料* |  | 10t | 1t | PC |  |  |  |
| 6 | PA塑胶料* |  | 10t | 1t | PA66 |  |  |  |
| 7 | PP塑胶料* |  | 20t | 1t | PP3015 |  |  |  |
| 8 | 色粉 |  | 48kg | 5kg | 颜料、扩散油、发光粉 |  | 袋装，粉状；仓库1# | 外购 |
| 丝印车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 丝印油墨 | 白色SY-102BA | 8kg | 1kg | 三乙二醇二甲基丙烯酸酯、二氧化钛、水合二氧化硅、环己酮、有机硅消泡剂 | 丝印 | 桶装，液体；仓库2 | 外购 |
|  |  | 水青650-406 |  | 1kg |  |  |  | 外购 |
|  |  | 浓中黄SY-209T |  | 1kg |  |  |  | 外购 |
|  |  | 鲜红SY-3028 |  | 1kg |  |  |  | 外购 |
|  |  | 黑色SY-501 |  | 1kg |  |  |  | 外购 |
|  |  | 中黄SY-209 |  | 1kg |  |  |  | 外购 |
|  |  | 特绿SY-601 |  | 1kg |  |  |  | 外购 |
|  |  | 银色SY-9012 |  | 1kg |  |  |  | 外购 |
| 2 | 开油水 |  | 2kg | 5kg | 异氟尔酮 |  | 桶装，液体；仓库2 | 外购 |
| 3 | 抹机水 |  | 10kg | 5kg | 石油醚 | 丝印机擦拭 | 桶装，液体；仓库2 | 外购 |
| 组装测试车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | W765水性胶 |  | 250kg | 12.5kg | 纯水40~45%，EVA树脂50~55%；助剂5% | 喇叭、喇叭罩组装 | 桶装，液体，仓库2 | 外购 |
| 2 | AP20A干性润滑剂 |  | 5kg | 1kg | 聚四氟乙烯3%，全氟己烷9%，全氟聚醚86%，其他2% | 转轴、支臂外盖组装 | 瓶装，液体，仓库2 | 外购 |
| 3 | FB-460快干胶 |  | 48L | 4L | a-氢基丙烯酸甲酯 | 支架内盖组装 | 瓶装，液体，仓库2 | 外购 |
| 4 | 6060H黄胶 |  | 112L | 11L | 乙酸乙酯28%，乙酸丁酯20%，二甲苯10%，聚苯乙烯丁二烯橡胶42% | 导光件、电池组装 | 桶装，液体，仓库2 | 外购 |
| 5 | 101溶剂 |  | 48L | 4L | 二甲苯 |  | 桶装，液体，仓库2 | 外购 |
| 6 | 728胶 |  | 240kg | 15kg | SBS(苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物) 粒子8%，松香树脂40%，溶剂油20%，醋酸乙酯17% | 喇叭组装 | 桶装，液体，仓库2 | 外购 |
| 7 | 抹字水 |  | 10kg | 5kg | 甲醇 | 擦拭不合格丝印图案、标志 | 桶装，液体；仓库2 | 外购 |
| 8 | 乙醇（99%） |  | 5kg | 5kg | 乙醇 | 擦拭精密零部件 | 桶装，液体；仓库2 | 外购 |
| 9 | 无铅锡线 |  | 38.4kg | 3.2kg | 锡 | 喇叭、电池线焊接 | 盒装，固体，仓库2 | 外购 |
| 10 | 吸塑盘 |  | 120万个 | 1万个 | / | 组装 | 袋装，固体，仓库2 | 外购 |
| 11 | 磨砂袋 |  | 120万个 | 1万个 | / |  |  | 外购 |
| 12 | 彩盒 |  | 120万个 | 1万个 | / |  |  | 外购 |
| 13 | 热缩袋 |  | 120万个 | 1万个 | / |  |  | 外购 |
| 14 | 成品充电线 |  | 120万个 | 1万个 | / |  |  | 外购 |
| 15 | 喇叭组件 |  | 240万套 | 2万套 | / |  |  | 外购 |
| 16 | 成品连接线 |  | 240万条 | 2万条 | / |  |  | 外购 |
| 17 | 成品喇叭 |  | 240万个 | 1万个 | / |  |  | 外购 |
| 18 | 电池 |  | 120万个 | 1万个 | / |  |  | 外购 |
| 19 | 充电板PCBA |  | 120万个 | 1万个 | / |  |  | 外购 |
| 20 | 主板PCBA |  | 120万个 | 1万个 | / |  |  | 外购 |
| 21 | 头戴弹簧线 |  | 120万条 | 1万条 | / |  |  | 外购 |
| 22 | 弹片 |  | 240万个 | 2万个 | / |  |  | 外购 |
| 23 | 头戴钢条 |  | 120万个 | 1万个 | / |  |  | 外购 |
| 注：*本项目外购的塑料原料均为新料，无再生塑料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.4 生产工艺流程及设备

- 2.4.1 主要生产设备

项目生产设备见表2.4.1-1。

表2.4.1-1 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 使用工序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注塑车间 |  |  |  |  |
| 1 | 注塑机 | 10台 | 注塑 | / |
| 2 | 拌料机 | 2台 | 配料 | / |
| 3 | 废料机 | 2台 | 破碎 | 用于不合格品破碎 |
| 4 | 干燥机 | 14台 | 原料干燥 | / |
| 丝印车间 |  |  |  |  |
| 5 | 丝印机 | 10台 | 丝印 | 8用2备 |
| 组装测试车间 |  |  |  |  |
| 6 | RF | 2台 | 测试 | / |
| 7 | 声学 | 3台 |  | / |
| 8 | ANC | 7台 |  | / |
| 9 | 喇叭半成品测试设备 | 5台 |  | / |
| 10 | 6151测MIC设备（吉高测试仪） | 2台 |  | / |
| 11 | 测试电源 | 3个 |  | / |
| 12 | 蓝牙一拖四测试仪 | 3套 |  | / |
| 13 | 超声波仪 | 2台 |  | / |
| 14 | 非标ANC测试仪 | 2台 |  | / |
| 15 | 3D点胶机 | 2台 | 组装 | / |
| 16 | 电动螺丝刀 | 48台 |  | / |
| 17 | 烙铁 | 36台 |  | / |
| 18 | 热缩机 | 1台 | 包装 | / |

- 2.4.2 生产工艺流程

图2.4.2-1 生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

干燥：由于各塑料颗粒均具有不同程度的吸水性，注塑过程水分对注塑效果有一定影响，故注塑前需将塑料颗粒进行电热烘干（温度在 80~90℃）以去除原料中可能混有的水分。由于塑胶原料为颗粒状，且干燥过程中物料为静置状态，故干燥过程无粉尘产生。根据物料理化性质，项目使用的ABS分解温度为270℃，PC分解温度为350℃，POK分解温度为220~240℃，PA66分解温度为310℃，PP分解温度大于350℃，故干燥时塑料原料不会发生分解，且干燥时温度较低，此环节主要产生水蒸气，不会有有机废气释放，故本项目干燥过程仅产生设备噪声及废包装袋。

混料：外购原材料和干燥后的塑胶原料按照一定比例人工倒入拌料机封闭式料桶，混合6min后通过拌料机下料口卸至不锈钢料箱中，料箱加盖。由于本项目混料过程中要添加粉状物料，故混料机上料时会产生颗粒物，混料过程还会产生废包装袋和设备噪声。

注塑成型：料箱中混合均匀的原料由风机抽取通过螺旋杆输送进入注塑机内加热熔融并注塑成型，经注塑机配套的冷却水塔冷却成型后得到所需的蓝牙耳机塑料件（冷却水不与塑胶粒直接接触，不添加任何药剂，循环使用，定期补充，不外排），注塑工序工作温度设定为200~220℃（电能加热）。注塑成型过程中会产生有机废气和设备噪声。

检验：注塑成型的半成品经过人工检验，不合格塑料件经废料机破碎后回用于生产，合格品进入下一步工序。破碎过程会产生粉尘和设备噪声。

丝印：项目利用丝印机对部分注塑件印刷上图案、标志等，丝印过程中会使用丝印油墨，当丝印过程中因油墨中溶剂挥发变干时，需要加入少量开油水，油墨和开油水的比例约为4:1。同时每天生产结束后会用抹布蘸取少量抹机水对丝印机进行擦拭。故丝印过程中会产生有机废气、设备噪声和废油墨桶。擦拭过程中会产生少量有机废气和废抹布、废溶剂桶、废印版。

组装：组装工序是将各零部件组装成成品耳机。本项目是利用胶水和焊接进行组装。焊接组装采用锡焊工艺，是用锡线作为主体合金材料连接金属的工艺，具体为用高温电烙铁蘸锡线至需要焊接部位，锡线熔化后将各零部件连接紧固。焊接会产生焊接烟尘（锡及其化合物）、锡渣及噪声。

胶水组装主要是工人利用点胶机在需要组装的部位点上胶水，利用胶水的粘性将各零部件连接紧固。点胶过程会产生有机废气和废胶包装。

同时组装过程中若发现丝印的图案、标志有瑕疵，需要用抹字水擦去有瑕疵的图案或者标志后返回丝印工序；组装过程中也需要用酒精对部分精密零部件进行擦拭。擦拭过程中会产生有机废气和废溶剂包装。

此外，组装过程中还会产生废包装纸箱。

测试：组装后的成品耳机利用测试仪检测，不合格品拆开重新组装，合格品进入包装环节。拆分过程中会产生废零部件、废电路板。

包装入库：将检验合格的产品装入包装盒，打包后存入仓库。

- 2.5 污染物的产生及排放

主要的污染物包括大气污染物、水污染物、固体废弃物以及噪声，产生及排放情况见表2.5-1。

表2.5-1 污染物产生及排放情况一览表

| 类别 | 污染源/工序 |  | 主要污染因子 | 措施、去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎、混料机上料 |  | 颗粒物 | 混料机上料、破碎粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）外排 |
|  | 注塑成型 |  | 非甲烷总烃 | 注塑成型废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置过处理后通过15m排气筒（DA002）外排 |
|  | 丝印 |  | 非甲烷总烃 | 丝印废气经集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置后经20m高排气筒（DA003）排放 |
|  | 焊接 |  | 焊接烟尘（锡及其化合物） | 无组织排放 |
|  | 点胶、擦拭 |  | 非甲烷总烃 | 点胶废气经集气罩收集后通过管道引至二级活性炭吸附装置后经20m高排气筒（DA003）排放 |
| 废水 | 办公生活污水 |  | COD、BOD5、NH3-N、SS | 办公生活污水经化粪池处理，后经市政污水管网排入赤壁市城东污水处理厂处理 |
| 噪声 | 各生产设备 |  | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、加强设备维护保养、隔声、减振、消声 |
| 固废 | 一般工业固废 | 干燥、混料 | 废包装袋 | 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给物资回收公司 |
|  |  | 检验 | 不合格品 | 破碎后回用于生产 |
|  |  | 组装 | 废包装箱 | 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给物资回收公司 |
|  |  | 测试 | 废零部件 | 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给物资回收公司 |
|  |  | 锡焊 | 锡渣 |  |
|  |  | 废气处理 | 粉尘 | 收集后回用于生产 |
|  | 危险废物 | 设备维护保养 | 废机油 | 收集后暂存于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 |
|  |  |  | 废油桶 |  |
|  |  |  | 含油抹布和手套 |  |
|  |  | 点胶 | 废胶包装 |  |
|  |  | 擦拭 | 废溶剂包装 |  |
|  |  | 丝印 | 废油墨包装 |  |
|  |  |  | 废溶剂包装 |  |
|  |  |  | 废印版 | 由厂家更换后带走 |
|  |  | 丝印机擦拭 | 废抹布 | 收集后暂存于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 |
|  |  |  | 废溶剂包装 |  |
|  |  | 测试 | 废电路板 | 由厂家带走 |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 | 收集后暂存于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 办公生活 | 办公生活垃圾 | 统一收集后交由环卫部门清运 |

- 2.6 周边环境概况

- 2.6.1 环境空气质量现状

本项目位于咸宁市赤壁市瑞通大道富康路16号，所在区域属于“二类区域”，现状执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。根据咸宁市生态环境局2023年发布的《2023年度咸宁市环境质量报告书》中关于赤壁市主要污染物SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5年平均浓度数据，大气污染物PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3的监测浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值，项目所在区域环境空气质量为达标区。

表2.6.1-1 赤壁市2023年空气污染物平均浓度一览表

| 监测因子 | SO2（μg/m3） | NO2（μg/m3） | PM10（μg/m3） | PM2.5（mg/m3） | CO（μg/m3） | O3（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测结果 | 5 | 9 | 42 | 26 | 1100 | 143 |
| 标准值 | 60 | 40 | 70 | 35 | 4000 | 160 |
| 占标率 | 8.3% | 22.5% | 60% | 74.3% | 27.5% | 89.4% |
| 达标分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

- 2.6.2 地表水环境现状

根据咸宁市生态环境局2023年发布的《2023年度咸宁市环境质量报告书》中主要河流水环境质量中陆水河中黄龙镇、陆溪口监测断面环境质量监测数据，陆水河各监测断面水质现状达标，能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。根据2022年3月12日～3月14日《赤壁经济开发区年度环境检测》中的数据，赤马港水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体水质标准。综上所述，赤马港和陆水河水质均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求，区域水环境质量良好。

- 2.6.3 声环境质量现状

湖北星诚检测技术有限公司于2024年8月30日对项目周边敏感点声环境质量现状进行检测，检测结果见下表。

表2.6.3-1 项目区域声环境质量现状监测及评价结果一览表  单位：dB(A)

| 时间及编号 |  | 点位 | 噪声监测结果 |  | 执行标准 |  | 达标状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 08.30 | N1 | 项目西侧沙子岭小区 | 64.5 | 53.1 | 70 | 55 | 达标 |
|  | N2 | 项目西侧在建赤壁市砂子岭保障性住房 | 66.9 | 53.1 | 70 | 55 | 达标 |

由监测结果可见，项目周边敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，说明项目所在区域声环境质量良好。

- 2.6.4 主要环境保护目标

厂区周边环境敏感目标分布情况见表2.6.4-1。

表2.6.4-1 项目环境保护目标一览表

| 类别 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 规模 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 大气环境保护目标 | 下庄小区 | 113.93540113 | 29.72702272 | 居民 | 约2400人 | 二类 | N | 215 |
|  | 国林小区 | 113.94064632 | 29.72579991 | 居民 | 约1200人 |  | E | 433 |
|  | 唐家岭 | 113.93287272 | 29.72463418 | 居民 | 约1300人 |  | W | 251 |
| 大气、声环境保护目标 | 沙子岭小区 | 113.93516475 | 29.72477670 | 居民 | 约1600人 | 大气二类，声环境4a类 | W | 33 |
|  | 在建赤壁市砂子岭保障性住房 | 113.93510032 | 29.72466713 | 居民 | / |  | W | 34 |
| 水环境保护目标 | 赤马港 | / | / | 河流 | 小河 | Ⅲ类 | S | 140 |

- 2.7 风险识别

结合项目风险评估报告第7章节总结结果，本企业同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级表示为一般[一般-大气（Q0-M1-E1）+ 一般-水（Q0-M1-E3）]。

- 2.8 可能发生的突发环境事件及其后果分析

结合《赤壁市德讯电子有限公司突发环境事件风险评估报告》中事故等级的界定情形，项目生产过程中风险因素归纳为：

表2.8-1 可能发生的突发环境事件及其后果分析

| 序号 | 突发事件 | 形成原因 | 事故类型 | 后果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸 | 电气线路、电气设备老化、故障，油墨、乙醇、各类胶水等化学品泄漏，引发火灾爆炸 | 火灾爆炸 | 废气、消防废水排入周围环境中，将对水、大气、土壤环境造成污染。 |
| 2 | 化学品泄漏 | 油墨、乙醇、各类胶水等化学品发生泄漏 | 化学品泄漏 | 对水、大气、土壤环境造成污染 |
| 3 | 废气治理设施故障 | 集气罩、活性炭吸附装置等废气治理设备故障、失效 | 污染防治设施故障 | 对大气环境造成污染 |
| 4 | 危废泄漏 | 随意丢弃危废，或一般固废与危废混装，造成危废泄漏 | 危废泄漏 | 对水、大气、土壤环境造成污染 |

- 3 应急组织机构与职责

- 3.1 环保管理流程

赤壁市德讯电子有限公司设置一名主要负责人专职管理环保、安全等工作，企业法人对环保管理进行日常监督、管理和实施。环保管理岗位人员具体职责如下：

（1）熟练掌握环境保护法律、法规，全面落实企业的环境保护规划、计划和措施，定期对环境状况检查及环境保护工作落实情况；

（2）拟定各项环保规定，负责组织污染源状况分析和环境质量评价；

（3）配合上级部门做好环境监测和各类环保资料的统计上报建档工作；

（4）参与污染治理设施涉及方案的评审，建造监管、监督环保设施正常、安全、稳定运行，同时负责对环保设施的完善与环保整改方案的设计、整改工程的施工监管，并配合发展基建部门进行施工验收；

（5）广泛开展环境保护知识的宣传，普及环境保护科学知识，提高全体员工的环境保护意识，推动环保工作顺利、有效地进行；

（6）负责环境监测的管理工作，负责环境监测内、外方面的联系和协调工作；

（7）负责固废分类处理的监控。

- 3.2 应急组织体系

为防范和处置上述突发环境事件，企业成立突发环境事件应急救援指挥部（以下简称“应急指挥部”），由徐东升任总指挥，应急指挥部协调通知各救援队伍、周边居民。应急指挥部下设6个应急专业组，应急组织结构框架如下图3.2-1。

图3.2-1 应急组织结构框架图

备注：

1、如遇到紧急情况，由各组负责人直接指挥和协调各项工作，如不在岗位时，则按照顺序代理上岗，直接指挥其工作。

2、指挥领导手机应保持24小时内进行待机状态，以便应急时随时联系。

3、其他人员必须服从指挥，随时听候加入救援行动，及时主动到有关场所提取救援器材等。

4、其他救援单位包括赤壁市人民医院、赤壁市消防救援队、咸宁市生态环境局赤壁市分局等单位。

- 3.3 内部应急组织机构的职责

企业设立突发环境事件应急指挥部，指挥部下设办公室，对突发环境事件预警和处置进行统一指挥协调。由总指挥徐东升和相关负责人、企业员工组成，日常工作由企业应急指挥部办公室兼管。发生重大污染事故时，法人徐东升任总指挥，负责应急救援工作的组织和指挥，突发环境事件应急指挥部设在企业会议室。若总指挥不在时，副总指挥、应急指挥部办公室主任依次代理总指挥，全权负责应急救援工作。企业突发环境事件应急救援指挥部职责：

（1）贯彻执行国家、咸宁市政府、赤壁市政府及上级主管部门关于突发环境污染事故发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

（2）组织制定、修改环境污染事故应急救援预案，组建环境污染事故应急救援队伍，有计划地组织实施环境污染事故应急救援的培训和演习。

（3）审批并落实环境污染事故应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

（4）检查、督促做好环境污染事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时阻止和消除有毒有害物质的泄漏。

（5）批准应急救援的启动和终止。

（6）及时向主管环境保护部门报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

（7）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（8）协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

（9）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、居民提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

表 3.3-1  应急指挥部成员清单

| 应急小组 | 姓名 | 应急指挥职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 （应急指挥办公室） | 徐东升 | 总指挥 | 18688313129 |
|  | 余薇 | 副总指挥 | 15171591097 |
| 疏散警戒组 | 余薇 | 组长 | 15171591097 |
|  | 冷亚琴 | 组员 | 17707156265 |
|  | 张倩 | 组员 | 15272652800 |
| 事故救援组 | 宋五洲 | 组长 | 15718159960 |
|  | 张倩 | 组员 | 15272652800 |
| 环境监测组 | 叶亚丽 | 组长 | 15172740863 |
|  | 张倩 | 组员 | 15272652800 |
| 医疗救护组 | 沈文 | 组长 | 18867538876 |
|  | 王维 | 组员 | 15327823831 |
| 后勤保障组 | 沈文 | 组长 | 18867538876 |
|  | 王维 | 组员 | 15327823831 |
| 信息联络组 | 沈文 | 组长 | 18867538876 |
|  | 王维 | 组员 | 15327823831 |

表3.3-2 应急指挥部成员及各工作小组职责

| 名称 | 组成人员 | 日常职责 | 应急状态下工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 徐东升 | 全面负责企业工作；组织应急预案的编制和修订；审核、批准应急预案；审核、批准综合和专项应急预案的演练方案；审批应急费用；组织应急队伍建设、指挥应急机构运作。 | 全面指挥应急机构开展工作；发布II级预警解除和应急响应的启动、终止指令；审定并签发向上一级应急指挥中心和政府相关部门的突发事件情况报告；审定并发布突发事件信息；负责或授权指定代表向相关政府部门、媒体等通报事故原因、救援进展及社会公众急需了解的情况等。 |
|  | 副总指挥/办公室主任 余薇 | 协助总指挥落实企业各项应急工作；协助总指挥、副总指挥组织应急预案的编制和修订；协助总指挥审核应急预案；协助总指挥审核综合和专项应急预案的演练方案；协助总指挥组织应急队伍建设、指挥应急机构运作。 | 协助总指挥开展应急工作；现场协调各应急专业组分工合作；、总指挥、副总指挥不在岗且未授权指定代表行使其职责时，代理执行总指挥职责。 |
| 疏散警戒组 | 余薇 冷亚琴 张倩 | 编制警戒疏散设备、器材需求计划并落实；负责警戒疏散设备、器材登记、管理；参与应急预案编制、修订、培训和演练。 | 听到疏散信号后，指挥人员疏散；保证所有人（员工和外来人员）从工作区域疏散；疏散后负责各部门列队站，指挥各部门负责人清点人数后汇总；将疏散结果向指挥部报告；在事故现场设置警戒线，不允许不必要人员和车辆进入，对事故现场外围区域进行保护，建立应急救援“绿色通道”；配合医疗救护组或外来组织抢救伤员；外来医疗救护组织到来时引导救援组织进入现场。 |
| 事故救援组 | 宋五洲 张倩 | 参与制订并落实安全、环保管理制度；排查环保安全隐患，落实环保安全设施整改计划；编制应急救援物资、防护器材等需求计划并落实；组织编制与应急工作相关的人员培训计划，并负责应急培训工作总结；负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、居民提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料；组织编制、修订环境应急预案；负责组织制订企业突发事件应急预案的演练方案，并组织实施、总结和评估；收集与本企业环境安全相关的资料、法律法规、标准规范等进行宣贯、培训；负责企业发生的各类突发事件及处置情况的收集和汇总工作；承担应急指挥部交办的其它任务。 | 接受现场指挥部的统一指挥，负责落实企业发生的各类突发事件的人员抢救、现场灭火、设备抢修、污染物拦截、回收等抢险工作；持续跟踪事件发展动态，及时向应急指挥部汇报、请示并落实指令；派出现场指挥部的组成人员，参加现场应急工作；按照应急指挥部指令，负责组织调动和协调企业应急资源及外部救援单位应急救援力量；提出初步事故调查报 |
| 信息联络组 | 沈文 王维 | 实时更新公司内、外部应急资源的联系方式，确保事故发生时，内、外应急队伍的联系方式真实有效；负责通讯维护，保障突发事件信息传递的畅通；熟悉应急参与部门、人员的联系方式和通讯录，以及并能快速的通知上级应急单位和外部应急机构；指导并协助基层单位做好政策解释工作。 | 承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报；编制新闻发布方案，决定新闻发布内容，负责新闻发布，接受记者采访；收集、跟踪舆论，及时向上级或有关部门汇报、通报情况；通过各种方式，针对性地解疑释惑，澄清事实，批驳谣言，引导舆论。 |
| 环境监测组 | 叶亚丽 张倩 | 掌握公司涉及的主要原辅材料、工艺流程和污染物的基本情况，与上级生态环境部门及环境监测机构保持日常联系。 | 负责对事故现场及周边环境中的有毒有害物质进行监测，必要时请求专业环境监测机构提供支持； |
| 后勤保障组 | 沈文 王维 | 负责公司生产经营账务处理和公司资金统筹，保障救援物资采购、更新、更换所需资金；负责对应急工作的物资采购费用做出预算；参与编制公司应急救援物资需求计划，负责应急救援物资采购、物资供应； 负责突发事件应急处置费用的审计工作；负责公司相关款项收付工作，提供采购安全设施、用品所需资。 | 准备应急防护用品，放置在应急物资室，并定期清理和维护；在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资送到事故现场；负责厂区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，预防和打击违法活动，维护厂区交通秩序；负责厂区内车辆及装备的调试。 |
| 医疗救护组 | 沈文 王维 | 医疗救护设备维护、检查、档案记录；常备药品管理。 | 转移伤员至安全区域，并对伤员进行紧急处理；必要时向指挥部申请外部支援；护送伤员到相应医院抢救，并向指挥部随时报告伤员病情变化情况。 |

- 3.4 外部指挥与协调

企业组织应急救援的能力有限，应急处置技术、设备不完善，发生突发环境事件时，可能需要依托社会及相关政府机构。企业在发生突发环境事件时，紧紧依托赤壁市以及咸宁市的应急救援组织机构、队伍、装备和物资等区域应急资源，更好应对突发环境事件。当发生突发环境事件时，由企业应急指挥中心与赤壁市政府、咸宁市生态环境局赤壁市分局进行应急联动。

表3.4-1 应急联动外部机构电话

| 单位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 火警 | 119 |
| 交通事件 | 122 |
| 公安 | 110 |
| 急救中心 | 120 |
| 赤壁市人民政府 | 0715-5353105 |
| 咸宁市中心医院 | 0715-8896000 |
| 赤壁市人民医院 | 0715-5369000 |
| 咸宁市生态环境局 | 0715-8271319 |
| 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 0715-5355351 |
| 赤壁市公安局 | 0715-5263411 |
| 赤壁市应急管理局 | 0715-5353630 |
| 赤壁市水利和湖泊局 | 0715-5351315 |
| 赤壁市自然资源和规划局 | 0715-5350659 |
| 赤壁经济开发区 | 0715-5069001 |

- 4 预防与预警机制

针对所涉及的危险源，采取相应的安全防范措施，以便能够及时发现事故隐患，第一时间采取紧急措施，避免事故发生或扩大，确保装置安全运行，避免环境事故发生。

- 4.1 预防

- 4.1.1 管理制度保障

企业建立、实施适用的环境保护制度和标准化作业规范，包括但不限于以下制度：

（1）环境保护责任制度。企业成立应急工作领导小组、特种设备安全生产领导小组，明确从企业领导到各车间、工作人员的环境保护职责，特别是环境保护装置的维护、维修岗位人员的职责。

（2）环境保护目标与考核制度。明确环境保护目标，将环境保护目标纳入年度部门、个人的绩效考核中，对出现管理失误导致突发环境事件的，予以“一票否决”。

（3）环境保护装置的维修保养制度及操作规程。

（4）企业针对各个可能发生环境污染事件的环节，制定《事故隐患整治制度》《消防安全管理制度》等一系列规章制度。

- 4.1.2 环境风险隐患排查和监控

企业严格落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，要立即报告咸宁市生态环境局赤壁市分局。

1、为加强风险源的日常监控，工作人员采取以下监控措施：

（1）设立专门的机构负责人员安全、环境工作，建立日常巡回检查制度，每次检查都做情况记录，发现隐患及时汇报。

（2）员工必须熟练掌握各种应急设施的使用方法。

（3）了解掌握项目内风险物质的危险特性及应急处理方法。

（4）加强管理，在生产、储存、废物处置等各个环节明确责任主体，建立相应的管理制度，使企业的各项工作有章可循，各项运行状况可控。

2、项目内风险源主要为生产区，重点采取以下监控措施：

（1）所在区域设置专职的安全管理员，实行轮岗制，班班到位，安全交接，责任人对各风险点进行安全检查，发现设备设施故障和污染事故等情况第一时间上报，采取应急措施，并疏散在岗人员；

（2）关注天气情况，收集气象资料，暴雨、雷电等极端天气和汛期来临之际做好防护或停止作业。

- 4.1.3 事件的预防措施

1、总平面布置和建筑方面安全防范措施

（1）在选址、设计、施工过程中给予充分重视。建、构筑物的防火距离达到规范设计要求，提高基础结构的抗震强度，确保环境污染物在一般的自然灾害下不发生泄漏。

（2）为了企业环境安全，设有安防、消防系统，包括：监控系统、消防系统等。

（3）危化品实行分区分类管理的原则，设立危化品储存区。

2、火灾爆炸伴/次生事故预防措施

（1）设置醒目的杜绝明火标志、标语。

（2）生产区、仓储区、危化品储存区应远离明火，严禁在上述区域吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品以及相应的禁忌物带入厂区内。

（3）加强特种设备巡检、维护，确保处于正常状态。

（4）健全、完善消防设施，配齐干粉灭火器，并培训员工熟练使用。

3、物料泄漏预防措施

（1）生产区、仓储区、危化品储存区定人管理，培训合格，持证上岗。

（2）设置醒目警示标志，设置防爆、防火、防潮、防静电、防泄漏、防火花等措施，熟知化学品安全技术说明书和应急处置卡，建立进出库登记制度。

（3）电气设备、线路、照明灯具具备防爆功能。

（4）严禁烟火。不得携带火种进入生产区、仓储区、危化品储存区，上述区域禁止一切明火作业。

（5）操作中按规范穿戴个体劳动防护用品和整理装束，并及时清理个体劳动防护用品。

（6）使用安全有效的工具，定期检查设备状态，机械设备运转时，操作者不得离开工作岗位，机械安全装置必须按规定正确使用，严禁拆卸，严格按照规程操作。使用的刀具、工夹具以及加工的零件等一定要装卡牢固，不得松动。

4、危废泄漏预防措施

（1）危险废物贮存间门口张贴危险废物标识和危废信息板，暂存间门口内侧需要设置围堰或截流设施，专人管理危险废物贮存间。

（2）危险废物贮存间地面应做好硬化（且表面无裂隙）及“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），暂存间内张贴企业《危险废物管理制度》。

（3）装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘（或围堰）内并在容器粘贴危险废物标签。固态危废包装需完好无破损并悬挂（张贴）危险废物标签，并按要求填写。

（3）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断，应设置搬运通道、人员运输通道，墙上张贴对应的危废名称。

（4）危废暂存间应有渗漏收集措施。

（5）危险废物存放处张贴危废标签，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内防止泄漏。

（6）建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。

4、事故发生后污染治理对策措施

根据污染物的性质及事故类型，事故可控性、严重程度和影响范围，事故现场的应采取职下应急措施：

（1）备齐救援物资，部分应急救援设施（如灭火器、电工工具等）可在车间现场获得，其它应急物资和急救药品由公司进行调配，当产生备货不足或无相关物资时应就近向外采购。

（2）针对不同的事故类型，应采取不同的工程技术手段进行处理，其主要包括：灭火、点火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆压、泄压、转移和收集等。

（3）尽快查明事故原因，根据现场情况，通过采取关闭阀门、停止操作作业或改变工艺流程、物料走副线、进行局部停车、减负荷运行等手段切断事故源。

（4）发生事故液体进入雨水管网，由现场应急人员关闭雨水排放口，堵住厂区围墙外所有雨水出口，待事故处理完毕后将事故废水拖运至污水处理厂进行处理。

（5）事故发生后由现场人员通过呼叫或喊话的方式通知周围人员逃离现场，人员撤退时应根据既定路线撤退至临时聚集地点，然后再转至安全区。人员撤退过程中由安全疏散和警戒组织负责人员疏导工作，保证整个撤退过程有序进行，应急指挥部应根据当天出勤情况对厂区事故范围内人员进行逐一清点。

（6）现场指挥根据应急人员的汇报内容初步判定事故范围，根据当天主导风向、风速、气压等备件，划定危险区和安全区，并派出应急监测队伍进行料地监测，根据监测结果具体划分出现场隔离区；然后由安全疏散和警戒组负责布置安全警戒线，禁止无关人员和车辆进入事故区域。

（7）一旦发生废气治理设施故障，应立即停止相关生产线生产，截断废气源，先排空内部残留废气，及时检修。

- 4.2 预警行动

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发环境污染事件的预警进行分级。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。具体流程图如下：

图4.2-1 预警流程图

根据生产过程中发现的事件预兆，企业应急救援指挥机构应采取以下措施：

（1）及时发布和传递预警信息，按程序向相关领导报告；

（2）下达预警指令，启动预警行动方案，执行相应预防性处置措施；

（3）密切跟踪事态发展，检查措施执行情况做好相应的应急准备；

（4）企业应急机构根据现场情况进入应急准备阶段；

（5）一旦达到事件标准时，启动相应的应急预案。

- 4.2.1 预警分级

当发生突发环境事件时，应立即预警，并启动本预案，企业报警信号系统按照突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发环境污染事故的预警分为三级，具体如下：

一级预警：当符合下列条件之一时，可发布一级预警：

火灾爆炸：电气线路、电气设备老化、故障，油墨、乙醇、各类胶水等化学品泄漏，引发大规模火灾爆炸，造废气和消防废水严重污染周边环境，事故影响超出厂区控制范围、依靠厂区应急力量无法控制的。

二级预警：当符合下列条件之一时，可发布二级预警：

（1）火灾爆炸：电气线路、电气设备老化、故障，油墨、乙醇、各类胶水等化学品泄漏，引发火灾爆炸，废气和消防废水污染周边环境，事故影响依靠厂区应急力量能够及时控制的。

（2）化学品泄漏：油墨、乙醇、各类胶水等化学品发生泄漏，污染周边环境，事故影响依靠厂区应急力量能够及时控制的。

（3）废气治理设施故障：集气罩、活性炭吸附装置等废气治理设备大范围故障、失效，事故影响依靠厂区应急力量能够及时控制的。

三级预警：当符合下列条件之一时，可发布三级预警：

（1）化学品泄漏：油墨、乙醇、各类胶水等化学品少量泄漏，事故影响控制在厂区局部，事发车间或部门能够及时控制的。

（2）废气治理设施故障：集气罩、活性炭吸附装置等废气治理设备故障、失效，事发车间或部门能够及时控制的。

（3）危废泄漏：随意丢弃危废，或一般固废与危废混装，导致危废弃置、泄漏，污染周边环境，事发车间或部门能够及时控制的。。

- 4.2.2 预警信息发布

企业及时通过互联网、手机短信、当面告知等渠道、方式向附近有可能受到影响的居民发布预警信息。

- 4.2.3 行动

当发生突发环境事件时，应立即预警，并启动本预案，企业报警信号系统按照突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发环境污染事故的预警分为两级，具体如下：

一级预警：发生一级事故启动一级警报，展开应急救援，第一时间阻断污染源，控制污染扩散范围，同时依照程序立即向政府相关职能部门报告。

二级预警：发生二级事故启动二级警报，展开应急控制措施，依照程序对存在的危险源进行处置，并举一反三对其他可能存在的风险源进行排查，立即向厂区内应急指挥部报告。

三级预警：发生三级事故启动三级警报，展开应急控制措施，依照程序对存在的危险源进行处置，并举一反三对其他可能存在的风险源进行排查，立即向厂区内应急指挥部报告。

根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降低或解除。进入预警状态后，应当采取的措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告；

（3）停止生产，切断污染源；

（4）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（5）指令各环境应急处置队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态的进展情况。

（6）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致污染扩大的行为和活动。

（7）调集环境应急所需物资和设备，确保应急处置工作。

- 4.3 报警、通讯及联络方式

- 4.3.1 报警联络方式

公司建立24小时有效的报警装置，并设昼夜值班室，当发现有隐患时，应在第一时间通知当天值班人员，并迅速联系应急救援办公室，及时组织起应急救援小组，在最快时间内排除事故，当发生突发污染事故时，污染事故发现者应根据本预案相关要求立即报警。

- 4.3.2 内部通讯方式

表4.3.2-1  内部通讯方式一览表

| 应急小组 | 姓名 | 应急指挥职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 （应急指挥办公室） | 徐东升 | 总指挥 | 18688313129 |
|  | 余薇 | 副总指挥 | 15171591097 |
| 疏散警戒组 | 余薇 | 组长 | 15171591097 |
|  | 冷亚琴 | 组员 | 17707156265 |
|  | 张倩 | 组员 | 15272652800 |
| 事故救援组 | 宋五洲 | 组长 | 15718159960 |
|  | 张倩 | 组员 | 15272652800 |
| 环境监测组 | 叶亚丽 | 组长 | 15172740863 |
|  | 张倩 | 组员 | 15272652800 |
| 医疗救护组 | 沈文 | 组长 | 18867538876 |
|  | 王维 | 组员 | 15327823831 |
| 后勤保障组 | 沈文 | 组长 | 18867538876 |
|  | 王维 | 组员 | 15327823831 |
| 信息联络组 | 沈文 | 组长 | 18867538876 |
|  | 王维 | 组员 | 15327823831 |

- 4.3.3外部通讯方式

表4.3.3-1 外部通讯方式一览表

| 单位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 火警 | 119 |
| 交通事件 | 122 |
| 公安 | 110 |
| 急救中心 | 120 |
| 赤壁市人民政府 | 0715-5353105 |
| 咸宁市中心医院 | 0715-8896000 |
| 赤壁市人民医院 | 0715-5369000 |
| 咸宁市生态环境局 | 0715-8271319 |
| 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 0715-5355351 |
| 赤壁市公安局 | 0715-5263411 |
| 赤壁市应急管理局 | 0715-5353630 |
| 赤壁市水利和湖泊局 | 0715-5351315 |
| 赤壁市自然资源和规划局 | 0715-5350659 |
| 赤壁经济开发区 | 0715-5069001 |

- 5 信息报告与通报

- 5.1 内部信息报告

当发生环境事故或发现有隐患时，应在第一时间通知当天值班人员，企业24小时值班电话15171591097。因值班电话更换时，应及时告知每一位工作人员。

- 5.1.1 事故信息报告

（1）一级事故：在岗人员应立即电话汇报企业应急指挥部办公室和总指挥，总指挥决定启动环境应急预案，并及时向咸宁市生态环境局赤壁市分局及有关政府部门报告事故情况。应急指挥部组织、指挥、协调各应急反应小组进行应急处置行动。在处置完现场后，企业应急指挥部向咸宁市生态环境局赤壁市分局报告备案。

（2）二级事故：在岗人员报应急指挥部办公室和总指挥，总指挥组织救援排险。事故排除（应急救援结束）后上报咸宁市生态环境局赤壁市分局备案。

（3）三级事故：在岗人员报应急救援办公室，企业应急指挥部办公室主任组织救援排险。

（4）企业应急救援指挥部负责调解事态发展，总指挥根据事故的情况决定应急响应规模和级别。若发生重大环境污染事故，总指挥宣布启动应急预案，并通知指挥部成员单位负责人，及时做好应急准备。

- 5.1.2 事故信息通报

为确实达到良好通知效果，通知内容制定如下：

（1）----警报：“紧急通报!----发生泄漏（爆炸、火灾）!地点：----，疏散方向、路径----，抢救编组人员----各就各位，执行抢救（三遍）”。

（2）疏散警报“疏散通报!非紧急应变编组人员（人员、车辆）---- ，现在开始（准备）疏散，疏散路线经----，向----方向疏散（三遍）”。

（3）解除警报：“各位员工请注意!突发环境事件已停止，请疏散员工返回岗位（二遍）”。

- 5.1.3 电话通报及联系词内容

电话通知内容必须清楚、简明。主要内容包括：

（1）通报人姓名；

（2）污染事故发生时间、地点；

（3）意外状况描述；

（4）事故报告；

（5）处置措施；

（6）其他事项。

- 5.2 外部信息报告

发生环境事件后，根据不同预警响应级别，报告咸宁市生态环境局赤壁市分局，如果污染程度较大，由赤壁市生态环境分局在第一时间内上报咸宁市级相关部门，协助深入调查。

发生重大突发环境污染事故，事故为一级预警，影响厂区及周围环境，企业应急指挥部应在获取事发信息后立即上报咸宁市生态环境局赤壁市分局，若污染已经开始扩散，则咸宁市生态环境局赤壁市分局在现场调查后，上报咸宁市级相关部门，协助深入调查。报告责任人为企业应急指挥部办公室主任。

发生较大突发环境污染事故，事故为二级预警，影响厂区及周围环境，企业应急指挥部应在事发1小时内上报咸宁市生态环境局赤壁市分局。报告责任人为企业应急指挥部总指挥。

发生一般污染事故，事故为三级预警，在岗人员报告企业管理人员，再由企业管理人员向相关领导报告，并组织救援排险。报告责任人为事发工段负责人。若一般污染事故仅发生危险源区域范围内，对厂外环境影响较小，并未造成人员中毒伤亡，仅靠厂区成员处置即能完成，在完成污染处置后，由企业有关负责人上报企业应急指挥部备案。

- 5.3 报告内容

（1）突发环境事件发生的时间、地点以及类型；

（2）发生事故时正在进行的生产工序、可能涉及的危险化学品的种类，

（3）排放污染物的种类、数量、人员伤亡情况、直接经济损失；

（4）突发环境事件已经对大气、水域及土壤外部环境造成影响的范围、潜在的危害程度，事件可能的转化方式及趋向；

（5）已经采取的应急措施；

（6）可能受影响的区域及采取的措施建议；

（7）情况紧急时，事故现场人有关人员可以直接向咸宁市生态环境保护局赤壁分局、赤壁市应急管理局报告。

- 5.4 信息通报的联络方式

企业针对不同等级环境事件，信息通报的部门和联系方式见下表5.4-1。

表5.4-1 各级环境事件信息通报联系方式一览表

| 事件级别 | 通报部门 | 24h联系电话 | 报告责任人 | 报告时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级事件 | 企业应急指挥部 | 值班电话：15171591097 救援电话：15171591097 | 事发工段负责人 | 事发1小时内 |
|  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 0715-2362745 | / | / |
| 二级事件 | 企业应急指挥部 | 值班电话：15171591097 救援电话：15171591097 | 企业应急指挥部办公室主任 | 事发1小时内 |
|  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 0715-2362745 | / | / |
| 一级事件 | 企业应急指挥部 | 值班电话：15171591097 救援电话：15171591097 | 企业应急指挥部总指挥 | 即发即报（15分钟内） |
|  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 0715-2362745 | / | / |
|  | 咸宁市生态环境局 | 0715-8271319 | / | / |

- 6 应急响应与措施

- 6.1 分级响应机制

按照突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件的预警分为不同的等级。等级依次为三级（对应一般环境事件）、二级（对应较大环境事件）、一级（对应重大环境事件）。

三级（对应一般环境事件）：已经发生一般环境污染事件，仅需要事故工段和部门参与应急，可申请应急指挥部办公室组织救援小组支援。

二级（对应较大环境事件）：已经发生较大环境事件，需要企业全部力量参与应急救援。

一级（对应重大环境事件）：已经发生重大环境事件，需要企业和社会力量参与应急救援。

表6.1-1 响应分级与事件分级对照表

| 序号 | 事故类型 | 响应等级/对应事故等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级环境事件 | 二级环境事件 | 三级环境事件 |
| 1 | 火灾爆炸 | 电气线路、电气设备老化、故障，油墨、乙醇、各类胶水等化学品泄漏，引发大规模火灾爆炸，造成废气和消防废水严重污染周边环境，事故影响超出厂区控制范围、依靠厂区应急力量无法控制的 | 电气线路、电气设备老化、故障，油墨、乙醇、各类胶水等化学品泄漏，引发火灾爆炸，废气和消防废水污染周边环境，事故影响依靠厂区应急力量能够及时控制的/ | / |
| 2 | 化学品泄漏 | / | 油墨、乙醇、各类胶水等化学品发生泄漏，污染周边环境，事故影响依靠厂区应急力量能够及时控制的。 | 油墨、乙醇、各类胶水等化学品少量泄漏，事故影响控制在厂区局部，事发车间或部门能够及时控制的。 |
| 3 | 废气治理设施故障 | / | 集气罩、活性炭吸附装置等废气治理设备大范围故障、失效，事故影响依靠厂区应急力量能够及时控制的。 | 集气罩、活性炭吸附装置等废气治理设备故障、失效，事发车间或部门能够及时控制的。 |
| 4 | 危废泄漏 | / | / | 随意丢弃危废，或一般固废与危废混装，导致危废弃置、泄漏，污染周边环境，事发车间或部门能够及时控制的。 |

- 6.1.1 一级响应

事件涉及的有害影响可能扩大到公司外一级公共区，已启动公司应急响应无法有效控制的事件，只有社会力量可以控制环境事件。如下列情形：

火灾爆炸：电气线路、电气设备老化、故障，油墨、乙醇、各类胶水等化学品泄漏，引发大规模火灾爆炸，造成废气和消防废水严重污染周边环境，事故影响超出厂区控制范围、依靠厂区应急力量无法控制的。

如市政府及有关部门成立现场应急指挥部，企业应急指挥部向上移交指挥权，企业应急指挥部及各应急小组全力服从配合政府应急队伍的工作，并在上级指挥下做好如下工作：

（1）企业应急指挥部总指挥徐东升、副总指挥余薇向上级指挥部说明事故情况，包括事故发生的时间、地点、污染源、事发区域及周边风险物质、人员伤亡情况、事故发展趋势和已采取的应急措施等，并配合上级指挥部做好企业各应急小组的指挥工作；

（2）应急指挥部办公室主任余薇提供事故区域平面布置、管网、工艺流程、危险化学品、周边区域情况和其它有关资料；

（3）事故救援组组长宋五洲结合抢险成员专长做好抢险队伍现场调配，各现场抢险组成员应当按照上级指令做好协同、配合和支援；

（4）后勤保障组组长沈文提供企业现有应急物资供上级统一调配，并组织及时将物资运送至指定部位；

（5）疏散警戒组组长余薇组织做好本企业员工的疏散工作，并配合周边单位做好疏散工作，在上级部门到达前实施厂区警戒，禁止无关人员进入，当上级部门到达后配合继续做好警戒疏散工作；

（6）信息联络组组长沈文根据上级指令，组织及时通告周边单位事故情况，并联系企业各应急小组迅速采取应急响应；

（7）环境监测组组长叶亚丽组织配合做好应急监测工作。

（8）医疗救护组组长沈文组织转移伤员至安全区域抢救，组织车辆、联系医院，并陪同伤员到相应医院抢救。

图6.1.1-1 一级响应流程图

- 6.1.2 二级响应

二级（厂界级）

事件涉及的有害影响为公司范围内，启动公司应急响应可得到有效控制的事故，但其影响预期不会扩大到公司外公共区域。如下列情形：

（1）火灾爆炸：电气线路、电气设备老化、故障，油墨、乙醇、各类胶水等化学品泄漏，引发火灾爆炸，废气和消防废水污染周边环境，事故影响依靠厂区应急力量能够及时控制的。

（2）化学品泄漏：油墨、乙醇、各类胶水等化学品发生泄漏，污染周边环境，事故影响依靠厂区应急力量能够及时控制的。

（3）废气治理设施故障：集气罩、活性炭吸附装置等废气治理设备大范围故障、失效，事故影响依靠厂区应急力量能够及时控制的。

对于二级环境事件，公司可通过自身的应急能力将事件控制在厂区内，则启动二级响应，由总指挥徐东升负责指挥，组织相关应急小组开展应急工作，视现场情况，总指挥可指令授予应急指挥部某成员行使总指挥职权。

图6.1.2-1 二级响应流程图

- 6.1.3 三级响应

三级（车间级）

事件涉及的有害影响为各个车间工段；这类突发环境事件可能需要投入整个事件所属车间的应急救援力量才能控制，但一般不会影响到事件所属车间以外其他区域。如下列情形：

（1）化学品泄漏：油墨、乙醇、各类胶水等化学品少量泄漏，事故影响控制在厂区局部，事发车间或部门能够及时控制的。

（2）废气治理设施故障：集气罩、活性炭吸附装置等废气治理设备故障、失效，事发车间或部门能够及时控制的。

（3）危废泄漏：随意丢弃危废，或一般固废与危废混装，导致危废弃置、泄漏，污染周边环境，事发车间或部门能够及时控制的。

三级应急响应启动现场处置方案，及时告知有关负责人和应急指挥部办公室主任，并进行有效监控，根据事故发展决定是否上报和扩大应急。三级应急指挥由应急指挥部办公室主任指挥，或者授权事发工段和部门相关人员指挥应急处置。

图6.1.3-1三级响应流程图

- 6.2 响应程序

（1）公司应急响应程序分为接警、预警、判断响应级别、应急启动、控制及救援行动、扩大应急、应急终止和后期处置等步骤。公司应急响应流程见图6.2-1。

图6.2-1 赤壁市德讯电子有限公司环境事件应急响应程序

- 6.3 启动应急响应

根据突发环境事件预警级别，由现场应急指挥部先行指挥应急救援行动，企业应急指挥部接警后，应急指挥部领导成员进入应急事件处理程序，启动相应的应急预案进行分级响应。

（1）三级突发环境事件响应由现场应急指挥部指挥应急响应行动，避免事态扩大。三级突发事件响应处置原则：

①统一指挥、分工合作。三级应急响应启动后，现场应急指挥部各个在岗人员应立即由部门负责人指挥，由部门负责人根据预案分工情况开展工作，同时报告总指挥。

②保障人员安全。所有参加应急行动的人员必须经过一定的专业培训，并在保障自身安全的情况下参与应急行动，应急行动中以优先处理伤员、再处理事件为原则。

③及时控制，防止事件扩大。三级应急响应中，应急行动应及时处置，应急材料应用应本着就近原则，防止环境事件的升级，将事件控制在初发状态，消除可能的次生、再生灾害。

④及时报告。应急响应启动后2个小时内将环境事件情况报告给咸宁市生态环境局赤壁市分局；当环境事件有新的发展以及事件失控或应急响应升级时，现场应急指挥部指挥必须及时上报咸宁市生态环境局赤壁市分局、县应急管理局、县政府，以便启动响应应急措施。

（2）二级突发环境事件响应：当事件确认为二级突发环境事件响应或升级为二级突发环境事件响应时，在公司应急总指挥徐东升及应急指挥部成员到达现场前，由现场负责人指挥应急响应行动；公司应急总指挥到达现场后，立即接管现场应急指挥。二级突发事件处置原则：

①以前期控制为主，同时及时抢救、疏散人员，根据突发事件应急处置程序和处置方案要点、危险化学品事故区域划分原则建立警戒线；

②各个应急工作组根据本预案的要求，带领本组人员开展相应的应急行动；

③根据情况启动与相邻单位应急联动；

④根据事件发展情况，现场应急行动总指挥在1个小时内必须向咸宁市生态环境局赤壁市分局汇报情况；

⑤在应急处置中应本着“以人为本、及时控制、及时消除、及时报告”的原则。

（3）一级突发环境事件响应：当事件确认为一级突发环境事件响应或升级为一级突发环境事件响应时，在公司应急指挥部成员到达现场前，由现场应急指挥组指挥应急响应行动；公司应急总指挥到达现场后，立即接管现场应急指挥。一级突发事件处置原则：

①应急指挥部除遵循二级突发环境事件响应的要求外，应立即向县应急管理局、县消防大队、咸宁市生态环境局赤壁市分局乃至市级有关部门请求支援，同时请求市人民政府、县人民政府启动突发事件应急预案；

②当上级部门应急指令到达后，公司应急指挥部必须贯彻执行；

③当上级应急指挥人员到达现场后，公司应急指挥部总指挥应立即报告事件的情况和已采取的措施，服从上级应急指挥人员的指挥，积极配合各项应急处置工作。

- 6.4 应急处置

1、应急处置原则

（1）发生突发环境事件后，应急救援人员首先抢救现场受伤人员，要及时把现场中毒、受伤人员救出现场。

（2）在抢救受伤人员的同时，要及早切断危险源和堵塞泄漏点。

（3）及时把可能波及的危险源进行隔离封闭，控制事故的发展趋势。

（4）发生突发环境事件时，一定要坚持先自救的原则，及时把事故消灭在初始状态，无力自救的要及时上报县政府或生态环境部门，由政府或生态环境部门介入指挥救援。

2、应急处置分类

（1）火灾爆炸事故应急处置

（2）化学品泄漏事故应急处置

（3）废气治理设施故障应急处置

（4）危废泄漏事故应急处置

- 6.4.1 火灾爆炸伴/次生环境事件应急处置

（1）信息报告

发生火灾爆炸事故后，现场人员要立即向部门负责人报告，并上报应急指挥部（电话：15171591097），应急指挥部接到报告后，自下而上逐级报告或救援。如火势继续蔓延，不易控制、迅速报火警119，请求外部支援。本公司制定有安全生产专项应急预案，发生火灾爆炸时，应急指挥部将适时启动安全生产专项应急预案，并上报赤壁市应急管理局，请求支援，并服从上级统一指挥。

报告内容：

1）单位发生事故概况；

2）事故发生单位、发生地点、时间等；

3）事故的简要经过、伤亡情况、伤害程度、涉及范围等；

4）事故发生原因的初步判断；

5）事故发生后已采取的措施及当前事故抢险情况等。

（2）处置措施

1）事故发生部门应当立即组织开展现场急救工作，同时向应急指挥部上报事故信息，请求应急救援。应急指挥部接到报警后立即启动应急预案，应急指挥部办公室、信息联络组通知各应急小组赶赴现场，发生事故部门应积极开展自救、互救。根据现场危害程度和具体情况，疏散、撤离可能受到事故波及的人员；

2）疏散警戒组组织人员迅速离开危险源，保护现场。及时标明危险区域，封锁危险场所，划定警戒区，必要时实行其他控制措施；

3）事故救援组切断相关部位电源，立即组织人员转移易燃物料，堵塞泄漏物料，防止次生、衍生事件的发生，尽快回复生产和社会秩序；采用机械加压送风等防烟措施，使该区域的空气压力高于火灾区域的空气压力、防止烟气的侵入，控制火灾的蔓延；

4）现场应急指挥部根据事故发生部门现场的情况，决定是否启动安全生产专项预案。当启动专项预案或事故扩大时，应立即向当地政府相关部门报告，并请求支援。根据职责分工安排有关人员做好应急救护人员的引导；

5）疏散警戒组应当立即进一步采取措施，彻底隔离危险源，设置警戒线，封锁事故现场，防止无关人员进入，为其他人员应急救援工作创造安全的救援环境；

6）医疗救护组应当立即采取措施开展现场急救工作，同时，提出下一步医疗的建议；

7）事故得到控制后，应当立即开展事故调查，为尽快事故恢复创造条件；

8）在应急状态下，各部门应当调动一切力量和应急资源，努力控制、降低人员伤亡程度；

9）当事故有可能出现扩大的苗头时，应急指挥部应当及时向政府有关部门请求社会支援，上级部门到达后上交指挥权并服从指挥；

10）厂区雨水排口设阀门，一旦发生火灾、爆炸后立即切断雨水排口阀门，使事故废水截留在厂区内，事故后采用罐车拖运至污水处理厂处理。

（3）应急物资与装备保障

火灾爆炸发生时，后勤保障组应及时调用应急所需的装备：消防物资如灭火器、消防沙等，医疗救护设备如药箱、车辆等，防护物资如防护手套等，警戒疏散物资如指示牌、警戒线等，以及水泵、电工常用工具等其他设备。

（4）人员疏散

1）人员疏散由疏散警戒组统一进行组织，明确下达“什么原因导致什么位置火灾爆炸，通过什么通道向什么区域疏散，到什么地方集结”指令。

2）疏散顺序原则是先危险后一般、先人员后财物、先火灾爆炸区后外围、先通道后房间、先出口后内部。

3）在疏散路径上指定人员组织引导、指示出口，并适当控制流量，在出口处安排专人指示集结方向，疏散人员不准中途停留或者返回。

4）设备/装置使用人在撤离前，利用最短的时间，关闭该区域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。

5）人员在安全地点以部门为单位进行集合，由部门在场职位最高人员清点人数，并向现场指挥部报告人员情况。若发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

6）当事故危急周边单位或社区时，现场指挥部直接联系当地政府主管部门以及周边单位、村居负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。

（5）伤员救护

1）伤员救护主要由医疗救护组负责。

3）将伤者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；

4）对呼吸、心跳停止者，立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；

5）脱去被染污者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗；

6）使用特效药物治疗；严重者送医院观察治疗。

- 6.4.2化学品泄漏应急处置

（1）信息报告

发生油墨、乙醇、各类胶水等化学品泄漏后，现场人员要立即向部门负责人报告，并上报应急指挥部（电话：15171591097），应急指挥部接到报告后，自下而上逐级报告或救援。如化学品泄漏不易控制、引发火灾爆炸，迅速报火警119，请求外部支援。

报告内容：

1）单位发生事故概况；

2）事故发生单位、发生地点、时间等；

3）事故的简要经过、伤亡情况、伤害程度、涉及范围等；

4）事故发生原因的初步判断；

5）事故发生后已采取的措施及当前事故抢险情况等。

（2）处置措施

1）发生油墨、乙醇泄漏事件后，第一发现人应立即切断电源，同时报告分管负责人和应急办公室，包括流失、泄漏、扩散的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度等。由应急办公室视事故危害程度报告生态环境、县应急管理局等部门。

2）发现乙醇泄漏时，疏散警戒组根据泄漏的扩散情况建立警戒区，事故救援组视现场具体情况做好防护后进入现场。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

3）当发生火灾事故时，小火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火，大火用喷水或喷水雾方式灭火。另外，对储存区域进行冲洗降温，撤离周围易燃可燃物品等方法控制火势。火灾事故中产生的消防废水，截留在雨水管网中，提前堵住厂区内雨水口。事故结束后将截留的消防废水采用罐车拖运至污水处理厂处理。

4）医疗救护组应积极抢救受伤者、疏散人员，让窒息人员立即快速转移至安全区域。当人员发生烧伤时，立即将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用洁布包扎伤面，避免伤处污染，严重者立即送医院救治。

5）地面采用混凝土防渗，不设下水口，如发生泄漏或遗撒及消防产生的废水采用消防沙设围堰进行围堵，抽水泵进行收集，不外排。

6）信息联络组通知维修部门对储存区和容器设备进行维修。

（3）应急物资与装备保障

化学品泄漏发生时，后勤保障组应及时调用应急所需的装备：消防物资如消防沙等，医疗救护设备如药箱、车辆等，防护物资如防护手套等，警戒疏散物资如指示牌、警戒线等，以及水泵、电工常用工具等其他设备。

（4）人员疏散

1）人员疏散由疏散警戒组统一进行组织，明确下达“什么原因导致什么位置化学品泄漏，通过什么通道向什么区域疏散，到什么地方集结”指令。

2）疏散顺序原则是先危险后一般、先人员后财物、先泄漏区后外围、先通道后房间、先出口后内部。

3）在疏散路径上指定人员组织引导、指示出口，并适当控制流量，在出口处安排专人指示集结方向，疏散人员不准中途停留或者返回。

4）设备/装置使用人在撤离前，利用最短的时间，关闭该区域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。

5）人员在安全地点以部门为单位进行集合，由部门在场职位最高人员清点人数，并向现场指挥部报告人员情况。若发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

6）当事故危急周边单位或社区时，现场指挥部直接联系当地政府主管部门以及周边单位、村居负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。

（5）伤员救护

1）伤员救护主要由医疗救护组负责。

3）将伤者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；

4）对呼吸、心跳停止者，立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；

5）脱去被染污者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗；

6）使用特效药物治疗；严重者送医院观察治疗。

- 6.4.3危废泄漏事故应急处置

（1）信息报告

发生危废泄漏后，现场人员要立即向部门负责人报告，并上报应急指挥部（电话：15171591097），应急指挥部接到报告后，自下而上逐级报告或救援。如危废泄漏不易控制、引发火灾爆炸，迅速报火警119，请求外部支援。

报告内容：

1）单位发生事故概况；

2）事故发生单位、发生地点、时间等；

3）事故的简要经过、伤亡情况、伤害程度、涉及范围等；

4）事故发生原因的初步判断；

5）事故发生后已采取的措施及当前事故抢险情况等。

（2）处置措施

1）发现危废泄漏时，发现人员应立即采取积极的隔离措施，同时向公司应急指挥部报告，应急指挥部采取相应救援措施。

2）对已泄漏的危废，设置装有木屑的沙袋进行围堵，尽量将已泄漏危废收集至固定油桶内，同时再用砂土等沿有泄漏方向撒到水泥地面进行吸收处理。油桶内收集的危废送到有资质的单位进行集中处理，吸收危废后的沙砂土按危险废物委外处置。

3）发生泄漏引起火灾，应采用二氧化碳、干粉灭火器和沙土灭火，如需用水降温灭火，须采用雾状水。避免水流直接喷射危化品溶液上，以免喷溅伤人。

4）疏散警戒组视情况安排人员撤离。

5）应急处理人员要做好自身防护。

（3）应急物资与装备保障

危废泄漏发生时，后勤保障组应及时调用应急所需的装备：消防物资如消防沙等，医疗救护设备如药箱、车辆等，防护物资如防护手套等，警戒疏散物资如指示牌、警戒线等，以及水泵、电工常用工具等其他设备。

（4）人员疏散

1）人员疏散由疏散警戒组统一进行组织，明确下达“什么原因导致什么位置危废泄漏，通过什么通道向什么区域疏散，到什么地方集结”指令。

2）疏散顺序原则是先危险后一般、先人员后财物、先泄漏区后外围、先通道后房间、先出口后内部。

3）在疏散路径上指定人员组织引导、指示出口，并适当控制流量，在出口处安排专人指示集结方向，疏散人员不准中途停留或者返回。

4）设备/装置使用人在撤离前，利用最短的时间，关闭该区域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。

5）人员在安全地点以部门为单位进行集合，由部门在场职位最高人员清点人数，并向现场指挥部报告人员情况。若发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

6）当事故危急周边单位或社区时，现场指挥部直接联系当地政府主管部门以及周边单位、村居负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。

（5）伤员救护

1）伤员救护主要由医疗救护组负责。

3）将伤者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；

4）对呼吸、心跳停止者，立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；

5）脱去被染污者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗；

6）使用特效药物治疗；严重者送医院观察治疗。

- 6.4.4 废气治理设施故障应急处置

（1）信息报告

发生废气治理设施故障后，现场人员要立即向部门负责人报告，并上报应急指挥部（电话：15171591097），应急指挥部接到报告后，自下而上逐级报告或救援。如废气泄漏不易控制、危害范围较大，应迅速报生态环境部门，请求外部支援，并服从上级指令安排和统一指挥。

报告内容：

1）单位发生事故概况；

2）事故发生单位、发生地点、时间等；

3）事故的简要经过、涉及范围等；

4）事故发生原因的初步判断；

5）事故发生后已采取的措施等。

（2）处置措施

1）发现废气治理设施故障，第一发现人立即向分管负责人和应急指挥部报告事件信息，包括废气治理设施故障后气体污染物的性质、排放量、严重程度、可控能力、影响范围等。

2）疏散警戒组根据事故情况、发生地风向风速以及大气稳定度分析可能受影响的范围和程度，确定需要疏散的人员和疏散路线。

3）事故救援组组织查故障原因，停止生产，降低污染物危害。

4）信息联络组联系维修单位对废气治理设施进行检修，废气污染防治设备设施空车运行正常后，恢复生产。

5）若事件超过企业应急范围和应急能力，向赤壁市生态环境部门汇报事件情况，请求应急支援。

（3）应急物资与装备保障

废气泄漏事故发生时，后勤保障组应及时调用应急所需的装备如电工常用工具、指示牌、警戒线等。

（4）人员疏散

1）人员疏散由疏散警戒组统一进行组织，明确下达“什么原因导致什么位置废气泄漏，通过什么通道向什么区域疏散，到什么地方集结”指令。

2）疏散顺序原则是先危险后一般、先人员后财物、先事故区后外围、先通道后房间、先出口后内部。

3）在疏散路径上指定人员组织引导、指示出口，并适当控制流量，在出口处安排专人指示集结方向，疏散人员不准中途停留或者返回。

4）设备/装置使用人在撤离前，利用最短的时间，关闭该区域内运营的设备。

5）人员在安全地点以部门为单位进行集合，由部门在场职位最高人员清点人数，并向现场指挥部报告人员情况。若发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

6）当事故危急周边单位或社区时，现场指挥部直接联系当地政府主管部门以及周边单位、村居负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。

（5）伤员救护

1）伤员救护主要由现场指挥部医疗救护组负责。

2）将伤者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；

3）对呼吸、心跳停止者，立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；

4）使用特效药物治疗；严重者送医院观察治疗。

- 6.5 应急疏散与受伤人员现场救护

- 6.5.1 应急疏散

厂内员工应急疏散由疏散警戒组负责（责任人：余薇，电话15171591097），厂外受影响单位和居民应急疏散由警戒疏散组配合地方政府、村居委会等完成。

根据应急救援工作需要，划分禁区、暖区、除污区和冷区（图6.5-1），组织厂区人员及周边群众向冷区疏散。具体措施如下：

（1）当事故危急周边单位或社区时，由应急指挥部向当地乡镇政府报告，同时电话或当面通知周边单位和村居，提出要求组织撤离疏散。周边居民在企业信息联络组和疏散警戒组以及居委会、物业指引下向上风向疏散。现场总指挥应明确告知“什么原因导致什么位置火灾（泄漏、爆炸），通过什么通道向什么区域疏散，到什么地方集结”。

（2）疏散顺序原则是先危险后一般、先人员后财物、先泄漏区后外围、先通道后房间、先出口后内部。疏散警戒组应协同周边村居委会、物业维护疏散秩序，指明疏散方向和路径。在路口处应有人员引导，避免周边居民误入危险区域；要阻止逆向跑、窜、推撞、挤压情况发生；有人倒下，要立即扶起，防止踩踏事故发生。

（3）在疏散路径上指定人员组织引导、指示出口，并适当控制流量，在出口处安排专人指示集结方向，疏散人员不准中途停留或者返回。分别到达指定的集合地。遇特殊情况由现场最高总指挥根据现场情况选择集合地，发出指令。

（4）设备/装置使用人在撤离前，利用最短的时间，关闭该区域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。

（5）疏散警戒组应当配合周边村居委会、物业在集合地点对疏散的居民人数进行清点，并继续寻找滞留在事故影响区的人员，帮助其安全撤离。同时应及时向总指挥报告疏散情况。若发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

图6.5.1-1 救援疏散示意图

- 6.5.2 受伤人员现场救护

受伤人员现场救护由医疗救护组负责（责任人：沈文，电话18867538876），各应急小组应积极配合。

（1）现场救治

①抢救受伤人员是应急救援的首要任务。在应急救援行动中，及时、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率，减少事故损失的关键。在事故现场，不论患者还是救援人员都要进行适当的防护。

②选择有利地形设置急救点。

③作好自身及伤病员的个体防护。

④防止发生继发性损害。

⑤应至少2～3人为一组集体行动，以便相互照应。

⑥所用的救援器材具备防爆功能；当现场有人受到化学品伤害时，应立即进行现场急救。

⑦受伤人员送就近的医院进行救治。

（2）医院救治

①按受伤人员受伤特点，分类选择相应专业医院（急救电话：120）；

②在专业医院救治能力相当的时候，遵循就近就医的原则；

③当伤员较多，医院救护车不能及时转移伤员时，企业派车协助转移。

（3）注意事项

①进现场人员必须会使用、佩戴防毒面具，并且检查防毒面具是否能正常使用。使用中如闻到有毒气体味或感到呼吸不适时应立即停止工作，迅速撤离现场，呼吸新鲜空气，同时检查防毒面具问题及时更换合格防毒面具；

②正确选用消防器材并确保正常投用；

③正确对受伤人员进行救治；

④如果造成人员昏迷晕倒，将中毒人员迅速抬到宽敞的地方和上风口，加强通风，并送往急诊室进行救治；

⑤如果泄漏造成人员皮肤触油者，立即用水冲洗；

⑥现场应急处置能力确认及人员安全防护；

⑦根据现场事故情况，操作工必须结合自身条件以及现场所具有的自救条件，对现场应急能力作出有效判断，能自救的立即采取自救措施，同时汇报组长现场情况，以便其对救援人员作出合理安排。

⑧进入现场，呼吸防护：佩戴过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜，提供安全淋浴和洗眼设备。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶手套。

- 6.6 应急队伍调度及物资保障

（1）应急救援的调集方式与负责人员

企业突发环境事件时，由当班主管或工作人员根据相应分级对事故级别进行判断，当事故达到一、二级对应的条件时，及时向应急指挥部办公室和总指挥报告，启动应急预案，通知各应急小组组长和各指挥部成员，各应急小组组长接到通知后立即集结各组组员赶赴事故现场进行救援。

（2）应急物资数量、位置，以及可获得的方式

企业按预案及上级主管部门的要求配备应急物资，为便于应急响应，分布于厂区应急位置，救援人员可直接取用。应急物资的日常管理由后勤保障组负责。当发生突发环境事件时，可联系周边企业和单位，或由企业消防应急设施供应商紧急提供消防应急设施。

- 6.7 扩大应急

当事态的发展超出企业的应急处置能力，需要请求外部应急相关方（如政府生态环境、应急管理、卫生健康等部门或其他环保公司）支援时，总指挥或副总指挥向相关方求援。外部力量到达现场后，指挥权上移，企业的应急队伍必须服从统一指挥。

- 6.8 应急监测

公司可能发生的突发环境事件中，可能需要进行应急监测。发生突发环境事件后，应按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）对污染物进行监测。本公司无监测能力，预委托赤壁市环境监测站进行检测。

- 6.8.1 应急监测能力与监测方案

本公司尚不具备综合应急监测能力，当发生突发环境事件时，委托赤壁市环境监测站进行检测。

接到突发环境事件报警后，应问清事故发生的时间、地点、原因，大概清楚污染物种类、性质、数量、污染范围、影响程度及事故地周边情况等。环境监测组带领监测人员及时到位，通过初步现场分析，对污染物进行定性，定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求。如不能独立完成，则向上级汇报或请求其他部门协助，由赤壁市环境监测站确定监测方案。

现场监测人员接到通知后，按照指令携带相关仪器，赶到事故现场，开展监测工作，尽快确定污染物种类、污染程度与范围、污染危害，出具现场监测数据。

- 6.8.2 监测方法及标准

根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021），现场监测仪器设备应能快速鉴定、鉴别污染物，并能给出定性、半定量或定量的检测结果，直接读数，使用方便，易于携带，对样品的前处理要求低，如检测试纸、快速检测管和便携式监测仪器等快速检测仪器设备。凡具备现场测定条件的监测项目，应尽量进行现场测定。必要时，另采集一份样品送实验室分析测定，以确认现场的定性或定量分析结果。检测试纸、快速检测管和便携式监测仪器的使用方法可参照相应的使用说明，使用过程中应注意避免其他物质的干扰。用检测试纸、快速检测管和便携式监测仪器进行测定时，应至少连续平行测定两次，以确认现场测定结果；必要时送实验室用不同的分析方法对现场监测结果加以确认、鉴别。用过的检测试纸和快速检测管应妥善处置。

- 6.8.3 应急监测布点及采样要求

（1）布点原则

采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，同时必须注重人群和生活环境，重点关注对饮用水源地、人群活动区域的空气、农田土壤等区域的影响，并合理设置监测断面（点），以掌握污染发生地状况、反映事故发生区域环境的污染程度和范围。

对被突发环境事件所污染的地表水、地下水、大气和土壤应设置对照断面 （点）、控制断面（点），对地表水和地下水还应设置消减断面，尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。

突发性水环境污染事故的应急监测一般分为事故现场监测和跟踪监测两部分，其采样原则如下：

①现场监测采样

现场监测的采样一般以事故发生地点及其附近为主，根据现场的具体情况和污染水体的特性布点采样和确定采样频次。对江河的监测应在事故地点及其下游布点采样，同时要在事故发生地点上游采对照样。对湖（库）的采样点布设以事故发生地点为中心，按水流方向在一定间隔的扇形或园形布点采样，同时采集对照样品。

事故发生地点要设立明显标志，如有必要则进行现场录像和拍照。

现场要采平行双样，一份供现场快速测定，一份供送回实验室测定。如有需要，同时采集污染地点的底质样品。

②跟踪监测采样

污染物质进入水体后，随着稀释、扩散和沉降作用，其浓度会逐渐降低。为掌握污染程度、范围及变化趋势，在事故发生后，往往要进行连续的跟踪监测，直至水体环境恢复正常。

对江河污染的跟踪监测要根据污染物质的性质和数量及河流的水文要素等，沿河段设置数个采样断面，并在采样点设立明显标志。采样频次根据事故程度确定。

对湖（库）污染的跟踪监测，应根据具体情况布点，但在出水口和饮用水取水口处必须设置采样点。由于湖（库）的水体较稳定，要考虑不同水层采样。采样频次每天不得少于二次。

（2）布点方法

大气应急监测布点方法：对大气的监测以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置。本公司根据实际情况在场界、下风向敏感点等必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置。

（三）采样要求

常见的采样器材材质及洗涤要求参照相应的水、大气监测技术规范，有条件时应专门配备一套用于应急监测的采样设备，此外还可以利用当地的水质或大气自动在线监测设备进行采样。应急监测通常采集瞬时样品，采样量根据分析项目及分析方法确定，采样量还应满足留样要求。污染发生后应首先采集污染源样品， 注意采样的代表性，具体采样方法及采样量可参照 HJ/T91、HJ/T164、 HJ/T194、HJ/T 193、HJ/T 55 和 HJ/T 166 等。采样频次主要根据现场污染状况确定。事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。依据不同的环境区域功能和事故发生地的污染实际情况，力求以最低的采样频次，取得最有代表性的样品。污染物质进入周围环境后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，常需要进行连续的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标。

突发事件应急监测方案见表6.8.3-1：

表6.8.3-1 应急监测内容一览表

| 事故类型 | 环境因素 | 监测项目 | 频次 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品泄漏 | 土壤 | 根据泄漏物质选定 | / | 根据泄漏点地面及防渗情况确定，若防渗措施到位，可不进行监测。 |
| 火灾 爆炸 | 大气环境 | CO | 一般情况1次/2h，随 事故影响减弱，适当 减少监测频次 | 事故泄漏点最近企业边界或上风向对照点，事故泄漏点下风向企业边界、下风向最近敏感 保护目标处各设置 1 个监测点。 |
|  | 水环境 | pH、COD、氨氮、SS、铅等 | 一般情况1次/1h，直至地面消防废水全部清理完毕 | 企业雨水排放口1个监测点及附近地表水体。 |

- 6.9 应急终止

- 6.9.1 应急终止条件

符合下列条件之一，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，污染或危险已经解除；

（2）监测表明，污染因子已降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经基本消除且无继发的可能；

（4）现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众的安全健康免受再次危害，事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平；

（6）除已启动上级应急预案需由上级政府决定应急结束外，环境污染事故应急结束由企业突发环境事件应急指挥部实施。

- 6.9.2 应急终止程序

（1）应急终止时机由总指挥徐东升确认；

（2）总指挥徐东升向各员工下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，环境监测组继续联系监测单位进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

- 6.9.3 监测和评估

应急状态终止后，根据事故等级，由企业和咸宁市生态环境局赤壁市分局根据实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止令。

- 7 后期处置

- 7.1 善后处置

- 7.1.1 应急设备维护、保养

应急救援及善后处置工作结束后，应急指挥部指定专人负责清点应急物资储备情况，及时补充和完善应急救援物资，并做好应急仪器设备的保养工作，恢复设备的正常运转。

- 7.1.2 撤点、撤离和交接程序

事故调查完毕后，应急指挥部指示事故应急救援工作结束，所有人员撤离现场，疏散警戒组要将之前的警戒解除，逐步恢复厂区的正常运行秩序。并对应急救援过程和现场情况与相关部门和责任单位进行交接，以便后续的安置和保险工作有所依据。

- 7.1.3 受灾人员的安置和赔偿

应配合当地政府部门对受灾的人员进行妥善安置，安置地点和方式服从当地政府安排。

- 7.1.4 恢复与重建

（1）事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活尽快恢复到正常状态，企业各级人员应采取必要的措施或行动防止发生次生、衍生事件。

（2）突发事件应急处置工作结束后，应急指挥部应当立即组织对突发事件造成的损失进行评估，对受影响的设备设施进行维修或更换，组织受影响部尽快恢复生产。

（3）企业相关部门负责对应急过程中消耗、使用的应急物资、器材进行补充，使其重新处于应急备用状态。

（4）企业信息联络组负责受伤人员的救治与抚恤和申报财产保险理赔。

- 7.2 评估与总结

（1）应急评价过程。应急救援及善后处置工作结束后，事故救援组应分析总结应急救援工作的经验教训，提出应急救援工作的建议，评价应急救援工作。

（2）事故原因调查。应急救援及善后处置工作结束后，应急指挥部成员应分析事故发生的原因，总结应急救援工作的经验教训。

（3）环境应急总结报告编制。应急救援及善后处置工作结束后，应急指挥部成员分析总结应急救援工作的经验教训，提出应急救援工作的建议，由应急指挥部办公室完成应急救援工作的总结报告，经总指挥批准后上报上级主管部门。

（4）事故损失调查和责任认定。应急救援及善后处置工作结束后，应急指挥部成员积极查找事故发生的原因，并按照法律、法规及有关规定，对相关责任人员视情节和危害后果，追究其行政或刑事责任。

- 8 应急保障

- 8.1 人力资源保障

企业成立应急指挥小组，针对不同突发事件下进行定期培训，员工各司其职，保证企业发生突发事件时，第一时间控制事态发展，降低损失。总指挥徐东升组织公司全体成员，通过日常技能和模拟演练等手段提高业务素质和应急处置能力。

表8.1-1  应急成员通讯录表

| 应急小组 | 姓名 | 应急指挥职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 （应急指挥办公室） | 徐东升 | 总指挥 | 18688313129 |
|  | 余薇 | 副总指挥 | 15171591097 |
| 疏散警戒组 | 余薇 | 组长 | 15171591097 |
|  | 冷亚琴 | 组员 | 17707156265 |
|  | 张倩 | 组员 | 15272652800 |
| 事故救援组 | 宋五洲 | 组长 | 15718159960 |
|  | 张倩 | 组员 | 15272652800 |
| 环境监测组 | 叶亚丽 | 组长 | 15172740863 |
|  | 张倩 | 组员 | 15272652800 |
| 医疗救护组 | 沈文 | 组长 | 18867538876 |
|  | 王维 | 组员 | 15327823831 |
| 后勤保障组 | 沈文 | 组长 | 18867538876 |
|  | 王维 | 组员 | 15327823831 |
| 信息联络组 | 沈文 | 组长 | 18867538876 |
|  | 王维 | 组员 | 15327823831 |

- 8.2 财力保障

突发环境事件的应急处理所需物资及经费，包括仪器装备、应急演练、急救设施等配置的运作经费，应预先留出，专款专用，保障应急状态时应急物资的及时调用及应急经费的及时到位。

（1）应急指挥部依据企业环境安全应急能力现状，每年12月评估下年度项目的资金需求，由应急指挥部办公室主任余薇报公司负责人审批后，列为专项资金，专款专用。该专项资金主要用于人员训练、应急物资采购等。

（2）事件应急响应过程中需要资金支持时，事故救援组组长同意后即可支出，财务部门应积极配合。

- 8.3 物资保障

根据本预案应急处置需求，按照职责划分和区域互动的原则，由后勤保障组负责应急物资采购，建立应急物资储备保障体系，企业与消防应急物资、设施供应商签订应急物资紧急供应协议。企业现有应急物资见表8.3-1。

表8.3-1 企业现有应急物资一览表

| 序号 | 系统名称 | 物质名称 | 数量 | 单位 | 位置 | 维护情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防物资 | 灭火器 | 20 | 个 | 厂房内 | 正常 |
| 2 |  | 消防铲 | 2 | 把 | 库房 | 正常 |
| 3 |  | 消防沙 | 2 | 桶 | 库房 | 正常 |
| 4 |  | 消防桶 | 2 | 个 | 库房 | 正常 |
| 5 |  | 吸油毡 | 2 | 卷 | 库房 | 正常 |
| 6 |  | 防渗托盘 | 2 | 个 | 库房 | 正常 |
| 7 | 警戒疏散 | 警示带 | 1 | 卷 | 库房 | 正常 |
| 8 |  | 警戒桩 | 2 | 个 | 库房 | 正常 |
| 9 |  | 扩音喇叭 | 1 | 个 | 库房 | 正常 |
| 10 |  | 应急照明灯 | 1 | 套 | 库房 | 正常 |
| 11 |  | 手电筒 | 2 | 个 | 库房 | 正常 |
| 12 | 个体防护 | 消防服 | 1 | 套 | 库房 | 正常 |
| 13 |  | 消防面罩 | 2 | 个 | 库房 | 正常 |
| 14 |  | 防护口罩 | 2 | 盒 | 库房 | 正常 |
| 15 |  | 急救箱 | 1 | 套 | 库房 | 正常 |

- 8.4 通信保障

当企业发生重大火灾事故需要救援时，立即通过火灾报警电话与消防支队联系请求支援。

是否需要请求政府协调应急救援力量由本企业现场值班成员根据事故情况决定。值班成员及应急指挥部办公室主任、总指挥24小时开通个人手机，配备必要的有线、无线通信器材，节假日安排人员值班，确保应急时能够统一调动有关人员、物资迅速到位。

- 8.5 基本生活保障

企业应会同地方政府部门做好受灾员工和公众的基本生活保障工作。

- 8.6 人员防护

企业要配备符合救援要求的人员安全职业防护装备，严格按照救援程序开展应急救援工作，确保人员安全。按照国家法律法规、标准、规范的要求在生产区域内建立紧急疏散地或应急避难场所。

- 8.7 医疗急救保障

后勤保障组落实厂区专用药品和器材。每月对公司员工进行急救培训及演练。应急处置中积极协调相关医疗部门，组织医疗救护队伍实施现场医疗救护。

- 8.8 交通运输保障

企业一旦发生突发环境事件，疏散警戒组应配合上级管理部门，对现场和相关通道实行交通管制，组织开通应急救援“绿色通道”，确保物资、器材和人员的紧急输送。

- 8.9 治安维护

值班成员、疏散警戒组在公安部门到来之前，要组织事故现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众；协助公安部门实施治安保卫工作。

- 8.10 与周边单位及县级别应急预案关系

上述应急措施应与周边单位及全县的应急预案紧密的联系起来。一旦发生重大的事件，应立即启动本企业的应急预案，并在第一时间向赤壁市政府报告，并向可能受影响的周边企业和居民通报。在赤壁市应急预案启动之后，为赤壁市应急预案指挥部门提供信息和现场资源，并在赤壁市应急指挥部门布置下，统一进行事件处理。根据不同的情况启动应急预案，以确保项目的环境风险降到最低。

报告和通报的信息内容如下：

（1）将要发生或已发生事件或泄漏的危险目标名称；

（2）通报人的姓名和电话号码；

（3）事件危险物质名称，该物质是否为极危险物质；

（4）事件时间或预期持续时间；

（5）实际事件损失，是否会产生企业外效应；

（6）气象条件，包括风向、风速和预期企业外效应；

（7）应急行动级别。

- 9 预案管理

- 9.1 应急预案演练

- 9.1.1 演练分类

针对周围环境保护目标及厂区存在的突发环境污染事故，企业每年组织1次综合性应急处置演习，确保一旦发生污染事故，指挥机构能正确指挥，各应急队伍能根据各自任务及时有效地排除险情，控制并缓解、处置事故，做好应急处置工作。

（1）单项演练：由各小组各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

（2）综合演练：由总指挥徐东升按应急救援预案要求，开展的全面演练。

- 9.1.2 演练内容

（1）泄漏事故、燃烧事故演练；

（2）灭火演练；

（3）报警及通信演练；

（4）情况通报演练；

（5）各类应急设施的使用技能演练；

（6）模拟各类事故的快速反应演练等；

（7）人员疏散和场内交通管制演练；

（8）抢救伤员演练。

- 9.1.3 演练范围与频次

（1）单项演练由各小组每半年组织一次；

（2）综合演练由总指挥徐东升每年组织一次。

- 9.2 宣教培训

- 9.2.1 应急组织机构的培训

邀请省内外应急救援专家，就企业危险化学品事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年1～2次。

- 9.2.2 应急救援队伍的培训

对企业全体成员进行应急救援专业培训。

（1）培训主要内容

①了解、掌握事故应急救援预案内容；

②熟悉使用各类防护器具；

③如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

④事故现场自我防护及监护措施。

（2）采取的方式

课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

（3）培训时间

每月不少于6小时。

- 9.2.3 操作人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训企业操作人员，发生各级危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

（1）培训主要内容

①公司安全生产规章制度、安全操作规程；

②防火、防爆、防毒的基本知识；

③厂区异常情况的排除、处理方法；

④事故发生后如何开展自救和互救；

⑤事故发生后的撤离和疏散方法。

（2）采取的方式

课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

（3）培训时间

每季度不少于4小时。

- 9.2.4 公众教育

对企业邻近村镇开展公众教育、培训和发布公司有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于1次。

- 9.3 责任与奖惩

（1）总指挥徐东升对在应急管理工作中做出突出贡献的先进个人给予表彰和奖励。

（2）对迟报、谎报、瞒报和漏报重特大突发事件或应急工作中有其他失职、渎职行为的，按照相关法规和企业有关规定处理。

（3）应急处置工作实行责任追究制。

- 10 附则

- 10.1 术语和定义

1、危险物质

指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

2、危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

3、环境风险源

指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

4、环境敏感区

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

5、环境保护目标

指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

6、环境事件

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

7、次生衍生事件

某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

8、突发环境事件

指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

9、应急救援

指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

10、应急监测

指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

11、恢复

指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

12、应急预案

指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

13、分类

指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

14、分级

分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

15、应急演练

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

- 10.2 预案解释

本预案由赤壁市德讯电子有限公司负责制定与解释。

- 10.3 应急预案的修订

突发环境事件应急预案原则上每三年组织一次修订。以下原因出现不符合项，应及时修订预案：

（1）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（3）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在突发时间实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（6）其他需要修订的情况，如生产工艺和技术、危险源发生变化；生产规模、原辅材料、中间体、工艺流程等变更；周围环境或环境敏感点发生变化等情况。

- 10.4 应急预案的备案

本预案由公司应急指挥部编制，按照环境保护部文件《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）要求，向咸宁市生态环境局赤壁市分局备案。

- 10.5 预案的实施与生效时间

本预案经企业应急指挥部讨论通过后，经企业负责人批准颁布之日起实施。

本预案经正式发布和备案后，就将作为公司管理文件纳入日常生产管理程序中，通过落实预案中的各项工作及设施的建设，明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。