检 测 报 告

Testing Report

项目编号：GX2024111202

报告正文共（4）页

| 项目名称： Project Name |  |
| --- | --- |
|  | 湖北富雅环保制品有限公司委托检测 |
| 委托单位： Client |  |
|  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 |
| 报告日期： Reporting Date |  |
|  | 2024.11.26 |

湖北省公信检测服务有限公司

HuBei Province GongXin Testing Services Co.Ltd

| 地址： | 咸宁市十六潭路烈马山巷268号 | 电话： | 0715-8825118 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮编： | 437000 | 传真： | 0715-8825118 |

声  明

1、本报告未盖“湖北省公信检测服务有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效；

2、本报告无编制、审核、签发人签字无效；

3、本报告发生任何涂改后均无效；

4、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效；

5、委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；

6、本报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）；

7、委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果。

公司名称：湖北省公信检测服务有限公司

地    址：咸宁市十六潭路烈马山巷268号

总    机：0715-8825118

传    真：0715-8825118

邮    编：437000

项目概况说明

| 委托单位 Client | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 Address | 咸宁市赤壁市营里街121号 |  |  |
| 联系人 Contact Person | 鲍先立 | 电话 Telephone | 13997528165 |
| 受检单位 Inspection Unit | 湖北富雅环保制品有限公司 |  |  |
| 地址 Address | 湖北省咸宁市赤壁市蒲纺工业园桂花树路828号 |  |  |
| 采样日期 Sampling Date | 2024.11.13 | 分析日期 Analyst Date | 2024.11.13~2024.11.15 |
| 检测目的 Objective | 对湖北富雅环保制品有限公司废气、噪声进行检测。 |  |  |
| 检测内容 Testing Content | - 无组织废气*1天*3点*3次：非甲烷总烃、总悬浮颗粒物 噪声*1天*4点*1次（昼）：厂界噪声 |  |  |
| 备注： | - 参照标准由受检单位提供。 |  |  |

技术说明

（无组织排放废气）

| 检测项目 | 方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017） | 气相色谱仪 | GC-7900puls | GX391 |
| 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 (HJ 1263-2022) | 电子天平 | AUW120D | GX110 |

采样期间气象条件

| 采样日期 | 气象条件 |
| --- | --- |
| 2024.11.13 | 气温：21.7~28.5℃，大气压：101.5~101.9kPa，风向：东风，湿度：56~62%，风速：1.4~1.7m/s |

| 采样点位 | 采样频次 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总悬浮颗粒物（mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| 上风向1#○1 | 第一次 | 0.238 | 0.21 |
|  | 第二次 | 0.272 | 0.21 |
|  | 第三次 | 0.238 | 0.18 |
| 下风向2#○2 | 第一次 | 0.359 | 0.22 |
|  | 第二次 | 0.375 | 0.21 |
|  | 第三次 | 0.388 | 0.21 |
| 下风向3#○3 | 第一次 | 0.344 | 0.21 |
| 下风向○4 | 第二次 | 0.351 | 0.22 |
|  | 第三次 | 0.364 | 0.22 |
| 检出限 |  | 0.168 | 0.07 |
| 标准限值 |  | 1.0 | 4.0 |
| 评价 |  | 达标 | 达标 |

参照标准：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物中无组织排放监控浓度限值。

技术说明

（噪声）

| 检测项目 | 方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） | 多功能声级计 | AWA5688 | GX389 |

注：

- 天气情况：晴（2024.11.13）

- 质控措施及其他：

测量前校准值：93.7dB（A）（昼）    校准器型号：AWA6022A

测量后校准值：93.7dB（A）（昼）    校准器仪器编号：GX390

校准器声级校准值：94.0dB（A）

单位：Leq dB（A）

| 测点编号 | 检测位置 | 检测时段 | 测量值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 厂界东侧外1米 | 2024.11.13 16:02~16:07 | 49.6 | 达标 |
| ▲2 | 厂界南侧外1米 | 2024.11.13 16:12~16:17 | 56.0 | 达标 |
| ▲3 | 厂界西侧外1米 | 2024.11.13 16:21~16:26 | 54.7 | 达标 |
| ▲4 | 厂界北侧外1米 | 2024.11.13 16:31~16:36 | 60.0 | 达标 |

参照标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类昼间：65dB（A）。

说明：

本次湖北富雅环保制品有限公司检测结果如下：

1、无组织排放废气检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物中无组织排放监控浓度限值。

2、厂界噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准。

附采样点位图

布点说明：○为无组织排放废气采样点位，▲为噪声检测点位。

N

○2

▲4

东风

▲3

▲1

○3

○1

▲2

-----------------------------------------报告结束-----------------------------------------

编制人：                  审核人：                  签发人：

日  期：                  日  期：                  日  期：