检 测 报 告

Testing Report

项目编号：GX2024071513

报告正文共（7）页

| 项目名称： Project Name |  |
| --- | --- |
|  | 华新环境工程有限公司赤壁分公司委托检测 |
| 委托单位： Client |  |
|  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 |
| 报告日期： Reporting Date |  |
|  | 2024.08.05 |

湖北省公信检测服务有限公司

HuBei Province GongXin Testing Services Co.Ltd

| 地址： | 咸宁市十六潭路烈马山巷268号 | 电话： | 0715-8825118 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮编： | 437000 | 传真： | 0715-8825118 |

声  明

1、本报告未盖“湖北省公信检测服务有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效；

2、本报告无编制、审核、签发人签字无效；

3、本报告发生任何涂改后均无效；

4、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效；

5、委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；

6、本报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）；

7、委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果。

公司名称：湖北省公信检测服务有限公司

地    址：咸宁市十六潭路烈马山巷268号

总    机：0715-8825118

传    真：0715-8825118

邮    编：437000

项目概况说明

| 委托单位 Client | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 Address | 咸宁市赤壁市营里街121号 |  |  |
| 联系人 Contact Person | 鲍先立 | 电话 Telephone | 13997528165 |
| 受检单位 Inspection Unit | 华新环境工程有限公司赤壁分公司 |  |  |
| 地址 Address | 湖北省咸宁市赤壁市中伙铺镇中伙村 |  |  |
| 采样日期 Sampling Date | 2024.07.17 | 分析日期 Analyst Date | 2024.07.17~2024.07.22 |
| 检测目的 Objective | 对华新环境工程有限公司赤壁分公司废气、废水、噪声进行检测。 |  |  |
| 检测内容 Testing Content | - 有组织废气*1天*2点*3次：臭气浓度、氨、硫化氢、颗粒物 - 无组织废气*1天*3点*3次：臭气浓度、总悬浮颗粒物、氨、硫化氢 废水*1天*1点*3次：pH值、化学需氧量、总磷、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量 噪声*1天*4点*1次（昼）：厂界噪声 |  |  |
| 备注： | - 排气筒高度及参照标准由受检单位提供。 |  |  |

- 技术说明

（有组织废气）

| 检测项目 | 方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017） | 电子天平 | AUW120D | GX110 |
| 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 （HJ 1262-2022） | — | — | — |
| 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 533−2009） | 可见分光光度计 | 722N | GX331 |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003年）亚甲基蓝分光光度法 | 可见分光光度计 | 722N | GX331 |

- 采样点位：除臭楼烟囱1#DA001◎1                                                              排气筒高度：32m

| 采样日期 |  |  | 2024.07.17 |  |  | 标准限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 单位 | 检出限 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 测点管道截面积 | m² | — | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | — | — |
| 烟气温度 | ℃ | — | 27.5 | 28.2 | 29.7 | — | — |
| 含湿量 | % | — | 5.1 | 5.1 | 4.9 | — | — |
| 工况流量 | m³/h | — | 58811 | 55418 | 55418 | — | — |
| 标干流量 | Nm³/h | — | 50036 | 47078 | 46907 | — | — |
| 颗粒物 | mg/m³ | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 20 | — |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | — | 0.0801 | 0.0847 | 0.0891 | — | 达标 |
| 硫化氢 | mg/m³ | 0.001 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | — | — |
| 硫化氢排放速率 | kg/h | — | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 1.3 | 达标 |
| 氨 | mg/m3 | 0.25 | 1.08 | 1.20 | 1.16 | — | — |
| 氨排放速率 | kg/h | — | 0.0540 | 0.0565 | 0.0544 | 20 | 达标 |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 1122 | 1318 | 1513 | 15000 | 达标 |

采样点位：除臭楼烟囱2#DA002◎2                                                               排气筒高：32m

| 采样日期 |  |  | 2024.07.17 |  |  | 标准限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 单位 | 检出限 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 测点管道截面积 | m² | — | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | — | — |
| 烟气温度 | ℃ | — | 22.4 | 20.7 | 24.1 | — | — |
| 含湿量 | % | — | 5.3 | 5.0 | 5.3 | — | — |
| 工况流量 | m³/h | — | 57680 | 46370 | 30536 | — | — |
| 标干流量 | Nm³/h | — | 49972 | 40484 | 26258 | — | — |
| 颗粒物 | mg/m³ | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 20 | — |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | — | 0.0949 | 0.0850 | 0.0919 | — | 达标 |
| 硫化氢 | mg/m³ | 0.001 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | — | — |
| 硫化氢排放速率 | kg/h | — | 0.0015 | 0.0012 | 0.0008 | 1.3 | 达标 |
| 氨 | mg/m3 | 0.25 | 1.01 | 1.04 | 0.96 | — | — |
| 氨排放速率 | kg/h | — | 0.0505 | 0.0421 | 0.0252 | 20 | 达标 |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 1318 | 1122 | 977 | 15000 | 达标 |

参照标准：颗粒物参照《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表1排放限值，其余项目参照《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2标准限值。

技术说明

（无组织排放废气）

| 检测项目 | 方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022） | — | — | — |
| 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 (HJ 1263-2022) | 电子天平 | AUW120D | GX110 |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003年）亚甲基蓝分光光度法 | 可见分光光度计 | 722N | GX331 |
| 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 533−2009） | 可见分光光度计 | 722N | GX331 |

采样期间气象条件

| 采样日期 | 气象条件 |
| --- | --- |
| 2024.07.17 | 气温：32.7~36.8℃，大气压：100..1~100.3kPa，风向：南风，湿度：48~54%，风速：1.4~1.7m/s |

| 采样点位 | 采样频次 | 检测项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总悬浮颗粒物（mg/m3） | 臭气浓度 （无量纲） | 硫化氢 （mg/m³） | 氨 （mg/m³） |
| 下风向1#○1 | 第一次 | 0.362 | 15 | 0.003 | 0.07 |
|  | 第二次 | 0.359 | 12 | 0.005 | 0.07 |
|  | 第三次 | 0.378 | 14 | 0.004 | 0.08 |
| 下风向2#○2 | 第一次 | 0.353 | 12 | 0.007 | 0.06 |
|  | 第二次 | 0.356 | 14 | 0.006 | 0.08 |
|  | 第三次 | 0.385 | 16 | 0.007 | 0.07 |
| 下风向3#○3 | 第一次 | 0.357 | 14 | 0.005 | 0.06 |
| 下风向○4 | 第二次 | 0.407 | 15 | 0.006 | 0.07 |
|  | 第三次 | 0.362 | 13 | 0.005 | 0.07 |
| 检出限 |  | 0.168 | 10 | 0.001 | 0.01 |
| 标准限值 |  | 0.5 | 20 | 0.06 | 1.5 |
| 评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

参照标准：总悬浮颗粒物参照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3标准限值，臭气浓度、氨、硫化氢参照《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1二级新扩改建标准限值。

技术说明

（废水）

| 检测项目 | 方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 （HJ 1147-2020） | 便携式pH计 | PHB-4 | GX326 |
| 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB 11901-1989） | 电子天平 | FA2004 | GX041 |
| 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 （HJ 828-2017） | 滴定管 | 50ml | — |
| 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5)的测定 稀释与接种法》 （HJ 505-2009） | 溶解氧测定仪 | HQ25d | GX002 |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535−2009） | 紫外可见分光光度计 | T6 | GX048 |
| 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB 11893-1989） | 可见分光光度计 | 721 | GX028 |

采样点位：污水站排口DW001★1

采样日期：2024.07.17

| 采样频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品状态 |  |  | 微浊、无味、无浮油 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |  |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | — | 7.3（水温27.8℃） | 7.4（水温28.2℃） | 7.3（水温28.6℃） | 6~9 | 达标 |
| 悬浮物 | mg/L | 4 | 16 | 18 | 15 | 70 | 达标 |
| 化学需氧量 | mg/L | 4 | 18 | 15 | 16 | 100 | 达标 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 0.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 20 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 15 | 达标 |
| 总磷 | mg/L | 0.01 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.5 | 达标 |

参照标准：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级排放限值。

技术说明

（噪声）

| 检测项目 | 方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） | 多功能声级计 | AWA5688 | GX120 |

注：

- 天气情况：晴（2024.07.17）

- 质控措施及其他：

测量前校准值：93.9dB（A）（昼）    校准器型号：AWA6221B

测量后校准值：94.0dB（A）（昼）    校准器仪器编号：GX123

校准器声级校准值：94.0dB（A）

单位：Leq dB（A）

| 测点编号 | 检测位置 | 检测时段 | 测量值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 厂界东侧外1米 | 2024.07.17 10:46~10:51 | 58.0 | 达标 |
| ▲2 | 厂界南侧外1米 | 2024.07.17 10:54~10:59 | 57.6 | 达标 |
| ▲3 | 厂界西侧外1米 | 2024.07.17 11:03~11:08 | 57.4 | 达标 |
| ▲4 | 厂界北侧外1米 | 2024.07.17 11:12~11:17 | 54.5 | 达标 |

参照标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类区标准限值：▲1~▲3昼间60dB（A），▲4，昼间70。0dB（A）

说明：

本次华新环境工程有限公司赤壁分公司检测结果如下：

1、除臭楼烟囱1#DA001、除臭楼烟囱2#DA002检测结果颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表1排放限值，其它项目满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2标准限值。

2、无组织排放废气中总悬浮颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3标准限值，其它项目满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1二级新扩改建标准限值。

3、污水站排口DW001检测结果满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级排放限值。

4、厂界噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类、2类区标准限值。

附采样点位图

布点说明：◎为有组织排放废气采样点位，○为无组织排放废气采样点位，★为废水采样点位，▲为噪声检测点位。

N

★1

○1

○2

▲1

◎1

○3

▲4

◎2

▲2

▲3

南风

-----------------------------------------报告结束-----------------------------------------

编制人：                  审核人：                  签发人：

日  期：                  日  期：                  日  期：