湖北赤壁经济开发区总体规划（2022-2035年）

环境影响报告书

- （征求意见稿）

- 中南安全环境技术研究院股份有限公司

二〇二三年六月

目  录

1总论	1

1.1 规划背景	1

1.2 评价工作背景	1

1.3 评价目的	2

1.4 环境质量标准及污染物排放标准	2

1.5 评价指标、评价因子及评价重点	4

1.5.1 主要评价指标及评价因子	4

1.5.2 评价重点	5

1.6 技术评价路线	6

2.规划分析	7

2.1规划方案概述	7

2.1.1规划背景	7

2.1.2规划范围	7

2.1.3规划期限	7

2.1.4规划规模	7

2.1.5规划空间结构	8

2.1.6产业布局引导	8

2.1.7给水工程规划	8

2.1.8雨水、污水工程规划	9

2.1.8道路交通规划	10

2.1.9公用设施规划	12

2.2规划与相关法规、规划的符合性分析	14

2.2.1区域涉及的相关规划	14

2.2.2符合性分析结论及建议	15

3.区域环境质量现状调查及变化趋势分析	17

3.1工业园区环境质量现状调查	17

3.1.1环境空气环境质量现状调查	17

3.1.2地表水环境质量现状调查	18

3.1.3声环境质量现状调查	20

3.1.4地下水环境质量现状调查	20

3.1.5土壤环境质量现状调查	20

3.1.6生态环境质量现状调查	20

3.2工业园区环境质量变化趋势分析	21

3.2.1区域环境地表水质量变化趋势	21

3.2.2区域环境空气质量变化趋势	22

3.2.3区域环境地下水质量变化趋势	23

3.2.4区域土壤环境质量变化趋势	24

4.规划区域开发现状概述、规划制约因素	25

4.1工业园区产业发展现状	25

4.1.1开发区土地利用情况	25

4.1.2开发区人口规模	27

4.1.3规划区现有企业产业分析	27

4.2开发区基础设施现状	29

4.2.1规划区域供水现状	29

4.2.2规划区域供电现状	29

4.2.3规划区域排水现状	29

4.2.4规划区域供热现状	30

4.2.5规划区域能源现状	30

4.2.6规划区域交通现状	30

4.2.7规划区域生活垃圾处理	31

4.3开发区环境管理现状	31

4.3.1规划区现有企业环保手续执行情况	31

4.3.2规划区现有企业污染物排放情况	31

4.3.3规划区现有企业碳排放总量	32

4.3.4规划区生活污染物排放情况	32

4.5开发区环境风险与管理现状调查	33

4.5.1规划区现有企业环境风险分析	33

4.5.2规划区重点企业环境风险防范情况	33

4.6区域现状环境问题	33

4.6.1.区域配套环保设施尚未完善	33

4.6.2.现状企业环保手续不完善	34

4.6.4部分现状企业发展定位不符	34

4.7规划制约因素分析	35

4.7.1生态环境保护因素制约	35

4.7.2规划区基础设施建设因素制约	35

4.7.3赤马港环境容量无法承载中伙生态产业园新建污水处理厂	35

4.7.4区域规划用地性质的制约	36

4.7.5产业布局的因素制约	36

4.7.6规划发展产业的因素制约	36

4.7.7能源利用因素的制约	37

4.7.8区域环境管理能力的制约	37

5.环境影响预测与分析	38

5.1大气环境影响预测与评价	38

5.2地表水环境影响预测与评价	39

5.3地下水环境影响预测与评价	40

5.4土壤环境影响预测与评价	40

5.5固体废物影响承载力与评价	41

5.6园区碳排放评价	42

6.规划优化调整建议	44

6.1空间管控优化调整建议	44

6.2产业优化调整建议	45

6.3基础设施规划调整建议	46

6.4建议完善补充规划内容	46

7生态环境准入要求	48

7.1.空间布局约束	48

7.1.1生态空间管制要求	48

7.1.2生态环境准入要求	51

7.2.污染物排放管控	56

7.3资源开发利用	57

7.3.1土地资源利用总量管控	57

7.3.2水资源、能源利用总量管控	58

7.3.3高污染燃料禁燃区限制性要求	58

8评价结论	59

# 1总论

## 规划背景

湖北省人民政府于2022年11月15日以《省人民政府关于同意湖北赤壁经济开发区扩区调区的批复》（鄂政函﹝2022﹞122号）同意了湖北赤壁经济开发区扩区调区的请示。扩区调区的实施后，湖北赤壁经济开发区核准面积调整为1118.56公顷，整体范围包括中伙园区、陆水园区与车埠产业园三个产业园，形成“一区三园”格局。区块一中伙生态产业园位于中心城区东部和中伙铺镇区，东至中伙镇中兴路，南至南港大道，西至体育中心，北至武广高铁线，规划面积956.76公顷；区块二陆水循环产业园位于陆水老城区南侧，东至华润电厂，南至红旗桥村，西至大小屋彭家，北至蒲圻电厂，规划面积154.07公顷；区块三车埠地块位于车埠镇区西南，东至047乡道，南至肖桥村，西至勤俭村，北至勤俭村，规划面积为7.73公顷。

根据《省人民政府关于同意湖北赤壁经济开发区扩区调区的批复》（鄂政函﹝2022﹞122号）要求，湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会委托赤壁市城乡规划设计院开展《湖北赤壁经济开发区总体规划（2022-2035年）》编制工作。

## 评价工作背景

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》等法规、政策的相关要求，湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会委托中南安全环境技术研究院股份有限公司对《湖北赤壁经济开发区总体规划（2022-2035年）》开展环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即成立规划环评项目组，进行了详细的现场调研和资料收集，委托监测单位开展了环境现状监测，识别可能带来的环境影响以及可能制约园区发展的因素，分析规划相关环境介质的容量，研究并提出污染物总量控制方案，从环境保护的角度论证规划环境保护方案，提出改善园区规划的建议和对策、明确生态环境准入的建议要求，编制完成了《赤壁经济开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书（征求意见稿）》，提交各相关单位、部门征求相关意见进行进一步完善。

## 评价目的

（1）从切实加强环境保护和生态建设的角度，以降低区域发展和经济增长对生态环境的不利影响为目标，以资源环境承载力和生态适宜性为约束条件，分析、识别、评价规划区域的城市化可能产生的长时间、大范围、系统的、累积的生态环境影响。

（2）基于环境承载力分析与生态适宜性分析结果，充分论证规划选址及发展目标、定位的环境合理性，深入分析和论证规划重点产业的规模、结构、布局的合理性及先进性。

（3）从社会、经济与环境协调发展的角度对规划提出优化调整的建议和污染防治对策，从决策源头来预防环境污染和生态破坏。

（4）基于区域的环境容量，确定区域各类污染排放的总量控制限值，制定重点规划项目的环境准入标准（门槛）；提出不利环境影响的防治对策，以及指导下一级建设项目环境影响评价的意见和要求。

（5）通过建立规划区域环境管理和环境监测体系，切实保护区域的环境质量，实现区域环境保护目标。

（6）在评价理论与方法、过程组织和实施等方面为规划环境影响评价积累理论和实践经验。

## 环境质量标准及污染物排放标准

根据区域环境影响评价的特点，结合开发区所在区域环境功能区划要求，本次环评拟采用的评价标准见表1.4-1。

- 表1.4-1规划环境影响评价的标准

| 类别 | 评价 要素 | 标准名称 | 评价对象 | 类（级）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 质 量 标 准 | 环境 空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 规划区及其周边区域 | 二级 |
|  |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 陆水湖风景名胜区 | 一级 |
|  |  | 《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018） 附录D | 全部 | / |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准详解》 | 全部 | / |
|  | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 赤马港河、陆水河、南塘河 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 陆水水库 | Ⅲ类 |
|  | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | 规划区及其周边区域 | Ⅲ类 |
|  | 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 规划外居民区 | 2类 |
|  |  |  | 规划区域内工业区 | 3类 |
|  |  |  | 道路交通干线两侧 | 4a类 |
|  |  |  | 铁路干线两侧 | 4b类 |
|  | 土壤 环境 | 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） | 第一类用地 | 筛选值 |
|  |  |  | 第二类用地 | 筛选值 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废水 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010） | 规划区生产废水和生活污水 | 表1中B等级标准 |
|  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 规划区生产废水和生活污水 | 三级 |
|  |  | 赤壁城东污水处理厂进水标准 | 中伙生态产业园生产废水和生活污水 | 相应限值 |
|  |  | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005） | 回用工业污水 | 相应限值 |
|  |  | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T28920-2020） | 回用生活污水 | 相应限值 |
|  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 污水处理厂总排口 | 一级A |
|  |  | 相关行业排放标准 | 企业生产废水 | 相应限值 |
|  | 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 工艺废气 | 二级 |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） | 恶臭气体 | 二级 |
|  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 锅炉废气 | 相应限值 |
|  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1 | 无组织排放挥发性有机物 | 相应限值 |
|  |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 油烟 | 相应限值 |
|  |  | 《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年》 | 燃气轮机组 | 相应限值 |
|  |  | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 工艺废气 | 相应限值 |
|  |  | 相关行业排放标准 | 工艺废气 | 相应限值 |
|  | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 工业企业厂界噪声 | 2类 |
|  |  |  |  | 3类 |
|  |  |  |  | 4a类 |
|  |  |  |  | 4b类 |
|  |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 施工场界噪声 | 相应限值 |
| 其 它 | 固废 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | 一般工业固体废物贮存、处置 | 相应要求 |
|  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 | 危险废物贮存 | 相应要求 |

## 评价指标、评价因子及评价重点

### 主要评价指标及评价因子

根据开发区开发活动的污染特征，本评价选择如下的环境影响因子作为评价工作的基本要素，从而对分析规划的定位、布局、规模、产业结构、开发时序等核心要素提供支撑。

表1.5-1评价因子表

| 评价要素 | 环境质量现状评价因子 | 影响分析因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5、VOCs、汞、NMHC | PM10、PM2.5、SO2、NO2、汞、VOCs | O2、NOx、PM10、PM2.5、VOCs |
| 地表水 | pH值（无量纲）、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、铅、铬、砷、汞、镉、镍、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠杆菌 | 化学需氧量（COD）、氨氮、总磷 | 化学需氧量（COD）、氨氮、总磷 |
| 地下水 | 水位、pH、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、铝、铊、溶解性总固体、高锰酸盐指数、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根 | 化学需氧量（COD）、氯离子、六价铬 | / |
| 声 | 等效声级Leq(A) | 等效声级Leq(A) | / |
| 土壤 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并﹝a﹞蒽、苯并﹝a﹞芘、苯并﹝b﹞荧蒽、苯并﹝k﹞荧蒽、䓛、二苯并﹝a,h﹞蒽、茚并﹝1,2,3-cd﹞芘、萘 | 汞、六价铬 | / |
| 固废 | 一般工业固体废物、危险废物 | / | / |
| 生态 | 植被、土地利用等 | 水土流失、土地利用、植被覆盖、景观结构 | / |

### 评价重点

（1）规划解读及环境影响识别。

对规划从宏观和中观层面上进行分析，总体上把握湖北省、咸宁市、赤壁市等相关规划，进行规划的相符性分析，初步确定规划产生的主要环境影响，并紧紧把握规划评价的四大核心要素，从“定位、规模、产业结构、布局、开发时序”等方面确定产生重大环境影响的规划行为及环境制约因素。

（2）区域的环境承载力分析及规划定位、规模、布局、开发时序的环境合理性分析。

通过收集和分析区域发展历史和现状的各种社会经济资料，研究区域发展对环境的需求及环境对区域发展的制约性，从而分析区域开发建设规划总目标的合理性。分析园区规划与周围其它系统之间的关系，并对其以后的发展方向提出建议。

（3）论证规划区专项规划：评价基础设施与园区发展的适宜性，确定区域环境承载能力。

（4）规划的调整和环境减缓措施，将资源节约、环境友好、节能减排等原则纳入到规划中。优化生态环境的保护方案，研究和制定园区的产业环境准入门槛。促进开发区经济和环境保护协调可持续发展，并符合省、市、区总体规划的要求。

## 技术评价路线

本次评价的技术路线详见下图。

- 图1.6-1湖北赤壁经济开发区环境影响评价工作流程图

# 2.规划分析

## 2.1规划方案概述

### 2.1.1规划背景

湖北省人民政府于2022年11月15日以《省人民政府关于同意湖北赤壁经济开发区扩区调区的批复》（鄂政函﹝2022﹞122号）同意了湖北赤壁经济开发区扩区调区的请示。为了园区更好地建设发展以及后续相关手续办理，湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会委托赤壁市城乡规划设计院开展《湖北赤壁经济开发区总体规划（2022-2035年）》编制工作。

### 2.1.2规划范围

湖北赤壁经济开发区（以下简称“经开区”）扩区调区核准面积1118.56公顷，面积由三个区块组成。

区块一（中伙生态产业园）面积956.76公顷，东至中伙镇中兴路，南至南港大道，西至体育中心，北至武广高铁线。区块二（陆水循环产业园）面积154.07公顷，东至华润电厂，南至红旗桥村，西至大小屋彭家，北至蒲蚚电厂。区块三（车埠产业园）面积7.73公顷，东至047乡道，南至肖桥村，西至勤俭村，北至勤俭村。

### 2.1.3规划期限

湖北赤壁经济开发区总体规划以2022年为基期年，2022-2035为规划期限。

其中近期为：2022-2025年；中远期为：2026-2035年。

### 2.1.4规划规模

本次规划区总面积为总用地面积为1118.56公顷，共包含三个产业园，其中中伙生态产业园规划面积为956.76公顷，工矿用地用地面积为678.77公顷，占整个中伙生态产业园面积的70.94%；陆水循环产业园规划面积为154.07公顷，工矿用地用地面积为130.14公顷，占整个陆水循环产业园面积的89.77%；车埠地块规划面积为7.73公顷，工矿用地用地面积为7.69公顷，占整个车埠产业园面积的99.48%。

### 2.1.5规划空间结构

规划确定湖北赤壁经济开发区空间结构为“一区三园，六大组团”。

“三园”——指中伙生态产业园，陆水循环产业园，车埠产业园；

“六大组团”——分别主要指由高等级道路分割围合的多个生产组团。

中伙生态产业园：大健康产业组团、装备制造与新材料产业组团、电子信息产业组团、产城融合组团；

陆水循环产业园：清洁能源组团；

车埠产业园：新材料产业组团。

### 2.1.6产业布局引导

中伙生态产业园总体构建“两轴四组团”的空间布局：

“两轴”——公共服务轴、科创产业轴；

“四组团”——电子信息产业组团、大健康产业组团、装备制造与新材料产业组团、产城融合组团。

陆水循环产业园重点打造综合能源服务示范区、智慧能源应用示范先导区、循环经济产业组团。

车埠产业园构建以盛宝新材料企业为龙头的新型环保建材的绿色产业体系，打造全市承接产业转移绿色化工业园区、先进示范配套化工业园区、新材料产业组团。

### 2.1.7给水工程规划

①中伙生态产业园

中伙生态产业园主要由二水厂（10万立方米/日）、红旗桥水厂（4万立方米/日）供水，两座水厂水源分别引自陆水水库、红旗桥水库，远期接入生态新区周瑜路给水加压泵站，以满足规划区需水量。

经开区中伙生态产业园给水主干管DN600主要铺设在赤壁大道、南港大道、高新区纵三路、高新区纵四路、高新区横四路上。用水量集中的区域铺设给水管DN400，其他地方铺设给水管DN300，给水管网环状布局，实现园区供水管网全覆盖，提高供水安全性与稳定性。

②陆水循环产业园

陆水循环产业园主要由二水厂（10万立方米/日）供水，水源引自陆水水库，以满足规划区用水需求。

陆水循环产业园范围内给水管网沿华润路、规划道路连接发展大道现状给水管网。给水支管铺设在其他道路上，给水管网采用环状供水，提高供水安全性，管径为d100-300，实现园区供水管网全覆盖，提高供水安全性与稳定性。

③车埠产业园

车埠产业园由长江引水工程作为规划水源，以满足规划区需水量。

车埠产业园范围沿车斗线铺设DN200给水管网接发G351国道长江引水工程管网。给水支管铺设在其他道路上，给水管网采用环状供水，提高供水安全性，实现园区供水管网全覆盖，提高供水安全性与稳定性。

### 2.1.8雨水、污水工程规划

①中伙生态产业园

雨水：雨水宜合理收集利用，就近排放。雨水管渠应充分利用自然河流水系，雨水排入景观水体时应采取措施防止初雨对水体的污染。规划雨水管径为DN600-DN1800，原则上沿道路西、南侧敷设；明渠主要沿高新区纵一路、高新区纵三路、高新区纵四路、高新区纵五路布置。

污水：规划在中伙园区东南角，中船重工南侧规划一处污水处理厂，占地面积约103亩，处理规模为6万立方米/日，最终排入陆水河。污水管网采用分区收集污水，通过南港大道污干管集中，由截污干管接入规划污水处理厂。污水干管管径为DN400～DN800。污水主干管沿高新区纵一路、高新区纵三路、高新区纵四路、高新区纵五路敷设。

②陆水循环产业园

雨水：雨水宜合理收集利用，就近排放。雨水管渠应充分利用自然河流水系。雨水排入景观水体时应采取措施防止初雨对水体的污染。规划雨水管径为DN600mm-1200mm，规划雨水管道沿道路单侧布置于道路人行道，沿途设置雨水口收集道路及屋面雨水并最终排入附近水体。

污水：园区北侧规划陆水污水处理厂1座，位于发展大道西侧，规划车站路与友谊路交叉口东北侧，日处理能力为6万立方米/日，用地面积为133.8亩，服务范围为蒲纺工业园、陆水循环产业园区。

③车埠产业园

雨水：雨水宜合理收集利用，就近排放。规划DN600雨水管网沿车斗线布置，利用重力排水，雨水采用就近、分散的原则排入周边现状沟渠，最终排入陆水老河道。规划雨水管道沿道路单侧布置于道路人行道，沿途设置雨水口收集道路及屋面雨水并最终排入附近水体。

污水：沿车斗线铺设DN400污水管就近接入G351国道污水主管，最终排入车埠污水处理厂进行处理，车埠污水处理厂设计日处理规模为0.1万立方米/日。

### 2.1.8道路交通规划

①中伙生态产业园

⑴交通发展现状

对外交通系统：

铁路：武广铁路、京广铁路，东西向临近整个产业园，对产业园的工业发展有着很重要的带动作用。

公路：107国道（赤壁大道）穿越中伙生态产业园，为一级公路，是赤壁市城区主要对外出口公路；107国道外迁，减少过境交通干扰；京珠高速位于中伙生态产业园以北，为一级公路，是赤壁市城区主要对外出口公路。

内部道路系统：构建“四横七纵”的方格网路网体系：

四横：赤壁大道、南港大道、高新区横一路、高新区横二路。

七纵：外环一路、高新区纵一路、高新区纵二路、高新区纵三路、高新区纵四路、高新区纵五路、高新区纵六路。

⑵综合交通系统规划

对外交通：

铁路：武广高铁、京广铁路将进一步优化周边地区的交通结构，沿线建设物流配送中心，将推动赤壁市经开区的经济和社会事业快速发展。

公路：京珠高速两侧保留≥50米的绿化保护带，同时预留高速公路拓宽的需要；107国道外迁至光谷横四路，减少过境交通干扰，并在两侧保留≥30米的绿化保护带；新建与京港澳高速的连接线，位于园区东北侧。

道路系统：规划形成五纵五横的骨架路网结构：

主干路：主干道为赤壁大道、南港大道、高新区横四路、高新区纵一路和高新区纵四路，主要解决园区与城市及区域之间的联系。

次干路：次干道为体育中心外环路、高新区纵三路、高新区横二路、高新区横三路、高新区横六路。

⑶静态交通规划与慢行交通规划：

静态交通规划：中伙生态产业园目前已建高新区中心停车场、高新区一号停车场、高新区二号停车场、高新区三号停车场、高新区纵五路沿线停车场、中伙货运停车场等六处社会停车场，规划新建四处社会停车场，分别为南港大道出租车停车场、高新区纵一路沿线停车场、高新区纵三路沿线停车场、华舟北门停车场。

慢行交通规划：结合滨水岸线开发慢行交通通行廊道和休闲廊道。

⑷加油（汽）站规划

规划加油站1处，位于华舟重工东侧，南港大道北侧。

②陆水循环产业园

⑴交通发展现状

对外交通：循环产业园东部为荆泉山路连接发展大道，主要对外联系，道路级别较低。

内部交通：园区内部有一条从华润电厂延伸出来的道路，连接到园区西侧村庄。园区道路体系不够完善，有待进一步规划建设。

⑵综合交通系统规划

对外交通：循环产业园东部对现状道路改造提升，对接发展大道；西侧新建五洪山路对接赤壁大道。

道路系统：规划形成“一横一纵”的骨架路网结构：

一横：规划连接五洪山路与荆泉山路对外联系通道。

一纵：将华润路向南延伸

③车埠产业园

⑴交通发展现状

对外交通系统：园区东侧X269车斗线对接G351国道，作为园区对外连接通道。

内部道路系统：园区面积较小，仅一座企业入驻，内部无市政路网。

⑵交通发展目标与战略

提档升级，完善对外交通道路。

⑶综合交通系统规划

将X269车斗线进行改造拓宽，道路红线按照20米控制，作为车埠产业园对外交通联系通道，对接G351国道。

### 2.1.9公用设施规划

- 2.1.9.1电力工程规划

①中伙生态产业园

规划保留110KV丁卯山变电站、35KV蛟龙变电站作为规划电源，丁卯山变电站电功率为3X50MW，用地面积12.4亩；蛟龙变电站电功率为3X50MW，用地面积15.5亩。

规划区内压配电采取110Kv变电站—10Kv开闭所—10Kv/380v配电所方式，开闭所、配电所户内布置，电缆送电。

②陆水循环产业园

根据负荷预测，结合城市规划用地布局和供电公司电网规划，对陆水循环产业园园区的电力设施进行合理布局。供电电源为现状循环产业园35kv变电站（22.3MW），远期进行扩容至36MW。规划区内采用10kv/380v/220v电压等级供电。

根据规划区的负荷分布情况及项目建设情况，在尽量靠近负荷中心和便于电力线路接入原则下设置10kv开关站。公用配电所的建设应与规划区建设一并考虑，根据发展需要，灵活调整容量，逐步配置。电力线路规划采用沿道路架空敷设方式布置，35kv及以上高压架空电力线路规划高压走廊进行保护。

③车埠产业园

供电电源为现状车埠35kv变电站，电功率为3*50MW。规划区内采用10kv/380v/220v电压等级供电。

根据规划区的负荷分布情况及项目建设情况，在尽量靠近负荷中心和便于电力线路接入原则下设置10kv开关站。公用配电所的建设应与规划区建设一并考虑，根据发展需要，灵活调整容量，逐步配置。

- 2.1.9.2燃气工程规划

①中伙生态产业园

区域从东风路天然气门站接至产业园调压站，作为规划气源。

狮子垴调压站位于光谷纵二路与光谷横二路交叉口西北侧，占地面积约5.5亩。来自城市高压管网的1.6Mpa天然气进入产业园调压站经二路过滤后，经调压器（一用一备）调至0.35Mpa后进入中压管网。中压管网由产业园狮子垴调压站接出沿园区道路敷设，供用户使用。管径采用DN250、DN160中压燃气管道，园区燃气管道为环网布置。

②陆水循环产业园

区域以发展大道燃气干管作为规划气源。

赛因丝化工西侧新建1处LNG应急调压站，占地面积15亩。来自城市高压管网的1.6Mpa天然气进入产业园调压站，经调压器（一用一备）调至0.35Mpa后进入中压管网。

中压管网由产业园应急调压站接出沿园区道路敷设，供用户使用。管径采用De250、De110中压燃气管道，园区燃气管道为环网布置。

③车埠产业园

区域以赤壁北门站作为规划气源。中压管网由赤壁北门站沿旅游快速通道到达车埠产业园，供用户使用。管径采用De110中压燃气管道。

- 2.1.9.3环卫工程规划

①中伙生态产业园

垃圾转运站是供生活垃圾收集、转运的设施，中伙园区范围利用中伙铺镇现状垃圾中转站，然后转运至华新水泥垃圾焚烧厂进行统一处理。垃圾转运站应采用封闭式设施，力求垃圾存放和转运不外露。

②陆水循环产业园

垃圾转运站是供生活垃圾收集、转运的设施，陆水循环产业园范围内生活垃圾转运至现状发展大道垃圾中转站，再转运至华新水泥垃圾焚烧厂进行统一处理。垃圾转运站应采用封闭式设施，力求垃圾存放和转运不外露。

③车埠产业园

垃圾转运站是供生活垃圾收集、转运的设施，车埠产业园范围生活垃圾转运至车埠镇区现状垃圾中转站，再转运至华新水泥垃圾焚烧厂进行统一处理。垃圾转运站应采用封闭式设施，力求垃圾存放和转运不外露。

- 2.1.9.4通讯设施规划

规划产业园电信线路主要采用排管敷设，规划管孔数应考虑电信、有线电视、交通监控、局间中继线路、专用线路等，沿城市主干道布置18孔弱电管孔，次干道布置12孔，其它支路上布置6孔。在规划区域南、北部人口密集区的公共建筑首层新增1座邮政所，建筑面积100-300m2，满足规划区域及周边区域的邮政服务。

## 2.2规划与相关法规、规划的符合性分析

### 2.2.1区域涉及的相关规划

根据相关技术导则的要求，本次评价筛选出了相关法律、法规、政策及区域空间生态环境评价、国土空间规划、产业发展规划，并分析与本次规划的符合性和协调性，明确了空间布局、资源保护与利用、生态环境保护、污染防治、风险防范要求等方面的冲突和矛盾，重点关注了区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求的符合性。本次评价筛选出的相关文件如下：

表2.2-1与本次规划相关的法律法规、规划、三线一单一览表

| 分类 | 相关政策、法规和规划 | 规划时间属性 | 规划层级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境保护法律法规政策 | 《湖北省生态环境保护“十四五”规划》 | 2021-2025年 | 省级 |
|  | 《咸宁市生态环境保护“十四五”规划》 | 2021-2025年 | 省级 |
|  | “长江大保护”相关法律法规及政策 | / | 国家/省级 |
|  | 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》 | / | 国家级 |
|  | 《“十四五”节能减排综合工作方案》 | 2021-2025年 | 国家级 |
|  | 《湖北省大气污染防治条例》 | / | 省级 |
|  | 《湖北省湖泊保护条例》《咸宁市陆水流域保护条例》 | / | 省级/市级 |
|  | 《陆水湖风景名胜区总体规划（2011-2030）》 | 2011-2030 | 市级 |
|  | 《湖北省2021年土壤污染防治工作计划》 | / | 省级 |
|  | 《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》 | / | 国家级 |
|  | 《湖北省减污降碳协同增效实施方案》 | / | 省级 |
|  | 《关于优化调整赤壁市中心城区高污染燃料禁燃区的通告》 | / | 市级 |
|  | 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》 | / | 国家级 |
| 国土空间规划 | 《湖北省主体功能区划》 | / | 省级 |
|  | 《赤壁市国土空间总体规划》“三区三线”成果 | / | 市级 |
| 产业发展规划 | 《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 | 2021-2025年 | 省级 |
|  | 《咸宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 | 2021-2025年 | 市级 |
|  | 《赤壁市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》 | 2021-2025年 | 市级 |
|  | 《湖北省长江经济带绿色发展“十四五”规划》 | 2021-2025年 | 国家级 |
|  | 《湖北省制造业高质量发展“十四五”规划》 | 2021-2021年 | 省级 |
|  | 《咸宁市制造业高质量发展“十四五”规划》 | 2022-2025年 | 省级 |
|  | 《市发改委关于印发咸宁市“十四五”战略性新兴产业发展规划的通知》 | 2022-2025年 | 市级 |
|  | 《赤壁市“十四五”战略性新兴产业发展规划》 | 2020-2025年 | 市级 |
| 与三线一单的符合性 | 《省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 | / | 省级 |
|  | 《市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 | / | 市级 |

### 2.2.2符合性分析结论及建议

规划协调性分析主要从规划的战略目标、国土空间格局、产业发展布局、市政基础设施保障、资源保护与综合利用等方面分析与国家、湖北省、咸宁市及赤壁市相关政策、规划的符合性和协调性。

根据前章分析，总体上来说，《规划》确定的发展目标、城市定位、范围、空间格局总体符合《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《湖北省主体功能区规划》《湖北省生态功能区划》《湖北省“十四五”生态环境保护规划》《湖北省国土空间规划（2021—2035年）》等上层位规划。发展产业体系规划符合《赤壁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》要求；中伙生态产业园、陆水循环产业园规划依托的污水处理厂尚未完成建设，区域排水规划尚不满足相关政策、规划的要求，本次评价建议在规划逐步实施的过程中，落实好区域排水配套基础设施。本次规划拟引入华润电力、盛宝新材料2家从耗煤的企业，本次评价要求两家企业应严格落实煤炭置换的相关要求，明确置换的来源。在落实相关规划、政策要求及本次评价建议的前提下，生态环境保护方面基本与《湖北省大气污染防治条例》《湖北省减污降碳接通增效实施方案》等各专项规划及方案相符合，生态环境管控规划内容基本与湖北省、咸宁市、赤壁市各项生态环境保护规划以及“三线一单”的要求相协调一致，本次规划将对湖北赤壁经济开发区绿色发展起到指导作用。

# 3.区域环境质量现状调查及变化趋势分析

本次环评对湖北赤壁经济开发区环境质量现状进行了现状监测，本章节分析了工业园区环境质量现状，并在此基础上与收集的监测数据进行对比，分析区域环境质量变化状况。

同时，本次评价收集了近年赤壁市环境空气及地表水例行监测资料及环境质量年报，分析区域环境空气及地表水环境质量变化趋势。

## 3.1工业园区环境质量现状调查

### 3.1.1环境空气环境质量现状调查

（一）区域常规监测结果

规划区域环境空气功能区分类为二类区。本次评价收集了赤壁市例行空气质量监测点的2018年至2022年的常规监测资料，监测数据表明，2018年-2021年赤壁市大气环境质量整体较好，2020、2021、2022年整体大气环境质量均达到相关标准，空气质量综合指数逐年向好。同时，本次评价收集了湖北赤壁高新技术产业园区2021、2022年度环境质量报告书中对TVOC的检测结果，根据监测结果可以看出，2021年及2022年湖北赤壁高新技术产业园区内各监测点位的TVOC的监测值均能满足相关标准要求。

（二）区域补充监测结果

根据《环境影响评价技术导则――大气环境》（HJT2.2-2018）的规定，以监测期间的主导风向为轴向，取规划区中部（上风向区域）和代表性居民集中区，分别设置5个监测点位。本次环境空气质量监测时间为2023年2月12日至2023年2月18日，各监测项目及监测频次如下表所示。

表3.1-1环境空气质量监测项目及频次

| 点位编号 | 采样地点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| OHQ1 | 维达力厂区西侧居民点 | 8小时值：TVOC | 1次/天，监测7天 |
| OHQ2 | 桥墩角章家 | 小时值：氨、非甲烷总烃 | 4次/天，监测7天 |
|  |  | 日均值：SO2、NO2、PM2.5、PM10、汞 | 1次/天，监测7天 |
| OHQ3 | 杨家湾 | 小时值：氨、非甲烷总烃 | 4次/天，监测7天 |
|  |  | 日均值：汞 | 1次/天，监测7天 |
| OHQ4 | 陆水湖风景名胜区 | 小时值：氨、非甲烷总烃 | 4次/天，监测7天 |
|  |  | 日均值：汞 | 1次/天，监测7天 |
| OHQ5 | 车埠产业园内 | 8小时值：TVOC | 1次/天，监测7天 |

本次环境空气质量监测结果显示，所有监测点位的相关监测因子在监测周期中均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级要求、《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2008）附录D及《大气污染物综合排放标准详解》要求的相关标准限值，区域大气环境质量较好。

### 3.1.2地表水环境质量现状调查

（一）区域常规监测结果

咸宁市生态环境局对流经赤壁市的陆水河进行了常规监测，陆水河赤壁市河段下游方向常规监测断面为黄龙渡口断面，赤壁市于2020年开始对境内主要饮用水水源陆水水库开展了常规监测，2018年-2022年地表水常规监测结果（水质类别）如下表所示。

表3.1-2陆水河、陆水水库水质情况一览表

| 水体 | 断面 | 水质 目标 | 水质类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 陆水河 | 黄龙渡口 | III类 | II类 | III类 | II类 | II类 | III类 |
| 陆水水库 | / | III类 | / | / | III类 | III类 | III类 |

常规监测结果显示，赤壁市境内主要地表水水体陆水河及陆水水库水质在近年来可以稳定达到其水功能区及考核标准要求，赤壁市地表水环境状况基本保持良好。

本次规划区域工业企业污水经污水处理厂后排放方向上的受纳水体包含赤马港、陆水河、南塘河，其中赤马港及南塘河最终汇入陆水河，水体均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

本次评价常规监测结果引用《湖北赤壁经济开发区总体规划（2018-2035年）（修编）环境影响评价报告书》及《湖北赤壁经济开发区2021-2022年度环境质量报告》对区域地表水的监测数据，监测水体包括赤马港和陆水河，监测断面、频次及监测因子见下表：

表3.1-3地表水污染物监测信息统计表

| - 水体 | - 数据 - 来源 | - 监测点位 | - 监测因子 | - 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤马港 | 《湖北赤壁经济开发区总体规划（2018-2035年）（修编）环境影响评价报告书》 | 污水处理厂排放口上游500m | pH、化学需氧量、溶解氧、生化需氧量、氨氮、总磷、铅、铬、砷、铜、锌、镉、汞、镍、总氮 | 2018年12月11日-2018年12月13日，每天一次 |
|  |  | 污水处理厂排放口下游500m |  |  |
|  |  | 污水处理厂排放口下游1500m |  |  |
| 陆水河 |  | 污水处理厂排放口上游500m |  | 2019年8月5日-7日，每天一次 |
|  |  | 污水处理厂排放口下游500m |  |  |
|  |  | 污水处理厂排放口下游1500m |  |  |
|  |  | 赤马港与陆水河交汇口上游1500m |  |  |
| 赤马港 | 《湖北赤壁高新技术产业园区2021-2022年度环境质量报告书》 | 城东污水处理厂排放口上游500m | pH、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、砷、汞、铬、铅、镉、锌、铜、镍 | 2021年第二、四季度，2021年第一、三季度监测1次，连续监测3天，每天1次 |
|  |  | 城东污水处理厂排放口下游1500m |  |  |
| 陆水河 |  | 城市污水处理厂排放口上游500m |  |  |
|  |  | 城市污水处理厂排放口下游1500m |  |  |

引用《湖北赤壁经济开发区总体规划（2018-2035年）（修编）环境影响评价报告书》中结论，赤马港、陆水河中各监测点位的监测因子评价指数（占标率）均不大于1，符合其功能区划要求，水质保持良好。引用《湖北赤壁经济开发区2021-2022年度环境质量报告》中结论，2021年第二、四季度以及2022年第一、三季度的监测工作中，赤马港、陆水河中各监测点位的监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

（二）区域补充监测结果

本次补充监测点位布设于规划范围周边主要敏感水体，包括赤马港、陆水河、南塘河，具体布设点位如下表所示。

表3.1-4地表水环境质量补充监测点位设置情况

| 点位 编号 | 点位所在水体 | 采样时间 | 水功能区划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB1 | 赤马港 | 2023.2.13~ 2023.2.28 | III类 | 赤马港中伙生态产业园入境断面 |
| DB2 |  |  |  | 赤马港中伙生态产业园出境断面 |
| DB3 | 陆水河 |  | III类 | 陆水河拟建污水处理厂排放口下游1500m |
| DB4 |  |  |  | 陆水河拟建污水处理厂排放口上游500m |
| DB5 | 南塘河 |  | III类 | 南塘河车埠污水处理厂排污口上游200m |
| DB6 |  |  |  | 南塘河与陆水河交界处 |
| DB7 | 陆水河 |  | III类 | 南塘河与陆水河交界处下游500m |
| DB8 |  |  |  | 南塘河与陆水河交界处上游500m |

本次地表水环境现状补充监测结果显示，赤马港、陆水河及南塘河各点位监测时间内水质均满足其环境功能区划（地表水III类）要求。

### 3.1.3声环境质量现状调查

根据区域环境现状特点，在园区规划范围及周边共设置监测点位17个点位。于2023年2月12日和2023年2月13日进行监测，昼间6:00-22:00监测1次；夜间22:00-6:00均值监测1次。监测结果表明，本次评价范围内各地区噪声水平均满足《声环境质量标准》要求的相关标准限值。

### 3.1.4地下水环境质量现状调查

项目区域内共设置13个监测点，其包含6个水质水位监测点，7个水位检测点，监测1天，每天采样1次。

本次地下水环境现状监测结果显示，各点位地下水监测点位的各项监测因子在监测期间均能满足地下水III类标准限值，区域整体地下水环境质量较好。

### 3.1.5土壤环境质量现状调查

本次监测在中伙生态产业园及周边地块布设6个土壤环境质量监测点位，陆水循环产业园及周边地块布设3个土壤环境质量监测点位，车埠产业园内布设了1个土壤环境质量监测点位。

本次土壤环境现状监测结果显示，各点位各项污染物单因子在监测期间的占标率均不超过1，没有超标状况。均符合结果依据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地相关标准进行评价要求，区域内土壤环境质量状况较好。

### 3.1.6生态环境质量现状调查

开发区内主要有6种生态系统类型：林地生态系统、耕地生态系统、灌草地生态系统、建设用地生态系统（农村生态系统、工业生态系统、路际生态系统）、水域生态系统和裸地生态系统，整个生态系统结构组成以人工生态系统为主，抗逆性差。

赤壁市开发区评价周边涉及的生态敏感区为赤壁市陆水水库饮用水水源保护区、陆水风景名胜区及生态红线区，根据国土空间规划及陆水湖风景名胜区规划的相关成果，本次规划区域内均不包含相关区域。区域中伙生态产业园、陆水循环产业园位于陆水水库饮用水源保护区附近，其中陆水循环产业园距陆水水库饮用水源二级保护区最近距离约590m，中伙生态产业园距陆水水库饮用水源准保护区最近距离约1.9km。

根据现场调查情况，天然灌草丛植被在开发区所占面积较少，主要分布在区域内部分山地边缘、河流水系周边、村庄周边的一些未利用荒地处以及一些已搬迁后的拟建设用地。开发区内的植被以人工植被为主，在评价区最常见的农作植被主要有水稻、红薯、小麦、玉米、土豆等，分布在评价区内村庄周边地势平缓、开阔的农田。

开发区针叶林主要建群种为马尾松；混交林主要为枫香和杉木形成的针叶落叶阔叶林混交林；阔叶林主要以小叶青冈、桂花、小叶栎、南酸枣等为主；竹林主要以毛竹为主，多为人工栽培，大面积分布。

由于评价范围内人类活动频繁，生态环境主要为人工林和耕地生态系统，境内野生动物资源较少，根据调查，无大型野生哺乳类动物和野生珍稀保护动物分布。

## 3.2工业园区环境质量变化趋势分析

### 3.2.1区域环境地表水质量变化趋势

根据2018-2022年赤马港、陆水河地表水监测结果表明：赤马港、陆水河中各监测点位的监测因子占标率均不大于100%，水质保持良好；赤马港、陆水河氨氮及总磷有较明显上升，赤马港COD、BOD5浓度较平稳，但保持较高水平（占标率80%以上），陆水河COD、BOD5浓度波动较大，在2019、2021、2022三年间呈先升再降趋势。整体变化情况如下图所示：

| a.赤马港-污水处理厂排放口上游500m | b.赤马港-污水处理厂排放口下游1500m |
| --- | --- |
| c.陆水河-污水处理厂排放口上游500m | d.陆水河-污水处理厂排放口下游1500m |

图3.2-1  2018-2022年赤马港、陆水河地表水监测最大浓度占标率变化情况示意图

### 3.2.2区域环境空气质量变化趋势

根据2018年-2022年赤壁市环境监测数据，统计环境空气主要污染物年均值占标率，污染物年均值占标率变化趋势如下图所示。

表3.2-1赤壁市2018-2022年环境空气污染物占标率

| 年份 | 数据类型 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 | 浓度* | 57 | 32 | 9 | 18 | 1.2 | 174 |
|  | 占标率 | 81.4% | 91.4% | 15.0% | 45.0% | 30.0% | 108.8% |
| 2019年 | 浓度* | 55 | 31 | 6 | 19 | 1.3 | 169 |
|  | 占标率 | 78.6% | 88.6% | 10.0% | 47.5% | 32.5% | 105.6% |
| 2020年 | 浓度* | 45 | 25 | 5 | 16 | 1.4 | 145 |
|  | 占标率 | 64.3% | 71.4% | 8.3% | 40.0% | 35.0% | 90.6% |
| 2021年 | 浓度* | 47 | 22 | 5 | 16 | 1.1 | 138 |
|  | 占标率 | 67.1% | 62.9% | 8.3% | 40.0% | 27.5% | 86.3% |
| 2022年 | 浓度* | 43 | 26 | 5 | 11 | 0.8 | 141 |
|  | 占标率 | 61.4% | 74.3% | 8.3% | 27.5% | 20.0% | 88.1% |

*除CO浓度单位为mg/L外，其余污染物单位为μg/L

图3.2-1赤壁市2018-2022年环境空气污染物占标率变化图

2018-2022年期间整体SO2、NO2和CO浓度稳定达标且维持在较低水平，PM10、PM2.5、O3三项污染物浓度指标显著下降；其中O3于2018、2019年未能达标，超标倍数分别为0.088和0.056，2020年起，O3浓度降低至标准限值以下，并在2020、2021、2022年均保持达标，2022年O3浓度指标相较于2018年下降了约19.0%；PM10、PM2.5在2018~2022年期间均能达标，并且浓度水平下降明显，2022年情况相较于2018年，PM10浓度指标下降了约24.6%，PM2.5浓度指标下降了约18.8%。总体来说，2018-2022年赤壁市环境空气质量呈现逐年向好发展趋势。

### 3.2.3区域环境地下水质量变化趋势

本次评价比较园区在2018年及本次地下水现状监测中相同或相近点位的地下水污染因子浓度值，对中伙生态产业园区及陆水循环产业园区范围内及周边地下水环境变化趋势进行分析。

趋势分析结果显示，2018至2023年，中伙及陆水园区地下水部分污染物指标下降较明显，如总硬度、硫酸盐、氯化物、硝酸盐浓度水平明显下降。2018年和本次监测结果均未出现超标现象。因此，2018至2023年中伙及陆水园区地下水污染程度较轻，并较历史数据有小幅改善。

### 3.2.4区域土壤环境质量变化趋势

本次评价比较园区在2018年及本次土壤环境现状监测中相同或相近点位的土壤污染因子浓度值，对规划区涉及的土壤环境质量变化趋势进行评价。

2018-2022年，随着园区进驻工业企业规模增加，污染物排放水平升高，土壤环境中部分污染因子指标明显上升，如铅；其他主要污染因子指标无明显变化或略微降低；所有污染因子均不超过相关限值要求。

# 4.规划区域开发现状概述、规划制约因素

## 4.1工业园区产业发展现状

### 4.1.1开发区土地利用情况

①中伙生态产业园

中伙生态产业园目前横二路以南区域基本建成，发展拓展空间为横二路以北区域，现状居住用地为79.73公顷，工矿用地429.51公顷，中伙生态产业园具体土地利用现状表如下：

表4.1-1中伙生态产业园现状用地汇总表

| 用地代码 | 用地性质 | 用地面积（公顷） | 占总用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 135.87 | 14.25 |
| 02 | 园地 | 8.26 | 0.86 |
| 03 | 林地 | 187.28 | 19.58 |
| 04 | 草地 | 4.82 | 0.50 |
| 06 | 农业设施建设用地 | 8.10 | 0.86 |
| 07 | 居住用地 | 71.89 | 8.33 |
| 08 | 公共管理与公共服务用地 | 1.74 | 0.18 |
| 09 | 商业服务业用地 | 0.78 | 0.08 |
| 10 | 工矿用地 | 437.84 | 44.90 |
| 12 | 交通运输用地 | 57.37 | 6.00 |
| 13 | 公用设施用地 | 0.02 | 0.00 |
| 14 | 绿地与开敞空间用地 | 2.49 | 0.26 |
| 15 | 特殊用地 | 0.23 | 1.26 |
| 17 | 陆地水域 | 40.07 | 4.19 |
| 总用地 |  | 956.76 | 100.00 |

中伙生态产业园总用地面积956.76公顷，其中可开发和可提升用地面积总计约为391.86公顷，约占园区总面积的40.96%，存量空间潜力巨大。同时，根据对本次规划划分的各组团用地现状的分析，得出区域内各组团工业用地现状如下：

表4.1-2中伙生态产业园各组团可开发用地汇总表

| - 组团名称 | - 可开发用地 | - 建成区 | - 其他用地 | - 总用地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子信息产业组团 | 191.04 | 91.6 | 53.88 | 336.52 |
| 装备制造与新材料组团 | 71.76 | 144.16 | 31.67 | 247.59 |
| 大健康产业组团 | 94.83 | 148.26 | 80.33 | 323.42 |
| 产城融合组团 | 34.23 | 1.74 | 13.26 | 49.23 |
| 合计 | 391.86 | 385.76 | 179.14 | 956.76 |

②陆水循环产业园

陆水循环产业园目前现状主要为农林用地等待开发区域，发展空间主要位于华润电力西南侧，具体中陆水循环产业园土地利用现状表如下

表4.1-3陆水循环产业园现状用地汇总表

| 用地代码 | 用地性质 | 用地面积（公顷） | 占总用地面积的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 10.06 | 6.53 |
| 03 | 林地 | 89.74 | 58.25 |
| 04 | 草地 | 0.09 | 0.06 |
| 05 | 农业设施建设用地 | 1.46 | 0.95 |
| 06 | 居住用地 | 0.92 | 0.60 |
| 07 | 工矿用地 | 40.37 | 26.20 |
| 08 | 交通运输用地 | 2.20 | 1.43 |
| 09 | 公共设施用地 | 0.13 | 0.08 |
| 11 | 特殊用地 | 0.26 | 0.17 |
| 12 | 陆地水域 | 8.84 | 5.74 |
| 合计 |  | 154.07 | 100 |

根据对陆水循环产业园现状用地的分析，区域存量用地规模合计约为124.03公顷，约占园区总面积的71.72%，具体分布在华润电力西南部，存量空间较大。

③车埠产业园

车埠产业园现状建成区面积较小，湖北盛宝新材料有限公司为区域主要发展盛宝新材料一家企业，具体中车埠产业园土地利用现状表如下

表4.1-4车埠产业园现状用地汇总表

| 用地代码 | 用地性质 | 用地面积（公顷） | 占总用地面积的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 林地 | 1.96 | 25.36 |
| 06 | 农业设施建设用地 | 0.02 | 0.26 |
| 10 | 工矿用地 | 5.66 | 73.22 |
| 12 | 交通运输用地 | 0.09 | 1.16 |
| 合计 |  | 7.73 | 100.00 |

### 4.1.2开发区人口规模

中伙产业园就业人口1.07万人，户籍人口为0.5万人，涉及3个社区，分别为中伙铺镇长山社区、中伙社区和赤马港办事处夏龙铺社区。陆水循环产业园规划现状区域均为腾退厂房，车埠产业园现状未入驻项目，不涉及常住居民或职工人口。陆水循环产业园规划区域现状均为腾退厂房，车埠产业园现状未入驻项目，不涉及常住居民或职工人口，本次现状人口规模根据人口密度及现场踏勘，实际情况如下：

表4.1-5 赤壁经济开发区人口分布

| 名称 | 区划面积（km2） | 常住人口（人） | 就业人口（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中伙生态产业园 | 9.5676 | 5264 | 10700 |
| 陆水循环产业园 | 1.5407 | 0 | 0 |
| 车埠产业园 | 0.0773 | 0 | 0 |
| 合计 | 11.1856 | 5264 | 10700 |

### 4.1.3规划区现有企业产业分析

①中伙生态产业园

中伙生态产业园目前已有96家企业入驻。从现有产业布局来看，中伙生态产业园现状工业建成区主要延中伙大道南北分布，区域星凯环保材料有限公司以北整体区域及区域东南侧现状均为空闲地。从产业上来看，园区企业分行业布局趋势较为明显，已基本形成相关的产业组团，区域主要包含机械制造、光电子信息、环保能源、新材料、应急装备、医疗产品、建材、包装等产业。根据2022年咸宁市重点排污单位名录，园区内包含维达力实业（赤壁）有限公司为水重点排污单位。现有企业产业结构统计表详见下表。

表4.1-7现有企业产业结构统计表

| 序号 | 行业类别 | 在产企业数量（个） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属制品制造 | 7 | 7.29% |
| 2 | 电子设备、电子器件及智能设备制造 | 16 | 16.67% |
| 3 | 电气机械及器材制造 | 7 | 7.29% |
| 4 | 通用、专用设备制造业及汽车零部件及配件制造 | 13 | 13.54% |
| 5 | 玻璃制造及光学制品 | 4 | 4.17% |
| 6 | 食品制造业 | 1 | 1.04% |
| 7 | 日用化学产品制造* | 7 | 7.29% |
| 8 | 家具制造业、建筑装饰、装修业 | 1 | 1.04% |
| 9 | 塑料、橡胶及纤维制造业 | 15 | 15.63% |
| 10 | 卫生材料及医药用品制造 | 3 | 3.13% |
| 11 | 涂料制造、包装装潢及其他印刷制品 | 3 | 3.13% |
| 12 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品 | 2 | 2.08% |
| 13 | 水泥、石灰、石膏、砖瓦等建材制造 | 3 | 3.13% |
| 14 | 纸制品制造 | 3 | 3.13% |
| 15 | 废弃资源利用业 | 3 | 3.13% |
| 16 | 道路运输业 | 2 | 2.08% |
| 17 | 其他行业 | 6 | 6.25% |
| 合计 |  | 96 | 100% |

*目前现有项目仅涉及单纯混合、复配、分装或生产过程中只有少量化学反应、基本无污染的项目。

②陆水循环产业园

目前区域尚未开发，园区内不涉及在产企业，园区现状存在一家在建企业，为湖北峰峦新材料科技有限公司，其余用地均为农村居住用地及农林用地。

③车埠产业园

车埠产业园整体位于赤壁市车埠镇南侧，园区整体面积较小，可发展面积余量不多，区域内现状未建设企业，该区域未来拟建设湖北盛宝新材料有限公司。

## 4.2开发区基础设施现状

### 4.2.1规划区域供水现状

赤壁市已建设一水厂、二水厂、三水厂，均以陆水水库为饮用水源。目前，赤壁市一水厂已关闭，正在进行改扩建，扩建后供水规模为4万t/d；赤壁市二水厂供水规模为10万t/d；赤壁市三水厂已关闭，不再启用。

根据现状情况，中伙生态产业园及陆水循环产业园均依托赤壁市二水厂进行供水，中伙生态产业园目前供水管网较为完善，陆水循环产业园、车埠产业园尚未建设相关配套供水管网。

### 4.2.2规划区域供电现状

区域工业用电及居民用电电源主要依托丁卯山110KV变电站、蛟龙35KV变电站、110KV荆泉变电站、车埠35KV变电站。

### 4.2.3规划区域排水现状

①中伙生态产业园

园区内实施雨污分流，结合地势，中伙生态产业园雨水从北向南流向，经管道收集后排入园区内部明渠中，最后排入陆水河。中伙生态产业园生活污水、企业收集的初期雨水及生产废水均排入赤壁市城东污水处理厂，目前一期一系列已建成运行且完成相关环评和验收手续，处理规模为1.5万m3/d，现实际处理水量约1.6万m3/d，已超负荷运行。

②陆水循环产业园

陆水循环产业园雨水管渠充分利用自然河流水系，雨水合理收集利用，就近排放。陆水循环产业园现状未入驻企业，配套管网尚未开展建设。

③车埠产业园

车埠产业园雨水经自然沟渠汇入附近堰塘，最后排入陆水河。车埠产业园现状未入驻企业，配套管网尚未开展建设。

### 4.2.4规划区域供热现状

中伙生态产业园：区域供热站位于赤中大道与体育中心外环线交叉口东南，用地规模为4.22hm2。规划自开发区供热站引入D250与D110蒸汽管道，沿建设大道、赤壁大道敷设主干管，规划蒸汽管道沿道路单侧布置并采用地上（架空）和地下（地沟）两种敷设方式相结合，在允许架空敷设处根据现场情况采用高、中、低支架架空敷设，在位置较大或只有蒸汽管道敷设处采用直埋敷设方式。

陆水循环产业园：目前区域内无在产工业企业，未设置相关供气管网。

车埠产业园：目前区域内无在产工业企业，未设置相关供气管网。

### 4.2.5规划区域能源利用现状

根据现场调查，湖北赤壁经济开发区中伙生态产业园规划范围内未发现工业和民用燃煤设施。中美百翰医疗产品（湖北）有限公司、澳森木业赤壁有限责任公司等企业使用生物质锅炉提供蒸汽。规划区域居民天然气覆盖情况较好，现状区域居民均使用天然气作为能源供应。

赤壁经济开发区陆水循环产业园尚未规划集中供热设施，华润电力湖北有限公司为火电企业，使用燃煤发电。

赤壁经济开发区车埠产业园规划区域未发现工业和民用燃煤设施，区域未规划集中供热设施。

### 4.2.6规划区域交通现状

中伙生态产业园：目前区域已基本形成成熟的骨架网路结构，主干道为南北向的银轮大道、银轮大道、兴业路、光谷纵一路、光谷纵四路、光谷纵六路，东西向的光谷横四路、赤壁大道、建设大道、赤中大道，主要解决园区与城市及区域之间的联系；次干道为南北向富康路、光华路、体育中心外环路、外环一路、光谷纵二路、光谷纵三路、光谷纵五路，东西向光谷横六路、光谷横五路、光谷横三路、光谷横二路、光谷横一路，主要解决园区内各组团的交通联系。

陆水循环产业园：目前陆水循环产业园内部尚未形成完整的交通网络，区域北侧为华润电力湖北有限公司，区域南侧及西侧现状均为农林用地，尚未开发，尚未建设相关道路。区域现状对外调通主要依托东侧道路，对接发展大道。

车埠产业园：车埠产业园主要依托车埠镇现有的道路网络，目前产业园内部道路均未建设，区域对外交通主要依托X269车斗线对接G351国道。

### 4.2.7规划区域生活垃圾处理

目前中伙生态产业园内生活垃圾均运往华新水泥赤壁公司垃圾焚烧厂处理，华新水泥赤壁公司垃圾焚烧厂位于咸宁市赤壁市中伙镇，设计日处理能力为500t/d，占地面积30亩，主要处理赤壁市城区及周边生活垃圾，目前日处理量为200-400t/d。

陆水循环产业园、车埠产业园现状区域内无常住居民、工业企业，不涉及生活垃圾的处理。

## 4.3开发区环境管理现状

### 4.3.1规划区现有企业环保手续执行情况

园区30家规上企业中，26家企业已完成环境影响评价工作，4家企业无需编制报告书或报告表，1家企业尚未开展环境影响评价；20家企业已开展了竣工环保验收工作，4家企业无需开展竣工环保验收（登记备案企业），6家企业尚未开展竣工环保验收；26家企业已完成排污许可证申领或排污登记，4家未完成排污许可申领或登记工作；9家企业编制了突发环境事件应急预案并完成备案，6家企业无需编制突发环境事件应急预案，5家企业未完成突发环境事件应急预案备案工作。

### 4.3.2规划区现有企业污染物排放情况

根据区域企业2021年排污许可证年度执行报告、污染物排放申报数据、环评报告及环统等数据，中伙生态产业园2021年在产的企业共排放COD72.1956t；氨氮7.2196t；总磷0.7220t；总氮21.6587t；VOCs23.2511t；烟粉尘118.1187t；二氧化硫35.5623t；氮氧化物237.9219t。

目前陆水循环产业园尚未入驻在产企业，故陆水循环产业园此次评价现状视为不排污。

车埠产业园现状未入驻在产企业，故车埠产业园此次评价视为不排污。

### 4.3.3规划区现有企业碳排放总量

经本次评价核算，规划范围内现状企业碳排放总量全部由中伙生态产业园贡献。2021年规划区企业碳排放总量为141458.7tCO2，2022年规划区企业碳排放总量为142975.7tCO2。

### 4.3.4规划区生活污染物排放情况

结合本次评价对区域人口的分析核算，规划区域现有生活源水污染物的排放情况如下：

表4.3-1赤壁经济开发区现有生活源水污染物排放情况

| 园区名称 | 水污染物排放量（t/a) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水排放量（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | TN（t/a） | TP（t/a） |
| 中伙生态产业园 | 558625.2 | 27.93 | 2.79 | 8.38 | 0.28 |
| 陆水循环产业园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车埠产业园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 558625.2 | 27.93 | 2.79 | 8.38 | 0.28 |

现状生活源大气污染物排放量如下。

表4.3-2赤壁经济开发区现有生活源大气污染物排放情况

| 污染物类型 | 排放源类型 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 天然气 | 0.0005 |
| 氮氧化物 | 天然气 | 1.1965 |
| 颗粒物 | 天然气 | 0.1097 |
| 挥发性有机物 | 天然气 | 0.0917 |
|  | 建筑装饰 | 5.6320 |
|  | 餐饮油烟 | 3.8390 |
|  | 家庭日化用品使用 | 2.3978 |
|  | 干洗 | 0.2155 |
|  | 合计 | 12.1760 |

根据核算，则区域现状居民生活产生大气污染物量约为：二氧化硫0.0005t/a、氮氧化物1.1965t/a、颗粒物0.1097t/a、挥发性有机物12.176t/a。

园区生活垃圾产生量计算结果见下表：

表4.3-3赤壁经济开发区生活垃圾产生量一览表

| 规划区域 | 中伙生态产业园 | 陆水循环产业园 | 车埠产业园 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人口数 | 常住人口5264人；就业人口10700人 | 0 | 0 |
| 生活垃圾（t） | 4655.21 | 0 | 0 |

## 4.5开发区环境风险与管理现状调查

### 4.5.1规划区现有企业环境风险分析

由统计情况可知，园区范围内澳森木业赤壁有限责任公司1家企业环境风险等级为较大，其他已备案企业风险等级均为一般。

### 4.5.2规划区重点企业环境风险防范情况

区域内重点企业均按照要求建设了相关的环境风险应急措施并制定了相关的环境风险防范制度，开发区层面已编制了配套的环境风险应急预案，并按要求开展了环境应急演练工作。但部分企业尚未完成环境风险应急预案的编制备案工作，同时未开展突发环境事件应急演练工作。

## 4.6区域现状环境问题

### 4.6.1.区域配套环保设施尚未完善

开发区中伙生态产业园现状依托城东污水处理厂进行处理，但目前城东污水处理厂已超负荷运行，无法承载中伙生态产业园进一步的发展。规划拟依托新建的中伙污水处理厂及后续城东污水处理厂的扩建项目，目前新建污水处理厂及后续城东污水处理厂均仍在规划阶段。尚未开展相关建设。

开发区陆水循环产业园整体依托陆水污水处理厂进行污水处理，陆水污水处理厂及配套管网均尚未完成建设，区域排水设施不完善一定程度上限制了区域的发展及相关产业的入驻。

开发区车埠产业园规划依托车埠镇污水处理厂进行污水处理，车埠产业园整体规划范围较小，主要建设项目为盛宝新材料项目，根据项目环评，项目产生的生产废水循环使用，生活废水直接经处理后排放至周边肥田。在项目的实施过程中，应进一步论证生活废水直接经处理后排放至周边肥田的合理性，落实好生产废水零排放的要求，如产生生产废水外排，则需要进一步论证车埠污镇水处理厂能否处理项目产生的工业废水的能力，在此基础上，车埠产业园整体排水较为合理。

总体来说，从开发时序上来看区域在开发时序上并未遵照环保基础设施优先的原则，一定程度上限制了中伙生态产业园及陆水循环产业园后续的发展及产业的入驻，亟需加快工业污水收集管网的建设。

### 4.6.2.现状企业环保手续不完善

根据对开发区现状企业环保手续的梳理及统计，园区30家规上企业中，1家企业尚未开展环境影响评价；6家企业尚未开展竣工环保验收；4家未完成排污许可申领或登记工作；17家企业未编制突发环境事件应急预案。

区内现有企业环保手续不完善，也反映出园区的环保管理尚存在缺陷，区域环境管理能力需进一步提升，在规划的实施过程中，园区管理单位应强化对企业环保手续的监管力度，督促企业合规完成相关环评报告的备案及环保验收工作。针对环境风险应急工作，应与当地环保主管部门协同推进环境风险应急预案的编制及备案工作，督促园区内企业按要求、按频次开展环境风险应急演练。

### 4.6.4部分现状企业发展定位不符

目前入驻赤壁经济开发区的各企业污染控制设施的建设和运行基本完善，主要涉及产业基本符合区域规划的发展定位。但存在不符合本次规划产业定位的企业，约占总入驻企业的5.2%（5家），主要为木材加工业2家（澳森木业赤壁有限责任公司、骧腾科技（赤壁）有限公司），水泥、石灰、石膏、砖瓦等建材制造3家（湖北星凯环保材料有限公司、赤壁市天诚混凝土有限公司、湖北赤壁市鑫达新型建材有限公司）。

## 4.7规划制约因素分析

### 4.7.1生态环境保护因素制约

规划从地理位置上来看，本次规划区域中伙生态产业园整体区域位于赤壁市主城区常年主导风向的上风向，根据本次规划环境影响分析，园区开发会对周边居住用地、中伙铺镇、赤马港镇环境敏感区造成不同程度的空气环境影响。区域已建及规划产业可能包含部分环境风险物质，一旦出现突发环境风险事件，对周边环境敏感区域及人员安全均会造成较大的影响。大气环境及环境风险将在很大程度上限制园区发展。

陆水循环产业园整体区域不位于陆水湖风景名胜区内，但整体区域距离陆水风景名胜区外围保护边界（石岭路）较近，风景名胜区大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一类标准。区域规划涉及煤电项目，环境风险及环境影响均比较高，可能会对区域环境带了一系列的环境污染及环境风险的潜在威胁。

### 4.7.2规划区基础设施建设因素制约

开发区中伙生态产业园现状依托城东污水处理厂进行处理，但目前城东污水处理厂已超负荷运行，无法承载中伙生态产业园进一步的发展。规划拟依托新建的中伙污水处理厂及后续城东污水处理厂的扩建项目，目前新建污水处理厂及后续城东污水处理厂均仍在规划阶段。尚未开展相关建设。开发区陆水循环产业园整体依托陆水污水处理厂进行污水处理，陆水污水处理厂及配套管网均尚未完成建设。

总体来说，从开发时序上来看区域在开发时序上并未遵照环保基础设施优先的原则，一定程度上限制了中伙生态产业园及陆水循环产业园后续的发展及产业的入驻，亟需加快工业污水收集管网的建设。

- 4.7.3赤马港环境容量无法承载中伙生态产业园新建污水处理厂

根据本次评价对赤马港断面的监测数据，赤马港2个监测点位6次检测数据均表明COD本底值较高，占标率范围为85%~90%，赤马港中伙生态产业园入境断面（即拟建污水处理厂排口上游）3个监测数据表明氨氮本底值较高，占标率范围82.3%~93.7%，整体来讲，赤马港水环境容量不大。根据本次评价对中伙生态产业园拟建污水处理厂的初步分析，在赤马港设置规模为6万吨/天的污水处理厂排口会导致区域环境质量超标，即赤马港环境容量无法承载中伙生态产业园新建污水处理厂。

### 4.7.4区域规划用地性质的制约

根据赤壁市自然资源和规划局提供的“三区三线”成果图，园区规划范围内不涉及永久基本农田与生态保护红线。本次规划三大产业园基本位于城镇开发边界内，但各园区仍普遍存在“开天窗”现象，即部分斑块未被划入城镇开发边界内。按照本次规划的工地布局，“开天窗”范围内部分区域被划为工业用地供后续开发，整体不符合位于城镇开发边界外的用地要求，存在客观制约因素。

中伙生态产业园中存在省级文物保护单位1处（三眼桥），一般不可移动文物2处（熊家大湾墓地、龙铺陈家湾墓地），大湖咀龚家湾城址等划入城市紫线保护区域的区域，根据《中华人民共和国文物保护法》相关规定，对区域内或区域周边的建设提出了相关的要求，对周边企业的入驻可能存在制约因素。

### 4.7.5产业布局的因素制约

根据对中伙生态产业园规划范围内现有企业及规划产业的分析电子信息组团对周边大气环境影响较大。区域内规划布局的装备制造及新材料、大健康组团和均位于相关电子信息产业组团下风向，大健康产业组团中包含固体饮料制造、仓储业、保健食品制造等，对环境质量要求可能较高，组团整体之间存在大气环境环境影响。但由于目前现有企业状况，电子信息产业组团现状企业较多，实施整体搬迁或重新划分组团面临更大的环境问题及风险。

### 4.7.6规划发展产业的因素制约

根据对本次规划产业发展的识别，中伙生态产业园规划发展大健康产业、新材料产业组团，产业涉及产业较为广泛，部分产业如：涉及化学反应的日用化学产品制造、化学纤维制造业等不适宜在本次区域进行发展，建议规划编制单位进一步明确区域主导产业，结合本次负面准入清单对主导产业进行进一步约束。

同时，规划发展的中伙生态产业园及车埠产业园均规划设置了新材料产业，在产业定位上有所重叠，鉴于车埠产业园仅规划发展湖北盛宝新材料有限公司一家企业，建议在规划层面进一步细化中伙生态产业园中新材料组团区域主导产业，避免在规划产业上发展出现交错、重复。

### 4.7.7能源利用因素的制约

根据《湖北省生态环境保护“十四五”规划》的要求，新建耗煤项目应实行煤炭减量替代的要求。规划区域拟引进华润电力蒲圻三期项目及盛宝新材料2家耗煤项目，均应执行相关要求，本次评价要求在后续项目实施过程中，应按要求制定煤炭减量替代的计划，明确替代来源，整体落实相关煤炭替代的要求.

### 4.7.8区域环境管理能力的制约

据调查园区企业环评及“三同时”执行情况，部分企业的环评和验收尚在办理中，少数企业存在久拖未验情况。部分小规模企业未严格执行环保相关制度，近年来园区进行了全面清理，整治后区内企业环评制度和“三同时”验收制度执行率有了较大提高。要求在今后的发展过程中，严格执行环评制度和“三同时”制度。另外，根据规划环境影响评价清单式管理要求，对符合规划环评结论清单要求的建设项目，强化联动，简化项目环评内容与类别，从而简化项目环评审批工作量，提高区域环境保护工作效率。

园区内产业的高度聚集，既有资源高效利用、生产要素高效配置的优势，也有污染叠加、环境影响累积的风险。由于园区在环保人力、财力投入上的不足，致使园区环境管理相对薄弱，缺少专职的环境技术和管理人员，区域没有建立完善的企业排污档案和统计制度，个别企业环境污染防治仍存在问题或瑕疵。

# 5.环境影响预测与分析

## 5.1大气环境影响预测与评价

大气环境影响预测：本次采用EIAProA2018（v2.6.469版本）对本项目进行预测。EIProA2018为大气环评专业辅助系统（ProfessionalAssistantSystemSpecialforAir）的简称，适应2018版新导则，采用AERSCREEN/AREMOD/SLAB/AFTOX为模型内核。软件分为基础数据、AERSCREEN模型、AERMOD模型、风险模型、其他模型和工具程序。

评价区整体执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，周边陆水风景名胜区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，VOCs标准引用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中其他污染物空气质量浓度参考限值对TVOC的相应要求。

由估算结果可见，根据现状大气环境质量监测数据，本次预测3个园区各项情景大气污染物贡献值与最大背景值叠加后，SO2、NO2、PM2.5、PM10、VOCs、汞贡献浓度均没有出现超标情形，与区域背景值叠加后也均未出现超标情形。

大气污染物总量承载力分析：根据本次评价核算，按低架源计，中伙生态产业园SO2、NOx、PM10和VOCs允许排放的剩余容量（调整后）分别为954.887t、503.484t、468.761t、3489.891t；车埠产业园SO2、NOx、PM10和VOCs允许排放的剩余容量（调整后）分别为99.951t、52.698t、。49.065t、349.297t；陆水循环产业园SO2、NOx、PM10和VOCs允许排放的剩余容量（调整后）447.927t、236.185t、219.892t、1617.770t。

根据评价大气污染物排放量的预测，中伙生态产业园、车埠产业园各情景大气污染物排放量均未超过区域大气环境容量，说明整体上来看，区域大气环境能够承载区域的发展需求。

但针对陆水循环产业园，因涉及华润电力燃煤发电项目，氮氧化物近期超过了工业用地区域低架源容量。说明按照规划实施，园区规划范围内剩余氮氧化物大气环境容量较小，一旦发生大气突发环境事件导致氮氧化物超标排放，易产生区域氮氧化物超标现象。

远期（情景四）二氧化硫超过了超过了工业用地区域低架源容量，二氧化氮超过了区域环境允许排放量。因此本次评价建议区域内涉大气污染物排放的工业企业应落实生产装置等环境污染防范措施，加强环境污染管理，确保大气污染物达标排放。在陆水产业园远期的发展过程中，应充分论证区域环境容量，在华润电力三期项目二阶段实施前，削减区域氮氧化物的排放总量，在落实区域削减且论证大气环境容量可行的前提下，方可按照情景四引入华润电力三期二阶段项目。

## 5.2地表水环境影响预测与评价

污水处理设施承载能力分析：根据本次评价分析，中伙生态产业园现状依托的赤壁城东污水处理厂已超负荷运行，在未完成后续扩建项目的情况下，无现状余量供中伙生态产业园后续开发。规划依托的中伙污水处理厂建设完成并投入运行的情况下，园区所依托的污水处理厂在处理规模上能够承载区域近期100%开发区强度的发展需求，但现状尚未完成相关环保手续，本次评价建议尽快推进拟建污水处理厂的建设，在污水处理厂运行前，园区不得入驻污水排放企业。

陆水循环产业园在规划依托的赤壁市陆水工业园污水处理厂建设完成并投入运行的情况下，园区所依托的污水处理厂在处理规模上能够承载区域近期100%开发区强度的发展需求，但现状尚相关污水处理厂尚未完成建设，本次评价建议尽快推进赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套设施的建设，在污水处理厂运行前，园区不得入驻污水排放企业。

赤壁市（车埠镇）污水处理厂项目设计规模为1000t/a，实际仅运行500t/a，目前污水处理厂实际处理量约400t/d，则处理余量为100t/d。具备处理区域废水生活废水的能力。

地表水环境影响预测：鉴于陆水污水处理厂及车埠镇污水处理厂已完成环境影响评价及排污口论证分析。本次评价重点将分析中伙生态产业园新建污水处理厂对赤马港及陆水河的影响。

通过本次评价分析，中伙生态产业园拟建污水处理厂将排口设置在赤马港的情况下，污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排放，在正常运营及事故状态下情况下，赤马港中各主要污染物严重超标，不能满足水质要求。从而本次评价将拟建污水处理厂设置在陆水河与赤马港交界处下游50米的环境合理性，根据预测分析，在最不利情况下，即把三个污染源的污染量进行线性叠加，得出各污染物最高浓度分别为：COD:16.7538mg/L；BOD：2.6636mg/L；氨氮：0.6671mg/L;总磷0.0896mg/L，均不超过相关地表水标准，本次评价认为，将中伙污水处理厂排口设置在赤马港与陆水河交界处下游50m具有环境合理性。

## 5.3地下水环境影响预测与评价

中伙生态产业园的主导行业包括电子信息产业、先进智造产业及大健康产业等，一般涉及的有毒性和有腐蚀性的原料主要包括酸类和油漆等，产业园内目前企业用的酸碱量均较小，且企业建设地面全部铺设沥青或水泥硬质化地面，酸碱、油漆等危险品均放置与专用储罐中，正常情况下不会泄露。生产过程中即使出现泄露，也是存留于地表，随车间冲洗水进入废水处理系统。因此，开发区企业在采取各项防渗措施前提下，正常工况下不会有污废水处理装置或其它物料暴露而发生渗漏至地下水的情景发生，依据本次评价分析，中伙生态产业园总体来说对周围地下水环境影响小。

陆水循环产业园的主导行业包括清洁电力产业、循环再利用产业及热电联产业等。本次评价选取华润电力三期项目作为重点评价，用于预估区域地下水环境风险，参考企业相关环评报告，区域地下水最大可信事故为脱硫废水调节池发生破损导致防渗措施未发挥作用，脱硫废水通过破损处在较长时间内持续渗漏，最终进入地下水中，重点考虑脱硫废水中的Cl-和Cr6+污染，将其作为特征因子加以预测。根据预测结果，在严格按照设计要求落实好环保、防渗措施的情况下，基本不会对当地浅层地下水造成影响。在非正常状况下，预测污染物对地下水最大影响范围距离渗漏点约151m，污染范围未超出厂界，在落实好各项地下水污染防治措施运行的前提下，整体对地下水的影响总体可控。

车埠产业园的主导产业为新材料产业，区域仅发展湖北盛宝新材料有限公司年产40万吨冶金辅料及200万吨脱硫剂项目，该项目行业类别属于C3012石灰和石膏制造，《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水行业影响评价行业分类表，该行业均属于Ⅳ类建设项目，对地下水环境影响小，无需开展地下水环境影响评价。

## 5.4土壤环境影响预测与评价

按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，中伙生态产业园规划拟新引进项目（主要包括维达力、蓝炬兴业三期、智能制造基地、人福辅料、思贝林二期等）均为III类项目，因此本次评价采取定性描述及类比分析方法进行预测。根据本次评价的预测结果，在中伙生态产业园入驻企业采取了相应的土壤环境污染防治措施后，规划区域拟引进产业企业对土壤环境的影响较小，在可接受范围内。

陆水循环产业园中主要对土壤的影响产业为华盾电力三期项目，根据影响途径分析，对区域土壤的环境影响主要为大气沉降及垂直入渗对土壤的影响。本次评价通过定量与定性相结合的方法，对华润电力可能引起的垂直入渗、大气沉降影响进行了预测分析。在严格做好烟气污染物控制措施的情况下，项目运行30年后周边土壤环境敏感目标Hg预测叠加值最大为0.108mg/kg，满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中土壤污染风险筛选值要求；在项目严格做好分区防渗措施，定期对污水处理系统和收集管网进行检查维护的情况下，本项目垂直入渗对土壤的影响较小，考虑事故状态下脱硫废水发生泄漏，在渗漏持续发生1128d时，脱硫废水穿透整个包气带，包气带中六价铬离子浓度最大值为0.315mg/kg，六价铬离子浓度未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值。从土壤环境影响的角度分析，项目对区域土壤环境影响不大。

## 5.5固体废物影响承载力与评价

根据本次评价预测，至规划近期，园区生活垃圾产生量为1.93万t/a，约53.10t/d；至规划远期生活垃圾产生量为2.41万t/a，约65.95t/d。

目前，园区三个产业园内生活垃圾均规划由环卫部门负责进行收集、转运，各园区范围内规划分别各设置一处垃圾转运站负责区域内垃圾转运，然后转运至华新水泥垃圾焚烧厂进行统一处理。

园区现状生活垃圾最终运至黄华新水泥垃圾焚烧厂进行统一处理，华新水泥厂内目前有一条4000t/d水泥回转窑生产线，可日处理生活垃圾量为500t/d，年处理能力为18.25万吨。根据本次评价固废污染源预测，近期开发区新增的生活垃圾量约为1.80万t/a，约49.37/d；至规划远期生活垃圾产生量为2.39万t/a，约65.51t/d。华新水泥厂有能力处置开发区内产生的生活垃圾。

园区产生的一般工业固体废物包含中伙生态产业园产生工业固废主要为包装废料、边角料、残次品零部件、产品废料等，陆水循环产业园产生的工业废物主要为粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、反渗透膜、污泥等。车埠产业园产生的工业废物主要为脱硫石膏。赤壁经济开发区产生的一般工业固体废物进行综合利用。

根据园区在建、拟建循环经济产业企业项目环境影响评价报告，相关项目将会产生少量一般工业固体废物，如；脱硫石膏等，均由企业自行处置利用，不委托其他单位处置。表面处理产业产生一般工业固废较少，主要涉及包装材料等，均可委托其他单位进行回收利用。赤壁经济开发区中伙生态产业园产生危险废物主要的类型有：工业企业产生的喷漆废渣、有机溶剂、废酸碱液、废矿物油、废乳化液、废催化剂、废活性炭和污泥。陆水循环产业园新能源组团产生的工业废物主要为为废油、废油桶、废铅蓄电池、脱硝系统废催化剂等，热电联产业组团主要产生实验室废液、废耗材、器皿清洗废液、废化学包装袋、废活性炭等。车埠产业园产生的企业不产生危险废物。危险废物转移、贮存过程中密闭容器的破损以及泄漏对环境、陆水湖及陆水水库可能会造成不利影响。在规划实施的过程中，每个入园企业均应单独进行环境影响评价，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，可能产生危险废物的入园企业应将危险废物妥善存放，专人看管，委托有危险废物处理资质的单位作处理（定期收集），建设单位不得随意处置。同时必须按照国家有关规定申报登记，建设符合标准的专门设施和场所妥善保存并设立危险废物标示牌。可能产生危险废物入园企业危险废物产生量、拟采取的处置措施及去向应按规定向赤壁市环境行政主管部门申报登记，并按该相关要求进行全过程监督与管理。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。采取以上措施后，园区内产生的危险废物能够得到有效和及时处置。

## 5.6园区碳排放评价

各预测情景下，陆水循环产业园产生的碳排放量为三个园区中最大，陆水循环产业园碳排放量在赤壁经济开发区总排放量中的占比到近期目标年（2025年）将超过70%，到远期目标年（2035年）将超过80%。其主要成因为华润电力三期项目建设的燃煤发电机组产生的二氧化碳排放。根据《华润电力蒲圻三期5号机1×1000MW超超临界发电机组项目环境影响报告书》中碳排放绩效核算结果，项目使用设计煤种时供电碳排放绩效为781gCO2/kW·h，使用其他煤种时最大供电碳排放绩效为805gCO2/kW·h，均低于2020年全国火力发电供电碳排放绩效平均水平（832gCO2/kW·h），该项目的建成及发展符合国家及地区关于单位能耗碳减排的要求，符合地区能源结构发展部署。陆水循环产业园循环再利用组团及热电联产组团碳排放量仅占陆水循环产业园区总量的1.1%~1.8%，其发展产业主要进行资源再利用及电厂余热利用，有利于提高规划区及当地的资源、能源利用效率，有助于区域节能降碳行动的实施。

规划区域中第二位碳排放贡献为中伙生态产业园区，园区在近期（2025年）碳排放贡献占规划区总量的19%~22%，远期（2035年）进一步降低到14%。中伙生态产业园区主要发展电子信息、大健康、装备制造与新材料及产城融合等产业，发展产业特征为高产值、低碳排放。中伙生态产业园区产业发展对降低单位地区生产总值碳排放具有积极作用，有助于地区达成国家及湖北省提出的节能降耗及碳减排相关要求。

车埠产业园近期（2025年）碳排放贡献仅占规划区总量的4%，远期（2035年）降低至2%。该区域碳排放贡献占全区比例较小，对全区碳排放负荷影响有限，但以单个企业即湖北盛宝新材料有限公司作为评价对象时，公司涉及使用燃煤石灰竖窑，煅烧过程中燃煤及石灰石分解均产生二氧化碳排放，碳排放强度与规划区内同类企业比较相对较大。企业应在未来发展过程中采取有效的节能减排措施，实行二氧化碳和污染物的协同双降，并寻求清洁能源替代，进一步降低化石燃料燃烧产生的碳排放。同时该区域主导发展钙基新材料产业，着力打通化工及食品等相关行业的钙质原辅材料制造加工链条，未来发展过程中提升单位碳排放下的产品价值，降低单位产值的能耗及碳排放，达成进一步的降碳目标。

# 6.规划优化调整建议

## 6.1空间管控优化调整建议

（1）园区规划范围内不涉及永久基本农田与生态保护红线。本次规划三大产业园基本位于城镇开发边界内，但各园区仍普遍存在“开天窗”现象，即部分斑块未被划入城镇开发边界内。按照本次规划的工地布局，“开天窗”范围内部分区域被划为工业用地供后续开发，整体不符合位于城镇开发边界外的用地要求，本次评价建议在规划层面明确区域内“开天窗“区域不作为工业用地进行开发，待后续国土空间规划调整后，根据调整后的用地性质进行开发。

（2）中伙生态产业园本次规划区域共设置了3个居住区块，分别位于高新区纵三路与赤壁大道交汇处、高新区横二路与高新区纵三路交汇处、及产城融合组团北部。其中，前两处为现状居住用地，产城融合组团北部现状主要为耕地及林地，尚未开发。根据《规划》产业布局，中伙生态产业园高新区纵三路与赤壁大道交汇处居住用地北侧规划为大健康产业组团，南侧装备制造及新材料产业组团，该居住区域区被工业用地包围。中伙生态产业园高新区横二路与高新区纵三路交汇处居民点位于大健康产业组团内，整体临近电子信息产业组团，且位于组团下风向。鉴于规划现状居住用地搬迁难度较大，难以进行调整，故建议居住区域与位于上风向的相关组团内企业污染车间之间设置200m以上控制距离，与其他组团内企业污染车间之间设置100m以上控制距离，具体控制距离的范围以项目环评结论为准，控制距离内不得设置排放工艺废气、储存危险化学品、生产异味和高噪声的企业，并设置合理宽度的绿化隔离带。产城融合居住整体选址较为合理，但与电子信息产业组团东西相邻，本次评价建议在项目入驻的过程中严格落实项目环评中的大气防护距离及卫生防护距离的要求，确保防护距离内不涉及相关环境敏感点；或在与居住区邻近的工业用地上不设置生产设施，转而设置研发、配套企业服务等功能，避免对该居住区域造成环境影响。

（3）中伙生态产业园内规划布局的装备制造及新材料、大健康组团和均位于相关电子信息产业组团下风向，组团整体之间存在大气环境环境影响。本次评价建议在组团交界处设置合理的绿化隔离带，减轻电子信息产业组团对区域内其他组团造成影响。

（4）中伙生态产业园内现有部分企业处于长期停产状态，一定程度上有土地闲置现象。建议园区管委会对现有停产企业以及环保手续不全的非规划主导产业的企业进行梳理，厘清企业名单，对难以继续发展和明显不符合环保要求的企业用地进行收回，纳入园区统一管理。

（5）中伙生态产业园中现状企业较为复杂，存在部分低效企业不位于区域规划主导产业或上下游链条上，对区域产业的集群化发展造成了用地层面上的制约，本次评价建议园区管委会梳理相关园区内非规划主导产业的企业名单，根据实际情况尽快推进“退二优二”、“退二进三”的相关要求，置换低效企业。

## 6.2产业优化调整建议

（1）结合《加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）、《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关要求，本次评价建议，在规划实施过程中，针对建筑、煤炭行业，在引进企业或者项目时，应严格控制引入行业内被列入国家发布的高污染、高环境风险产品名录的项目；其次，对于可引入的项目，新建和扩建时，园区应制定配套区域污染物削减方案，并应采取有效的污染物区域削减措施；项目单位产品物耗、能耗、水耗、碳排放等应满足相应标准要求，严格落实防治土壤与地下水污染的措施。

（2）根据对本次规划产业发展的识别，中伙生态产业园规划发展大健康产业、新材料产业组团，产业涉及产业较为广泛，部分产业如：涉及化学反应的日用化学产品制造、化学纤维制造业等不适宜在本次区域进行发展，建议规划编制单位进一步明确区域主导产业，结合本次负面准入清单对主导产业进行进一步约束，建议引入的日用化妆品项目限于单纯混合、复配、分装或生产过程中只有少量化学反应、基本无污染的项目。

同时，规划发展的中伙生态产业园及车埠产业园均规划设置了新材料产业，在产业定位上有所重叠，鉴于车埠产业园仅规划发展湖北盛宝新材料有限公司一家企业，建议在规划层面进一步细化中伙生态产业园中新材料组团区域主导产业，避免在规划产业上发展出现交错、重复。

## 6.3基础设施规划调整建议

（1）开发区中伙生态产业园现状依托城东污水处理厂进行处理，但目前城东污水处理厂已超负荷运行，无法承载中伙生态产业园进一步的发展。规划拟依托新建的中伙污水处理厂及后续城东污水处理厂的扩建项目，目前新建污水处理厂及后续城东污水处理厂均仍在规划阶段。尚未开展相关建设。开发区陆水循环产业园整体依托陆水污水处理厂进行污水处理，陆水污水处理厂及配套管网均尚未完成建设。本次评价建议尽快推进新建的中伙污水处理厂或后续城东污水处理厂的扩建项目，明确建设时序。

（2）根据本次评价对赤马港水段的分析，根据监测结果，赤马港整体COD、氨氮占标率较高，无法承载新建中伙污水处理厂6万t/d的处理规模，如尾水执行一级A标准排入赤马港后，会导致区域环境质量超标。如排口设置在赤马港，在保证区域水质不超标的情况下，本次评价估算出污水处理厂的规模应控制在2500t/d，该规模无法承载区域近期发展。结合本次评价水污染物排放预测，建议将中伙新建污水处理厂的排污口设置在陆水河

（3）车埠产业园拟引入盛宝新材料，根据项目环评，该项目生产废水均回用，生活废水经隔油池、化粪池处理后排入肥田。本次评价建议将企业产生的生活废水接入车埠镇污水处理厂进行处理。

## 6.4建议完善补充规划内容

（1）雨水收集系统规划

雨水收集系统规划引入海绵城市设计理念，开发区实施低影响开发，通过生态化措施，尽可能维持区域开发建设前后水文特征不变，有效缓解不透水面积增加造成的径流总量、径流峰值与径流污染的增加等对环境造成的不利影响。

（2）环卫规划

环卫规划需完善区域现有生活垃圾处置设施的情况，规划运往华新水泥赤壁公司垃圾焚烧厂进行处置的可行性，并应完善生活垃圾运输路线分析。同时还需加强环卫设施建设，垃圾收集后按规定的路线，采用压缩式密封垃圾车进行运输，避免出现“跑、冒、滴、漏”现象。规划的垃圾转运站按照《生活垃圾转运站技术规范》（GJJ47-2006）中有关规定，要远居民日常生活聚集场所，在其他区域选址时与相邻建筑物的距离和绿化隔离带要符合规范要求。

（3）拆迁安置专项规划

考虑到湖北赤壁经济开发区规划范围内现状居民点较多，部分村民或居住点穿插在开发区工业用地内。为了保护居民生活环境，建议开发区管委会尽快制定整个开发区的拆迁安置专项规划，尤其是近期开发建设范围内居民，拆迁工作过程中成立专门的拆迁工作指挥部，与各部门协调，明确任务，落实责任做好拆迁工作，妥善解决失地农民的安置和再就业工作。组织并加强对动拆迁居民的就业指导和职业培训，以帮助他们尽早落实工作岗位，促进社会安定团结，推动开发区建设的进程。

（4）环境保护规划

开发区的环境保护规划中缺少土壤和地下水保护规划，由于入区企业可能涉及土壤和地下水影响，缺少该部分规划不利于土壤和地下水的保护。土壤和地下水保护已被列入国家“十四五”期间环境保护重点内容，因此需补充土壤和地下水保护专项规划，确保规划期末土壤和地下水环境质量不劣于现状水平。

（5）风险防范专项规划

入驻企业原辅料及产品储存、生产过程存在的一定的风险，为了预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，建议补充风险防范规划，落实《环境保护部国家安全生产监督管理总局关于建立应急联动机制的协议》，按照《中华人民共和国突发事件应对法》，以部门联动为平台，加强环境风险防范、应急处置、日常监管、信息互通等方面的协调配合，积极推动建立和完善部门之间的应急联动机制。

# 7生态环境准入要求

## 7.1.空间布局约束

### 7.1.1生态空间管制要求

在生态优先的原则下，统筹生产生活用地的布局，形成清晰的用地功能结构，针对开发区自然环境现状及高标准建设定位，划分适建区、限建区和禁建区。

禁建区：区内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、永久基本农田等法定生态红线区。

限建区：规划的公园绿地、道路防护绿地、高压走廊防护绿地、铁路防护绿地等。

适建区：当生产、生活空间与生态空间发生冲突时，按照“优先保障生态空间，合理安排生活空间，集约利用生产空间”的原则，对规划空间布局进行优化调整，以保障生态空间性质不转换、面积不减少、功能不降低。

本次评价提出的生态空间管制要求，重点针对用地布局调整几率较小的区域，如山体、水域、河流岸线、已建公园、道路及现有企业周边防护绿地等区域。

本次评价针对三个园区提出的生态空间建议清单如下：

①中伙生态产业园

- 表7.1-1中伙生态产业园生态空间建议清单

| 类别 |  | 序号 | 所含空间单元（规划区块编号或名称） | 面积（公顷） | 现状用地类型 | 四至范围 | 管控要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态空间 | 禁止建设区 | J1 | 陆地水域 | 9.86 | 水域 | 高新区横二路、纵三路交界处水域 | 禁止占用水域面积，禁止破坏河流岸线。除以生态保护为主的公园及其必要的配套设施、供水设施和保护水源相关的建设项目、对区域具有系统性影响的道路交通设施和市政公用设施、国家标准对项目选址有特殊要求的建设项目、生态修复及应急抢险救灾设施外，禁止建设其他项目。 |
|  |  | J2 | 林地 | 11.99 | 林地 | 规划区域范围内林地 | 限制除园林绿化、公共基础设施、河堤防护、水利设施等以外等其他工程建设，符合城市规划五线规定中的绿线要求。规划的公园绿地、防护绿地、广场用地等，不得作为工业、生活等其他建设用地。 |
|  |  | J3 | 绿地与开敞空间用地 | 33.91 | 公园与广场绿地 | 规划区域内公园、绿地 |  |
|  |  | J4 | 文物古迹用地 | 11.33 | 文物古迹 | 省级文物保护单位1处（三眼桥），一般不可移动文物2处（熊家大湾墓地、龙铺陈家湾墓地），大湖咀龚家湾城址 | 严格按照《中华人民共和国文物保护法》进行管控。 |
|  |  | 面积小计 | -- | 67.09 | -- | -- | -- |
|  | 限制建设区 | X1 | 位于城市开发边界外的“开天窗”工业用地 | 27.41 | - | 规划区域位于城镇开发边界外的工业用地 | 禁止进行城镇开发建设，可作为非开发建设用地进行绿化等用途 |
| 合计 |  |  |  | 161.59 |  |  |  |

②陆水循环产业园

- 表7.1-2陆水循环产业园生态空间建议清单

| 类别 |  | 序号 | 所含空间单元（规划区块编号或名称） | 面积（公顷） | 现状用地类型 | 四至范围 | 管控要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态空间 | 禁止建设区 | J1 | 陆地水域 | 0.63 | 水域 | 沿南渠南路的港渠 | 禁止占用水域面积，禁止破坏河流岸线。除以生态保护为主的公园及其必要的配套设施、供水设施和保护水源相关的建设项目、对区域具有系统性影响的道路交通设施和市政公用设施、国家标准对项目选址有特殊要求的建设项目、生态修复及应急抢险救灾设施外，禁止建设其他项目。 |
|  |  | J2 | 林地 | 6.35 | 林地 | 规划区域范围内林地 | 限制除园林绿化、公共基础设施、河堤防护、水利设施等以外等其他工程建设，符合城市规划五线规定中的绿线要求。规划的公园绿地、防护绿地、广场用地等，不得作为工业、生活等其他建设用地。 |
|  |  | J3 | 绿地与开敞空间用地 | 1.3 | 公园与广场绿地 | 规划区域内公园、绿地 |  |
|  |  | 面积小计 | -- | 8.28 | -- | -- | -- |
|  | 限制建设区 | X1 | 位于城市开发边界外的“开天窗”工业用地 | 7.22 | - | 规划区域位于城镇开发边界外的工业用地 | 禁止进行城镇开发建设，可作为非开发建设用地进行绿化等用途 |
| 合计 |  |  |  | 23.78 | -- | -- | -- |

③车埠产业园

- 表7.1-3车埠产业园生态空间建议清单

| 类别 |  | 序号 | 所含空间单元（规划区块编号或名称） | 面积（公顷） | 现状用地类型 | 四至范围 | 管控要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态空间 | 限制建设区 | X1 | 位于城市开发边界外的“开天窗”工业用地 | 2.059 | - | 规划区域位于城镇开发边界外的工业用地 | 禁止进行城镇开发建设，可作为非开发建设用地进行绿化等用途 |
| 合计 |  |  |  | 2.059 | -- | -- | -- |

### 7.1.2生态环境准入要求

根据国家产业政策及有关规定，以《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》、《禁止用地项目目录（2012年）》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>湖北省实施细则》、《环境保护综合名录（2021年版）》为主要依据，结合咸宁市、赤壁市工业开发区发展定位和产业规划，对涉及法律法规、国家安全、公共利益、生态安全、落后产能、过剩产能、高耗能、高污染、高环境风险等禁止和限制的投资领域列入负面清单。

- 表7.1-4 开发区生态环境准入建议清单

总体要求

1、不得建设国家法律法规明令禁止的项目； 2、不得建设国家、湖北省其他产业政策禁止的项目； 3、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； 4、不得建设国家发改委、商务部《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目； 5、不得建设国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年）》限制类、淘汰类项目； 6、不得建设国土资源部、国家发改委《禁止用地项目目录（2012年）》禁止用地的项目； 7、禁止引入《湖北省“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《咸宁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中明确禁止引入的项目； 8、不得建设省、市、区发改、经信等部门明确不予支持的项目； 9、县级及以上城市建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉； 10、禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目； 11、区域入驻企业应严控污水纳管排放量，不得超出依托处理厂的处理上限；对于目前污水收集系统已无承载力的区域，在区域配套污水处理设施建成运行之前，禁止引入涉及工业废水排放的企业； 12、限制引入不符合园区主导产业规划的项目，限制引入不处于规划主导产业上下游的行业。

为强化规划环评与项目环评联动，本评价对规划区产业提出准入清单建议，清单未列的产业（行业），严格按照国家、湖北省、咸宁市、赤壁市相关规定执行。

①中伙生态产业园

- 表7.1-5中伙生态产业园产业准入清单

| 分类 | 规划组团 | 工艺/产品清单 | 制订依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁止准入 | 电子信息组团 | 用于电子显示的冷阴极荧光灯和外置电极荧光灯：（1）长度较短（≤500毫米）且单支含汞量超过3.5毫克；（2）中等长度（＞500毫米且≤1500毫米）且单支含汞量超过5毫克；（3）长度较长（＞1500毫米）且单支含汞量超过13毫克 | 《产业结构调整指导目录》、《环境保护综合名录》 |
|  |  | 半导体电路板器件（干法刻蚀工艺除外）；产品代码：4062004x；4062005x；4062006x |  |
|  |  | 电路板；产品代码：4021xxxx |  |
|  |  | 涉及电镀工业的电子器件制造 | 本次评价建议 |
|  | 大健康组团 | 手工胶囊填充工艺 | 《产业结构调整指导目录》、《环境保护综合名录》 |
|  |  | 软木塞烫蜡包装药品工艺 |  |
|  |  | 不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机 |  |
|  |  | 塔式重蒸馏水器 |  |
|  |  | 无净化设施的热风干燥箱 |  |
|  |  | 药用天然胶塞 |  |
|  |  | 输液用聚氯乙烯（PVC）软袋（不包括腹膜透析液、冲洗 液用） |  |
|  |  | 非易折安瓿 |  |
|  |  | 化妆品（含汞量超过百万分之一），包括亮肤肥皂和乳霜， 不包括以汞为防腐剂且无有效安全替代防腐剂的眼部化妆品 |  |
|  |  | 肥（香）皂（连续皂化工艺、油脂水解工艺除外）；产品代码：262201xx |  |
|  |  | 香兰素；产品代码：2625030300 |  |
|  |  | 银汞齐齿科材料；产品代码：2708020102 |  |
|  |  | 涉及化工工艺的日用化学产品制造 | 本次评价建议 |
|  | 装备制造及新材料组团 | 1万吨/年以下的再生铝、再生铅项目 | 《产业结构调整指导目录》、《环境保护综合名录》 |
|  |  | 直径3米（不含）以下水泥粉磨设备（生产特种水泥除外） |  |
|  |  | 火灾探测器手工插焊电子元器件生产工艺 |  |
|  |  | 二氟一氯一溴甲烷灭火剂；三氟一溴甲烷灭火剂 |  |
|  |  | 简易式1211灭火器；手提式1211灭火器；推车式1211灭火器；手提式化学泡沫灭火器；手提式酸碱灭火器；简易式1301灭火器（必要用途除外）；手提式1301灭火器（必要用途除外）；推车式1301灭火器（必要用途除外） |  |
|  |  | 管网式1211灭火系统；悬挂式1211灭火系统；柜式1211灭火系统；管网式1301灭火系统（必要用途除外）；悬挂式1301灭火系统（必要用途除外）；柜式1301灭火系统（必要用途除外） |  |
|  |  | PVC衬里消防水带 |  |
|  |  | 59、69、72、TF-3型防毒面具 |  |
|  |  | ZH15隔绝式化学氧自救器，一氧化碳过滤式自救器 |  |
| 限制准入 | 电子信息组团 | 激光视盘机生产线（VCD系列整机产品） | 《产业结构调整指导目录》 |
|  | 大健康产业组团 | 新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置 |  |
|  |  | 新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置 |  |
|  |  | 新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置 |  |
|  | 装备制造及新材料组团 | 聚氯乙烯（PVC）食品保鲜包装膜 |  |
|  | 其他产业 | 限制引入不符合规划区主导产业规划及不在主导产业链条上相关产业 | 本规划要求 |
| 产业准入正面清单 | 电子信息组团 | 32波及以上光纤波分复用传输系统设备制造 | 《产业结构调整指导目录》 |
|  |  | 10GB/s及以上数字同步系列光纤通信系统设备制造 |  |
|  |  | 支撑通信网的路由器、交换机、基站等设备 |  |
|  |  | 数字移动通信、移动自组网、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造 |  |
|  |  | 大中型电子计算机、百万亿次高性能计算机、便携式微型计算机、每秒一万亿次及以上高档服务器、大型模拟仿真系统、大型工业控制机及控制器制造 |  |
|  |  | 集成电路装备制造 |  |
|  |  | 新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造 |  |
|  |  | 半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料 |  |
|  |  | 打印机（含高速条码打印机）和海量存储器等计算机外部设备 |  |
|  |  | 薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料 |  |
|  |  | 高密度数字激光视盘播放机盘片制造；只读光盘和可记录光盘复制生产 |  |
|  |  | 医疗电子、健康电子、生物电子、汽车电子、电力电子、金融电子、航空航天仪器仪表电子、图像传感器、传感器电子等产品制造 |  |
|  |  | 薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）、发光二极管（LED）及有机发光二极管显示（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型显示器件生产专用设备 |  |
|  | 大健康产业组团 | 热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；果渣、茶渣等的综合开发与利用 |  |
|  |  | 新型药用包装材料与技术的开发和生产（中性硼硅药用玻璃，化学稳定性好、可降解、具有高阻隔性的功能性材料，气雾剂、粉雾剂、自我给药、预灌封、自动混药等新型包装给药系统及给药装置） |  |
|  | 装备制造及新材料组团 | 半导体照明设备，光伏太阳能设备，片式元器件设备，新型动力电池设备，表面贴装设备（含钢网印刷机、自动贴片机、无铅回流焊、光电自动检查仪）等 |  |
|  |  | 交通安全、城市公共安全、恐怖袭击安全、网络与信息系统安全、警用安全、特种设备安全、工程施工安全、火灾、重大危险源安全监控监测预警系统、产品技术开发与应用 |  |
|  |  | 应急抢险救援人员防护用品开发与应用 |  |
|  |  | 家用应急防护产品 |  |
|  |  | 道路应急抢通装备及设施 |  |
|  |  | 应急救援基地、公众应急体验基础设施建设 |  |
|  |  | 新型防火涂料、防火材料、阻火抑爆装置、建筑耐火构件 |  |
|  |  | 特种设备事故救援技术与装备 |  |
|  |  | 半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等 |  |
|  |  | 区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设 |  |
|  |  | 危险废物（医疗废物）及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营；放射性废物、核设施退役工程安全处置技术设备开发制造及处置中心建设 |  |
|  |  | 再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化 |  |
|  |  | 废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用 |  |
|  |  | 废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造，墨盒、有机光导鼓的再制造（再填充），退役民用大型飞机及发动机、零部件拆解、再利用、再制造 |  |
|  | 现代物流 | 农产品物流配送设施建设，农产品、食品、药品冷链物流，食品、药品物流质量安全控制技术服务 | 《产业结构调整指导目录》；本次评价建议 |
|  |  | 现代供应链创新与应用 |  |
|  |  | 应急物流、逆向物流、绿色物流设施建设和运营 |  |
|  |  | 物流公共信息平台开发及建设 |  |
|  |  | 物流枢纽建设与运营 |  |
|  |  | 城市物流所需的公共仓储，车辆停靠、装卸、充电等配套 设施建设 |  |

②陆水循环生态园

- 表7.1-6陆水循环产业园产业准入清单

| 分类 | 规划组团 | 工艺/产品清单 | 制订依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁止准入 | 清洁能源组团 | 不达标的单机容量30万千瓦级及以下的常规燃煤火电机组（综合利用机组除外）、以发电为主的燃油锅炉及发电机组 | 《产业结构调整指导目录》、《环境保护综合名录》 |
| 限制准入 |  | 大电网覆盖范围内，发电煤耗高于300克标准煤/千瓦时的湿冷发电机组，发电煤耗高于305克标准煤/千瓦时的空冷发电机组 | 《产业结构调整指导目录》 |
|  |  | 限制引入不符合规划区主导产业规划及不在主导产业链条上相关产业 | 本次评价建议 |
| 产业准入正面清单 |  | 燃煤发电机组超低排放技术 | 《产业结构调整指导目录》 |
|  |  | 电网改造与建设，增量配电网建设 |  |
|  |  | 采用背压（抽背）型热电联产、热电冷多联产、30万千瓦及以上超（超）临界热电联产机组 |  |
|  |  | 再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化 |  |
|  |  | 高端制药设备开发与生产 |  |

③车埠产业园

- 表7.1-7车埠产业园产业准入清单

| 分类 | 规划组团 | 工艺/产品清单 | 制订依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁止准入 | 新材料组团 | 煅烧石灰土窑 | 《产业结构调整指导目录》、《环境保护综合名录》 |
|  |  | 石灰土立窑；土窑石灰产品代码：310201xx |  |
|  |  | 15万平方米/年（不含）以下的石膏（空心）砌块生产线 |  |
|  |  | 人工浇筑、非机械成型的石膏（空心）砌块生产工艺 |  |
| 限制准入 |  | 限制引入不符合规划区主导产业规划及不在主导产业链条上相关产业 | 本次评价建议 |

## 7.2.污染物排放管控

规划实施过程要以环境质量为底线，加快配套环境基础设施建设，加强入区企业环境监督管理，确保开发区及周边环境质量状况不恶化并逐步改善。开发区环境质量底线建议清单见下表。

- 表7.2-1开发区环境质量底线建议清单

| 水环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在流 域水体 |  | 断面名称 |  | 水质现状 |  |  | 规划近期 水质目标 |  |  | 规划远期 水质目标 |  |
| 1 | 赤马港 |  | 开发区断面 |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |
| 2 | 陆水河 |  | 开发区断面 |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |
| 3 | 南塘河 |  | 开发区断面 |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |
| 4 | 陆水水库 |  | / |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |
| 5 | 地下水 |  | 开发区其他范围 |  | 满足GB/T14848-2017III类 |  |  | 满足GB/T14848-2017III类 |  |  | 满足GB/T14848-2017III类 |  |
| 大气环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 二氧化氮 |  | 二氧化硫 |  | 汞 | 可吸入颗粒物 |  | 细颗粒物 | 非甲烷总烃 |  | 挥发性有机物、氨 |
| 现状 |  | 满足GB3095-2012二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划近期目标 |  | 陆水风景名胜区满足GB3095-2012一级；其他区域满足GB3095-2012二级 |  |  |  |  |  |  |  | 满足《大气污染物综合排放标准详解》中选用的环境质量标准 |  | 满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中对TVOC、氨的相应要求 |
| 规划远期目标 |  | 陆水风景名胜区满足GB3095-2012一级；其他区域满足GB3095-2012二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目45项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状 |  | 满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划近期目标 |  | 满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划远期目标 |  | 满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.3资源开发利用

### 7.3.1土地资源利用总量管控

本次评价建议，区域土地利用、开发建设，建设范围不得突破开发区规划范围，即1118.56公顷，其中包含中伙生态产业园面积为956.76公顷，陆水循环产业园面积为154.07公顷，车埠地块规划面积为7.73公顷；工矿用地各区域应符合“三区三线”的要求，将“开天窗”面积进行扣除，扣除后，开发区工矿用地突破779.911公顷，其中包含中伙生态产业园面积651.36公顷，陆水循环产业园面积122.92公顷，车埠地块规划面积为5.631公顷。

### 7.3.2水资源、能源利用总量管控

本次评价建议，区域水资源、能源利用应满足清洁生产相关要求，具体为：单位地区生产总值能耗≤0.70吨标煤/万元且能源消耗总量不超过控制目标值，单位地区生产总值用水量≤70立方米/万元且用水总量不超过控制目标值。

### 7.3.3高污染燃料禁燃区限制性要求

根据咸宁市生态环境局赤壁市分局发布的《关于优化调整赤壁市中心城区高污染燃料禁燃区的通告》，开发区中伙生态产业园部分区域属于为高污染燃料禁燃区。本次评价要求位于高污染燃料区的规划区域应严格落实通告中的相关要求，禁止燃用规定的高污染燃料类型，严格落实禁燃区管理规定。

# 8评价结论

本次评价认为《湖北赤壁经济开发区总体规划（2022-2035年）》总体符合上位规划和相关规划要求，功能布局、产业定位、产业结构与区域发展战略相符合。

规划的实施具有广泛的经济效益、社会效益，对于促进区域经济的转型升级及人民生活水平提高具有重要的意义。规划区域在保持区域生态平衡和可持续发展的前提下，集约利用土地，提高土地效用。

规划实施过程中应充分采纳环境主管部门和本评价提出的各项建议，关注各项环境保护规划和措施的落实。

根据资源环境、区域经济发展、产业定位及规划布局综合评价，本次规划总体可行。