湖北赤壁经济开发区总体规划（2022-2035年）

环境影响报告书

（征求意见稿）

中南安全环境技术研究院股份有限公司

二零二三年十一月

# 目  录

1总论	1

1.1 规划背景	1

1.2 评价工作背景	1

1.3 评价目的	2

1.4 环境质量标准及污染物排放标准	2

1.5 评价指标、评价因子及评价重点	4

1.5.1 主要评价指标及评价因子	4

1.5.2 评价重点	5

1.6 技术评价路线	6

2.规划分析	7

2.1规划方案概述	7

2.1.1 规划背景	7

2.1.2规划范围	7

2.1.3规划期限	8

2.1.4规划规模	8

2.1.5产业发展及空间布局	9

2.1.6给水工程规划	11

2.1.7雨水、污水工程规划	12

2.1.8道路交通规划	13

2.1.9 电力工程规划	15

2.1.10 电力工程规划	16

2.1.11 供热工程规划	17

2.1.12 燃气工程规划	17

2.1.13 环卫工程规划	18

2.2 规划与相关法规、规划的符合性分析	18

2.2.1区域涉及的相关规划	18

2.2.2符合性分析结论及建议	19

3.规划区域开发现状概述、规划制约因素	21

3.1 开发区开发建设情况	21

3.1.1 开发区土地利用情况	21

3.1.2开发区人口规模	23

3.1.3规划区现有企业产业分析	23

3.2开发区基础设施现状	25

3.2.1规划区域供水现状	25

3.2.2规划区域供电现状	25

3.2.3规划区域排水现状	25

3.2.4规划区域能源利用现状	27

3.2.4规划区域供热现状	27

3.2.5规划区域交通现状	27

3.2.6规划区域生活垃圾处理现状	28

3.3开发区环境管理现状	28

3.3.1规划区现有企业环保手续执行情况	28

3.3.2规划区现有企业污染物排放情况	29

3.3.3规划能源利用及温室气体排放现状	29

3.3.4规划区现状生活污染物排放统计	31

3.3.5园区环保督察发现问题及整改情况	33

3.4开发区环境风险与管理现状调查	35

3.4.1规划区现有企业环境风险分析	35

表3.4-1园区各规上企业及环境风险应急预案备案统计表	35

3.4.2规划区重点企业环境风险防范情况	38

3.5区域现状环境问题	40

3.5.1区域配套环保设施尚未完善	40

3.5.2.TVOC成为中伙产业园面临的新大气环境问题	41

3.5.3现状企业环保手续不完善	41

3.5.4开发区存在建筑工地及固废散乱堆存的问题	41

3.6 规划制约因素分析	42

3.6.1生态环境保护因素制约	42

3.6.2规划区基础设施建设因素制约	42

3.6.3.赤马港环境容量无法承载中伙生态产业园新建污水处理厂	43

3.6.4.区域规划用地的制约	43

3.6.5.产业布局的因素制约	44

3.6.6.规划发展产业的因素制约	44

3.6.7.能源利用因素的制约	44

3.6.8.区域环境管理能力的制约	45

4.现状调查与评价	46

4.1 地表水环境质量现状调查	46

4.1.1 地表水监测结果	46

4.1.2 地表水环境质量质量变化趋势	48

4.2 空气环境质量现状调查	50

4.2.1 环境空气质量监测结果	50

4.2.2 区域环境质量变化趋势	52

4.3 声环境质量现状调查	53

4.4 地下水环境质量现状调查	54

4.4.1 地下水环境质量监测结果	54

4.4.2 地下水环境质量变化趋势	55

4.5 土壤环境质量现状调查	55

4.5.1土壤环境质量监测结果	55

4.5.2区域土壤环境变化趋势	56

4.6 生态环境现状	57

4.6.1生态环境质量现状调查	57

4.6.2开发区生态系统类型	57

4.6.3.周边生态敏感区	58

5.评价指标体系	60

5.1.评价指标建立原则	60

5.1.评价指标指标体系	61

6.环境影响预测与分析	64

6.1 规划情景设置方案	64

6.2 大气环境影响预测与评价	65

6.3 地表水环境影响预测与评价	67

6.4 地下水环境影响预测与评价	71

6.5 土壤环境影响预测与评价	72

6.6 声环境影响预测与评价	73

6.7碳排放预测与评价	74

6.8 固体废物预测与评价	75

6.8 生态环境影响预测与评价	77

6.9 社会经济影响预测与评价	77

6.10 资源承载力分析	79

7.规划优化调整建议	81

7.1 空间管控优化调整建议	81

7.2 产业优化调整建议	82

7.3 基础设施规划优化调整建议	82

7.4 建议完善补充的规划内容	83

7.5 规划优化调整成果清单	85

8生态环境准入要求	89

8.1.空间布局约束	89

8.1.1 生态空间管制要求	89

8.1.2生态环境准入要求	93

8.2.污染物排放管控	99

8.3资源开发利用	101

8.3.1土地资源利用总量管控	101

8.3.2 水资源、能源利用总量管控	101

8.3.3高污染燃料禁燃区限制性要求	101

8.3.1土地资源利用总量管控	101

9评价结论	103

# 1总论

## 规划背景

湖北赤壁经济开发区是2006年经省人民政府以鄂政函﹝2006﹞34号《省人民政府关于设立武汉洪山经济开发区等39家开发区的批复》批准设立的省级经济开发区。目前，湖北赤壁经济开发区已形成较大规模，为赤壁市经济发展起到了强劲的拉动、辐射作用。随着区域进一步的发展，湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会为进一步落实赤壁市发展规划、提升开发区产业竞争力，按照《关于开展省级开发区扩区和调整区位实施工作的通知》（鄂发改开发﹝2018﹞261号）的相关规定，启动了湖北赤壁经济开发区新一轮的扩区调区工作。

湖北省人民政府于2022年11月15日以《省人民政府关于同意湖北赤壁开发区扩区调区的批复》（鄂政函﹝2022﹞122号）同意了湖北赤壁经济开发区扩区调区的请示。扩区调区的实施后，总用地面积为1118.56公顷，整体范围包括中伙园区、陆水园区与车埠产业园三个产业园，形成“一区三园”格局。区块一中伙生态产业园位于中心城区东部和中伙铺镇区，东至中伙镇中兴路，南至南港大道，西至体育中心，北至武广高铁线，规划面积956.76公顷；区块二陆水循环产业园位于陆水老城区南侧，东至华润电厂，南至红旗桥村，西至大小屋彭家，北至蒲圻电厂，规划面积154.07公顷；区块三车埠地块位于车埠镇区西南，东至047乡道，南至肖桥村，西至勤俭村，北至勤俭村。车埠产业园规划面积7.73公顷。

根据《省人民政府关于同意湖北赤壁开发区扩区调区的批复》（鄂政函﹝2022﹞122号）要求，园区管委会委托赤壁市城乡规划设计院开展《赤壁经济开发区总体规划（2022-2035年）》编制工作。

## 评价工作背景

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《规划环境影响评价条例》等法规、政策的相关要求，湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会委托中南安全环境技术研究院股份有限公司对《湖北赤壁经济开发区总体规划（2022-2035年）》开展环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即成立该规划环评项目组，进行了详细的现场调研和资料收集，委托监测单位开展了环境现状监测，识别可能带来的环境影响以及可能制约园区发展的因素，分析规划相关环境介质的容量，研究并提出污染物总量控制方案，从环境保护的角度论证规划环境保护方案，提出改善园区规划的建议和对策、明确生态环境准入的建议要求，编制完成了《赤壁经济开发区总体规划环境影响报告书（征求意见稿）》。

## 评价目的

（1）从切实加强环境保护和生态建设的角度，以降低区域发展和经济增长对生态环境的不利影响为目标，以资源环境承载力和生态适宜性为约束条件，分析、识别、评价规划区域的城市化可能产生的·长时间、大范围、系统的、累积的生态环境影响。

（2）基于环境承载力分析与生态适宜性分析结果，充分论证规划选址及发展目标、定位的环境合理性，深入分析和论证规划重点产业的规模、结构、布局的合理性及先进性。

（3）从社会、经济与环境协调发展的角度对规划提出优化调整的建议和污染防治对策，从决策源头来预防环境污染和生态破坏。

（4）基于区域的环境容量，确定区域各类污染排放的总量控制限值，制定重点规划项目的环境准入标准（门槛）；提出不利环境影响的防治对策，以及指导下一级建设项目环境影响评价的意见和要求。

（5）通过建立规划区域环境管理和环境监测体系，切实保护区域的环境质量，实现区域环境保护目标。

（6）在评价理论与方法、过程组织和实施等方面为规划环境影响评价积累理论和实践经验。

## 环境质量标准及污染物排放标准

根据区域环境影响评价的特点，结合开发区所在区域环境功能区划要求，本次环评拟采用的评价标准见表1.4-1。

表1.4-1规划环境影响评价的标准

| 类别 | 评价 要素 | 标准名称 | 评价对象 | 类（级）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 质 量 标 准 | 环境 空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 规划区及其周边区域 | 二级 |
|  |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 陆水湖风景名胜区 | 一级 |
|  |  | 《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | 全部 | / |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准详解》 | 全部 | / |
|  | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 赤马港河、陆水河、南塘河 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 陆水水库 | Ⅲ类 |
|  | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | 规划区及其周边区域 | Ⅲ类 |
|  | 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 规划外居民区 | 2类 |
|  |  |  | 规划区域内工业区 | 3类 |
|  |  |  | 道路交通干线两侧 | 4a类 |
|  |  |  | 铁路干线两侧 | 4b类 |
|  | 土壤 环境 | 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） | 第一类用地 | 筛选值 |
|  |  |  | 第二类用地 | 筛选值 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废水 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010） | 规划区生产废水和生活污水 | 表1中B等级标准 |
|  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 规划区生产废水和生活污水 | 三级 |
|  |  | 赤壁城东污水处理厂进水标准 | 中伙生态产业园生产废水和生活污水 | 相应限值 |
|  |  | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005） | 回用工业污水 | 相应限值 |
|  |  | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T28920-2020） | 回用生活污水 | 相应限值 |
|  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 污水处理厂总排口 | 一级A |
|  |  | 相关行业排放标准 | 企业工业废水总排口 | 相应限值 |
|  | 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 工艺废气 | 二级 |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） | 恶臭气体 | 二级 |
|  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 锅炉废气 | 相应限值 |
|  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1 | 无组织排放挥发性有机物 | 相应限值 |
|  |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 油烟 | 相应限值 |
|  |  | 《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》 | 燃气轮机组 | 相应限值 |
|  |  | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 工艺废气 | 相应限值 |
|  |  | 相关行业排放标准 | 工艺废气 | 相应限值 |
|  | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 工业企业厂界噪声 | 2类 |
|  |  |  |  | 3类 |
|  |  |  |  | 4a类 |
|  |  |  |  | 4b类 |
|  |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 施工场界噪声 | 相应限值 |
| 其 它 | 固废 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | 一般工业固体废物贮存、处置 | 相应要求 |
|  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 | 危险废物贮存 | 相应要求 |

## 评价指标、评价因子及评价重点

### 主要评价指标及评价因子

根据开发区开发活动的污染特征，本评价选择如下的环境影响因子作为评价工作的基本要素，从而对分析规划的定位、布局、规模、产业结构、开发时序等核心要素提供支撑。其中环境质量现状评价因子包含但不局限于环境影响评价因子，只用于区域环境质量现状本底的调查。

- 表1.5-1评价因子表

| 评价要素 | 环境质量现状评价因子 | 影响分析因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TVOC、汞、NMHC | PM10、PM2.5、SO2、NO2、汞、TVOC | SO2、NO2、PM10、PM2.5、TVOC |
| 地表水 | pH值（无量纲）、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、铅、铬、砷、汞、镉、镍、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠杆菌 | 化学需氧量（COD）、氨氮、总磷 | 化学需氧量（COD）、氨氮、总磷 |
| 地下水 | 水位、pH、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、铝、铊、溶解性总固体、高锰酸盐指数、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根 | 化学需氧量（COD）、氯离子、六价铬 | / |
| 声 | 等效声级Leq(A) | 等效声级Leq(A) | / |
| 土壤 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并﹝a﹞蒽、苯并﹝a﹞芘、苯并﹝b﹞荧蒽、苯并﹝k﹞荧蒽、䓛、二苯并﹝a,h﹞蒽、茚并﹝1,2,3-cd﹞芘、萘 | 汞、六价铬 | / |
| 固废 | 一般工业固体废物、危险废物 | / | / |
| 生态 | 植被、土地利用等 | 水土流失、土地利用、植被覆盖、景观结构 | / |

### 评价重点

（1）规划解读及环境影响识别。

对规划从宏观和中观层面上进行分析，总体上把握湖北省、咸宁市、赤壁市等相关规划，进行规划的相符性分析，初步确定规划产生的主要环境影响，并紧紧把握规划评价的四大核心要素，从“定位、规模、产业结构、布局、开发时序”等方面确定产生重大环境影响的规划行为及环境制约因素。

（2）区域的环境承载力分析及规划定位、规模、布局、开发时序的环境合理性分析。

通过收集和分析区域发展历史和现状的各种社会经济资料，研究区域发展对环境的需求及环境对区域发展的制约性，从而分析区域开发建设规划总目标的合理性。分析园区规划与周围其它系统之间的关系，并对其以后的发展方向提出建议。

（3）论证规划区专项规划：评价基础设施与园区发展的适宜性，确定区域环境承载能力。

（4）规划的调整和环境减缓措施，将资源节约、环境友好、节能减排等原则纳入到规划中。优化生态环境的保护方案，研究和制定园区的产业环境准入门槛。促进园区经济和环境保护协调可持续发展，并符合省、市、区总体规划的要求。

## 技术评价路线

本次评价的技术路线详见下图。

- 图1.6-1开发区环境影响评价工作流程图

# 2.规划分析

## 2.1规划方案概述

### 2.1.1 规划背景

根据《省人民政府关于同意湖北赤壁开发区扩区调区的批复》（鄂政函﹝2022﹞122号）要求，园区管委会委托赤壁市城乡规划设计院开展《赤壁经济开发区总体规划（2022-2035年）》编制工作。

### 2.1.2规划范围

2022年11月，经湖北省人民政府批复，湖北赤壁经济开发区（以下简称“经开区”）扩区调区核准面积1118.56公顷，共由三个区块组成，分别如下：

区块一（中伙生态产业园）面积956.76公顷，东至中伙镇中兴路，南至南港大道，西至体育中心，北至武广高铁线。区块二（陆水循环产业园）面积154.07公顷，东至华润电厂，南至红旗桥村，西至大小屋彭家，北至蒲圻电厂。区块三（车埠产业园）面积7.73公顷，东至047乡道，南至肖桥村，西至勤俭村，北至勤俭村。

本次规划范围以湖北省人民政府确定的扩区调区范围作为本次规划范围，详见下图2.1-1。

图2.1-1湖北赤壁经济开发区扩区调区范围示意图

### 2.1.3规划期限

湖北赤壁经济开发区总体规划规划以2022年为基期年，2022-2035为规划期限。其中近期为：2022-2025年；中远期为：2026-2035年。

本次评价基准年限为2022年，部分数据选取自2021年。评价时限以近期为主。

### 2.1.4规划规模

- 2.1.4.1用地规模

本次规划区总面积为总用地面积为1118.56公顷，共包含三个产业园，其中：

（1）中伙生态产业园

规划面积为956.76公顷，工矿用地面积为690.22公顷，占整个中伙生态产业园面积的72.14%。

（2）陆水循环产业园

规划面积为154.07公顷，工矿用地面积为130.14公顷，占整个陆水循环产业园面积的89.77%；

（3）车埠产业园

规划面积为7.73公顷，工矿用地面积为7.70公顷，占整个车埠产业园面积的99.61%。

- 2.1.4.2人口规模

（1）中伙生态产业园

中伙生态产业园现状就业人口1.07万人，户籍人口为0.5万人，涉及3个社区，分别为中伙铺镇长山社区、中伙社区和赤马港办事处夏龙铺社区。根据规划对人口的预测结果，中伙生态产业园近中期常住人口约为7.5万人，包含就业人口7万人，户籍人口0.5万人；远期常住人口约为9万人，包含就业人口8.5万人，户籍人口0.5万人；

（2）陆水循环产业园

陆水循环产业园规划现状区域均为腾退厂房及部分华润电力二期生产环节。根据规划对人口的预测结果，近中期常住人口约为1.07万人，均为就业人口，远期常住人口约为1.36万人，均为就业人口；

- （3）车埠产业园

车埠产业园现状未入驻项目，现状均不涉及常住居民或职工人口。根据规划对人口的预测结果，近中期常住人口为540人，远期常住人口为686均为就业人口。

### 2.1.5产业发展及空间布局

围绕园区战略定位与发展目标，在湖北赤壁经济开发区根据各园区现有产业基础和资源禀赋，分为三大园区，分别为中伙生态产业园、陆水循环产业园、车埠产业园。整体形成“一区三园”空间格局。

（1）中伙生态产业园

①园区发展思路：在打造长江经济带先进智造基地、区域产业协作的重要支点、推动全市高质量发展的核心引擎的总体定位下，中伙生态产业园区重点打造“一园四基地”：全国重要的应急产业基地、湖北光芯屏端网产业支撑节点、武汉都市圈大健康产业基地、省级低碳建设示范基地。

②总体构建“两轴四组团”的空间布局：“两轴”——公共服务轴、科创产业轴;“四组团”——电子信息产业组团、大健康产业组团、装备制造与新材料产业组团、产城融合组团。

图2.1-2湖北赤壁经济开发区中伙生态产业园空间布局图

（2）陆水循环产业园

①发展思路：推动煤炭清洁高效开发利用，建成华中地区最大火力发电厂，打造华中电力输出基地，在组建华润绿色储能体系的总体定位下，陆水循环产业园重点打造“综合能源服务示范区、智慧能源应用示范先导区、循环经济园区示范区”。

②空间布局：总体围绕华润电力三期项目，打造区域清洁能源组团，依托华润电力三期项目，扩展废弃物循环利用和预热再利用等业务，大力推进清洁能源热电联产技术，积极利用余热余压资源，推行热电联产、分布式能源系统应用，推动医药研发、实验（不涉及生产）、新型热电材料、暖气供应等能源梯级利用，推进园区循环化，打造绿色工厂。

图2.1-3湖北赤壁经济开发区陆水循环产业园空间布局图

（3）车埠产业园

①发展思路：按照“强龙头、补链条、聚集群”的思路，以绿色生态化、高端智造化为引领，依托赤壁市盛产石料用灰岩、石灰石等自然资源优势，构建以盛宝新材料企业为龙头的新型环保建材的绿色产业体系，打造全市承接产业转移绿色化工业园区、先进示范配套化工业园区、钙基新材料产业聚集区。

②空间布局：总体围绕盛宝新材料有限公司，打造区域新材料组团。

### 2.1.6给水工程规划

（1）中伙生态产业园

中伙生态产业园主要由二水厂（10万立方米/日）、红旗桥水厂（4万立方米/日）供水，两座水厂水源分别引自陆水水库、红旗桥水库，远期接入生态新区周瑜路给水加压泵站，以满足规划区需水量。

经开区中伙生态产业园给水主干管DN600主要铺设在赤壁大道、南港大道、高新区纵三路、高新区纵四路、高新区横四路上。用水量集中的区域铺设给水管DN400，其他地方铺设给水管DN300，给水管网环状布局，实现园区供水管网全覆盖，提高供水安全性与稳定性。

（2）陆水循环产业园

陆水循环产业园主要由二水厂（10万立方米/日）供水，水源引自陆水水库，以满足规划区用水需求。

陆水循环产业园范围内给水管网沿华润路、规划道路连接发展大道现状给水管网。给水支管铺设在其他道路上，给水管网采用环状供水，提高供水安全性，管径为d100-300，实现园区供水管网全覆盖，提高供水安全性与稳定性。

（3）车埠产业园

车埠产业园由长江引水工程作为规划水源，以满足规划区需水量。

车埠产业园范围沿车斗线铺设DN200给水管网接发G351国道长江引水工程管网。给水支管铺设在其他道路上，给水管网采用环状供水，提高供水安全性，实现园区供水管网全覆盖，提高供水安全性与稳定性。

### 2.1.7雨水、污水工程规划

（1）中伙生态产业园

雨水：雨水宜合理收集利用，就近排放。雨水管渠应充分利用自然河流水系，雨水排入景观水体时应采取措施防止初雨对水体的污染。规划雨水管径为DN600-DN1800，原则上沿道路西、南侧敷设；明渠主要沿高新区纵一路、高新区纵三路、高新区纵四路、高新区纵五路布置。

污水：规划在中伙园区东南角，中船重工南侧规划一处污水处理厂，占地面积约103亩，处理规模为6万立方米/日，计划分2期开展建设，一期项目为2.5万立方米/日，二期为3.5万立方米/日。污水管网采用分区收集污水，通过南港大道污干管集中，由截污干管接入规划污水处理厂。污水干管管径为DN400～DN800。污水主干管沿高新区纵一路、高新区纵三路、高新区纵四路、高新区纵五路敷设。

（2）陆水循环产业园

雨水：雨水宜合理收集利用，就近排放。雨水管渠应充分利用自然河流水系。雨水排入景观水体时应采取措施防止初雨对水体的污染。规划雨水管径为DN600mm-1200mm，规划雨水管道沿道路单侧布置于道路人行道，沿途设置雨水口收集道路及屋面雨水并最终排入附近水体。

污水：园区北侧规划陆水污水处理厂1座，位于发展大道西侧，规划车站路与友谊路交叉口东北侧，日处理能力为6万立方米/日，用地面积为133.8亩，服务范围为蒲纺工业园、陆水循环产业园区。

（3）车埠产业园

雨水：雨水宜合理收集利用，就近排放。规划DN600雨水管网沿车斗线布置，利用重力排水，雨水采用就近、分散的原则排入周边现状沟渠，最终排入陆水老河道。规划雨水管道沿道路单侧布置于道路人行道，沿途设置雨水口收集道路及屋面雨水并最终排入附近水体。

污水：沿车斗线铺设DN400污水管就近接入G351国道污水主管，最终排入车埠污水处理厂进行处理，车埠污水处理厂设计日处理规模为0.1万立方米/日。

### 2.1.8道路交通规划

（1）中伙生态产业园

①交通发展现状

对外交通系统：

铁路：武广铁路、京广铁路，东西向临近整个产业园，对产业园的工业发展有着很重要的带动作用。

公路：107国道（赤壁大道）穿越中伙生态产业园，为一级公路，是赤壁市城区主要对外出口公路；107国道外迁，减少过境交通干扰；京珠高速位于中伙生态产业园以北，为一级公路，是赤壁市城区主要对外出口公路。

内部道路系统：

构建“四横七纵”的方格网路网体系：

四横：赤壁大道、南港大道、高新区横一路、高新区横二路。

七纵：外环一路、高新区纵一路、高新区纵二路、高新区纵三路、高新区纵四路、高新区纵五路、高新区纵六路。

②综合交通系统规划

对外交通：

铁路：武广高铁、京广铁路将进一步优化周边地区的交通结构，沿线建设物流配送中心，将推动赤壁市经开区的经济和社会事业快速发展。

公路：京珠高速两侧保留≥50米的绿化保护带，同时预留高速公路拓宽的需要；107国道外迁至光谷横四路，减少过境交通干扰，并在两侧保留≥30米的绿化保护带；新建与京港澳高速的连接线，位于园区东北侧。

道路系统：规划形成五纵五横的骨架路网结构：

主干路：主干道为赤壁大道、南港大道、高新区横四路、高新区纵一路和高新区纵四路，主要解决园区与城市及区域之间的联系。

次干路：次干道为体育中心外环路、高新区纵三路、高新区横二路、高新区横三路、高新区横六路。

③静态交通规划与慢行交通规划：

静态交通规划

中伙生态产业园目前已建高新区中心停车场、高新区一号停车场、高新区二号停车场、高新区三号停车场、高新区纵五路沿线停车场、中伙货运停车场等六处社会停车场，规划新建四处社会停车场，分别为南港大道出租车停车场、高新区纵一路沿线停车场、高新区纵三路沿线停车场、华舟北门停车场。

慢行交通规划

结合滨水岸线开发慢行交通通行廊道和休闲廊道。

④加油（汽）站规划

规划加油站1处，位于华舟重工东侧，南港大道北侧。

（2）陆水循环产业园

①交通发展现状

对外交通：

循环产业园东部为荆泉山路连接发展大道，主要对外联系，道路级别较低。

内部交通：

园区内部有一条从华润电厂延伸出来的道路，连接到园区西侧村庄。园区道路体系不够完善，有待进一步规划建设。

②综合交通系统规划

对外交通：循环产业园东部对现状道路改造提升，对接发展大道；西侧新建五洪山路对接赤壁大道。

道路系统：规划形成“一横一纵”的骨架路网结构：

一横：规划连接五洪山路与荆泉山路对外联系通道。

一纵：将华润路向南延伸

（3）车埠产业园

①交通发展现状

A.对外交通系统

园区东侧X269车斗线对接G351国道，作为园区对外连接通道。

B.内部道路系统

园区面积较小，仅一座企业入驻，内部无市政路网。

②交通发展目标与战略

提档升级，完善对外交通道路。

③综合交通系统规划

将X269车斗线进行改造拓宽，道路红线按照20米控制，作为车埠产业园对外交通联系通道，对接G351国道。

### 2.1.9 电力工程规划

（1）中伙生态产业园

规划保留110KV丁卯山变电站、35KV蛟龙变电站作为规划电源，丁卯山变电站电功率为3X50MW，用地面积12.4亩；蛟龙变电站电功率为3X50MW，用地面积15.5亩。

规划区内压配电采取110Kv变电站—10Kv开闭所—10Kv/380v配电所方式，开闭所、配电所户内布置，电缆送电。

（2）陆水循环产业园

根据负荷预测，结合城市规划用地布局和供电公司电网规划，对陆水循环产业园园区的电力设施进行合理布局。供电电源为现状循环产业园35kv变电站（22.3MW），远期进行扩容至36MW。规划区内采用10kv/380v/220v电压等级供电。

根据规划区的负荷分布情况及项目建设情况，在尽量靠近负荷中心和便于电力线路接入原则下设置10kv开关站。公用配电所的建设应与规划区建设一并考虑，根据发展需要，灵活调整容量，逐步配置。电力线路规划采用沿道路架空敷设方式布置，35kv及以上高压架空电力线路规划高压走廊进行保护。

（3）车埠产业园

供电电源为现状车埠35kv变电站，电功率为3*50MW。规划区内采用10kv/380v/220v电压等级供电。

根据规划区的负荷分布情况及项目建设情况，在尽量靠近负荷中心和便于电力线路接入原则下设置10kv开关站。公用配电所的建设应与规划区建设一并考虑，根据发展需要，灵活调整容量，逐步配置。

### 2.1.10 电力工程规划

（1）中伙生态产业园

规划保留110KV丁卯山变电站、35KV蛟龙变电站作为规划电源，丁卯山变电站电功率为3X50MW，用地面积12.4亩；蛟龙变电站电功率为3X50MW，用地面积15.5亩。

规划区内压配电采取110Kv变电站—10Kv开闭所—10Kv/380v配电所方式，开闭所、配电所户内布置，电缆送电。

（2）陆水循环产业园

根据负荷预测，结合城市规划用地布局和供电公司电网规划，对陆水循环产业园园区的电力设施进行合理布局。供电电源为现状循环产业园35kv变电站（22.3MW），远期进行扩容至36MW。规划区内采用10kv/380v/220v电压等级供电。

根据规划区的负荷分布情况及项目建设情况，在尽量靠近负荷中心和便于电力线路接入原则下设置10kv开关站。公用配电所的建设应与规划区建设一并考虑，根据发展需要，灵活调整容量，逐步配置。电力线路规划采用沿道路架空敷设方式布置，35kv及以上高压架空电力线路规划高压走廊进行保护。

（3）车埠产业园

供电电源为现状车埠35kv变电站，电功率为3*50MW。规划区内采用10kv/380v/220v电压等级供电。

根据规划区的负荷分布情况及项目建设情况，在尽量靠近负荷中心和便于电力线路接入原则下设置10kv开关站。公用配电所的建设应与规划区建设一并考虑，根据发展需要，灵活调整容量，逐步配置。

### 2.1.11 供热工程规划

（1）中伙生态产业园

区域热源从华润电厂沿赤壁大道铺设蒸汽管道至园区，长度约26公里，并近期在纵四路与赤壁大道交叉口规划换热站1处。

规划采用DN250与DN110蒸汽管道，沿高新区纵四路、赤壁大道敷设DN250主干管，其他道路敷设DN110支管，规划蒸汽管道沿道路单侧布置并采用地上（架空）和地下（地沟）两种敷设方式相结合，在允许架空敷设处根据现场情况采用高、中、低支架架空敷设，在位置较大或只有蒸汽管道敷设处采用直埋敷设方式。

（2）陆水循环产业园

区域热力工程规划以华润电厂作为热源。

热力工程规划自华润电厂引入DN100蒸汽管道，规划蒸汽管道华润路、规划道路单侧布置并采用地上（架空）和地下（地沟）两种敷设方式相结合，在允许架空敷设处根据现场情况采用高、中、低支架架空敷设，在位置较大或只有蒸汽管道敷设处采用直埋敷设方式。

（3）车埠产业园

区域不涉及供热工程。

### 2.1.12 燃气工程规划

（1）中伙生态产业园

区域从东风路天然气门站接至产业园调压站，作为规划气源。

狮子垴调压站位于光谷纵二路与光谷横二路交叉口西北侧，占地面积约5.5亩。来自城市高压管网的1.6Mpa天然气进入产业园调压站经二路过滤后，经调压器（一用一备）调至0.35Mpa后进入中压管网。中压管网由产业园狮子垴调压站接出沿园区道路敷设，供用户使用。管径采用DN250、DN160中压燃气管道，园区燃气管道为环网布置。

（2）陆水循环产业园

区域以发展大道燃气干管作为规划气源。

赛因丝化工西侧新建1处LNG应急调压站，占地面积15亩。来自城市高压管网的1.6Mpa天然气进入产业园调压站，经调压器（一用一备）调至0.35Mpa后进入中压管网。

中压管网由产业园应急调压站接出沿园区道路敷设，供用户使用。管径采用De250、De110中压燃气管道，园区燃气管道为环网布置。

（3）车埠产业园

区域以赤壁北门站作为规划气源。中压管网由赤壁北门站沿旅游快速通道到达车埠产业园，供用户使用。管径采用De110中压燃气管道。

### 2.1.13 环卫工程规划

垃圾转运站是供生活垃圾收集、转运的设施，应采用封闭式设施，力求垃圾存放和转运不外露。

（1）中伙生态产业园

中伙园区范围利用中伙铺镇现状垃圾中转站，转运能力为50吨/日，然后转运至华新水泥垃圾焚烧厂进行统一处理。

（2）陆水循环产业园

陆水循环产业园范围内生活垃圾转运至现状发展大道垃圾中转站，转运能力为50吨/日，再转运至华新水泥垃圾焚烧厂进行统一处理。

（3）车埠产业园

车埠产业园范围生活垃圾转运至车埠镇区现状垃圾中转站，转运能力为50吨/日，再转运至华新水泥垃圾焚烧厂进行统一处理。

## 2.2 规划与相关法规、规划的符合性分析

### 2.2.1区域涉及的相关规划

根据相关技术导则的要求，本次评价筛选出了相关法律、法规、政策及区域空间生态环境评价、国土空间规划、产业发展规划，并分析与本次规划的符合性和协调性，明确了空间布局、资源保护与利用、生态环境保护、污染防治、风险防范要求等方面的冲突和矛盾，重点关注了区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求的符合性。本次评价筛选出的相关文件如下：

表2.2-1规划相符性分析所涉及的主要政策、法规和规划

| 分类 | 相关政策、法规和规划 | 规划时间属性 | 规划层级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境保护法律法规政策 | 《湖北省生态环境保护“十四五”规划》 | 2021-2025年 | 省级 |
|  | 《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》 | / | 省级 |
|  | “长江大保护”相关法律法规及政策 |  | 国家/省级 |
|  | 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》 | / | 国家级 |
|  | 《湖北省2021年土壤污染防治工作计划》 | / | 省级 |
|  | 《湖北省汉江流域水环境保护条例》 | / | 省级 |
|  | 《襄阳市汉江流域水环境保护条例》 | / | 市级 |
|  | 《襄阳市优化结构改善空气质量行动方案》 | / | 市级 |
|  | 《襄阳市生态环境保护“十四五”规划》 | 2021-2025年 | 市级 |
|  | 《关于调整高污染燃料禁燃区的通告》 | / | 市级 |
| 国土空间规划 | 《襄阳市国土空间总体规划（2021-2035 年）》（阶段性成果） | 2021-2035 | 市级 |
|  | 《襄城区国土空间分区规划》（阶段性成果） | 2021-2035 | 市级 |
|  | 《襄阳市中心城区土地利用总体规划（2006-2020年）》 | 2012~2030 | 市级 |
| 产业发展规划 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 2021-2025年 | 国家级 |
|  | 《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 | 2021-2025年 | 省级 |
|  | 《襄阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 | 2021-2025年 | 市级 |
|  | 《襄城区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 | 2021-2025年 | 区级 |
|  | 《汉江生态经济带发展规划》 | 2019-2021年 | 国家级 |
|  | 《湖北省长江经济带绿色发展“十四五”规划》 | 2021-2025年 | 省级 |
|  | 《汉江生态经济带发展规划湖北省实施方案》 | 2019-2021年 | 省级 |
|  | 《湖北省制造业高质量发展“十四五”规划》 | 2021-2025年 | 省级 |
|  | 《湖北省医药产业“十四五”发展规划》 | 2021-2025年 | 省级 |
|  | 《襄阳市工业和信息化发展“十四五”规划》 | 2021-2025年 | 市级 |
| 与三线一单的符合性 | 《省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 | / | 省级 |
|  | 《市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 | / | 市级 |

### 2.2.2符合性分析结论及建议

规划协调性分析主要从规划的战略目标、国土空间格局、产业发展布局、市政基础设施保障、资源保护与综合利用等方面分析与国家、湖北省、咸宁市及赤壁市相关政策、规划的符合性和协调性。

根据分析，总体上来说，《规划》确定的发展目标、城市定位、范围、空间格局总体符合《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《湖北省主体功能区规划》《湖北省生态功能区划》《湖北省“十四五”生态环境保护规划》《湖北省国土空间规划（2021—2035年）》等上层位规划。发展产业体系规划符合《赤壁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》要求。针对区域依托的基础设施，中伙生态产业园、陆水循环产业园规划依托的污水处理厂尚未完成建设，区域排水规划尚不满足相关政策、规划的要求，本次评价建议在规划逐步实施的过程中，落实好区域排水配套基础设施。本次规划拟建设华润电力、盛宝新材料2家耗煤企业，本次评价要求两家企业应严格落实煤炭置换的相关要求，明确置换的来源。在规划的实施过程中，应落实好TVOC的管控，针对涉及TVOC排放的重点监管行业，应严格等量或减量替换要求，建立完善源头、过程和末端的TVOC全过程控制体系，将TVOC纳入总量控制管理体系，实施TVOC源头替代工程。区域各类固体废弃物分类妥善处理处置，危废按国家和地方要求交由有资质单位进行安全处置。开发区应严格落实“三线一单”中制定的污染物制定总量制度。对于上一年度环境质量未达到相关要求的区域和流域，相关污染物进行倍量削减替代，未达标区县要制定并实施分阶段达标计划，达标区域相关污染物进行等量替代。开发区环境管理部门应强化对企业环保手续的监管力度，督促企业完成各项环保手续。

总体俩说，在落实规划要求及本次评价建议的前提下，生态环境保护方面基本与《湖北省大气污染防治条例》《湖北省减污降碳接通增效实施方案》等各专项规划及方案相符合，生态环境管控规划内容基本与湖北省、咸宁市、赤壁市各项生态环境保护规划以及“三线一单”的要求相协调一致。本次规划将对赤壁市经济开发区绿色发展起到指导作用。

# 3.规划区域开发现状概述、规划制约因素

## 3.1 开发区开发建设情况

### 3.1.1 开发区土地利用情况

（1）中伙生态产业园

中伙生态产业园目前横二路以南区域基本建成，发展拓展空间为横二路以北区域，现状居住用地为79.73公顷，工矿用地429.51公顷，建设用地合计580.1公顷，占总用地面积的60.63%，中伙生态产业园具体土地利用现状表如下：

表3.1-1中伙生态产业园现状用地汇总表

| 用地代码 | 用地性质 | 用地面积（公顷） | 占总用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 135.87 | 14.25 |
| 02 | 园地 | 8.26 | 0.86 |
| 03 | 林地 | 187.28 | 19.58 |
| 04 | 草地 | 4.82 | 0.50 |
| 06 | 农业设施建设用地 | 8.10 | 0.86 |
| 07 | 居住用地 | 71.89 | 8.33 |
| 08 | 公共管理与公共服务用地 | 1.74 | 0.18 |
| 09 | 商业服务业用地 | 0.78 | 0.08 |
| 10 | 工矿用地 | 437.84 | 44.90 |
| 12 | 交通运输用地 | 57.37 | 6.00 |
| 13 | 公用设施用地 | 0.02 | 0.00 |
| 14 | 绿地与开敞空间用地 | 2.49 | 0.26 |
| 15 | 特殊用地 | 0.23 | 1.26 |
| 17 | 陆地水域 | 40.07 | 4.19 |
| 总用地 |  | 956.76 | 100.00 |

中伙生态产业园总用地面积956.76公顷，其中可开发和可提升用地面积总计约为391.86公顷，约占园区总面积的40.96%，存量空间潜力巨大。同时，根据对本次规划划分的各组团用地现状的分析，得出区域内各组团工业用地现状如下：

表3.1-2中伙生态产业园各组团可开发用地汇总表

| - 组团名称 | - 可开发用地 | - 建成区 | - 其他用地 | - 总用地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子信息产业组团 | 191.04 | 91.6 | 53.88 | 336.52 |
| 装备制造与新材料组团 | 71.76 | 144.16 | 31.67 | 247.53 |
| 大健康产业组团 | 94.83 | 148.26 | 80.33 | 323.42 |
| 产城融合组团 | 34.23 | 1.74 | 13.26 | 49.23 |
| 合计 | 391.86 | 385.76 | 179.14 | 956.76 |

（2）陆水循环产业园

陆水循环产业园目前发展大道沿线基本建成，主要为华润电力厂区及后续发展项目，现状主要为农林用地等待开发区域，发展空间主要位于电厂西南侧，具体中陆水循环产业园土地利用现状表如下

表3.1-3陆水循环产业园现状用地汇总表

| 用地代码 | 用地性质 | 用地面积（公顷） | 占总用地面积的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 10.07 | 6.54 |
| 03 | 林地 | 89.74 | 58.25 |
| 04 | 草地 | 0.10 | 0.06 |
| 05 | 农业设施建设用地 | 1.47 | 0.95 |
| 06 | 居住用地 | 0.92 | 0.60 |
| 07 | 工矿用地 | 40.37 | 26.20 |
| 08 | 交通运输用地 | 2.20 | 1.43 |
| 09 | 公共设施用地 | 0.12 | 0.08 |
| 11 | 特殊用地 | 0.25 | 0.17 |
| 12 | 陆地水域 | 8.83 | 5.74 |
| 合计 |  | 154.07 | 100 |

根据对陆水循环产业园现状用地的分析，区域存量用地规模合计约为124.03公顷，约占园区总面积的80.50%，具体分布在华润电力西南部，存量空间较大。

（3）车埠产业园

车埠产业园现状建成区面积较小，区域规划仅发展盛宝新材料一家企业，具体中车埠产业园土地利用现状表如下

表3.1-4车埠产业园现状用地汇总表

| 用地代码 | 用地性质 | 用地面积（公顷） | 占总用地面积的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 林地 | 1.96 | 25.36 |
| 06 | 农业设施建设用地 | 0.02 | 0.26 |
| 10 | 工矿用地 | 5.66 | 73.22 |
| 12 | 交通运输用地 | 0.09 | 1.16 |
| 合计 |  | 7.73 | 100.00 |

### 3.1.2开发区人口规模

中伙产业园就业人口1.07万人，户籍人口为0.5万人，涉及3个社区，分别为中伙铺镇长山社区、中伙社区和赤马港办事处夏龙铺社区。陆水循环产业园规划现状区域均为腾退厂房，车埠产业园现状未入驻项目，均不涉及常住居民或职工人口。根据现场勘查及相关部门提供的资料，具体情况如下：

目前评价区域涉及的街道、镇区内人口数量和分布情况见表3.1-3.1-5。

表3.1-5开发区人口分布

| 名称 |  | 区划面积（km2） | 规划区域内行政村 | 户数（户） | 户籍人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中伙生态产业园 | 赤马港街道办 | 3.98 | 夏龙铺社区 | 77 | 436 |
|  | 中伙铺镇 | 14.93 | 长山社区、中伙社区 | 363 | 4828 |
| 合计 |  |  |  | 440 | 5264 |

但由于评价区域中伙生态产业园仅包含部门赤马港街道办、中伙铺镇。陆水循环产业园规划现状区域均为腾退厂房，车埠产业园现状未入驻项目，均不涉及常住居民或职工人口，本次现状人口规模根据人口密度及现场踏勘，实际情况如下：

表3.1-6开发区人口分布

| 名称 | 区划面积（km2） | 常住人口（人） | 就业人口（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中伙生态产业园 | 9.5676 | 5264 | 10700 |
| 陆水循环产业园 | 1.5407 | 0 | 0 |
| 车埠产业园 | 0.0773 | 0 | 0 |
| 合计 | 11.1856 | 5264 | 10700 |

### 3.1.3规划区现有企业产业分析

（1）中伙生态产业园

中伙生态产业园目前已有99家企业入驻。从现有产业布局来看，中伙生态产业园现状工业建成区主要延中伙大道南北分布，星凯环保材料有限公司以北整体区域及区域东南侧现状均为空闲地。从产业上来看，园区企业分行业布局趋势较为明显，已基本形成相关的产业组团，区域主要包含机械制造、光电子信息、环保能源、新材料、应急装备、医疗产品、建材、包装等产业。依据2022年咸宁市重点排污单位名录，园区内仅包含维达力实业（赤壁）有限公司为水重点排污单位。现有企业产业结构统计表见表3.1-7。

表3.1-7现有企业产业结构统计表

| 序号 | 行业类别 | 在产企业数量（个） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属制品制造 | 7 | 7.07 |
| 2 | 电子设备、电子器件及智能设备制造 | 16 | 16.16 |
| 3 | 电气机械及器材制造 | 7 | 7.07 |
| 4 | 通用、专用设备制造业及汽车零部件及配件制造 | 13 | 13.13 |
| 5 | 玻璃制造及光学制品 | 4 | 4.04 |
| 6 | 食品制造业 | 1 | 1.01 |
| 7 | 日用化学产品制造* | 7 | 7.07 |
| 8 | 家具制造业、建筑装饰、装修业 | 1 | 1.01 |
| 9 | 塑料、橡胶及纤维制造业 | 16 | 16.16 |
| 10 | 卫生材料及医药用品制造 | 3 | 3.03 |
| 11 | 涂料制造、包装装潢及其他印刷制品 | 4 | 4.04 |
| 12 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品 | 2 | 2.02 |
| 13 | 水泥、石灰、石膏、砖瓦等建材制造 | 3 | 3.03 |
| 14 | 纸制品制造 | 3 | 3.03 |
| 15 | 废弃资源利用业 | 3 | 3.03 |
| 16 | 道路运输业 | 2 | 2.02 |
| 17 | 其他行业 | 7 | 7.07 |
| 合计 |  | 99 | 100 |

*目前现有项目仅涉及单纯混合、复配、分装或生产过程中只有少量化学反应、基本无污染的项目

（2）陆水循环产业园

目前区域尚未开发，规划范围内无在产企业，另有三家在建企业或项目，为湖北峰峦新材料科技有限公司、华润电力三期5号机组项目及湖北爱科道环境科技发展有限公司赤壁循环经济产业园固体废物综合利用项目，其余用地均为农林用地及未开发荒地。

（3）车埠产业园

车埠产业园整体位于赤壁市车埠镇南侧，产业园整体面积较小，可发展面积余量不多，该区域规划仅发展湖北盛宝新材料有限公司，现状处于场平状态，尚未建设完成。

## 3.2开发区基础设施现状

### 3.2.1规划区域供水现状

赤壁市已建设一水厂、二水厂、三水厂，均以陆水水库为饮用水源。目前，赤壁市一水厂已关闭，正在进行改扩建，扩建后供水规模为4万t/d；赤壁市二水厂供水规模为10万t/d；赤壁市三水厂已关闭，不再启用。

根据目前现状情况，中伙生态产业园整体依托二水厂供水，供水管网较为完善，目前均使用自来水作为水源；陆水循环园位于二水厂服务范围，配套供水管网尚未完成建设；车埠现状未开发，现状未建设配套供水设施。开发区整体区域均不采用地下水作为水源。

### 3.2.2规划区域供电现状

区域工业用电及居民用电电源主要依托丁卯山110KV变电站、蛟龙35KV变电站、110KV荆泉变电站、车埠35KV变电站。

### 3.2.3规划区域排水现状

（1）中伙生态产业园

产业园内实施雨污分流，结合地势，中伙生态产业园雨水从北向南流向，经管道收集后排入产业园内部明渠中，最后排入陆水河。中伙生态产业园生活污水、企业收集的初期雨水及生产废水均排入赤壁市城东污水处理厂，城东污水处理厂服务范围如下表。

表3.2-1污水处理厂服务范围

| 污水处理厂名称 | 服务范围 | 服务 面积 | 涉及本次规划区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赤壁市城东污水处理厂 | 陆水河干渠以东城东居住区，光谷赤壁产业园及中伙镇区 | 21.88km2 | 中伙生态产业园 |

赤壁市城东污水处理厂设计总规模8万立方米/日（根据《湖北省赤壁市区排水专项规划（2012~2030年）》，远期规划规模为12万立方米/日，一期设计规模3万立方米/日，排水标准执行《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，目前一期一系列已建成运行且完成相关环评和验收手续，所接纳的污水主要为其服务区范围内的工业废水及生活污水，处理规模为1.5万立方米/日，现实际处理水量约1.6万立方米/日，已超负荷运行，城东污水处理厂目前处理能力及建设计划见下表。

表3.2-2城东污水处理厂处理能力一览表（单位：万立方米/日）

| 污水处理厂名称 | 分期 | 现状处理能力 | 2022实际处理量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤壁市城东污水处理厂 | 一期一系列 | 1.5 | 1.6 | 已验收 |
|  | 一期二系列 | 1.5 | 0 | 未建 |
|  | 二期 | 5 | 0 | 未建 |

赤壁市城东污水处理厂在开发区内的污水管网已实施到位，雨污分流，服务范围内的企业废水均预处理达标后进入污水处理厂集中处理，污水接管率达100%。参考类似的城市污水水质指标并结合企业水质的调查情况和实测情况，城东污水处理厂对进水水质要求见下表：

表3.2-3赤壁城东污水处理厂设计进水水质单位：mg/L

| 项目 | COD | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 350 | 150 | 180 | 36 | 25 | 5 |

根据2018-2022年污水处理厂在线监测数据表明，赤壁市城东污水处理厂一期一系列工程出水水质能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

（2）陆水循环产业园

陆水循环产业园雨水管渠充分利用自然河流水系，雨水通过管道合理收集，就近排放至南渠，南渠为是一条小型的抗旱沟渠，起源于五洪山，为陆水水库下游水体，雨水不进入陆水水库。陆水循环产业园现状未入驻企业，配套管网尚未开展建设。

（3）车埠产业园

车埠产业园雨水经自然沟渠汇入附近堰塘，最后排入陆水河。车埠产业园现状未入驻企业，配套管网尚未开展建设。

### 3.2.4规划区域能源利用现状

根据现场调查，赤壁市经济技术开发区中伙生态产业园规划范围内未发现工业和民用燃煤设施。中美百翰医疗产品（湖北）有限公司、澳森木业赤壁有限责任公司等企业使用生物质锅炉提供蒸汽，赤壁市飞融铜业有限公司铜杆项目熔铜炉采用天然气加热。规划区域居民天然气覆盖情况较好，现状区域居民均使用天然气作为能源供应。

开发区陆水循环产业园尚未规划集中供热设施，华润电力湖北有限公司为火电企业，使用燃煤发电。

开发区车埠产业园规划区域未发现工业和民用燃煤设施，区域未规划集中供热设施。

### 3.2.4规划区域供热现状

中伙生态产业园：供热站位于赤中大道与体育中心外环线交叉口东南，用地规模为4.22hm2。规划自开发区供热站引入D250与D110蒸汽管道，沿建设大道、赤壁大道敷设主干管，规划蒸汽管道沿道路单侧布置并采用地上（架空）和地下（地沟）两种敷设方式相结合，在允许架空敷设处根据现场情况采用高、中、低支架架空敷设，在位置较大或只有蒸汽管道敷设处采用直埋敷设方式。

陆水循环产业园：目前区域内无在产工业企业，未设置相关供气管网。

车埠产业园：目前区域内无在产工业企业，未设置相关供气管网。

### 3.2.5规划区域交通现状

中伙生态产业园：目前区域已基本形成成熟的骨架网路结构，主干道为南北向的银轮大道、银轮大道、兴业路、光谷纵一路、光谷纵四路、光谷纵六路，东西向的光谷横四路、赤壁大道、建设大道、赤中大道，主要解决园区与城市及区域之间的联系；次干道为南北向富康路、光华路、体育中心外环路、外环一路、光谷纵二路、光谷纵三路、光谷纵五路，东西向光谷横六路、光谷横五路、光谷横三路、光谷横二路、光谷横一路，主要解决园区内各组团的交通联系。

陆水循环产业园：目前陆水循环产业园内部尚未形成完整的交通网络，区域北侧为华润电力湖北有限公司，区域南侧及西侧现状均为农林用地，尚未开发，尚未建设相关道路。区域现状对外调通主要依托东侧道路，对接发展大道。

车埠产业园：车埠产业园主要依托车埠镇现有的道路网络，目前产业园内部道路均未建设，区域对外交通主要依托X269车斗线对接G351国道。

### 3.2.6规划区域生活垃圾处理现状

目前中伙生态产业园内生活垃圾依托中伙铺镇垃圾转运站（50吨/天）运往华新水泥赤壁公司垃圾焚烧厂处理，华新水泥赤壁公司垃圾焚烧厂位于咸宁市赤壁市中伙镇，设计日处理能力为500t/d，占地面积30亩，主要处理赤壁市城区及周边生活垃圾，目前日处理量为200-400t/d。

车埠产业园现状区域内无常住居民、工业企业，不涉及生活垃圾的处理。陆水循环产业园现状仅有华润电力，其生活垃圾依托市政部门进行转运处理。

## 3.3开发区环境管理现状

### 3.3.1规划区现有企业环保手续执行情况

园区30家规上企业中，26家企业已完成环境影响评价工作，4家企业无需编制报告书或报告表（登记备案企业），1家企业尚未开展环境影响评价；20家企业已开展了竣工环保验收工作，4家企业无需开展竣工环保验收（登记备案企业），6家企业尚未开展竣工环保验收；26家企业已完成排污许可证申领或排污登记，4家未完成排污许可申领或登记工作；9家企业编制了突发环境事件应急预案并完成备案，6家企业无需编制突发环境事件应急预案，15企业未编制突发环境事件应急预案。

### 3.3.2规划区现有企业污染物排放情况

根据区域企业环评报告、环评批复、验收报告、排污许可证年度执行报告、环统等数据，中伙生态产业园现状在产的企业排放COD93.394t/a；氨氮9.100t/a；TVOC94.869t/a；颗粒物37.519t/a；二氧化硫28.5343t/a；氮氧化物28.534t/a。目前陆水循环产业园尚未入驻在产企业，故陆水循环产业园此次评价现状视为不排污。车埠产业园现状未入驻在产企业，故车埠产业园此次评价视为不排污。

### 3.3.3规划能源利用及温室气体排放现状

- 3.3.3.1规划区能源结构现状

经调查，目前中伙园区规划范围内不存在燃煤锅炉，园区内存在的少数分散式供热锅炉采用生物质或天然气作为燃料，澳森木业赤壁有限责任公司现存在1台26.6蒸吨规模的生物质锅炉；中美百翰医疗产品（湖北）有限公司现有1台80万大卡生物质锅炉，赤壁市飞融铜业有限公司包含2台采用天然气作为原料的熔炼炉。目前陆水园区规划范围内仅包含华润电力湖北有限公司部分区域，该区域不包含主要生产及污染排放单元，规划区现有湖北峰峦新材料科技有限公司、华润电力五期项目及湖北爱科道环境科技发展有限公司赤壁循环经济产业园固体废物综合利用项目3家在建项目，其他均以未开发地块为主；车埠园区整体面积较小，区域在建企业仅包括湖北盛宝新材料有限公司。

规划区域内工业碳排放主要由天然气使用及电力使用产生，区域内部分企业使用生物质作为燃料，根据政府间气候变化专门委员会（IPCC）相关定义，生物质燃烧产生的CO2不计入碳排放总量。

- 3.3.3.2企业能源利用现状

根据统计资料，中伙生态产业园规划范围内2021年企业天然气消耗量186280.2m3，电力消耗24278.04kW·h，2022年企业天然气消耗量183870.6m3，电力消耗25000.45kW·h。陆水循环产业园现状用地基本为未利用状态，规划区域北部包括现有华润电力蒲圻电厂一期、二期工程办公区域，华润电力蒲圻电厂现有办公区的能耗情况计入主体位于规划范围外的一期、二期项目中，不计入产业园区范围的能耗情况。车埠产业园规划区域现未建成任何企业。因此，陆水循环产业园及车埠产业园规划范围内现状不涉及企业能耗情况。

表3.3-1规划区域内能源使用情况一览表

| 能源使用 | 年份 | 煤（t） | 天然气（m3） | 电（kW·h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中伙生态产业园 | 2021年 | / | 186280.2 | 24278.04 |
|  | 2022年 | / | 183870.6 | 25000.45 |
| 陆水循环产业园 | 2021年 | / | / | / |
|  | 2022年 | / | / | / |
| 车埠产业园 | 2021年 | / | / | / |
|  | 2022年 | / | / | / |

- 3.3.3.3规划区化石燃料燃烧碳排放现状

规划区内现状企业化石燃料使用情况主要为天然气，不包括燃煤及燃油用于供热或工业窑炉。根据《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施》附录A，天然气低位发热量为389.31GJ/104Nm3，单位热值含碳量0.01532tC/GJ，碳氧化率99%，计算得规划区域内化石燃料燃烧碳排放现状如下表所示。

表3.3-2规划范围内现状化石燃料燃烧碳排放情况一览表

| 规划区 | 年份 | 化石燃料种类 | 化石燃料消量 （m3） | 碳排放量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中伙生态产业园 | 2021 | 天然气 | 186280.2 | 403.3 |
|  | 2022 |  | 183870.6 | 398.1 |
| 陆水循环产业园 | 2021 | / | / | / |
|  | 2022 |  | / | / |
| 车埠产业园 | 2021 | / | / | / |
|  | 2022 |  | / | / |

- 3.3.3.4规划区购入使用电力碳排放现状

根据生态环境部分别于2022年和2023年发布的《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》（环办气候函〔2022〕111号）及《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》（环办气候函〔2023〕43号），2021年全国电网平均排放因子为0.5810tCO2/MW·h，2022年全国电网平均排放因子为0.5703tCO2/MW·h，计算得购入电力碳排放现状如下表所示。

表3.3-3规划范围内现状电力购入碳排放情况一览表

| 规划区 | 年份 | 电网排放因子 （tCO2/MW·h） | 购入使用电量 （MW·h） | 碳排放量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中伙生态产业园 | 2021 | 0.5810 | 242780.4 | 141055.4 |
|  | 2022 | 0.5703 | 250004.5 | 142577.6 |
| 陆水循环产业园 | 2021 | / | / | / |
|  | 2022 | / | / | / |
| 车埠产业园 | 2021 | / | / | / |
|  | 2022 | / | / | / |

- 3.3.3.5规划区企业碳排放总量现状

综上，规划范围内现状企业碳排放总量全部由中伙生态产业园贡献。2021年规划区企业碳排放总量为141458.7tCO2，2022年规划区企业碳排放总量为142975.7tCO2。

表3.3-4规划范围内企业碳排放情况汇总表

| 能源使用 | 年份 | 燃煤碳排放（tCO2) | 天然气燃烧碳排放（tCO2) | 购入电力碳排放（tCO2) | 总和（tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中伙生态产业园 | 2021 | 0 | 403.3 | 141055.4 | 141458.7 |
|  | 2022 | 0 | 398.1 | 142577.6 | 142975.7 |
| 陆水循环产业园 | 2021 | / | / | / | / |
|  | 2022 | / | / | / | / |
| 车埠产业园 | 2021 | / | / | / | / |
|  | 2022 | / | / | / | / |

### 3.3.4规划区现状生活污染物排放统计

- 3.3.4.1水污染物

通过对开发区现有企业调查、上一轮规划环评及赤壁市环保局提供的环境管理资料，并结合其他开发区的资料类比分析，确定工业用水排污系数；生活用水取人均150L/d·人，根据前章的分析，区域主要新增人口仅为职工人口，则本次核算职工人口用水按常住人口生活用水的70%进行核算，即职工生活用水取人均105L/d，人产污系数取0.8。中伙生态产业园现状依托赤壁市城东污水处理厂，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，相关配套管网已基本建设完成，本次核算按生活废水均进入赤壁市城东污水处理厂且均达标排放至外环境进行核算，现状陆水循环产业园及车埠产业园均为腾退用地，未有工业企业入驻，不涉及常住居民。

本次评价按照区域人口的分析进行核算，开发区现有生活源污染物排放情况如下：

表3.3-5开发区现有生活源水污染物排放情况

| 产业园名称 | 水污染物排放量（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水排放量（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | TN（t/a） | TP（t/a） |
| 中伙生态产业园 | 558625.2 | 27.93 | 2.79 | 8.38 | 0.28 |
| 陆水循环产业园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车埠产业园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 558625.2 | 27.93 | 2.79 | 8.38 | 0.28 |

- 3.3.4.2大气污染物

规划中伙园区范围内，居民生活主要以天然气及电作为能源。规划陆水循环产业园、车埠产业园现状规划区域内不包含居住用地，不涉及常住居民。

参考居民生活消耗热量标准，居民生活消耗热量标准为45×104Kcal/人·年，则人均年天然气用气量为60.14m3/人·年。中伙生态产业园现状常住人口5264人，就业人口10700人，公建用气按居民总用气量的30%计，就业人口按照常住人口的70%计算，则区域现状天然气使用量为99.71万m3。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表《生活污染源产排污系数手册》第三部分生活及其他大气污染物排放系数，计算得现状生活源大气污染物排放量如下。

表3.3-6开发区现有生活源大气污染物排放情况

| 污染物类型 | 排放源类型 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 天然气 | 0.0005 |
| 氮氧化物 | 天然气 | 1.1965 |
| 颗粒物 | 天然气 | 0.1097 |
| 挥发性有机物 | 天然气 | 0.0917 |
|  | 建筑装饰 | 5.6320 |
|  | 餐饮油烟 | 3.8390 |
|  | 家庭日化用品使用 | 2.3978 |
|  | 干洗 | 0.2155 |
|  | 合计 | 12.1760 |

根据核算，则区域现状居民生活产生大气污染物量约为：二氧化硫0.0005t/a、氮氧化物1.1965t/a、颗粒物0.1097t/a、挥发性有机物12.176t/a。

- 3.3.4.3生活垃圾

参照区域上一轮规划环评、类似相关园区及区域实际情况，生活垃圾产生量按1kg/人•d估算，就业人口按照0.70kg/人•d，则园区生活垃圾产生量计算结果见下表：

表3.3-7生活垃圾产生量一览表

| 规划区域 | 中伙生态产业园 | 陆水循环产业园 | 车埠产业园 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人口数 | 常住人口5264人；就业人口10700人 | 0 | 0 |
| 生活垃圾（t/a） | 4655.21 | 0 | 0 |

### 3.3.5园区环保督察发现问题及整改情况

根据开发区近年环保督察记录、相关整改报告及环保督察整改的情况公示，开发区本次规划范围内近年来环保督察发现问题及整改一览表如下。

表3.3-9开发区环保督察情况一览表

| 序号 | 时间 | 类别 | 反映事项及内容 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年4月 | 省第三环轮环保督察（序号十三） | 高新区规划面积大大超出省人民政府批复面积 | 根据《关于开展省级开发区扩区和调整区位实施工作的通知》，高新区拟对开发区面积进行核准和扩区调区，调整规划面积。 高新区已于2018年委托了第三方设计单位编制完成了《湖北赤壁经济开发区总体规划（2018-2035年）》《湖北赤壁经济开发区产业发展规划（2018-2035年）》及《湖北赤壁经济开发区土地集约利用评价》等。 按照扩区、调区工作流程，截至2021年6月，省自然资源厅出具了《关于湖北赤壁经济开发区扩区调区用地情况审查意见的函》，省生态环境厅出具了《关于湖北赤壁经济开发区扩区调区有关意见的函》。 |
| 2 | 2018年4月 | 赤壁市长江经济带生态环境保护审计 | 赤壁市工业园区设立、规划、环评不合规 | 根据湖北省经济开发区的调区、扩区相关文件要求，我区于2018年委托了第三方设计单位编制完成了《湖北赤壁经济开发区总体规划（2018-2035年）》《湖北赤壁经济开发区产业发展规划（2018-2035年）》及《湖北赤壁经济开发区土地集约利用评价》，委托编制了《湖北赤壁经济开发区循环产业园环境影响报告书》并于2018年12月12日获赤壁市环境保护局批复。 2018年11月5日，赤壁市人民政府对《湖北经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》（赤壁政函﹝2018﹞104号）、《湖北经济技术开发区产业发展规划（2018-2035年）》（赤壁政函﹝2018﹞105号）进行了批复。至2018年12月12日，各园区均有政府部门出具的相关设立文件、编制了规划并获政府批复、编制了规划环评并获环保部门批复，存在工业园区设立、规划、环评不合规的环境问题已基本整改到位，符合销号要求。 |

## 3.4开发区环境风险与管理现状调查

### 3.4.1规划区现有企业环境风险分析

由统计情况可知，园区范围内澳森木业赤壁有限责任公司1家企业环境风险等级为较大，其他备案企业风险等级均为一般。湖北赤壁高新技术产业园区内现有规上企业及应急预案备案统计情况见下表。

表3.4-1园区各规上企业及环境风险应急预案备案统计表

| 序号 | 单位名称 | 风险评估等级 | 备案编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维达力实业（赤壁）有限公司 | 一般 | 421281-2018-006-L | 已备案 |
| 2 | 澳森木业赤壁有限责任公司 | 较大 | 421281-2019-002-M | 已备案 |
| 3 | 中美百瀚医疗产品湖北有限公司 | 一般 | 421281-2019-009-L | 已备案 |
| 4 | 湖北金兰特种金属材料有限公司 | 一般 | 421281-2020-020-L | 已备案 |
| 5 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 一般 | / | 已备案 |
| 6 | 湖北星凯环保材料有限公司 | 一般 | / | 已备案 |
| 7 | 赤壁凯利隆科技有限公司 | 一般 | / | 已备案 |
| 8 | 赤壁市泉欣新材料有限公司 | 一般 | / | 已备案 |
| 9 | 立胜兴印务（赤壁）有限公司 | 一般 | / | 已备案 |
| 10 | 湖北云再生实业有限公司 | / | / | 未评估 |
| 11 | 赤壁市承锋水转印塑胶五金厂 | / | / | 未评估 |
| 12 | 蓝炬兴业（赤壁）有限公司 | / | / | 未评估 |
| 13 | 赤壁市润佳科技包装有限公司 | / | / | 未评估 |
| 14 | 湖北思贝林生物科技有限公司 | / | / | 未评估 |
| 15 | 武汉高正新材料科技有限公司 | / | / | 未评估 |
| 16 | 湖北住方科技有限公司 | / | / | 未评估 |
| 17 | 湖北鑫海路宝交通智能有限公司 | / | / | 未评估 |
| 18 | 湖北天湖管业系统工程有限公司 | / | / | 未评估 |
| 19 | 湖北卫汉装备科技有限公司 | / | / | 未评估 |
| 20 | 湖北省赤壁市合力耐磨铸件机械有限公司 | / | / | 未评估 |
| 21 | 骧腾科技（赤壁）有限公司 | / | / | 未评估 |
| 22 | 赤壁富祥盛科技有限公司 | / | / | 未评估 |
| 23 | 赤壁市飞融铜业有限公司 | / | / | 未评估 |
| 24 | 赤壁市云天新材料技术有限公司 | / | / | 未评估 |
| 25 | 湖北时间种子生命科技有限公司 | / | / | 未评估 |
| 26 | 湖北新声微电子科技有限公司 | / | / | 无需编制 |
| 27 | 湖北毕昇印刷机械有限公司 | / | / | 无需编制 |
| 28 | 湖北中研科院药物有限公司 | / | / | 无需编制 |
| 29 | 湖北罗兰生物科技有限公司 | / | / | 无需编制 |
| 30 | 湖北藻蓝生物科技有限公司 | / | / | 无需编制 |

表3.4-2开发区内环境风险较大企业及重点排污单位环境风险基本信息统计表

| 序号 | 企业名称 | 坐标 | 所属行业 | 基本情况 | 环境风险等级 | 环境风险物质及最大储量 | 可能造成事件类别 | 近5年突发环境事件发生数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澳森木业赤壁有限责任公司 | E113°57′；N29°44′ | 纤维板制造 | 位于中伙生态产业园，年产高密度纤维板12万立方米、环保颗粒板12万立方米和木地板500万平方米 | 较大 | 甲醛（6.7%）5.36t 乙炔0.063t 甲酸（37%）0.37t 1处放射源（目前未使用） | ①废水和废气超标排放事故； ②危险化学品泄漏事故； ③化学品装卸、转运过程中发生泄漏、火灾爆炸； ④突发火灾爆炸引起环境污染事故； ⑤危废暂存间危废泄漏； ⑥放射源泄漏、遗失导致风险事故。 | 无 |
| 2 | 维达力实业（赤壁）有限公司 | E113°58′；N29°45′ | 其他电子器件制造 | 位于中伙生态产业园，年产6000万片玻璃制品和2400万个触摸屏 | 一般 | 硫酸1.96t 盐酸1.0t | ①废水和废气超标排放事故； ②危险化学品泄漏事故； ③化学品装卸、转运过程中发生泄漏、火灾爆炸； ④突发火灾爆炸引起环境污染事故； ⑤危废暂存间危废泄漏。 | 无 |

### 3.4.2规划区重点企业环境风险防范情况

- 3.4.2.1.环境监测情况

赤壁高新技术产业园区管理委员会目前没有监测队伍，不具备环境监测能力。区域内发生突发环境事件时，委托其他资质单位对区域生态环境、污染源进行监督性监测及应急监测。必要时与市、省环境监测站联系请求帮助来进行监测。区域内设置了应急监测点。

- 3.4.2.2.固定源环境风险防控与管理

园区管委会设置了专门的部室，来对园区内固定源环境风险源进行定期的监督检查及突发环境事件隐患排查，环境风险评估开展率基本达到100%。

①入驻企业的环境风险防控与管理

各企业均设置专门部门或专人负责对固定源环境风险源进行定期的隐患排查。形成了园区层面有园区管委会生态环境保护专班负责，在各企业有环保部门或是环保专员的环保管理体系。

经调查，园区内部分已入驻企业尚未编制突发环境事件应急预案并备案，目前相关企业正在委托第三方开展编制工作。

②废气排放风险防范措施

区域内已运营工业企业中产生废气的企业均采取了相应处置措施后再排放，废气排放情况均达标。

管委会要求各企业制定严格的废气净化处理操作规程，严格按操作规程进行运行控制。

③废水排放风险防范措施

工业园内企业排放的生产废水均需先经过预处理，并达到行业标准或污水处理厂接管标准后，进入城市污水处理厂或城东污水处理厂进行处理。污水经处理后出水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）中一级A标准后，分别排入陆水河及赤马港。

经调查，园区内涉水企业基本设置了事故应急池，但部分企业事故应急池设置不规范。

④固体废弃物风险防控措施

区域内生活垃圾由垃圾箱收集后，送至垃圾填埋场处理，一般工业固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》处置，危险固废按《危险废物贮存污染控制标准》委外处置。

危险固废由各企业委托具有相应资质的单位回收。

⑤燃气管网环境风险防控措施

目前园区按照随着道路建设，已经同步完成了天然气管网的铺设。为了防止输气管网破裂导致燃气泄漏，天然气管网企业采取了以下防控措施：在建设过程中加强管理，确保工程质量，加强管道的保护、检测与维护；落实天然气管网突发事件风险应急预案，确保沿线的环境安全等。

- 3.4.2.3.移动源环境风险防控与管理

针对园区内的移动源，开发区管委会依托生态环境主管部门，设置了危险货物运输专用路线，且要求移动源配备GPS定位系统等设备，要求其根据相关要求悬挂规定标志和标识。

- 3.4.2.4.区域环境应急管理

目前，园区管委会在安全、环保管理方面形成了较为完善的规章制度和组织机构，明确了主要环境风险防控企业和责任机构，形成了园区层面有园区管委会生态环境保护专班及企业服务部负责，在各企业有环保科或是环保专员的环保管理体系。

开发区管委会园区内各企业环境风险管理情况进行了梳理，对各企业环境风险类型、可能影响程度进行了详细的调查和分析，收集了园区企业环境风险源、环境风险物质分布、环境应急物资及应急队伍等基础数据，对这些基础数据进行了集成化管理。

- 3.4.2.5.应急物资及应急人员

园区管委会可利用的应急物资可从管委会自备、企业配备及社会调用三方面。管委会目前尚未建设统一的环境事故应急物资储备库，应急物资主要依托于各企业应急物资储备及社会调用。

为了应对突发环境事故，园区管委会设立了环境应急人员，此外各入园企业均建立了应急救援队伍，在发生园区类、移动类事件时可以互相支援，各企业所处行业不同，生产工艺和所使用的原辅料也有较大的区别，可能擅长应对不同类型的环境突发事故，同时可以依托其专业救援力量及附近应急力量。湖北赤壁高新技术产业园区管委会设立了突发环境事件专家组为区域内突发环境事故提供技术咨询。

## 3.5区域现状环境问题

- 3.5.1区域配套环保设施尚未完善

开发区中伙生态产业园现状依托城东污水处理厂进行处理，但目前城东污水处理厂已超负荷运行，无法承载中伙生态产业园进一步的发展。规划拟依托新建的中伙污水处理厂仍在规划阶段。尚未开展相关建设。

开发区陆水循环产业园整体依托陆水污水处理厂进行污水处理，陆水污水处理厂及配套管网均尚未完成建设，区域排水设施不完善一定程度上限制了区域的发展及相关产业的入驻。

开发区车埠产业园规划依托车埠镇污水处理厂进行污水处理，车埠产业园整体规划范围较小，主要建设项目为盛宝新材料项目，根据项目环评，项目产生的生产废水循环使用，生活废水直接经处理后排放至周边肥田。本次评价要求企业应落实废水100%收集处理的要求，将生活废水接入车埠镇污水处理厂处理后排放。在此基础上，车埠产业园整体排水较为合理。

总体来说，从开发时序上来看区域在开发时序上并未遵照环保基础设施先行的原则，一定程度上限制了中伙生态产业园及陆水循环产业园后续的发展及产业的入驻，亟需加快污水处理厂及配套管网的建设。

- 3.5.2.TVOC成为中伙产业园面临的新大气环境问题

根据上一轮规划环评对中伙生态产业园大气污染物排放量的估算分析，SO2、NOX、颗粒物及TVOC的排放量分别为42.8323t/a、160.4201t/a、259.9919及23.2511t/a，随着区域燃煤锅炉整治工作的推进，SO2、NOX已较上一轮规划环评有了大幅度的削减，详见下表3.5-1。但随着中伙生态产业园的进一步发展，区域陆续引入了新材料、包装、装备制造等一系列以TVOC为主要大气污染物的企业，随着区域产业的进一步发展，TVOC已经逐渐取代SO2、NOX及颗粒物成为中伙生态产业园新增的大气特征污染物。

表3.5-1上轮规划环境影响评价减排要求执行情况

| 大气污染物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | SO2 | 颗粒物 | 氮氧化物 | TVOC |
| 上轮估算污染物排放情况 | 42.8323 | 160.4201 | 259.9919 | 23.2511 |
| 本次评价估算的现状排放情况 | 28.534 | 37.519 | 25.842 | 97.318 |
| 减排比例 | 33.38% | 76.61 | 90.06% | / |

- 3.5.3现状企业环保手续不完善

根据对开发区现状企业环保手续的梳理及统计，园区30家规上企业中，1家企业尚未开展环境影响评价；6家企业尚未开展竣工环保验收；4家未完成排污许可申领或登记工作；17家企业未编制突发环境事件应急预案。

区内现有企业环保手续不完善，也反映出园区的环保管理尚存在缺陷，区域环境管理能力需进一步提升，在规划的实施过程中，园区管理单位应强化对企业环保手续的监管力度，督促企业合规完成相关环评报告的备案及环保验收工作。针对环境风险应急工作，应与当地环保主管部门协同推进环境风险应急预案的编制及备案工作，督促园区内企业按要求、按频次开展环境风险应急演练。

- 3.5.4开发区存在建筑工地及固废散乱堆存的问题

根据本次评价现场勘察的结果，开发区范围内存在建筑工地及固废散乱堆存问题，发现了多处固废散乱堆存点，部分在建项目工地存在未设置围挡、开挖土石散乱堆放、进出车辆未冲洗、露天堆放易产生扬尘的建筑材料等环境问题。开发区内主要建筑工地及固废堆场分布于中伙生态产业园园区中伙大道、陆水园区华润电力以南、车埠产业园现状场平位置。

随着区域的进一步开发，势必会新增更多的施工工地，在规划的实施过程中，大量的扬尘进入大气中会造成空气污染，影响大气环境质量。影响周边居民的生活质量，还会对植被、水体和土壤等环境要素造成损害。扬尘中的有害物质也会对生态系统产生负面影响。本次评价要求在规划的实施过程中严格落实对施工工地扬尘的管控，并保留10%的PM10、PM2.5的环境容量，避免因施工工地短期带来的污染物导致区域环境质量超标。

- 3.6 规划制约因素分析

- 3.6.1生态环境保护因素制约

规划从地理位置上来看，本次规划区域中伙生态产业园整体区域位于赤壁市主城区常年主导风向的上风向，根据本次规划环境影响分析，园区开发会对周边居住用地、中伙铺镇、赤马港镇环境敏感区造成不同程度的空气环境影响。区域已建及规划产业可能包含部分环境风险物质，一旦出现突发环境风险事件，对周边环境敏感区域及人员安全均会造成较大的影响。大气环境及环境风险将在很大程度上限制园区发展。

陆水循环产业园规划边界距离陆水风景名胜区外围保护边界（石岭路）较近，风景名胜区大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一类标准。区域规划涉及煤电项目，环境风险及环境影响均比较高，存在对周边区域造成环境污染及环境风险的潜在威胁。

- 3.6.2规划区基础设施建设因素制约

开发区中伙生态产业园现状依托城东污水处理厂进行处理，但目前城东污水处理厂已超负荷运行，无法承载中伙生态产业园进一步的发展。规划拟依托新建的中伙污水处理厂项目均仍在规划阶段。尚未开展相关建设。开发区陆水循环产业园整体依托陆水污水处理厂进行污水处理，陆水污水处理厂及配套管网均尚未完成建设。

总体来说，从开发时序上来看区域在开发时序上并未遵照环保基础设施优先的原则，一定程度上限制了中伙生态产业园及陆水循环产业园后续的发展及产业的入驻，亟需加快工业污水收集管网的建设。

- 3.6.3.赤马港环境容量无法承载中伙生态产业园新建污水处理厂

根据本次评价对赤马港断面的监测数据，赤马港2个监测点位6次检测数据均表明COD本底值较高，占标率范围为85%~90%，赤马港中伙生态产业园入境断面（即拟建污水处理厂排口上游）3个监测数据表明氨氮本底值较高，占标率范围82.3%~93.7%，整体来讲，赤马港水环境容量不大。根据本次评价对中伙生态产业园拟建污水处理厂的初步分析，在赤马港设置规模为6万吨/天的污水处理厂排口会导致区域环境质量超标，按照一期2.5万吨/天进行预测，如将排污口设置在赤马港，将在形成超标的污染带，其中氨氮长度为2500米、总磷为3000米、COD为1100米，本次评价建议污水处理厂建设前开展排污口论证工作，充分论证对外部水环境的影响，确保区域水环境质量不恶化。

- 3.6.4.区域规划用地的制约

根据目前企业产业布局的分析，部分组团土地资源较为紧张，区域内存在不符合本次规划产业定位的企业，约占总入驻企业的5.2%（5家）。其中澳森木业位于本次规划的大健康组团中且现状占地面积较大，属于低效企业，从用地规模上来看，制约了组团的进一步发展。

根据赤壁市自然资源和规划局提供的“三区三线”成果图，园区规划范围内不涉及永久基本农田与生态保护红线。本次规划三大产业园基本位于城镇开发边界内，但各园区仍普遍存在“开天窗”现象，即部分斑块未被划入城镇开发边界内。按照本次规划的工地布局，“开天窗”范围内部分区域被划为工业用地供后续开发，整体不符合位于城镇开发边界外的用地要求，存在客观制约因素。

中伙现代生态园中存在省级文物保护单位1处（三眼桥），一般不可移动文物2处（熊家大湾墓地、龙铺陈家湾墓地），大湖咀龚家湾城址等划入城市紫线保护区域的区域，根据《中华人民共和国文物保护法》相关规定，对区域内或区域周边的建设提出了相关的要求，对周边企业的入驻可能存在制约因素。

- 3.6.5.产业布局的因素制约

根据对中伙生态产业园规划范围内现有企业及规划产业的分析电子信息组团对周边大气环境影响较大。区域内规划布局的装备制造及新材料、大健康组团和均位于相关电子信息产业组团下风向，大健康产业组团中包含固体饮料制造、仓储业、保健食品制造等，对环境质量要求可能较高，组团整体之间存在大气环境环境影响。但由于目前现有企业状况，电子信息产业组团现状企业较多，实施整体搬迁或重新划分组团面临更大的环境问题及风险。

- 3.6.6.规划发展产业的因素制约

根据对本次规划产业发展的识别，中伙生态产业园规划发展大健康产业、新材料产业组团，产业涉及产业较为广泛，部分产业如：涉及化学反应的日用化学产品制造、化学纤维制造业等不适宜在本次区域进行发展，建议规划编制单位进一步明确区域主导产业，结合本次负面准入清单对主导产业进行进一步约束。

同时，规划发展的中伙生态产业园及车埠产业园均规划设置了新材料产业，在产业定位上有所重叠，鉴于车埠产业园仅规划发展湖北盛宝新材料有限公司一家企业，建议在规划层面进一步细化中伙生态产业园中新材料组团区域主导产业，避免在规划产业上发展出现交错、重复。

- 3.6.7.能源利用因素的制约

根据《湖北省生态环境保护“十四五”规划》的要求，新建耗煤项目应实行煤炭减量替代的要求。规划区域拟引进华润电力蒲圻三期项目及盛宝新材料2家耗煤项目，涉使用煤炭作为燃料或工业原料，且规划新增使用量较大，在执行相关煤炭减量替代要求的前提下，区域煤炭削减量需求较大。

本次评价要求在后续项目实施过程中，应按要求制定煤炭减量替代的计划，明确替代来源，整体落实相关煤炭替代的要求。

- 3.6.8.区域环境管理能力的制约

据调查园区企业环评及“三同时”执行情况，部分企业的环评和验收尚在办理中，少数企业存在久拖未验情况。部分小规模企业未严格执行环保相关制度，近年来园区进行了全面清理，整治后区内企业环评制度和“三同时”验收制度执行率有了较大提高。要求在今后的发展过程中，严格执行环评制度和“三同时”制度。另外，根据规划环境影响评价清单式管理要求，对符合规划环评结论清单要求的建设项目，强化联动，简化项目环评内容与类别，从而简化项目环评审批工作量，提高区域环境保护工作效率。

园区内产业的高度聚集，既有资源高效利用、生产要素高效配置的优势，也有污染叠加、环境影响累积的风险。由于园区在环保人力、财力投入上的不足，致使园区环境管理相对薄弱，缺少专职的环境技术和管理人员，区域没有建立完善的企业排污档案和统计制度，个别企业环境污染防治仍存在问题或瑕疵。

# 4.现状调查与评价

## 4.1 地表水环境质量现状调查

### 4.1.1 地表水监测结果

（一）区域常规监测结果

咸宁市生态环境局对流经赤壁市的陆水河进行了常规监测，陆水河赤壁市河段下游方向常规监测断面为黄龙渡口断面（原蒲圻市黄龙镇），距离本次陆水工业污水处理厂排口下游9.5公里，距离赤马港与陆水河交界处下游8.5公里。依据2018年-2022年咸宁市环境质量公报数据，2018年-2022年地表水常规监测结果（水质类别）如下表所示。

表4.1-1陆水河、陆水水库水质情况一览表

| 水体 | 断面 | 水质 目标 | 水质类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 陆水河 | 黄龙渡口 | III类 | II类 | III类 | II类 | II类 | III类 |
| 陆水水库 | / | III类 | / | / | III类 | III类 | III类 |

常规监测结果显示，赤壁市境内主要地表水水体陆水河及陆水水库水质在近年来可以稳定达到其水功能区及考核标准要求，赤壁市地表水环境状况基本保持良好。

（二）涉及影响的地表水水体常规监测状况

本次规划区域工业企业污水经污水处理厂处理后排放的受纳水体包含赤马港、陆水河、南塘河，其中赤马港及南塘河最终汇入陆水河，水体均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

本次评价常规监测结果引用《湖北赤壁经济开发区总体规划（2018-2035年）（修编）环境影响评价报告书》及《湖北赤壁经济开发区2021-2022年度环境质量报告》对区域地表水的监测数据。监测断面、频次及监测因子见下表：

表4.1-2赤壁高新技术产业园区地表水污染物监测信息统计表

| - 水体 | - 数据 - 来源 | - 监测点位 | - 监测因子 | - 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤马港 | 《湖北赤壁经济开发区总体规划（2018-2035年）（修编）环境影响评价报告书》 | 污水处理厂排放口上游500m | pH、化学需氧量、溶解氧、生化需氧量、氨氮、总磷、铅、铬、砷、铜、锌、镉、汞、镍、总氮 | 2018年12月11日-2018年12月13日，每天一次 |
|  |  | 污水处理厂排放口下游500m |  |  |
|  |  | 污水处理厂排放口下游1500m |  |  |
| 陆水河 |  | 污水处理厂排放口上游500m |  | 2019年8月5日-7日，每天一次 |
|  |  | 污水处理厂排放口下游500m |  |  |
|  |  | 污水处理厂排放口下游1500m |  |  |
|  |  | 赤马港与陆水河交汇口上游1500m |  |  |
| 赤马港 | 《湖北赤壁高新技术产业园区2021-2022年度环境质量报告书》 | 城东污水处理厂排放口上游500m | pH、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、砷、汞、铬、铅、镉、锌、铜、镍 | 2021年第二、四季度，2021年第一、三季度监测1次，连续监测3天，每天1次 |
|  |  | 城东污水处理厂排放口下游1500m |  |  |
| 陆水河 |  | 城市污水处理厂排放口上游500m |  |  |
|  |  | 城市污水处理厂排放口下游1500m |  |  |

引用《湖北赤壁经济开发区总体规划（2018-2035年）（修编）环境影响评价报告书》中结论，赤马港、陆水河中各监测点位的监测因子评价指数（占标率）均不大于1，符合其功能区划要求，水质保持良好。

引用《湖北赤壁经济开发区2021-2022年度环境质量报告》中结论，2021年（第二、四季度）及2022年（第一、三季度）及2023年（第一季度、第二季度）的监测工作中，赤马港、陆水河中各监测点位的监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

（三）地表水环境补充监测结果

本次补充监测点位布设于规划范围周边主要敏感水体，包括赤马港、陆水河、南塘河，具体布设点位如下表所示。

表4.1-3地表水环境质量补充监测点位设置情况

| 点位 编号 | 点位所在水体 | 采样时间 | 水功能区划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB1 | 赤马港 | 2023.2.13~ 2023.2.28 | III类 | 赤马港中伙生态产业园入境断面 |
| DB2 |  |  |  | 赤马港中伙生态产业园出境断面 |
| DB3 | 陆水河 |  | III类 | 陆水河拟建污水处理厂排放口下游1500m |
| DB4 |  |  |  | 陆水河拟建污水处理厂排放口上游500m |
| DB5 | 南塘河 |  | III类 | 南塘河车埠污水处理厂排污口上游200m |
| DB6 |  |  |  | 南塘河与陆水河交界处 |
| DB7 | 陆水河 |  | III类 | 南塘河与陆水河交界处下游500m |
| DB8 |  |  |  | 南塘河与陆水河交界处上游500m |

本次地表水采样时间为2023年2月12日至2月14日共3天，每天采样1次。地表水环境现状监测结果显示，赤马港、陆水河及南塘河各点位监测时间内水质均满足其环境功能区划（地表水III类）要求。

### 4.1.2 地表水环境质量质量变化趋势

根据前节对2018、2019、2021及2022年于赤马港、陆水河开展的地表水监测数据分析，对水体中主要污染物包括COD、BOD5、氨氮和总磷的最大浓度变化趋势进行分析，

| a.赤马港-污水处理厂排放口上游500m | b.赤马港-污水处理厂排放口下游1500m |
| --- | --- |
| c.陆水河-污水处理厂排放口上游500m | d.陆水河-污水处理厂排放口下游1500m |

图4.1-1 2018-2022年赤马港、陆水河地表水监测最大浓度占标率变化情况示意图

2018-2022年赤马港、陆水河地表水监测结果表明：赤马港、陆水河中各监测点位的监测因子均能达到相关的环境质量标准的要求，水质保持良好；赤马港、陆水河氨氮及总磷有较明显上升，赤马港COD、BOD5浓度较平稳，但保持较高水平（占标率80%以上），陆水河COD、BOD5浓度波动较大，在2019、2021、2022三年间呈先升再降趋势。

## 4.2 空气环境质量现状调查

### 4.2.1 环境空气质量监测结果

（一）区域常规监测结果

环境空气功能区分类为二类区。本次评价收集了赤壁市例行空气质量监测点的2018年至2022年的常规监测资料，赤壁市大气环境环境质量及6项空气质量六项污染物年均浓度（其中CO为日均值第95百分位浓度、O3为日最大8小时第90百分位浓度）见下表。

表4.2-1  2018-2022年赤壁市大气环境质量情况一览表

| 年份 | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 有效 天数 | 优良 天数 | 污染 天数 | 优良率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 76 | 208 | 56 | 8 | 1 | 349 | 284 | 65 | 81.4 |
| 2019 | 99 | 195 | 62 | 1 | 0 | 357 | 294 | 63 | 82.4 |
| 2020 | 153 | 191 | 20 | 1 | 0 | 365 | 344 | 21 | 94.2 |
| 2021 | 156 | 184 | 15 | 1 | 0 | 356 | 340 | 16 | 95.5 |
| 2022 | 139 | 181 | 40 | 2 | 0 | 362 | 320 | 42 | 88.4 |

表4.2-2  2018-2022年赤壁市城市空气质量六项污染物年均浓度一览表

| 年份 | PM10 (ug/m3) | PM2.5 (ug/m3) | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3 (ug/m3) | 达标 情况 | 超标因子 /倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 57 | 32 | 9 | 18 | 1.2 | 174 | 否 | O3/0.088 |
| 2019 | 55 | 31 | 6 | 19 | 1.3 | 169 | 否 | O3/0.056 |
| 2020 | 45 | 25 | 5 | 16 | 1.4 | 145 | 是 | — |
| 2021 | 47 | 22 | 5 | 16 | 1.1 | 138 | 是 | — |
| 2022 | 43 | 26 | 5 | 11 | 0.8 | 141 | 是 | — |

监测数据表明，2018年-2022年赤壁市大气环境质量整体较好，2020、2021、2022年整体大气环境质量均达到相关标准，大气环境质量优良率2018-2021年逐年向好，2022年有所下降。

（二）区域TVOC监测结果

规划区域整体范围内不涉及自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，环境空气功能区分类为二类区。本次评价收集了湖北赤壁高新技术产业园区2021、2022年度环境质量报告书中的检测结果，监测点位，监测点位、频次及监测因子见下表：

表4.2-3大气环境质量补充监测因子及执行标准

| - 监测点位 | - 监测因子 | - 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 中伙生态产业园中部 | TVOC | 2021年二、三、四季度每季度监测1次，连续监测7天，TVOC测定8小时均值 |
| 中伙生态产业园西部 |  |  |
| 陆水循环产业园北部 |  |  |
| 陆水循环产业园中部 |  |  |

根据监测结果可以看出，2021年及2022年湖北赤壁高新技术产业园区内各监测点位的TVOC的监测值均能满足相关标准要求。

（三）区域空气质量补充监测结果

为分析周边环境空气质量是否满足规划发展需求，本次评价对范围内及周边开展了环境空气质量补充监测。

（1）补充监测布点

根据《环境影响评价技术导则――大气环境》（HJT2.2-2018）的规定，以监测期间的主导风向为轴向，取规划区中部（上风向区域）和代表性居民集中区，分别设置5个监测点位。

（2）监测因子及频次

本次环境空气质量监测时间为2023年2月12日至2023年2月18日，各监测项目及监测频次如下表所示。

表4.2-4环境空气质量补充监测布点

| 点位编号 | 采样地点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| OHQ1 | 维达力厂区西侧居民点 | 8小时值：TVOC | 1次/天，监测7天 |
| OHQ2 | 桥墩角章家 | 小时值：氨、非甲烷总烃 | 4次/天，监测7天 |
|  |  | 日均值：SO2、NO2、PM2.5、PM10、汞 | 1次/天，监测7天 |
| OHQ3 | 杨家湾 | 小时值：氨、非甲烷总烃 | 4次/天，监测7天 |
|  |  | 日均值：汞 | 1次/天，监测7天 |
| OHQ4 | 陆水湖风景名胜区 | 小时值：氨、非甲烷总烃 | 4次/天，监测7天 |
|  |  | 日均值：汞 | 1次/天，监测7天 |
| OHQ5 | 车埠产业园内 | 8小时值：TVOC | 1次/天，监测7天 |

本次环境空气质量监测结果显示，所有监测点位的相关监测因子在监测周期中均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2008）附录D及《大气污染物综合排放标准详解》要求的相关标准限值，区域大气环境质量较好。

### 4.2.2 区域环境质量变化趋势

根据2018年-2022年赤壁市环境监测数据，统计环境空气主要污染物年均值占标率，污染物年均值占标率变化趋势如下图所示。

表4.2-5赤壁市2020-2022年环境空气污染物占标率

| 年份 | 数据类型 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 | 浓度* | 57 | 32 | 9 | 18 | 1.2 | 174 |
|  | 占标率 | 81.4% | 91.4% | 15.0% | 45.0% | 30.0% | 108.8% |
| 2019年 | 浓度* | 55 | 31 | 6 | 19 | 1.3 | 169 |
|  | 占标率 | 78.6% | 88.6% | 10.0% | 47.5% | 32.5% | 105.6% |
| 2020年 | 浓度* | 45 | 25 | 5 | 16 | 1.4 | 145 |
|  | 占标率 | 64.3% | 71.4% | 8.3% | 40.0% | 35.0% | 90.6% |
| 2021年 | 浓度* | 47 | 22 | 5 | 16 | 1.1 | 138 |
|  | 占标率 | 67.1% | 62.9% | 8.3% | 40.0% | 27.5% | 86.3% |
| 2022年 | 浓度* | 43 | 26 | 5 | 11 | 0.8 | 141 |
|  | 占标率 | 61.4% | 74.3% | 8.3% | 27.5% | 20.0% | 88.1% |

*除CO浓度单位为mg/L外，其余污染物单位为μg/L

图4.2-1赤壁市2018-2022年环境空气污染物占标率变化图

2018-2022年期间SO2、NO2和CO浓度稳定达标且维持在较低水平，PM10、PM2.5、O3三项污染物浓度指标显著下降；其中O3于2018、2019年未能达标，超标倍数分别为0.088和0.056，2020年起，O3浓度降低至标准限值以下，并在2020、2021、2022年均保持达标，2022年O3浓度指标相较于2018年下降了约19.0%；PM10、PM2.5在2018~2022年期间均能达标，并且浓度水平下降明显，2022年情况相较于2018年，PM10浓度指标下降了约24.6%，PM2.5浓度指标下降了约18.8%。总体来说，2018-2022年赤壁市环境空气质量呈现逐年向好发展趋势。

## 4.3 声环境质量现状调查

（一）区域常规监测结果

根据咸宁市生态环境局赤壁市分局2019-2021年对区域网格环境噪声点位进行的昼间等效A声级监测表明，赤壁市整体声环境质量较好，监测平均值均能达到2类声环境功能区的要求，2019-2021年赤壁市声环境具体监测结果见下表。

表4.3-1赤壁市2019-2021年声环境监测数据情况一览表

| 网格总数 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （个） | LeqdB(A) | LeqdB(A) | LeqdB(A) | 评价 |
| 101 | 44.7 | 66.9 | 51.7 | 较好 |
| 101 | 44.9 | 60 | 52.7 | 较好 |
| 109 | —— | —— | 53.9 | 较好 |

- 声环境补充监测结果

（1）监测点位

根据区域环境现状特点，在园区规划范围及周边共设置监测点位17个点位。

（2）监测项目及方法

《城市区域环境噪声测量方法》（GB/T14623-93）及国家环境保护局、环境监测技术规范，第三册噪声部分中有关规定进行监测。

（3）监测频次

于2023年2月12日和2023年2月13日进行监测，昼间6:00-22:00监测1次；夜间22:00-6:00均值监测1次。

（4）评价标准

园区规划范围内工居混杂，且建设有交通干道。交通干道两侧50m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，交通干道两侧50m范围外执行3类标准。园区外居民点执行2类标准，园区规划范围外的居民住宅、医疗卫生、文化教育等敏感区执行1类标准。

表4.3-2声环境评价标准

| 适用范围 | 执行标准 | 昼间（dB（A）） | 夜间（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居民住宅、医疗卫生、文化教育等敏感区 | 1类标准限值 | 55 | 45 |
| 居住、商业、工业混杂区 | 2类标准限值 | 60 | 50 |
| 工业区 | 3类标准限值 | 65 | 55 |
| 交通干道两侧50m范围内 | 4a类标准限值 | 70 | 55 |

（5）评价结果

监测结果表示本次评价范围内各地区噪声水平均满足《声环境质量标准》要求的相关标准限值。

## 4.4 地下水环境质量现状调查

### 4.4.1 地下水环境质量监测结果

项目区域内共设置13个监测点，其中6个水质水位监测点（GW1-GW10），7个水位检测点，监测项目见表4.3-26。

表4.4-1区域地下水水环境监测点位设置情况

| 样号 | 采样位置 | 规划区域 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| DX1 | 蓑衣坡魏家 | 中伙生态产业园 | 1次/天，监测1天 |
| DX2 | 查家湾 |  |  |
| DX3 | 大路王家 |  |  |
| DX4 | 桥墩角章家 | 陆水循环产业园 |  |
| DX5 | 红旗桥小区 |  |  |
| DX6 | 车埠产业园内部 | 车埠产业园 |  |

（2）监测因子及标准

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020），本次地下水环境补充监测项目主要选择《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的常规项目和非常规项目，共包括，污染物控制标准参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值。

- 监测结果

本次地下水环境现状监测结果显示，各点位地下水监测点位的各项监测因子在监测期间均能满足地下水III类标准限值，区域整体地下水环境质量较好。

### 4.4.2 地下水环境质量变化趋势

《湖北赤壁经济开发区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》编制工作中，于2018年12月在中伙生态产业园及陆水循环产业园周边开展了地下水监测，监测项目包括钾、钠、钙、镁、氯化物等13项因子。中伙园区在2018年地下水监测中蓑衣坡魏家点位与本次监测的蓑衣坡魏家监测点位设置大致相同；陆水园区在2018年地下水监测中花龙山李家地点位与本次监测的红旗桥小区点位设置距离较近；2018年规划区域不包括车埠产业园，无车埠产业园相关监测数据。本次评价比较2018年及本次地下水现状监测中相同或相近点位的地下水污染因子浓度值，对中伙生态产业园区及陆水循环产业园区范围内及周边地下水环境变化趋势进行分析。

趋势分析结果如上表所示，2018至2023年，中伙及陆水园区地下水部分污染物指标下降较明显，如总硬度、硫酸盐、氯化物、硝酸盐浓度水平明显下降。2018年和本次监测结果均未出现超标现象。

## 4.5 土壤环境质量现状调查

### 4.5.1土壤环境质量监测结果

本次监测在中伙生态产业园及周边地块布设6个土壤环境质量监测点位，陆水循环产业园及周边地块布设3个土壤环境质量监测点位，车埠产业园内布设了1个土壤环境质量监测点位。

表4.5-1土壤环境质量补充监测布点情况

| 编号 | 点位 | 样本 |
| --- | --- | --- |
| £TR1 | 叶麻村胡家东南侧 | 0-50cm表层土，50-150cm表层土，150-300cm表层土 |
| £TR2 | 赵家湾 | 0-50cm表层土，50-150cm表层土，150-300cm表层土 |
| £TR3 | 高新区纵一三路及高新区横一路交汇处 | 0-50cm表层土，50-150cm表层土，150-300cm表层土 |
| £TR4 | 舒家 | 0-200cm表层土 |
| £TR5 | 中伙铺中学周边 | 0-200cm表层土 |
| £TR6 | 九屋张家 | 0-200cm表层土 |
| £TR7 | 桥墩角章家 | 0-200cm表层土 |
| £TR8 | 华润电力厂区南侧边界 | 0-200cm表层土 |
| £TR9 | 丁家湾 | 0-200cm表层土 |
| £TR10 | 车埠产业园内部 | 0-50cm表层土，50-150cm表层土，150-300cm表层土 |

结果显示，各污染物单因子占标率均不超过1，没有超标状况。均符合结果依据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地相关标准进行评价要求，区域内土壤环境质量状况较好。

### 4.5.2区域土壤环境变化趋势

《湖北赤壁经济开发区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》编制工作中，于2018年12月在中伙生态产业园及陆水循环产业园范围及周边开展了土壤环境质量监测，监测因子包括重金属、有机物等共45项。中伙园区在2018年土壤环境质量监测中漆家湾点位与本次监测的舒家监测点位设置距离较近；陆水园区在2018年土壤环境质量监测中华润电力点位与本次监测的华润电力厂区南侧边界点位设置距离较近；2018年规划区域不包括车埠产业园，无车埠产业园相关监测数据。本次评价比较2018年及本次土壤环境现状监测中相同或相近点位的土壤污染因子浓度值，对规划区涉及的土壤环境质量变化趋势进行评价。

2018-2023年，随着园区进驻工业企业规模增加，污染物排放水平升高，土壤环境中部分污染因子指标明显上升，如铅，其中中伙生态产业园于2019年发生了制铅污染环境事件，事件发生于赤壁市高新区億高汽车工业公司和湖北天湖管业系统工程有限公司的部分厂房，在未采取任何环保措施的情况下，将废旧电瓶进行拆解、熔炼成铅锭，该厂房位于本次监测点位“舒家”东北侧1300米，由于本次监测与上一轮监测均为表层样，铅污染物的大气沉降可能是造成中伙铅污染物上升的主要原因；针对陆水循环产业园，根据《湖北赤壁经济开发区总体规划（2018-2035年）（修编）环境影响报告书》，截至上一轮环评开展时段，原陆水园区范围内在建有多家粉煤灰利用企业，包括赤壁市诚创建材有限公司、赤壁市坤顺建筑材料有限公司等，并在建有一家废铅酸蓄电池处置单位赤壁市祥瑞商贸有限公司，结合区域地下水流向分析，本次监测点位位于相关企业地下水留下的下游，粉煤灰中微量重金属铅及铅酸蓄电池处置过程中的铅离子通过地下水对周边土壤产生累计性影响，导致土壤铅含量上升。其他主要污染因子指标无明显变化或略微降低；所有污染因子均不超过相关限值。

## 4.6 生态环境现状

### 4.6.1生态环境质量现状调查

生态环境状况指数由生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地胁迫指数、污染负荷指数五部分组成，反映被评价区域生态环境质量状况。生物丰度指数及植被覆盖指数数据来源于卫星遥感影像的解译，水网密度指数数据来源于《湖北省水资源公报》（省水利厅），土地胁迫指数数据来源于《湖北省水土保持公报》（省水利厅），污染负荷指数数据来自于省生态环境厅的环境统计。赤壁市生态环境2019-2021年的生态环境状况指数及全省排名情况见下表，结果表明近年来赤壁市生态环境质量稳定良好，生物丰度、植被覆盖率等指标发展稳定向好发展。

表4.6-1赤壁市2019-2021年生态质量指数一览表

| 年份 | 生物丰度指数 | 植被覆盖指数 | 水网密度指数 | 土地胁迫指数 | 污染负荷指数 | 生态环境状况指数（EI） | 生态环境状况指数分级 | 103个县域排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 61.26 | 90.85 | 50.44 | 4.22 | 0.5 | 76.04 | 优 | 28 |
| 2020 | 61.22 | 87.14 | 42 | 4.26 | 0.57 | 73.82 | 良 | 31 |
| 2021 | 65.65 | 90.1 | 52.74 | 6.75 | 0.38 | 77.36 | 优 | 29 |

- 4.6.2开发区生态系统类型

根据遥感影像解译和实地调查，开发区内主要有6种生态系统类型：林地生态系统、耕地生态系统、灌草地生态系统、建设用地生态系统（农村生态系统、工业生态系统、路际生态系统）、水域生态系统和裸地生态系统，各生态系统类型现状图见Error: Reference source not found。

（1）林地生态系统：区域地带性植被为中亚热带常绿阔叶林，以常绿阔叶、针叶林及针阔叶混交为主。由于开发历史悠久，开发区规划范围内已无原始植被，以栽培植被为主，有少量的自然植被。评价区内主要树种有楠竹、杉木、马尾松，其他常见树种有白栎、苦槠、刺柏等。栽培植被为经济果木林和用材林。经济果木林主要有油茶林、茶树林。用材林主要有杉木林、马尾松林、樟树林。

（2）耕地生态系统：以人工耕种的农田主，还有少量的菜地。农田植被以一年两熟类型为主，以水稻、油菜、小麦、蚕豆为主的一年两熟水田植被在区域分布较为普遍。以玉米、油菜或小麦为主的一年两熟旱地植被在区域分布也很普遍，多在水源较差的山地和丘陵地带。此外，以多种蔬菜为主的一年多蔬菜地植被也分布较广。在中伙生态产业园和蒲圻绿色产业园内地势平缓、开阔的区域有较大面积的分布。

（3）灌草地生态系统：是林地生态系统在受到强烈的人类干扰后形成的一种生态系统类型，评价区范围内原有的林地在被人类砍伐后，经过次生演替，形成了由低矮灌丛和杂草构成的灌草丛生态系统类型。这类生态系统主要分布在评价区的山体下、废弃的农田及道路两侧，并且多与林地生态系统相间分布。灌草丛主要以白茅灌草丛、野艾蒿灌草丛为主，偶有马尾松等小乔木生长其中。

（4）建设用地生态系统：由规划的各产业园内现有的工业企业生产建设用地、城镇村集中居住、商业等用地构成的一种生态系统。这类斑块分布较为集中，斑块间以道路连接，连通性较高。各村落斑块通过道路景观形成的廊道彼此连通，斑块间的连通性很高。道路是本次评价范围内整个生态系统中的廊道，起着连通和阻隔的双重作用。其连通作用主要是指对各个村落斑块和城镇工业斑块之间的连接，增加了这些斑块之间物质和能量的交流；其阻隔作用主要是针对评价区范围内的林地生态系统及农田生态系统而言，评价区内的路网切割了这两种生态系统类型，一定程度上阻隔了斑块间的交流，增加了斑块的破碎化程度。

（5）水域生态系统：本次评价范围内的河流水体主要有赤马港河、南渠、望山河、长山水库、红旗桥水库等河流和湖泊。在评价区的景观格局体系中，河流水体景观作为廊道，结构上体现了分割景观格局、连通景观单元的作用。

（6）裸地生态系统：呈分散的斑块散布在评价区范围内，无植被分布，地表裸露，占地较少。

整个生态系统结构组成以人工生态系统为主，抗逆性差。

- 4.6.3.周边生态敏感区

赤壁市开发区评价周边涉及的生态敏感区为赤壁市陆水水库饮用水水源保护区、陆水风景名胜区及生态红线区。

- 4.6.3.1陆水水库饮用水源保护区

开发区中伙生态产业园、陆水循环产业园位于陆水水库饮用水源保护区附近，其中陆水循环产业园距陆水水库饮用水源二级保护区最近距离约600m，中伙生态产业园距陆水水库饮用水源准保护区最近距离约1.9km。

赤壁市一水厂取水口（东经113°53'18"，北纬29°41'36")，位于陆水水库主坝西侧；赤壁市二水厂取水口（东经113°53'26”，北纬29°41'24")，位于陆水水库5号副坝东侧。陆水水库是大型水库型饮用水水源地，取水口水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准。该水源地为赤壁市城区、工业园区及周边部分村组约28万余人提供饮用水保障。

- 4.6.3.2陆水风景名胜区

本次规划区域陆水循环产业园紧邻陆水风景名胜区。陆水循环产业园规划四至范围为东至华润电厂，南至红旗桥村，西至大小屋彭家，北至蒲圻电厂，规划区域全域位于陆水湖风景名胜区外，园区东侧边界距离陆水风景名胜区外围保护边界（石岭路）较近。在规划的实施过程中，应注意区域对陆水湖风景名胜区的环境影响。

- 4.6.3.3生态红线保护区及基本农田保护区

根据《湖北省生态保护红线划定方案的通知》（鄂环发﹝2018﹞8号），赤壁市位于“鄂东南幕阜山区水源涵养生态保护红线”，红线面积占该区国土面积的36.94%，主要分布在咸宁市通城县、崇阳县、通山县和黄石市阳新县等地，主要包含九宫山国家级自然保护区、崇阳国家级森林公园、通山富水湖国家湿地公园、咸宁九宫山一温泉国家地质公园、九宫山国家级风景名胜区、猪婆湖花鱼骨国家级水产种质资源保护区等保护地及生态功能极重要区与生态环境极敏感区。

根据国土空间规划相关成果，本次湖北赤壁经济开发区总体规划范围内无生态红线、基本农田保护区。

# 5.评价指标体系

为使得规划区域范围内以及周边的社会、经济、环境协调发展，园区的建设必须贯彻资源节约、环境友好、可持续的发展原则，为了达到这一目标，需要一系列的评价指标对其进行考核，这些评价指标应凝聚园区的战略意图，体现区域发展的根本利益和长远利益。本评价根据环境功能区划、区域相关规划发展内容，参考国家行业有关规定、《咸宁市生态环境保护“十四五”规划》《赤壁市生态环境保护“十四五”规划》，从经济发展、生态环保、资源利用、绿色管理等角度，确定评价指标。

- 5.1.评价指标建立原则

（1）符合国家法律法规要求：本次规划实施涉及的环境影响，评价时要符合国家的法律要求，当规划与其保护范围发生冲突时，提出切实可行的规划方案调整建议，确保规划建设符合国家法律法规要求。

（2）突出发展循环经济：循环经济是按照“减量化、再利用、资源化”的原则，采取技术和管理措施，提高资源利用效率，减少资源消耗和废物排放，以尽可能少的资源消耗和环境代价实现经济持续增长。

循环经济核心是提高资源利用效率，循环经济是一种低消耗、低排放、高效率的经济增长模式。发展循环经济能够使社会经济系统与自然生态系统相和谐，实现可持续发展。

（3）达到相应的环境功能区标准：本规划实施后，水环境、大气环境、声环境均应达到环境功能区的标准要求，在环境质量、污染物排放浓度、增长速率及排放总量上都应有所控制，针对规划实施与环境相冲突的地方，提出相应的减缓措施。

（4）应与国家、地方相应的生态环境建设目标相一致：本评价在指标体系的制订过程中大量参考了相应的地方规划、标准等，力图准确的把握区域的生态环境建设目标，从而使指标体系的建设更切合实际。

（5）满足系统性、动态性、科学性和可操作性原则。

（6）评价指标设定的最终目标是指导、监督和推动工业园的绿色可持续发展，因此每项指标应该可观、可测、简洁且具有可比性。

- 5.1.评价指标指标体系

根据规划实施过程中环境影响识别结果，规划区现有的主要环境问题与发展制约因素，规划区域的环境状况、环境功能区划、地区功能定位，结合《长江经济带生态环境保护规划》《赤壁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《咸宁市生态环境保护“十四五”规划》《赤壁市生态环境保护“十四五”规划》等规划和政策，参考《国家生态工业示范园区标准》《湖北生态省建设规划纲要（2014-2030年）》基本要求，确立本次规划环评的环境目标与主要评价指标，从环境质量、风险防控、碳减排及资源利用、污染集中治理、生态保护及环境管理5个环境主题及40个评价指标。具体如下表所示。

表5.3-1湖北赤壁经济开发区环境目标与评价指标体系一览表

| 类别 | 评价指标 |  | 单位 | 2025年 | 现状参考值 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量 | 细颗粒物（PM2.5）浓度 |  | 微克/立方米 | ≤35 | ≤26 | 《咸宁市生态环境保护“十四五”规划》《赤壁市生态环境“十四五”规划》 |
|  | 空气质量优良天数比例 |  | % | ≥86 | 86 |  |
|  | 地表水质量劣Ⅴ类水体比例 |  | % | 0 | 0 |  |
|  | 地下水质量Ⅴ类水体比例 |  | / | 0 | 0 |  |
| 风险防控 | 园区大气、地下水、土壤环境风险防控体系建设完善度 |  | % | 100 | 100 | 本次评价要求 |
|  | 突发环境事件处置率 |  | % | 100 | 100 | 本次评价要求 |
|  | 发射源辐射事故 |  | 件/年 | 0 | 0 | 《咸宁市生态环境保护“十四五”规划》《赤壁市生态环境保护“十四五”规划》 |
|  | 重点建设用地安全利用率 |  | % | 100 | 100 |  |
|  | 跟踪监测执行率 |  | % | 100 | 100 | 《湖北生态省建设规划纲要（2014-2030年）》 |
|  | 重点污染源自动在线监控率 |  | % | 100 | / | / |
| 碳减排及资源利用 | 单位地区生产总值能耗 |  | 吨标煤/万元 | ≤0.7 | ≤0.7 | 本次评价要求 |
|  | 单位地区生产总值用水量 |  | m3/万元 | ≤70 | ≤70 |  |
|  | 区新建工业项目亩均投资 |  | 万元/亩 | 200 | / | 《湖北省人民政府关于实行最严格节约集约用地制度的 通知》 |
|  | 单位GDP二氧化碳排放降低 |  | % | 完成市定目标 | / | 《赤壁市生态环境保护“十四五”规划》 |
|  | 单位GDP能耗消耗降低 |  | % | 完成市定目标 | / |  |
|  | 非化石能源占能源消耗总量比重 |  | % | 完成市定目标 | / |  |
|  | 万元工业增加值用水量 |  | / | 较2020年下降16% | / | 《工业废水循环利用实施方案》 |
|  | 工业固体废弃物综合利用率 |  | % | 100 | 100 | 本次评价要求 |
|  | 工业领域2030年碳达峰完成率 |  | % | 100 | / | 《工业领域碳达峰实施方案》 |
|  | 单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年降低 |  | % | 18 | / | 《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》 |
|  | 重点企业清洁生产审核率 |  | % | 100 | 100 | 《国家生态工业示范园区标准》 |
| 污染集中治理 | 总量 控制 | 化学需氧量 | 吨/年 | 445.569 | 125.248 | 本次规划环评核算 |
|  |  | 氨氮 | 吨/年 | 44.557 | 11.89 |  |
|  |  | 总磷 | 吨/年 | 4.4557 | 0.28 |  |
|  |  | 颗粒物 | 吨/年 | 146.543 | 37.6287 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 吨/年 | 451.327 | 28.5348 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 吨/年 | 692.838 | 29.7305 |  |
|  |  | 挥发性有机物 | 吨/年 | 139.185 | 107.045 |  |
|  | 工业固体废物处置利用率 |  | % | 100 | 100 | 《咸宁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》 |
|  | 危险废物依法安全处置率 |  | % | 100 | 100 |  |
|  | 乡镇生活污水处理厂出水排放标准 |  | - | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002）一级A标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002）一级A标准 |  |
|  | 生活垃圾无害化处理率 |  | % | 100 | / |  |
|  | 污水集中收集、处理率 |  | % | 100 | / | 《水污染防治行动计划》 |
|  | 工业园区雨污分流排水体制管道覆盖率 |  | % | 100 | / | / |
|  | 工业废气、工业废水排放达标率 |  | % | 100 | / |  |
|  | 挥发性有机物无组织废气收集、处理率 |  | % | 满足相关要求 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 |
| 生态保护及环境管理 | 生态质量指数（新EI） |  | - | 稳中向好 | / | 《赤壁市生态环境“十四五”规划》 |
|  | 工业组团内绿化覆盖率 |  | % | ≤15 | ≤15 | 《国家生态工业示范园区标准》 |
|  | 环境管理能力完善度 |  | % | 100 | 100 |  |
|  | 排污单位排污许可证持证率 |  | % | 100 | 100 | 《排污许可管理条例》 |

# 6.环境影响预测与分析

## 6.1 规划情景设置方案

结合区域污染物减排及清洁生产相关工作要求，本次评价具体预设情景如下：

表6.1-1规划发展假定情形一览表

| 情景 | 情景时限 | 中伙产业园区 | 陆水循环产业园 | 车埠产业园 | 人口规模 | 污染物排放强度 |  | 碳排放强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 现有企业 | 新建企业 | 现状企业 | 新建企业 |
| 情景一 | 2025年 | 在建项目均已建设完成，工业用地开发规模为100% | 华润蒲圻电厂三期1台100万千瓦扩建项目建设完成，规划用地开发规模100% | 盛宝新材料完成全部开发建设 | 中伙户籍人口为5264人，职工人口7万人，陆水循环产业园职工人口1.07万人，车埠职工口人540人 | 达到国内先进水平 | 参照现状具有代表性企业排污强度最高水平进行核算（即不利情形） | 维持现状水平 | 按照现状碳排放强度进行发展 |
| 情景二 |  |  |  |  |  |  | 参照现状具有代表性企业排污强度平均水平进行核算 | 较现状水平削减5% | 按照现状碳排放强度削减5%进行发展 |
| 情景四 | 2035年 | 在建项目均已建设完成，工业用地开发规模为100% | 华润蒲圻电厂三期2台100万千瓦扩建项目及配套设施均建设完成，规划用地开发规模100% |  | 中伙户籍人口为5264人，职工人口8.5万人，陆水循环产业园职工人口1.36万人，车埠职工工口686人 |  |  | 较现状水平削减15% | 按照现状碳排放强度削减15%进行发展 |

## 6.2 大气环境影响预测与评价

（一）大气污染浓度预测结果

大气污染物浓度模式及范围：根据本次评价的估算结果，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表二，本次评价区域除车埠片区外，Pmax均大于等于10%，区域应参考一类评价项目进行分析，本次评价选取大气导则附录A中的AERMOD模型对SO2、NO2、PM10、PM2.5、汞、TVOC的落定浓度进行进一步预测。同时，根据本次对污染物的初步核算，规划区域新增污染物SO2+NOX的量≥500t/a，NOX+TVOC的量＜2000t/a，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），评价因子应增加二次PM2.5，无需考虑二次O3。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）参照5.4评价范围的确定，本次规划区陆水循环产业园D10的最大值为10000米，根据识图分析，陆水循环产业园边界外扩10000范围内包含了中伙生态产业园及车埠产业园，考虑到叠加效应，本次评价将在陆水循环产业园外扩10000的情况下，补充车埠产业园及中伙生产产业园外扩2500m的范围，形成一个矩形评价范围。

大气污染物预测结果：根据与区域背景值的叠加结果来看，各污染物指标叠加现状值后均能满足相应功能区标准限值要求，但近期情景一（即不利情形）的PM2.5叠加后的占标率为94.85%，超过了90%，本次评价针对施工期预留了10%的PM2.5及PM10的安全余量，本次评价认为近期不适于以情景一的模式进行发展。

规划（情景2）实施后各污染物叠加背景浓度后预测结果：根据预测结果，叠加背景浓度之后，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TVOC的网格点年均浓度最大预测值分别为8.216µg/m3、12.909µg/m3、48.428µg/m3、28.704µg/m3、31.805µg/m3，占标率分别为13.69%、32.27%、69.18%、82.01%、15.90%，各污染物均未出现超标情况。叠加背景值后，在各环境保护目标处，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TVOC的年均浓度最大值均出现在中伙社区，年均浓度最大值分别为5.395µg/m3、11.873µg/m3、46.328µg/m3、27.627µg/m3、27.232µg/m3、27.232µg/m3，占标率分别为8.99%、29.68%、66.18%、78.93%、13.62%、13.62%，各项污染物年均浓度在环境保护目标处均未出现超标。

叠加背景值后，汞的网格点小时浓度预测值最大值为0.0017µg/m3，占标率为5.70%，未出现超标；除了安丰村、高桥村外，在各环境保护目标处的小时浓度预测值均为0.0001µg/m3，均未出现超标。

区域为大气达标区域，根据预测结果，情景二（近期）污染物短期浓度占标率≤100%，年均值贡献浓度≤30%，叠加后的浓度均符合 区域环境质量标准，本次评价认为区域大气环境影响是可以接受的。

规划（情景3）实施后各污染物叠加背景浓度后预测结果：根据预测结果，叠加背景浓度之后，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TVOC的网格点年均浓度最大预测值分别为8.227µg/m3、12.948µg/m3、48.442µg/m3、28.707µg/m3、33.516µg/m3，占标率分别为13.71%、32.37%、69.2%、82.02%、16.76%，各污染物均未出现超标情况。叠加背景值后，在各环境保护目标处，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TVOC的年均浓度最大值均出现在中伙社区，年均浓度最大值分别为5.407µg/m3、12.030µg/m3、46.363µg/m3、27.630µg/m3、29.304µg/m3，占标率分别为9.01%、30.07%、66.23%、78.94%、14.65%，各项污染物年均浓度在环境保护目标处均未出现超标。叠加背景值后，汞的网格点小时浓度预测值最大值为0.0023µg/m3，占标率为7.53%，未出现超标；在各环境保护目标处的小时浓度预测最大值出现在青峰岭村，最大值为0.0011µg/m3，占标率为3.77%，均未出现超标。

区域为大气达标区域，根据预测结果，情景三（远期）污染物短期浓度占标率≤100%，年均值贡献浓度≤30%，叠加后的浓度均符合 区域环境质量标准，本次评价认为区域大气环境影响是可以接受的。

（二）大气污染物总量承载力分析

按低架源计，中伙生态产业园SO2、NOx、PM10和TVOC允许排放的剩余容量（调整后）分别为954.887t/a、503.484t/a、468.761t/a、3489.891t/a；车埠产业园SO2、NOx、PM10和TVOC允许排放的剩余容量（调整后）分别为99.951t/a、52.698t/a、49.065t/a、349.297t/a；陆水循环产业园SO2、NOx、PM10和TVOC允许排放的剩余容量（调整后）447.927t/a、236.185t/a、219.892t/a、1617.770t/a。

根据本次评价预测，中伙生态产业园、车埠产业园各情景大气污染物排放量均未超过区域大气环境容量，说明整体上来看，区域大气环境能够承载区域的发展需求。

针对陆水循环产业园，近期各情形各项污染物的排放量均未超过区域大气高架源容量，远期（情景三）二氧化氮超过了区域环境允许排放量。同时，区域重点项目华润电力已制定区域大气污染物替代计划，在落实减排计划的前提下，区域环境容量可以承载开发区的发展。本次评价建议区域内涉大气污染物排放的工业企业应落实生产装置等环境污染防范措施，加强环境污染管理，确保大气污染物达标排放。针对陆水循环产业园远期规划发展，应在华润电力三期项目二阶段实施前，削减区域氮氧化物的排放总量，在落实区域削减且论证大气环境容量可行的前提下，方可按照情景三引入华润电力三期二阶段项目。

## 6.3 地表水环境影响预测与评价

（一）区域污水处理设施承载力分析

（1）中伙生态产业园

按照本轮规划，中伙生态产业园近期废水经城东污水处理厂处理后最终排入赤马港，待各园区配套工业污水处理厂建成后进入工业污水处理厂处理。赤壁市城东污水处理厂位于赤马港南岸砂子岭九组河堤南侧，建设一期用地45亩，规划二期用地55亩，总设计规模为8万立方米/日，一期工程设计污水处理能力为3万立方米/日（一期一系列工程已投入运行，处理能力为1.5万立方米/日）。出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准执行，待开发区污水处理厂建设完成后，统一进入开发区污水处理厂进行处理，该污水处理厂设计污水处理能力为6万立方米/日，计划分期建设，一期为2.5立方米/日，目前。根据本次评价分析，中伙生态产业园现状生活污水、工业废水均进入赤马港，现状依托的城东污水处理厂已满负荷运行。按照本次评价预设情景，随着规划逐步实施，中伙生态产业园的生活废水及工业废水将依托新建的开发区污水处理厂处理。按照本评价预测，至规划近期，园区100%发展的情境下，废水排放量为2.35万t/a，远期废水排放量为2.52万t/a。中伙生态产业园内依托的污水处理厂处理量见下表。

表6.3-1中伙生态产业园依托的污水处理厂及处理量情况一览表单位：万t/d

| 序号 | 污水处理厂名称 | 现状处理量 | 现状污水处理规模 | 剩余处理能力 | 近期新增排水量* | 规划远期新增处理规模 | 远期新增排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤壁市城东污水处理厂 | 1.6374 | 1.5 | / | 2.35 | / | 2.52 |
| 2 | 开发区污水处理厂（中伙生态产业园） | 0 | 6 | 6 |  | / |  |
| 合计 |  | 1.6374 | 7.5 | 6 | 2.35 | / | 2.52 |

*近期新增排水量按情景二进行分析；区域后续不依托城东污水处理厂，则本次评价不考虑后续扩建规模。

根据上述表格分析，赤壁城东污水处理厂已超负荷运行，在未完成后续扩建项目的情况下，无现状余量供中伙生态产业园后续开发。规划依托的中伙污水处理厂建设完成并投入运行的情况下，园区所依托的污水处理厂在处理规模上能够承载区域近期100%开发区强度的发展需求，但现状尚未完成相关环保手续，本次评价建议尽快推进开发区污水处理厂的建设，在污水处理厂运行前，园区不得入驻污水排放企业。

从处理工艺上来看，根据目前园区现有产业及规划发展产业，中伙生态产业园产生的废水基本为一般工业废水及生活废水，基本不含特征污染物及需要破络的重金属物质，现状城东采用改良A2/O工艺，运行良好，未出现长期超标的情况，本次规划要求拟建的中伙污水处理厂在工艺的选择上应选择符合区域生产、生活废水特征的工艺，并对污水处理厂进水浓度提出相关要求，在此前提下，本次评价认为中伙生态产业园所依托的污水处理厂从工艺上可行。

综上所述，在落实相关污水处理厂及配套设施建设的前提下，中伙生态产业园的污水排放具有环境可行性。

（2）陆水循环产业园

陆水循环产业园清洁能源组团主要建设华润电力及后续项目，三期项目废水均不外排，本次评价假定后续项目废水均不外排，则陆水循环产业园清洁能源组团无需依托外部污水处理设施。陆水循环产业园其余组团规划依托赤壁市陆水工业园污水处理厂，赤壁市陆水工业园污水处理厂拟建在赤壁市蒲圻街道大田畈村，分近期工程、远期工程，总设计规模为6万立方米/日，近期设计规模为4万立方米/日，远期设计规模为2万立方米/日，目前陆水污水处理厂尚未建设完成，则本次评价陆水循环产业园内依托的污水处理厂处理量见下表。

表6.12-14陆水循环产业园依托的污水处理厂及处理量情况一览表单位：万t/d

| 序号 | 污水处理厂名称 | 现状处理量 | 现状污水处理规模 | 剩余处理能力 | 近期新增排水量* | 规划远期新增处理规模 | 远期新增排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤壁市陆水工业园污水处理厂 | / | 4 | 4 | 0.091 | 2 | 0.115 |

根据上述表格分析，陆水循环产业园在规划依托的赤壁市陆水工业园污水处理厂建设完成并投入运行的情况下，园区所依托的污水处理厂在处理规模上能够承载区域近、远期100%开发区强度的发展需求，但现状尚相关污水处理厂尚未完成建设，本次评价建议尽快推进赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套设施的建设，在污水处理厂运行前，园区不得入驻污水排放企业。

从处理工艺上来看，根据《赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目环境影响报告书》，污水处理厂将采用“粗格栅及提升泵房→细格栅及曝气沉砂池→多元催化氧化→水解酸化→改良A2/O生化池（二沉池）→高密池→臭氧接触池→曝气生物滤池→精密过滤器→接触消毒池→巴氏计量槽→达标排放”的污水处理工艺，根据本次评价对拟入驻企业废水的分析，陆水循环产业园产生的废水基本为一般工业废水及生活废水，基本不含特征污染物及需要破络的重金属物质，拟采用的工艺满足相关处理要求，本次评价认为陆水循环产业园所依托的污水处理厂从工艺上可行。

综上所述，在落实相关污水处理厂及配套设施建设的前提下，中伙生态产业园的污水排放具有环境可行性。

（3）车埠产业园

车埠产业园主要建设湖北盛宝新材料有限公司年产40万吨冶金辅料及200万吨脱硫剂项目，根据该企业项目环评，该项目生产废水均不外排，均经过处理后回用，生活废水经化粪池处理后排入周边肥田。本次评价建议，将项目所产生的生活废水（1399.2t/a）接入赤壁市（车埠镇）污水处理厂进行污水处理，项目建设规模为1000t/a，目前污水处理厂现状处理量约400t/d，则处理余量为600t/d。具备处理该企业废水生活废水的能力。

（二）对外环境的影响分析

（1）中伙生态产业园

根据前章分析，中伙生态产业园现状依托城东污水处理厂进行处理后排放至赤马港后汇入陆水河，本次评价引用《赤壁市城东污水处理厂建设项目环境影响报告书》中水环境影响分析结论，该《报告书》按照3万t/d的处理规模进行核算预测，超过了现状处理量（1.6万t/d），故本次评价认为结论可以引用，《报告书》提出：“赤壁市城东污水处理厂在正常运营情况下，污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排放，对赤马港水质影响较小”。

同时，本次评价对新建污水处理厂对外环境的影响进行了分析预测，新建中伙园区配套污水处理厂（一期2.5万吨/天）如将排污口设置在赤马港，将在形成超标的污染带，其中氨氮长度为2500米、总磷为3000米、COD为1100米，本次评价建议在污水处理厂建设前开展排污口论证工作，充分论证对外部水环境的影响，确保区域水环境质量不恶化。

（2）陆水循环产业园

根据前章分析，陆水循环产业园污水将依托新建的赤壁市陆水工业园污水处理厂进行处理后排入陆水河，本次评价引用《赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目环境影响报告书》中对运营期地表水环境影响分析的结论：在正常排放情况下，污水处理厂尾水进入陆水河后，枯水期排污口下游附近水域六价铬浓度预测值满足Ⅲ类水体水质标准，COD、NH3-N、TP、硫化物、苯胺浓度预测值均超标，COD、NH3-N、TP、硫化物、苯胺浓度预测值达标距离分别为2500m、100m、50m、100m、100m；陆水河黄龙渡口监测断面处附近距离COD、NH3-N、TP、六价铬、硫化物、苯胺浓度预测值均满足Ⅲ类水体水质标准。水期排污口附近距离COD、氨氮、TP、六价铬、硫化物、苯胺浓度预测值均满足Ⅲ类水体水质标准，陆水河黄龙渡口监测断面处附近距离COD、氨氮、TP、六价铬、硫化物、苯胺浓度预测值均满足Ⅲ类水体水质标准。

②车埠产业园

根据前述章节分析，车埠产业园污水经车埠镇污水处理厂处理后污水经南塘河最终排入陆水河，园区规划新增进入该污水处理厂的污水量占该污水处理厂剩余处理能力的0.639%。因此，园区生活污水进入该污水处理厂处理，不会导致该污水处理厂进入南塘河及陆水河的尾水量超过设计总处理规模。

本次评价引用《赤壁市（车埠镇）污水处理项目竣工环境保护验收监测报告表》中的水环境影响分析结论：项目营运期间产生的生活污水、生产废水经厂区污水管网进入污水处理厂进行达标处理排入陆水河；污水经稀释扩散后，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，说明本项目废水排放对陆水河的影响较小。车埠镇镇区生活污水进入本污水处理厂处理达标后再排放，对当地的地表水质的影响要远小于直接排放。

本次评价认为结合该污水处理厂验收报告相关结论，陆水河水环境容量能够承载车埠产业园通过赤壁市（车埠镇）污水处理厂处理后排放。

## 6.4 地下水环境影响预测与评价

（1）中伙生态产业园

中伙生态产业园依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中表1中明确的地下水环境敏感程度分级表，中伙不涉及相关保护区域，无企业或居民采用地下水，区域为“不敏感”区。规划主导行业包括电子信息产业、装备制造新材料产业、大健康产业，依据地下水导则附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本次规划区域不涉及地下水评价Ⅰ类项目，其中Ⅱ类项目主要为“K 机械、电子”中的“80电子真空器件、集成电路、半导体分立器件制造、光电子器件及其他器件制造”；“81印刷电路板、电子元件及组件制造”。区域现有企业及拟引入企业基本为三级评价要求，规划的实施对区域整体地下水环境影响较小。

本次评价选取地下水评价Ⅱ类项目，水污染物排放量大且污染物浓度相对较高的维达力（实业）赤壁有限公司进行评价，根据企业环评及上一轮规划环评分析，企业最大可行事故为地下污水管道、废水处理设施高浓度废水发生跑、冒、滴、漏的非正常工况下，污染物可能下渗影响地下，本次评价对地下水的评价选取标准指数最大的因子COD作为影响预测因子。

根据预测结果可知，随着时间和距离的增加，浓度逐渐向下游方向扩散，经历较长时间之后，地下水中污染物会出现超标的情况，在泄露点近距离范围以内局部超标。若加强监管及时发现企业污水处理站的渗漏情况并及时处理，总体来说对周围地下水环境影响小。

（2）陆水循环产业园

陆水循环产业园依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中表1中明确的地下水环境敏感程度分级表，陆水不涉及相关保护区域，无企业或居民采用地下水，区域为“不敏感”区。规划主导行业包括电清洁能源、热电联产业、循环再利用产业，依据地下水导则附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本次规划区域不涉及地下水评价Ⅰ类、Ⅱ类项目。区域拟引入企业基本为三级评价要求，规划的实施对区域整体地下水环境影响较小

根据区域用地规划，华润电力三期项目为区域占地面积最大，影响较大的企业，本次评价选取华润电力三期项目作为重点评价，用于预估区域地下水环境风险，参考企业相关环评报告，区域地下水最大可信事故为脱硫废水调节池发生破损导致防渗措施未发挥作用，脱硫废水通过破损处在较长时间内持续渗漏，最终进入地下水中，重点考虑脱硫废水中的Cl-和Cr6+污染，将其作为特征因子加以预测。

根据预测结果，正常状况下，项目建设期间采取了必要地下水污染防护措施，运营期间废（污）水处理后回用不外排，在严格按照设计要求落实好环保、防渗措施的情况下，基本不会对当地浅层地下水造成影响。

（3）车埠产业园

车埠产业园的主导产业为生产智造产业，区域仅发展湖北盛宝新材料有限公司年产40万吨冶金辅料及200万吨脱硫剂项目，该项目行业类别属于C3012石灰和石膏制造，《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水行业影响评价行业分类表，该行业均属于Ⅳ类建设项目，对地下水环境影响小，无需开展地下水环境影响评价。

## 6.5 土壤环境影响预测与评价

本次土壤环境影响预测与分析主要针对规划在建及拟建项目或产业进行。根据规划主导产业分析，中伙生态产业园产业主要发展引进电子信息、先进智造及大健康相关产业加工产业，陆水循环产业园规划发展清洁电力产业、循环再利用产业及热电联产业，车埠产业园规划发展循环再利用产业。相关产业涉及项目均为污染型项目，按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，除华润电力规划发展火力发电属于Ⅱ类项目外，区域剩余拟新引进项目均为III类项目，因此本次土壤评价针对华润电力采取定量与定性结合的方法进行评价，对其余项目采取定性描述及类比分析方法进行预测。

根据预测结果，本次评价认为，在中伙生态产业园入驻企业采取了相应的土壤环境污染防治措施后，规划区域拟引进产业企业对土壤环境的影响较小，在可接受范围内。

针对陆水产业园，本评价通过定量与定性相结合的方法，对华润电力可能引起的垂直入渗、大气沉降影响进行了预测分析。在严格做好烟气污染物控制措施的情况下，项目运行30年后周边土壤环境敏感目标Hg预测叠加值最大为0.108mg/kg，满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中土壤污染风险筛选值要求；在项目严格做好分区防渗措施，定期对污水处理系统和收集管网进行检查维护的情况下，本项目垂直入渗对土壤的影响较小，考虑事故状态下脱硫废水发生泄漏，在渗漏持续发生1128d时，脱硫废水穿透整个包气带，包气带中六价铬离子浓度最大值为0.315mg/kg，六价铬离子浓度未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值。从土壤环境影响的角度分析，项目对区域土壤环境影响不大。

车埠产业园仅发展湖北盛宝新材料有限公司年产40万吨冶金辅料及200万吨脱硫剂项目，该项目行业类别属于C3012石灰和石膏制造，《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A中土壤环境影响评价项目类别，该行业均属于Ⅳ类建设项目，整体对土壤环境影响小，无需开展土壤环境影响评价。

## 6.6 声环境影响预测与评价

根据本次规划的用地布局和规划结构，噪声源主要包括园区内建筑施工噪声、工业生产噪声、社会生活噪声和道路交通噪声。其中以建筑施工噪声、铁路、主干公路交通噪声、工业噪声影响较大。

本次规划主要对周边及园区内主要影响较大的噪声类型为施工噪声影响，本次评价主要针对施工行为产生的噪声进行分析。从上表中数据可知，施工机械本身的作业噪声较高，随着距离的增加，噪声逐渐衰减。施工机械噪声对周围环境的影响范围为白天34m，夜间335m，超出此范围即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011）的要求。

施工机械噪声在距施工场地白天35m、夜间335m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011）标准限值。

根据预测结果，施工行为存在施工噪声白天对保护目标影响不大，夜间施工噪声超标的特点。因此为防止公路施工噪声夜间扰民，建议靠近居民区等敏感区域的路段，禁止进行夜间（24:00~8:00）施工。

随着项目的竣工，施工噪声的影响将不再存在。施工噪声对环境的不利影响是暂时、短期的行为。

- 6.7碳排放预测与评价

根据预测结果，到近期目标年2025年，规划范围二氧化碳总排放量达到1372629.4~1396163.4t；到近期目标年2035年，规划范围二氧化碳总排放量达到2300486.6~2421941.2t。具体分析如下。

表6.7-1不同情景下近期（2025年）及远期（2035年）各园区碳排放情况一览表

| 情景 | 目标年 | 年碳排放总量（tCO2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中伙生态产业园 | 陆水循环产业园 | 车埠产业园 | 合计 |
| 情景一 | 2025 | 351160.2 | 1080235.861 | 51229.6 | 1482625.661 |
| 情景二 | 2025 | 333602.19 | 1026224.068 | 48668.1 | 1408494.358 |
| 情景三 | 2035 | 298486.17 | 1815655.132 | 43545.1 | 2157686.402 |

以上分析显示，各预测情景下，陆水循环产业园产生的碳排放量为三个园区中最大，陆水循环产业园碳排放量在赤壁经济开发区总排放量中的占比到近期目标年（2025年）将超过70%，到远期目标年（2035年）将超过80%。其主要成因为华润电力三期项目建设的燃煤发电机组产生的二氧化碳排放。根据《华润电力蒲圻三期5号机1×1000MW超超临界发电机组项目环境影响报告书》中碳排放绩效核算结果，项目使用设计煤种时供电碳排放绩效为781gCO2/kW·h，使用其他煤种时最大供电碳排放绩效为805gCO2/kW·h，均低于2020年全国火力发电供电碳排放绩效平均水平（832gCO2/kW·h），该项目的建成及发展符合国家及地区关于单位能耗碳减排的要求，符合地区能源结构发展部署。陆水循环产业园循环再利用组团及热电联产组团碳排放量仅占陆水循环产业园区总量的1.1%~1.8%，其发展产业主要进行资源再利用及电厂余热利用，有利于提高规划区及当地的资源、能源利用效率，有助于区域节能降碳行动的实施。

规划区域中第二位碳排放贡献为中伙生态产业园区，园区在近期（2025年）碳排放贡献占规划区总量的24%，远期（2035年）进一步降低到14%。中伙生态产业园区主要发展电子信息、大健康、装备制造与新材料及产城融合等产业，发展产业特征为高产值、低碳排放。中伙生态产业园区产业发展对降低单位地区生产总值碳排放具有积极作用，有助于地区达成国家及湖北省提出的节能降耗及碳减排相关要求。

车埠产业园近期（2025年）碳排放贡献仅占规划区总量的3%，远期（2035年）降低至2%。该区域碳排放贡献占全区比例较小，对全区碳排放负荷影响有限，但以单个企业即湖北盛宝新材料有限公司作为评价对象时，公司涉及使用燃煤石灰竖窑，煅烧过程中燃煤及石灰石分解均产生二氧化碳排放，碳排放强度与规划区内同类企业比较相对较大。企业应在未来发展过程中采取有效的节能减排措施，实行二氧化碳和污染物的协同双降，并寻求清洁能源替代，进一步降低化石燃料燃烧产生的碳排放。同时该区域主导发展钙基新材料产业，着力打通化工及食品等相关行业的钙质原辅材料制造加工链条，未来发展过程中提升单位碳排放下的产品价值，降低单位产值的能耗及碳排放，达成进一步的降碳目标。

## 6.8 固体废物预测与评价

（一）生活垃圾

根据本次评价预测，至规划近期，园区生活垃圾产生量为1.93万t/a，约53.10t/d；至规划远期生活垃圾产生量为2.41万t/a，约65.95t/d。

目前，园区三个产业园内生活垃圾均规划由环卫部门负责进行收集、转运，中伙园生态产业园依托中伙铺镇现状垃圾中转站，陆水循环产业园依托发展大道垃圾中转站，车埠片区依托现状垃圾中转站，转运站转运规模均为50t/d，根据本次评价预测，在规划发展的近期，垃圾转运站均有能力承载生活垃圾转运的需求，在规划发展的远期，中伙生态产业园无法承载生活垃圾的转运需求，本次评价要求在后续的发展过程中，根据区域发展的情形提前扩大中伙生态产业园垃圾转运站的规模，确保区域生活垃圾100%全收集。

园区现状生活垃圾最终运至黄华新水泥垃圾焚烧厂进行统一处理，华新水泥厂内目前有一条4000t/d水泥回转窑生产线，可日处理生活垃圾量为500t/d，年处理能力为18.25万吨。根据固废污染源预测，近期开发区新增的生活垃圾量约为1.80万t/a，约49.37/d；至规划远期生活垃圾产生量为2.39万t/a，约65.51t/d。华新水泥厂有能力处置开发区内产生的生活垃圾。

（二）一般工业固体废物

园区产生的一般工业固体废物包含中伙生态产业园产生工业固废主要为包装废料、边角料、残次品零部件、产品废料等，陆水循环产业园产生的工业废物主要为粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、反渗透膜、污泥等。车埠产业园产生的工业废物主要为脱硫石膏。开发区产生的一般工业固体废物进行综合利用。

根据园区在建、拟建循环经济产业企业项目环境影响评价报告，上述项目将会产生少量一般工业固体废物，如；脱硫石膏等，均由企业自行处置利用，不委托其他单位处置。表面处理产业产生一般工业固废较少，主要涉及包装材料等，均可委托其他单位进行回收利用。

因此，园区内企业产生的一般工业固体废物，均能得到妥善处理处置，大部分将由企业自行处置或交由园区内其他企业进行处置利用，其他无法在园区内循环利用的，将委托园区外企业进行处置利用。

（三）危险废物

依据本次评价分析，开发区中伙生态产业园产生危险废物主要的类型有：工业企业产生的喷漆废渣、有机溶剂、废酸碱液、废矿物油、废乳化液、废催化剂、废活性炭和污泥。陆水循环产业园新能源组团产生的工业废物主要为废油、废油桶、废铅蓄电池、脱硝系统废催化剂等，热电联产业组团主要产生实验室废液、废耗材、器皿清洗废液、废化学包装袋、废活性炭等。车埠产业园产生的企业不产生危险废物。

危险废物转移、贮存过程中密闭容器的破损以及泄漏对环境、陆水湖及陆水水库可能会造成不利影响。在规划实施的过程中，每个入园企业均应单独进行环境影响评价，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，可能产生危险废物的入园企业应将危险废物妥善存放，专人看管，委托有危险废物处理资质的单位作处理（定期收集），建设单位不得随意处置。同时必须按照国家有关规定申报登记，建设符合标准的专门设施和场所妥善保存并设立危险废物标示牌。可能产生危险废物入园企业危险废物产生量、拟采取的处置措施及去向应按规定向赤壁市环境行政主管部门申报登记，并按该相关要求进行全过程监督与管理。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。

## 6.8 生态环境影响预测与评价

根据本次评价的生态服务功能计算方法，可以预测出规划范围规划后的生态服务功能变化情况如下：

表6.8-1规划范围生态服务功能预测

| 产业 组团 | 功能 类别 | 固碳释氧功能 |  | 土壤保持功能 | 净化空气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固碳量 （t/a） | 释氧量 （104t/a） | 土壤保持量（104t/a） | 吸收SO2量（t/a） | 滞尘量 （t/a） | 吸收HF量（t/a） |
| 中伙生态产业园 | 现状 | 5427.647 | 3995.814 | 5.062 | 37.218 | 4.424 | 0.052 |
|  | 规划实施后 | 155.870 | 187.044 | 155.870 | 155.870 | 155.870 | 0 |
| 陆水循环产业园 | 现状 | 2008.543 | 1478.682 | 1.554 | 14.737 | 2.065 | 0.004 |
|  | 规划实施后 | 134.557 | 99.060 | 0.099 | 1.009 | 0.145 | 0 |
| 车埠产业园 | 现状 | 41.321 | 30.420 | 0.030 | 0.310 | 0.045 | 0 |
|  | 规划实施后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

规划范围的生态服务功能总体来说有所下降。其中固碳释氧功能、土壤保持功能、水源涵养功能和净化空气功能中吸收HF量功能均下降。

## 6.9 社会经济影响预测与评价

（一）人口规划、结构

规划的实施会导致区域人口明显增加。根据规划，规划区域内中伙生态产业园存在村民搬迁的情况，因此会产生一定的迁移人口，也可能造一定的社会问题，对区域的社会、经济表现为直接的、不可接的、短期的不利影响。

园区的开发建设可以促进社会经济的发展、产业结构的优化，同时提高人民的生活水平。规划实施后，随着企业的入驻，将提供较多的就业机会，因此将吸纳不同行业的人才进入到本区域，随着人才的引进，区域的人口结构也将发生明显变化，并对当地的经济、社会发展表现为较大的有利影响。其环境正效益主要为有利于地方产业升级，有利于污染的集中治理和管理，有利于土地资源有效合理的使用，环境负效益主要为农业、种植业的损失，污染治理的投资，植被的损失、农民拆迁安置的损失等，但初步分析，环境损失费与开发区今后经济效益相比是比较少的，因此开发区的开发建设是可行的。

（二）基础设施

随着规划的实施，开发区内陆续会完善区域的供电、供水、通信和交通运输等城市基础设施系统，同时将在此基础上进一步完善以满足规划实施后的新入企业、人口等的需求。

- 社会生活与经济发展

规划区域的开发建设使得原有的农村聚落环境逐步转为城市居住环境，以农业生产为主的生活来源逐步转为以服务园区企业或城区的第三产业谋求收入。同时，也享受作为城区配套的文化教育和医疗卫生服务及其它公共设施资源。

随着入区企业的不断增多，园区可为周边居民提供更多的就业机会，部分居民生活水平将有一定程度的提高。通过规划的实施，未来更多的企业将进入园区，与已入园区在相关产品配套与服务方面形成整合优势，既可降低运输等各类中间成本，同时在产品研发上形成合力，提高产品性能与竞争力，可进一步增强园区的经济活力与整体实力。此外，规划通过培育扶持重点企业发展壮大，推进重点产业高度集群、集聚，形成品牌，把赤壁经开区培育成为国内著名的生产基地，吸引更多投资者前来投资，形成发展与吸引投资的良性循环。因此，园区总体规划的实施，必将有力促进区域内经济的发展。

- 居民拆迁安置的影响

农业居民经过拆迁安置后，失去了赖以依靠的农田，也带来了很多社会影响。虽然园区的建设和企业的增加，也给园区的原住居民带来了较多就业机会。但随着经济技术的提高和社会进步，对就业的人员素质和要求也越来越高，原住农民很难满足许多新行业的条件。为此，除了政府每年的经济补偿外，外出务工成为最好的职业出路；如不能妥善安排好拆迁居民的工作生活，势必给社会的稳定带来隐患。因此地方政府应加大第三产开发的力度，趁园区引进企业和发展产业的契机，在园区周边大力发展第三产业，包括饮食、娱乐、服务等；第三产业的门槛较低，各类人员都能较容易进入，只要政府给予正当引导和政策支持，加入外出务工和新进企业的消化，从多方面解决了本地居民工作问题，减少对社会造成影响。

## 6.10 资源承载力分析

（一）用电负荷分析

根据规划，中伙生态产业园规划保留110KV丁卯山变电站、35KV蛟龙变电站作为规划电源，丁卯山变电站电功率为3X50MW，用地面积12.4亩；蛟龙变电站电功率为3X50MW，用地面积15.5亩。陆水循环产业园供电电源由现状循环产业园35kv变电站（22.3MW）、规划220kv变电站（3*50MW）变压至10kv高压输出。规划区内采用10kv/380v/220v电压等级供电。车埠产业园供电电源为现状车埠35kv变电站，电功率为3*50MW，降压至10kv高压输出。规划区内采用10kv/380v/220v电压等级供电。

随着上述变电站建设完成，区域供电设施能够满足区域的电力需求。

（二）燃气负荷分析

根据规划，中伙生态产业园规划考虑从东风路天然气门站接至产业园调压站，作为规划气源，由狮子垴调压站输送至园区。狮子垴调压站位于光谷纵二路与光谷横二路交叉口西北侧，占地面积约5.5亩。来自城市高压管网的1.6Mpa天然气进入产业园调压站经二路过滤后，经调压器（一用一备）调至0.35Mpa后进入中压管网。中压管网由产业园狮子垴调压站接出沿园区道路敷设，供用户使用。管径采用De250、De160中压燃气管道，园区燃气管道为环网布置。陆水循环产业园依托发展大道燃气干管作为规划气源，规划赛因斯化工西侧新建1处LNG应急调压站，占地面积15亩。来自城市高压管网的1.6Mpa天然气进入产业园调压站经二路过滤后，经调压器（一用一备）调至0.35Mpa后进入中压管网。中压管网由产业园应急调压站接出沿园区道路敷设，供用户使用。管径采用De250、De110中压燃气管道，园区燃气管道为环网布置。车埠产业园规划由赤壁北门站作为规划气源，中压管网由赤壁北门站沿旅游快速通道到达车埠产业园，供用户使用。管径采用De110中压燃气管道。

在落实规划调压站及管道的前提下，区域供气应尽量满足公建用气，积极发展常年稳定的工业用户。整体来说，燃气规划符合规划区现状和发展需求。

- 交通运输能力分析

目前，中伙生态产业园归到内、外部路网体系较为完整，在落实规划“四横七纵”的道路交通体系后，园区交通运输能力能够承载区域的发展建设。陆水循环产业园及车埠产业园规划道路内、外部路网体系尚未完全建立，其中陆水循环产业园外部道路主要对接发展大道，现状已建设完成，内部路网尚未开展建设，车埠产业园内、外部交通均不完整，在规划的实施过程中，需进一步推进相关道路的建设，确保园区交通运输能力能够承载区域的发展建设。

- 7.规划优化调整建议

## 7.1 空间管控优化调整建议

（1）园区规划范围内不涉及永久基本农田与生态保护红线。本次规划三大产业园基本位于城镇开发边界内，但各园区仍普遍存在“开天窗”现象，即部分斑块未被划入城镇开发边界内。按照本次规划的工地布局，“开天窗”范围内部分区域被划为建设用地供后续开发，整体不符合位于城镇开发边界外的用地要求，本次评价建议在规划层面明确区域内“开天窗“区域不作为建设用地进行开发。

（2）中伙生态产业园本次规划区域共设置了3个居住区块，分别位于高新区纵三路与赤壁大道交汇处、高新区横二路与高新区纵三路交汇处、及产城融合组团北部。其中，前两处为现状居住用地，产城融合组团北部现状主要为耕地及林地，尚未开发。根据《规划》产业布局，中伙生态产业园高新区纵三路与赤壁大道交汇处居住用地北侧规划为大健康产业组团，南侧装备制造及新材料产业组团，该居住区被工业用地包围。中伙生态产业园高新区横二路与高新区纵三路交汇处居民点位于大健康产业组团内，整体临近电子信息产业组团，且位于组团下风向。鉴于规划现状居住用地搬迁难度较大，难以进行调整，故建议居住区与位于上风向的相关组团内企业污染车间之间设置防护距离，具体控制距离的范围以项目环评结论为准，控制距离内不得设置排放工艺废气、储存危险化学品、生产异味和高噪声的企业，并设置合理宽度的绿化隔离带。产城融合居住整体选址较为合理，但与电子信息产业组团东西相邻，本次评价建议在项目入驻的过程中严格落实项目环评中的大气防护距离及卫生防护距离的要求，确保防护距离内不涉及相关环境敏感点；或在与居住区邻近的工业用地上不设置生产设施，转而设置研发、配套企业服务等功能，避免对该居住区域造成环境影响。

（3）中伙生态产业园内规划布局的装备制造及新材料、大健康组团和均位于相关电子信息产业组团下风向，组团整体之间存在大气环境环境影响。本次评价建议在组团交界处设置合理的绿化隔离带，严格落实项目环评中提出的大气防护距离及卫生防护距离的要求，减轻电子信息产业组团对区域内其他组团造成影响。

（4）中伙生态产业园内现有部分企业处于长期停产状态，一定程度上有土地闲置现象。建议园区管委会对现有停产企业以及环保手续不全的非规划主导产业的企业进行梳理，厘清企业名单，对难以继续发展和明显不符合环保要求的企业用地进行收回，纳入园区统一管理。

（5）中伙生态产业园中现状企业较为复杂，存在部分低效企业不位于区域规划主导产业或上下游链条上，对区域产业的集群化发展造成了用地层面上的制约，本次评价建议园区管委会梳理相关园区内非规划主导产业的企业名单，根据实际情况尽快推进“退二优二”“退二进三”的相关要求，置换低效企业。

## 7.2 产业优化调整建议

（1）结合《加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）、《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关要求，本次评价建议，在规划实施过程中，针对建筑、煤电行业，在引进企业或者项目时，应严格控制引入行业内被列入国家发布的高污染、高环境风险产品名录的项目；其次，对于可引入的项目，新建和扩建时，园区应制定配套区域污染物削减方案，并应采取有效的污染物区域削减措施；项目单位产品物耗、能耗、水耗、碳排放等应满足相应标准要求，严格落实防治土壤与地下水污染的措施。

（2）根据对本次规划产业发展的识别，中伙生态产业园规划发展大健康产业、新材料产业组团，产业涉及产业较为广泛，部分产业如化工类别企业和项目、生产装置和储存场所构成重大危险源或涉及危险化工工艺的项目不适宜在本次规划区域发展，建议规划编制单位进一步明确区域主导产业，结合本次负面准入清单对主导产业进行进一步约束。

同时，规划发展的中伙生态产业园及车埠产业园均规划设置了新材料产业，在产业定位上有所重叠，鉴于车埠产业园仅规划发展湖北盛宝新材料有限公司一家企业，建议在规划层面进一步细化中伙生态产业园中新材料组团区域主导产业，避免在规划产业上发展出现交错、重复。

## 7.3 基础设施规划优化调整建议

（1）开发区中伙生态产业园现状依托城东污水处理厂进行处理，但目前城东污水处理厂已超负荷运行，无法承载中伙生态产业园进一步的发展。规划拟依托新建的中伙污水处理厂均仍在规划阶段。尚未开展相关建设。开发区陆水循环产业园整体依托陆水污水处理厂进行污水处理，陆水污水处理厂及配套管网均尚未完成建设。本次评价建议尽快推进新建的中伙污水处理厂项目，明确建设时序。

（2）根据本次评价对赤马港水段的分析，根据监测结果，赤马港整体COD、氨氮占标率较高，无法承载新建中伙污水处理厂6万t/d的处理规模，如尾水执行一级A标准排入赤马港后，会导致区域环境质量超标。如按照一期2.5万吨/天进行预测，如将排污口设置在赤马港，将在形成超标的污染带，其中氨氮长度为2500米、总磷为3000米、COD为1100米，结合本次评价水污染物排放预测，本次评价建议调整中伙新建污水处理厂排口位置，并在建设前充分论证对外部水环境的影响，确保区域水环境质量不超标。

（3）根据规划，各园区范围内依托现状垃圾转运站负责区域内垃圾转运，处理规模均为50t/d，在规划发展的远期，中伙生态产业园无法承载生活垃圾的转运需求，本次评价要求在后续的发展过程中，根据区域发展的情形提前扩大中伙生态产业园垃圾转运站的规模，确保区域生活垃圾100%全收集。

（4）车埠产业园拟引入盛宝新材料，根据项目环评，该项目生产废水均回用，生活废水经隔油池、化粪池处理后排入肥田。本次评价要求企业落实废水100%收集处理的要求，将企业产生的生活废水接入车埠镇污水处理厂进行处理。

## 7.4 建议完善补充的规划内容

（1）雨水收集系统规划

雨水收集系统规划引入海绵城市设计理念，开发区实施低影响开发，通过生态化措施，尽可能维持区域开发建设前后水文特征不变，有效缓解不透水面积增加造成的径流总量、径流峰值与径流污染的增加等对环境造成的不利影响。

（2）环卫规划

环卫规划需完善区域现有生活垃圾处置设施的情况，规划运往华新水泥赤壁公司垃圾焚烧厂进行处置的可行性，并应完善生活垃圾运输路线分析。同时还需加强环卫设施建设，垃圾收集后按规定的路线，采用压缩式密封垃圾车进行运输，避免出现“跑、冒、滴、漏”现象。规划的垃圾转运站按照《生活垃圾转运站技术规范》（GJJ47-2006）中有关规定，要远居民日常生活聚集场所，在其他区域选址时与相邻建筑物的距离和绿化隔离带要符合规范要求。

（3）拆迁安置专项规划

考虑到赤壁市经济开发区规划范围内现状居民点较多，部分村民或居住点穿插在开发区工业用地内。为了保护居民生活环境，建议开发区管委会尽快制定整个开发区的拆迁安置专项规划，尤其是近期开发建设范围内居民，拆迁工作过程中成立专门的拆迁工作指挥部，与各部门协调，明确任务，落实责任做好拆迁工作，妥善解决失地农民的安置和再就业工作。组织并加强对动拆迁居民的就业指导和职业培训，以帮助他们尽早落实工作岗位，促进社会安定团结，推动开发区建设的进程。

（4）环境保护规划

开发区的环境保护规划中缺少土壤和地下水保护规划，由于入区企业可能涉及土壤和地下水影响，缺少该部分规划不利于土壤和地下水的保护。土壤和地下水保护已被列入国家“十四五”期间环境保护重点内容，因此需补充土壤和地下水保护专项规划，确保规划期末土壤和地下水环境质量不劣于现状水平。

（5）风险防范专项规划

入驻企业原辅料及产品储存、生产过程存在的一定的风险，为了预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，建议补充风险防范规划，落实《环境保护部国家安全生产监督管理总局关于建立应急联动机制的协议》，按照《中华人民共和国突发事件应对法》，以部门联动为平台，加强环境风险防范、应急处置、日常监管、信息互通等方面的协调配合，积极推动建立和完善部门之间的应急联动机制。

## 7.5 规划优化调整成果清单

表7.5-1 规划优化调整成果清单

| 优化调整类型 |  | 规划期限 | 原规划内容 | 调整前后变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划产业定位 |  | 规划近、远期 | 未明确 | 针对建筑、煤电行业，在引进企业或者项目时，应严格控制引入行业内被列入国家发布的高污染、高环境风险产品名录的项目；对于可引入的项目，新建和扩建时，园区应制定配套区域污染物削减方案，并应采取有效的污染物区域削减措施；项目单位产品物耗、能耗、水耗、碳排放等应满足相应标准要求，严格落实防治土壤与地下水污染的措施 |
|  |  | 规划近、远期 | （1）打造中成药及药用辅料产业集群；（2）发展美丽健康特色产业；（3）强化医疗器械技；（4）推动医养融合全面覆盖。 | 涉及化工类别企业和项目、生产装置和储存场所构成重大危险源或涉及危险化工工艺的项目不适宜在本次规划区域发展，建议规划编制单位进一步明确区域主导产业，结合本次负面准入清单对主导产业进行进一步约束 |
|  |  | 规划近、远期 | 规划发展的中伙生态产业园及车埠产业园均规划设置了新材料产业，在产业定位上有所重叠 | 建议在规划层面进一步细化中伙生态产业园中新材料组团区域主导产业，避免在规划产业上发展出现交错、重复。 |
| 规划布局 | 产业布局 | 规划近期 | 中伙生态产业园本次规划区域共设置了3个居住区块，分别位于高新区纵三路与赤壁大道交汇处、高新区横二路与高新区纵三路交汇处、及产城融合组团北部。 | 鉴于规划现状居住用地搬迁难度较大，难以进行调整，故建议居住区与位于上风向的相关组团内企业污染车间之间设置防护距离，具体控制距离的范围以项目环评结论为准，控制距离内不得设置排放工艺废气、储存危险化学品、生产异味和高噪声的企业，并设置合理宽度的绿化隔离带。 |
|  |  |  | 中伙生态产业园内规划布局的装备制造及新材料、大健康组团和均位于相关电子信息产业组团下风向，组团整体之间存在大气环境环境影响。 | 本次评价建议在组团交界处设置合理的绿化隔离带，严格落实项目环评中提出的大气防护距离及卫生防护距离的要求，减轻电子信息产业组团对区域内其他组团造成影响。 |
|  | 建设用地规模 | 规划近期 | 中伙生态产业园内现有部分企业处于长期停产状态，一定程度上有土地闲置现象。 | 建议园区管委会对现有停产企业以及环保手续不全的非规划主导产业的企业进行梳理，厘清企业名单，对难以继续发展和明显不符合环保要求的企业用地进行收回，纳入园区统一管理。 |
|  |  | 规划近期 | 中伙生态产业园中现状企业较为复杂，存在部分低效企业不位于区域规划主导产业或上下游链条上，对区域产业的集群化发展造成了用地层面上的制约 | 本次评价建议园区管委会梳理相关园区内非规划主导产业的企业名单，根据实际情况尽快推进“退二优二”“退二进三”的相关要求，置换低效企业。 |
| 规划规模 | 建设用地规模 | 规划近期 | 本次规划三大产业园基本位于城镇开发边界内，但各园区仍普遍存在“开天窗”现象，即部分斑块未被划入城镇开发边界内。 | 按照本次规划的工地布局，“开天窗”范围内部分区域被划为建设用地供后续开发，整体不符合位于城镇开发边界外的用地要求，本次评价建议在规划层面明确区域内“开天窗“区域不作为建设用地进行开发。 |
| 环保基础设施规划 | 污水集中处理规划 | 规划近期 | 目前城东污水处理厂已超负荷运行，无法承载中伙生态产业园进一步的发展。规划拟依托新建的中伙污水处理厂均仍在规划阶段。尚未开展相关建设。开发区陆水循环产业园整体依托陆水污水处理厂进行污水处理，陆水污水处理厂及配套管网均尚未完成建设。 | 次评价建议尽快推进新建的中伙污水处理厂项目，明确建设时序。 |
|  |  | 规划近期 | 根据本次评价对赤马港水段的分析，根据监测结果，无法承载新建中伙污水处理厂6万t/d的处理规模，会导致区域环境质量超标。如按照一期2.5万吨/天进行预测，如将排污口设置在赤马港，将在形成超标的污染带，其中氨氮长度为2500米、总磷为3000米、COD为1100米 | 结合本次评价水污染物排放预测，本次评价建议调整中伙新建污水处理厂排口位置，并在建设前充分论证对外部水环境的影响，确保区域水环境质量不超标。 |
|  |  | 规划近期 | 盛宝新材料该项目生产废水均回用，生活废水经隔油池、化粪池处理后排入肥田。 | 本次评价要求企业落实废水100%收集处理的要求，将企业产生的生活废水接入车埠镇污水处理厂进行处理。 |
|  | 固体废物集中处置规划 | 规划近期 | 各园区范围内依托现状垃圾转运站负责区域内垃圾转运，处理规模均为50t/d，在规划发展的远期，中伙生态产业园无法承载生活垃圾的转运需求 | 本次评价要求在后续的发展过程中，根据区域发展的情形提前扩大中伙生态产业园垃圾转运站的规模，确保区域生活垃圾100%全收集。 |
|  | 雨水收集系统规划 | 规划近期 | 未明确 | 雨水收集系统规划引入海绵城市设计理念，开发区实施低影响开发，通过生态化措施，尽可能维持区域开发建设前后水文特征不变，有效缓解不透水面积增加造成的径流总量、径流峰值与径流污染的增加等对环境造成的不利影响 |
|  | 环卫规划 | 规划近期 | 未明确 | 环卫规划需完善区域现有生活垃圾处置设施的情况，规划运往华新水泥赤壁公司垃圾焚烧厂进行处置的可行性，并应完善生活垃圾运输路线分析 |
|  | 拆迁安置专项规划 | 规划近期 | 未明确 | 建议开发区管委会尽快制定整个开发区的拆迁安置专项规划，尤其是近期开发建设范围内居民，拆迁工作过程中成立专门的拆迁工作指挥部，与各部门协调，明确任务，落实责任做好拆迁工作，妥善解决失地农民的安置和再就业工作。 |
|  | 环境保护规划 | 规划近期 | 缺少土壤和地下水保护规划 | 需补充土壤和地下水保护专项规划，确保规划期末土壤和地下水环境质量不劣于现状水平。 |
|  | 风险防范专项规划 | 规划近期 | 未明确 | 建议补充风险防范规划，落实《环境保护部国家安全生产监督管理总局关于建立应急联动机制的协议》，按照《中华人民共和国突发事件应对法》，以部门联动为平台，加强环境风险防范、应急处置、日常监管、信息互通等方面的协调配合，积极推动建立和完善部门之间的应急联动机制 |

# 8生态环境准入要求

## 8.1.空间布局约束

### 8.1.1 生态空间管制要求

在生态优先的原则下，统筹生产生活用地的布局，形成清晰的用地功能结构，针对开发区自然环境现状及高标准建设定位，划分适建区、限建区和禁建区。

禁建区：区内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、永久基本农田等法定生态红线区。

限建区：规划的公园绿地、道路防护绿地、高压走廊防护绿地、铁路防护绿地等。

适建区：当生产、生活空间与生态空间发生冲突时，按照“优先保障生态空间，合理安排生活空间，集约利用生产空间”的原则，对规划空间布局进行优化调整，以保障生态空间性质不转换、面积不减少、功能不降低。

本次评价提出的生态空间管制要求，重点针对用地布局调整几率较小的区域，如山体、水域、河流岸线、已建公园、道路及现有企业周边防护绿地等区域。

本次评价针对三个园区提出的生态空间建议清单如下：

（1）中伙生态产业园

- 表10.2-1中伙生态产业园生态空间建议清单

| 类别 |  | 序号 | 所含空间单元 | 面积（公顷） | 现状用地类型 | 四至范围 | 管控要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态空间 | 禁止建设区 | J1 | 陆地水域 | 9.86 | 水域 | 高新区横二路、纵三路交界处水域 | 禁止占用水域面积，禁止破坏河流岸线。除以生态保护为主的公园及其必要的配套设施、供水设施和保护水源相关的建设项目、对区域具有系统性影响的道路交通设施和市政公用设施、国家标准对项目选址有特殊要求的建设项目、生态修复及应急抢险救灾设施外，禁止建设其他项目。 |
|  |  | 面积小计 |  | 9.86 |  |  |  |
|  | 限制建设区 | X1 | 林地 | 11.99 | 林地 | 规划区域范围内林地 | 限制除园林绿化、公共基础设施、河堤防护、水利设施等以外等其他工程建设，符合城市规划五线规定中的绿线要求。规划的公园绿地、防护绿地、广场用地等，不得作为工业、生活等其他建设用地。 |
|  |  | X2 | 绿地与开敞空间用地 | 33.91 | 公园与广场绿地 | 规划区域内公园、绿地,赤马港两侧 30 米范围\光谷纵一路、光谷横二路、光谷纵三路北段、光谷横三路、光谷纵四路、光谷纵五路渠道两侧 5 米; |  |
|  |  | X3 | 文物古迹用地 | 11.33 | 文物古迹 | 省级文物保护单位1处（三眼桥），一般不可移动文物2处（熊家大湾墓地、龙铺陈家湾墓地），大湖咀龚家湾城址 | 严格按照《中华人民共和国文物保护法》进行管控 |
|  |  | X4 | 位于城市开发边界外的“开天窗”工业用地 | 27.41 | - | 规划区域位于城镇开发边界外的工业用地 | 禁止进行城镇开发建设 |
|  |  | 面积小计 |  | 84.64 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 94.5 |  |  |  |

（2）陆水循环产业园

- 表10.2-2陆水循环产业园生态空间建议清单

| 类别 |  | 序号 | 所含空间单元（规划区块编号或名称） | 面积（公顷） | 现状用地类型 | 四至范围 | 管控要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态空间 | 禁止建设区 | J1 | 陆地水域 | 0.63 | 水域 | 沿南渠南路的港渠 | 禁止占用水域面积，禁止破坏河流岸线。除以生态保护为主的公园及其必要的配套设施、供水设施和保护水源相关的建设项目、对区域具有系统性影响的道路交通设施和市政公用设施、国家标准对项目选址有特殊要求的建设项目、生态修复及应急抢险救灾设施外，禁止建设其他项目。 |
|  |  | 面积小计 |  | 0.63 |  |  |  |
|  | 限制建设区 | X1 | 林地 | 6.35 | 林地 | 规划区域范围内林地 | 限制除园林绿化、公共基础设施、河堤防护、水利设施等以外等其他工程建设，符合城市规划五线规定中的绿线要求。规划的公园绿地、防护绿地、广场用地等，不得作为工业、生活等其他建设用地。 |
|  |  | X2 | 绿地与开敞空间用地 | 1.3 | 公园与广场绿地 | 规划区域内公园、绿地，南渠两侧 20米范围 |  |
|  |  | X3 | 位于城市开发边界外的“开天窗”工业用地 | 7.22 | - | 规划区域位于城镇开发边界外的工业用地 | 禁止进行城镇开发建设 |
|  |  | 面积小计 |  | 14.87 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 15.5 |  |  |  |

（3）车埠产业园

- 表10.2-3车埠产业园生态空间建议清单

| 类别 |  | 序号 | 所含空间单元（规划区块编号或名称） | 面积（公顷） | 现状用地类型 | 四至范围 | 管控要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态空间 | 限制建设区 | X1 | 位于城市开发边界外的“开天窗”工业用地 | 2.059 | - | 规划区域位于城镇开发边界外的工业用地 | 禁止进行城镇开发建设 |
| 合计 |  |  |  | 2.059 | -- | -- | -- |

### 8.1.2生态环境准入要求

根据国家产业政策及有关规定，以《产业结构调整指导目录（2019年本）》《市场准入负面清单（2022年版）》《禁止用地项目目录（2012年）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>湖北省实施细则》《环境保护综合名录（2021年版）》为主要依据，结合咸宁市、赤壁市工业开发区发展定位和产业规划，对涉及法律法规、国家安全、公共利益、生态安全、落后产能、过剩产能、高耗能、高污染、高环境风险等禁止和限制的投资领域列入负面清单。

- 表10.2-4 开发区生态环境准入建议清单

总体要求

1、不得建设国家法律法规明令禁止的项目； 2、不得建设国家、湖北省其他产业政策禁止的项目； 3、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； 4、不得建设国家发改委、商务部《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目； 5、不得建设国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年）》限制类、淘汰类项目； 6、不得建设国土资源部、国家发改委《禁止用地项目目录（2012年）》禁止用地的项目； 7、禁止引入《湖北省“三线一单”生态环境分区管控实施方案》《咸宁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中明确禁止引入的项目； 8、不得建设省、市、区发改、经信等部门明确不予支持的项目； 9、县级及以上城市建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉； 10、禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放低水平项目； 11、区域入驻企业应严控污水纳管排放量，不得超出依托处理厂的处理上限；对于目前污水收集系统已无承载力的区域，在区域配套污水处理设施建成运行之前，禁止引入涉及工业废水排放的企业； 12、限制引入不符合园区主导产业规划的项目，限制引入不处于规划主导产业上下游的行业。

为强化规划环评与项目环评联动，评价对规划区产业提出准入清单建议，清单未列的产业（行业），严格按照国家、湖北省、咸宁市、赤壁市相关规定执行。

（1）中伙生态产业园

- 表10.2-5中伙生态产业园产业准入清单

| 分类 | 规划组团 | 规划相关产业 | 工艺/产品清单 | 制订依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁止准入 | 电子信息组团 | 电子工业 | 用于电子显示的冷阴极荧光灯和外置电极荧光灯：（1）长度较短（≤500毫米）且单支含汞量超过3.5毫克；（2）中等长度（＞500毫米且≤1500毫米）且单支含汞量超过5毫克；（3）长度较长（＞1500毫米）且单支含汞量超过13毫克 | 《产业结构调整指导目录》《环境保护综合名录》 |
|  |  | 电子器件制造 | 半导体电路板器件（干法刻蚀工艺除外）；产品代码：4062004x；4062005x；4062006x |  |
|  |  |  | 电路板；产品代码：4021xxxx |  |
|  |  | 电子专用材料 | 生产装置和储存场所构成重大危险源，涉及危险化工工艺 | 《省人民政府关于推动现代化工高质量发展的实施意见》 |
|  | 大健康组团 | 制药工业-化学药品制剂制造 | 化工类别企业和项目；生产装置和储存场所构成重大危险源，或涉及危险化工工艺 |  |
|  |  | 制药工业-生物药品制造 | 化工类别企业和项目；生产装置和储存场所构成重大危险源，或涉及危险化工工艺 |  |
|  |  | 制药工业-原料药制造 | 化工类别企业和项目；生产装置和储存场所构成重大危险源，或涉及危险化工工艺 |  |
|  |  | 专用化学产品制造工业 | 化工类别企业和项目；生产装置和储存场所构成重大危险源，或涉及危险化工工艺 |  |
|  |  | 中成药、中药饮片 | 化工类别企业和项目；生产装置和储存场所构成重大危险源，或涉及危险化工工艺 |  |
|  |  | 药用辅料工业 | 手工胶囊填充工艺 | 《产业结构调整指导目录》《环境保护综合名录》《省人民政府关于推动现代化工高质量发展的实施意见》 |
|  |  |  | 软木塞烫腊包装药品工艺 |  |
|  |  |  | 不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机 |  |
|  |  |  | 药用天然胶塞 |  |
|  |  |  | 输液用聚氯乙烯（PVC）软袋（不包括腹膜透析液、冲洗液用） |  |
|  |  |  | 非易折安瓿 |  |
|  |  | 日用化学产品制造工业 | 化妆品（含汞量超过百万分之一），包括亮肤肥皂和乳霜（不包括以汞为防腐剂且无有效安全替代防腐剂的眼部化妆品） |  |
|  |  |  | 肥（香）皂（连续皂化工艺、油脂水解工艺除外）；产品代码：262201xx |  |
|  |  |  | 香兰素；产品代码：2625030300 |  |
|  |  |  | 银汞齐齿科材料；产品代码：2708020102 |  |
|  |  |  | 化工类别企业和项目；生产装置和储存场所构成重大危险源，涉及危险化工工艺 |  |
|  | 装备制造及新材料组团 | 化学纤维制造业 | 化工类别企业和项目；生产装置和储存场所构成重大危险源，或涉及危险化工工艺 | 《省人民政府关于推动现代化工高质量发展的实施意见》 |
|  |  | 其他专业设备制造-应急装备 | 火灾探测器手工插焊电子元器件生产工艺 | 《产业结构调整指导目录》 |
|  |  |  | 二氟一氯一溴甲烷灭火剂；三氟一溴甲烷灭火剂 |  |
|  |  |  | 简易式1211灭火器；手提式1211灭火器；推车式1211灭火器；手提式化学泡沫灭火器；手提式酸碱灭火器；简易式1301灭火器（必要用途除外）；手提式1301灭火器（必要用途除外）；推车式1301灭火器（必要用途除外） |  |
|  |  |  | 管网式1211灭火系统；悬挂式1211灭火系统；柜式1211灭火系统；管网式1301灭火系统（必要用途除外）；悬挂式1301灭火系统（必要用途除外）；柜式1301灭火系统（必要用途除外） |  |
|  |  |  | PVC衬里消防水带 |  |
|  |  |  | 59、69、7⑵TF-3型防毒面具 |  |
|  |  |  | ZH15隔绝式化学氧自救器，一氧化碳过滤式自救器 |  |
| 限制准入 | 电子信息组团 | 电子器件制造 | 激光视盘机生产线（VCD系列整机产品） | 《产业结构调整指导目录》 |
|  | 大健康产业组团 | 制药工业-中成药生产 | 新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置 |  |
|  |  |  | 新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置 |  |
|  |  |  | 新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置 |  |
|  | 装备制造及新材料组团 | 橡胶和塑料制品工业 | 聚氯乙烯（PVC）食品保鲜包装膜 |  |
|  | 其他产业 | / | 限制引入不符合规划区主导产业规划及不在主导产业链条上相关产业 | 本规划要求 |
| 产业准入正面清单 | 电子信息组团 | 电子工业 | 10GB/s及以上数字同步系列光纤通信系统设备制造 | 《产业结构调整指导目录》 |
|  |  |  | 支撑通信网的路由器、交换机、基站等设备 |  |
|  |  |  | 数字移动通信、移动自组网、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造 |  |
|  |  | 计算器制造 | 大中型电子计算机、百万亿次高性能计算机、便携式微型计算机、每秒一万亿次及以上高档服务器、大型模拟仿真系统、大型工业控制机及控制器制造 |  |
|  |  | 电子元件制造 | 集成电路装备制造 |  |
|  |  |  | 新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造 |  |
|  |  |  | 半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料 |  |
|  |  |  | 打印机（含高速条码打印机）和海量存储器等计算机外部设备 |  |
|  |  |  | 薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料 |  |
|  |  |  | 高密度数字激光视盘播放机盘片制造；只读光盘和可记录光盘复制生产 |  |
|  |  |  | 医疗电子、健康电子、生物电子、汽车电子、电力电子、金融电子、航空航天仪器仪表电子、图像传感器、传感器电子等产品制造 |  |
|  |  |  | 薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）、发光二极管（LED）及有机发光二极管显示（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型显示器件生产专用设备 |  |
|  | 大健康产业组团 | 饮料制造 | 热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；果渣、茶渣等的综合开发与利用 |  |
|  |  | 药用辅料工业 | 新型药用包装材料与技术的开发和生产（中性硼硅药用玻璃，化学稳定性好、可降解、具有高阻隔性的功能性材料，气雾剂、粉雾剂、自我给药、预灌封、自动混药等新型包装给药系统及给药装置） |  |
|  | 装备制造及新材料组团 | 其他专业设备制造-应急装备 | 半导体照明设备，光伏太阳能设备，片式元器件设备，新型动力电池设备，表面贴装设备（含钢网印刷机、自动贴片机、无铅回流焊、光电自动检查仪）等 |  |
|  |  |  | 交通安全、城市公共安全、恐怖袭击安全、网络与信息系统安全、警用安全、特种设备安全、工程施工安全、火灾、重大危险源安全监控监测预警系统、产品技术开发与应用 |  |
|  |  |  | 应急抢险救援人员防护用品开发与应用 |  |
|  |  |  | 家用应急防护产品 |  |
|  |  |  | 道路应急抢通装备及设施 |  |
|  |  |  | 应急救援基地、公众应急体验基础设施建设 |  |
|  |  |  | 新型防火涂料、防火材料、阻火抑爆装置、建筑耐火构件 |  |
|  |  |  | 特种设备事故救援技术与装备 |  |
|  |  |  | 半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等 |  |
|  |  | 废气资源加工工业 | 区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设 |  |
|  |  |  | 危险废物（医疗废物）及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营；放射性废物、核设施退役工程安全处置技术设备开发制造及处置中心建设 |  |
|  |  |  | 再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化 |  |
|  |  |  | 废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用 |  |
|  |  |  | 废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造，墨盒、有机光导鼓的再制造（再填充），退役民用大型飞机及发动机、零部件拆解、再利用、再制造 |  |
|  | 现代物流 | 物流行业 | 农产品物流配送设施建设，农产品、食品、药品冷链物流，食品、药品物流质量安全控制技术服务 | 《产业结构调整指导目录》；本次评价建议 |
|  |  |  | 现代供应链创新与应用 |  |
|  |  |  | 应急物流、逆向物流、绿色物流设施建设和运营 |  |
|  |  |  | 物流公共信息平台开发及建设 |  |
|  |  |  | 物流枢纽建设与运营 |  |
|  |  |  | 城市物流所需的公共仓储，车辆停靠、装卸、充电等配套 设施建设 |  |

## 8.2.污染物排放管控

规划实施过程要以环境质量为底线，加快配套环境基础设施建设，加强入区企业环境监督管理，确保开发区及周边环境质量状况不恶化并逐步改善。开发区环境质量底线建议清单见下表。

- 表10.2-8开发区环境质量底线建议清单

| 水环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在流 域水体 |  | 断面名称 |  | 水质现状 |  |  | 规划近期 水质目标 |  |  | 规划远期 水质目标 |  |
| 1 | 赤马港 |  | 开发区断面 |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |
| 2 | 陆水河 |  | 开发区断面、黄龙渡口断面 |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |
| 3 | 南塘河 |  | 开发区断面 |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |
| 4 | 陆水水库 |  | / |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |  | 满足GB3838-2002III类 |  |
| 5 | 地下水 |  | 开发区其他范围 |  | 满足GB/T14848-2017III类 |  |  | 满足GB/T14848-2017III类 |  |  | 满足GB/T14848-2017III类 |  |
| 大气环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 二氧化氮 |  | 二氧化硫 |  | 汞 | 可吸入颗粒物 |  | 细颗粒物 | 非甲烷总烃 |  | 挥发性有机物、氨 |
| 现状 |  | 满足GB3095-2012二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划近期目标 |  | 陆水风景名胜区PM2.5、PM10不满足，其余指标满足GB3095-2012一级；其他区域满足GB3095-2012二级 |  |  |  |  |  |  |  | 满足《大气污染物综合排放标准详解》中选用的环境质量标准 |  | 满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中对TVOC、氨的相应要求 |
| 规划远期目标 |  | 陆水风景名胜区满足GB3095-2012一级；其他区域满足GB3095-2012二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目45项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状 |  | 满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划近期目标 |  | 满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划远期目标 |  | 满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10.2-8污染物总量管控限值清单

| 规划期 |  |  | 规划近期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量（t/a） | 环境质量变化趋势，能否达环境质量底线 |
| 水污染物总量管控限值 | COD | 现状排放量 | 125.248 | 根据本次评价及历史监测数据，开发区涉及的赤马港、陆水河、南塘河现状均能达到对应的环境质量标准，整体区域环境质量较好。本次评价建议调整中伙新建污水处理厂排口位置，并在建设前充分论证对外部水环境的影响，确保区域水环境质量不超标。在此前提下，区域涉及的地表水水体环境质量不会恶化，能达到对应的环境质量标准。 |
|  |  | 总量管控限值 | 445.569 |  |
|  |  | 削减量 | / |  |
|  | 氨氮 | 现状排放量 | 11.89 |  |
|  |  | 总量管控限值 | 44.557 |  |
|  |  | 削减量 | / |  |
|  | 总磷 | 现状排放量 | 0.28 |  |
|  |  | 总量管控限值 | 4.4557 |  |
|  |  | 削减量 | / |  |
| 大气污染物总量管控限值 | 二氧化硫 | 现状排放量 | 28.5348 | 目前规划区超标区域主要为陆水风景名胜区，该部分区域大气环境PM2.5、PM10质量无法满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准限值要求。结合本轮评价要求，开发区内新建项目主要大气污染物将进行等量替代，PM2.5、PM10将执行1.25倍替代，对于区域来说，大气环境质量不会恶化，处于环境可以接受的范围内。 |
|  |  | 总量管控限值 | 451.327 |  |
|  |  | 削减量 | 389.41t |  |
|  | 氮氧化物 | 现状排放量 | 29.7305 |  |
|  |  | 总量管控限值 | 692.838 |  |
|  |  | 削减量 | 602.19 |  |
|  | 颗粒物 | 现状排放量 | 37.6287 |  |
|  |  | 总量管控限值 | 146.543 |  |
|  |  | 削减量 | 61.65 |  |
|  | 挥发性有机物 | 现状排放量 | 107.045 |  |
|  |  | 总量管控限值 | 139.185 |  |
|  |  | 削减量 | / |  |
| 危险废物管控总量限值 |  | 现状产生量 | 1884.0325t（全部交由有资质单位进行处置） | 相关企业产生危废，均要求委托相关有资质单位进行处置，产生危废对规划区产生环境负面影响较小 |
|  |  | 总量管控限值 | 全部交由有资质单位进行处置 |  |
|  |  | 削减量 | / |  |

## 8.3资源开发利用

### 8.3.1土地资源利用总量管控

本次评价建议，区域土地利用、开发建设，建设范围不得突破开发区规划范围，即1118.56公顷，其中包含中伙生态产业园面积为956.76公顷，陆水循环产业园面积为154.07公顷，车埠地块规划面积为7.73公顷；工矿用地各区域应符合“三区三线”的要求，将“开天窗”面积进行扣除，扣除后，开发区工矿用地突破779.911公顷，其中包含中伙生态产业园面积651.36公顷，陆水循环产业园面积122.92公顷，车埠地块规划面积为5.631公顷。

### 8.3.2 水资源、能源利用总量管控

本次评价建议，区域水资源、能源利用应满足清洁生产相关要求，具体为：单位地区生产总值能耗≤0.70吨标煤/万元且能源消耗总量不超过控制目标值，单位地区生产总值用水量≤70立方米/万元且用水总量不超过控制目标值。

### 8.3.3高污染燃料禁燃区限制性要求

根据咸宁市生态环境局赤壁市分局发布的《关于优化调整赤壁市中心城区高污染燃料禁燃区的通告》，开发区中伙生态产业园部分区域属于为高污染燃料禁燃区。本次评级要求位于高污染燃料区的规划区域应严格落实通告中的相关要求，禁止燃用规定的高污染燃料类型，严格落实禁燃区管理规定。

### 8.3.1土地资源利用总量管控

- 表10.2-8开发区资源利用上线清单

| 项目 | 产业园名称 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 水资源利用上线 | 中伙生态产业园 | 48700 |
|  | 陆水循环产业园 | 5500 |
|  | 车埠产业园 | 70.58 |
| 土地资源总量上限 | 中伙生态产业园 | 956.76 |
|  | 陆水循环产业园 | 154.07 |
|  | 车埠产业园 | 7.73 |
| 工矿用地总量上限 | 中伙生态产业园 | 651.36 |
|  | 陆水循环产业园 | 122.92 |
|  | 车埠产业园 | 5.631 |

# 9评价结论

湖北赤壁经济开发区总体规划（2022-2035）总体符合上位规划和相关规划要求，功能布局、产业定位、产业结构与区域发展战略相符合。

规划的实施具有广泛的经济效益、社会效益，对于促进区域经济的转型升级及人民生活水平提高具有重要的意义。规划区域在保持区域生态平衡和可持续发展的前提下，集约利用土地，提高土地效用。

规划实施过程中应充分采纳环境主管部门和本评价提出的各项建议，关注各项环境保护规划和措施的落实。

根据资源环境、区域经济发展、产业定位及规划布局综合评价，本次规划总体可行。